| # от «___» ______ 20_ г. |  |
| --- | --- |
| ОТ ЗАКАЗЧИКА Член правления, |  | # ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| # Генеральный менеджер |  | # Генеральный директор |
| # _____________/ Е.Л. Шипилова/ |  | # _____________/ / |
| # М.П. |  | # М.П. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение  работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и эскалаторов, осуществление диспетчерского контроля за работой лифтов и эскалаторов, техническое обслуживание и ремонт систем связи и диспетчерского контроля работы лифтов и эскалатора в здании ПАО «ГК «Космос»

- Общая информация о Заказчике.

ИНН: 7717016198

Полное наименование Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос».

Сокращенное наименование: ПАО «ГК «Космос» (далее по тексту Гостиничный комплекс).

Адрес объекта: 129366, Россия, Москва, проспект Мира, д. 150.

- Цель закупки.

  - Обеспечение постоянной работоспособности лифтов, эскалатора, диспетчерского оборудования по контролю работы лифтов и эскалатора и двусторонней переговорной связи с лифтами и машинными помещениями лифтов (далее Оборудование).

  - Исполнитель обеспечивает организацию и выполнение работ в соответствии с

- ТР ТС 011/2011

- ГОСТ 55964-2014

- ГОСТ 54999-2012

- ГОСТ 55963-2014

- «Правила организации  безопасного использования и содержания

лифтов….» от 24.07.2017 г.

- Описание объекта закупки.

  - Спецификация оборудования.

| № п/п | Производитель | Тип | Рег. № | Кол-во эт./ост. | Грузопод., кг | Скорость м/сек | Изго-товлен | Введен в эксп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNGERT |  | 82068 | 4/4 | 1250 | 1,00 | 2019 |  |
| 2 | UNGERT |  | 82069 | 4/4 | 1250 | 1,00 | 2019 |  |
| 3 | UNGERT |  | 82070 | 4/4 | 1250 | 1,00 | 2019 |  |
| 4 | UNGERT |  | 82071 | 4/4 | 1250 | 1,00 | 2019 |  |
| 5 | UNGERT |  | 82075 | 4/4 | 1250 | 1,00 | 2019 |  |
| 6 | KONE | TMS-600 + V3F80 | 82142 | 25/11 | 1350 | 2,5 | 1994 | 1995 |
| 7 | KONE | TMS-600 + V3F80 | 82143 | 25/11 | 1350 | 2,5 | 1994 | 1995 |
| 8 | «HYUNDAI ELEVATOR» |  | 82144 | 25/11 | 1350 | 2,5 | 2019 |  |
| 9 | «HYUNDAI ELEVATOR» |  | 82145 | 25/11 | 1350 | 2,5 | 2019 |  |
| 10 | KONE | MiniSpace | 82155 | 25/11 | 1350 | 2,5 | 2008 | 2009 |
| 11 | KONE | MiniSpace | 82156 | 25/11 | 1350 | 2,5 | 2008 | 2009 |
| 12 | KONE | MiniSpace | 82149 | 25/13 | 1350 | 2,5 | 2012 | 2012 |
| 13 | KONE | MiniSpace | 82150 | 25/13 | 1350 | 2,5 | 2012 | 2012 |
| 14 | KONE | EA-4 | 82157 | 25/13 | 1350 | 2,5 | 1977 | 1979 |
| 15 | KONE | EA-4 | 82158 | 25/13 | 1350 | 2,5 | 1977 | 1979 |
| 16 | KONE | TMS-600 + V3F80 | 82159 | 25/13 | 1350 | 2,5 | 1993 | 1994 |
| 17 | KONE | TMS-600 + V3F80 | 82160 | 25/13 | 1350 | 2,5 | 1993 | 1994 |
| 18 | LG | эскалатор | 779 | 2 | 350 (5 м) | 0,5 | 2000 | 2002 |
| 19 | LG |  | 82146 | 26 | 1350 | 2,5 | 2004 | 2004 |
| 20 | LG |  | 82147 | 27 | 1350 | 2,5 | 2004 | 2004 |
| 21 | LG |  | 82148 | 28 | 1350 | 2,5 | 2004 | 2004 |
| 22 | LG |  | 82151 | 25/13 | 1350 | 2,5 | 2005 | 2006 |
| 23 | LG |  | 82152 | 25/13 | 1350 | 2,5 | 2005 | 2006 |
| 24 | LG |  | 82153 | 25/11 | 1350 | 2,5 | 2001 | 2002 |
| 25 | LG |  | 82154 | 25/11 | 1350 | 2,5 | 2001 | 2002 |
| 26 | LG |  | 82161 | 26 | 1350 | 2,5 | 2005 | 2005 |
| 27 | LG |  | 82162 | 27 | 1350 | 2,5 | 2005 | 2005 |
| 28 | LG |  | 82163 | 28 | 1350 | 2,5 | 2005 | 2005 |
| 29 | Система диспетчерского контроля за работой 10 лифтов LG |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Система диспетчерского контроля за работой 4 лифтов KONE MiniSpace |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Система звукового и светового оповещения сигналов ошибок 15 лифтов KONE |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Пульт двухсторонней переговорной связи для 15-ти лифтов KONE |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Пульт двухсторонней переговорной связи для 2 лифтов KONE MiniSpace |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Пульт двухсторонней переговорной связи для 2 лифтов KONE MiniSpace |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Пульт двухсторонней переговорной связи для 10 лифтов LG |  |  |  |  |  |  |  |

  - Классификация и виды работ.

Заявленные Работы подразделяются на:

    - Работы по техническому обслуживанию и ремонту Оборудования.

    - Крупные ремонтные/монтажные Работы.

  - Виды, объемы работ и график их выполнения.

    - работы по п. 3.2.1. включают в себя:

| № п.п. | Наименование работ | Периодичность выполнения | Основные виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Работы по техобслуживанию Оборудования (ТО-1 — ТО-12) | в соответствии с Графиком проведения ТО | согласно Технологической карте |
|  | Осуществление оперативного руководства дежурной сменой | ежедневно |  |
|  | - Обеспечение осмотров и диспетчерского контроля за работой лифтов. | ежедневно диспетчерский контроль — круглосуточно |  |
|  | Осуществление видеоконтроля за пассажирами на эскалаторе из диспетчерской. | круглосуточно, постоянно | согласно Регламенту ТР ТС 011/2011 |
|  | Включение и проверка исправной работы эскалатора, предохранительных устройств. | ежедневно |  |
|  | Диспетчерский контроль за работой лифтов посредством диспетчерского пульта и 2-х систем компьютерного мониторинга. | круглосуточно, постоянно |  |
|  | Техническое обслуживание диспетчерского оборудования, оборудования связи с кабинами лифтов и машинными помещениями. | 1 раз в месяц согласно Графику |  |
|  | Ведение журнала ежесменных осмотров и проверки лифтов. | ежедневно |  |
|  | Контроль за срабатываниям лифтов в режиме пожарной опасности, в том числе с проверкой в машинных помещениях. | при срабатывании пожарной сигнализации |  |
|  | Ведение журнала выдачи ключей от машинных помещений. | круглосуточно |  |
|  | - Подготовка лифтов к годовому техническому освидетельствованию | 1 раз в год согласно Графику |  |
|  | - Текущие ремонтные работы, возникающие в процессе эксплуатации Оборудования. | по мере необходимости | согласно Технологической карте |

Технологические карта по техническому обслуживанию и ремонту Оборудования:,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЛИФТА KONE, HYUNDAI, UNGERT

| ТО-1 | ТО-2 |  | ТО-3 | ТО-4 |  | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъёмный механизм | Двери шахты |  | Канаты | Подъёмный механизм |  | Двери шахты | Двери кабины | Подъёмный механизм | Двери шахты | Канаты | Подъёмный механизм | Двери шахты | Двери кабины |
| Тормоз | Замки дверей |  | Натяжное устройств | Тормоз |  | Замки дверей | Подвеска | Тормоз | Замки дверей | Натяжное устройств | Тормоз | Замки дверей | Подвеска |
| Панель | Сигнализация |  | Подвесной кабель | ВУ |  | Шунты и датчики | Противовес | Панель | Сигнализация | Подвесной кабель | ВУ | Шунты и датчики | Противовес |
| Копирап-парат | Аварийное освещение |  | Буфера | Ограничитель скорости |  | Аварийное освещение | Ловители | Копирап-парат | Аварийное освещение | Буфера | Ограничитель скорости | Аварийное освещение | Ловители |
| Ограничитель скорости | Посты приказов и вызовов |  | Копирап-парат | Блоки |  | Купе кабины | Башмаки | Ограничитель скорости | Посты приказов и вызовов | Копирап-парат | Блоки | Купе кабины | Башмаки |
| Блоки |  |  | Двери кабины и привод дверей |  |  | Весы | Направля-ющие | Блоки |  | Двери кабины и привод дверей |  | Весы | Направля-ющие |
|  |  |  | Гидро-цилиндр |  |  |  | Электро-проводка |  |  | Гидро-цилиндр |  |  | Электро-проводка |
| Ремонт, замена и регулировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реле |  | Замки | Дверные контакты |  | Тормозные накладки | Регулировка точности остановки | Выверка направляю-щих | Реле | Замки | Дверные контакты | Тормозные накладки | Регулировка точности остановки | Освидетель-ствование |
| Контакторы |  | Ограничители | Нажимные кнопки |  | Регулировка тормоза |  |  | Контакторы | Ограничители | Нажимные кнопки | Регулировка тормоза |  |  |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭСКАЛАТОРА LG

| ТО-1 | ТО-2 |  | ТО-3 |  | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входные сенсоры | Входные сенсоры |  | Входные сенсоры |  | Входные сенсоры | Входные сенсоры | Входные сенсоры | Входные сенсоры | Входные сенсоры | Входные сенсоры | Входные сенсоры | Входные сенсоры | Входные сенсоры |
| Индикация | Индикация |  | Индикация |  | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация |
| Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады |  | Подсветка балюстрады |  | Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады |
| Система автомат. смазки | Система автомат. смазки |  | Система автомат. смазки |  | Система автомат. смазки | Система автомат. смазки | Система автомат. смазки | Система автомат. смазки | Система автомат. смазки | Система автомат. смазки | Система автомат. смазки | Система автомат. смазки | Система автомат. смазки |
| Поручень | Поручень |  | Поручень |  | Поручень | Поручень | Поручень | Поручень | Поручень | Поручень | Поручень | Поручень | Поручень |
| Ступени | Ступени |  | Ступени |  | Ступени | Ступени | Ступени | Ступени | Ступени | Ступени | Ступени | Ступени | Ступени |
| Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней |  | Натяжение цепи ступеней |  | Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней |
| Гребенки | Гребенки |  | Гребенки |  | Гребенки | Гребенки | Гребенки | Гребенки | Гребенки | Гребенки | Гребенки | Гребенки | Гребенки |
| Блокировки | Блокировки |  | Блокировки |  | Блокировки | Блокировки | Блокировки | Блокировки | Блокировки | Блокировки | Блокировки | Блокировки | Блокировки |
| Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство |  | Механ. блок. устройство |  | Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство |
| Тормозные колодки | Тормозные колодки |  | Тормозные колодки |  | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки |
| Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз |  | Рабочий и аварийный тормоз |  | Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опорные ролики, направляющая поручня |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бегунки ступеней |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приямок эскалатора |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шкаф управления |
| Ремонт, замена и регулировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки |  | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки |  | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Освидетель-ствование |
| Тормозная лента |  | Тормозная лента |  | Тормозная лента | Тормозная лента | Тормозная лента | Тормозная лента | Тормозная лента | Тормозная лента | Тормозная лента | Тормозная лента | Тормозная лента |  |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЛИФТА LG

| ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер |
| Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости |
|  |  |  |  |  | Магниты и датчики |  |  |  |  |  | Магниты и датчики |
| Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты |
| Купе кабины | Купе кабины | Купе кабины | Купе кабины | Купе кабины | Кабина | Купе кабины | Купе кабины | Купе кабины | Купе кабины | Купе кабины | Кабина |
| Ловители | Ловители | Ловители | Ловители | Ловители | Ловители | Ловители | Ловители | Ловители | Ловители | Ловители | Ловители |
| Приямок | Приямок | Приямок | Приямок | Приямок | Приямок | Приямок | Приямок | Приямок | Приямок | Приямок | Приямок |
|  |  | Тормоз |  |  | Тормоз |  |  | Тормоз |  |  | Тормоз |
|  |  | КВШ |  |  | КВШ |  |  | КВШ |  |  | КВШ |
|  |  | Натяжное устройство |  |  | Натяжное устройство |  |  | Натяжное устройство |  |  | Натяжное устройство |
|  |  |  |  |  | Вкладыши |  |  |  |  |  | Вкладыши |
|  |  |  |  |  | ВУ |  |  |  |  |  | ВУ |
|  |  |  |  |  | Канаты |  |  |  |  |  | Канаты |
|  |  |  |  |  | Канат ОС |  |  |  |  |  | Канат ОС |
|  |  |  |  |  | Направляющие |  |  |  |  |  | Направляющие |
|  |  |  |  |  | Противовес |  |  |  |  |  | Противовес |
|  |  |  |  |  | Весы |  |  |  |  |  | Весы |
|  |  |  |  |  | Буфера |  |  |  |  |  | Буфера |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подвесной кабель |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электро-проводка |
| Ремонт, замена и регулировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тормозные накладки |  |  | Тормозные накладки |  |  | Тормозные накладки |  |  | Освидетель-ствование |
|  |  | Регулировка тормоза |  |  | Регулировка тормоза |  |  | Регулировка тормоза |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регулировка точности остановки |  |  |  |  |  |  |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Системы компьютерного мониторинга | Пульты связи связи в диспетчерской | Проверка кабельных линий | Системы компьютерного мониторинга | Пульты связи связи в диспетчерской | Проверка кабельных линий | Системы компьютерного мониторинга | Пульты связи связи в диспетчерской | Проверка кабельных линий | Системы компьютерного мониторинга | Пульты связи связи в диспетчерской | Проверка кабельных линий |
| Переговорные устройства в кабинах лифтов | Переговорные устройства в машинныхотделениях |  | Переговорные устройства в кабинах лифтов | Переговорные устройства в машинныхотделениях |  | Переговорные устройства в кабинах лифтов | Переговорные устройства в машинныхотделениях |  | Переговорные устройства в кабинах лифтов | Переговорные устройства в машинныхотделениях |  |
|  | Переговорные устройства на кабине и в приямках |  |  | Переговорные устройства на кабине и в приямках |  |  | Переговорные устройства на кабине и в приямках |  |  | Переговорные устройства на кабине и в приямках |  |

График проведения ТО Оборудования:

| Рег. № | Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Месяц освид. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 82068 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Март |
|  | ТО | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |  |
| № 82069 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Март |
|  | ТО | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |  |
| № 82070 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Апрель |
|  | ТО | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 |  |
| № 82071 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Апрель |
|  | ТО | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 |  |
| № 82076 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Март |
|  | ТО | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |  |
| № 82077 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Декабрь |
|  | ТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО |  |
| № 82142 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Февраль |
|  | ТО | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |  |
| № 82143 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Февраль |
|  | ТО | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |  |
| № 82144 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Май |
|  | ТО | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 |  |
| № 82145 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 82155 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Апрель |
|  | ТО | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 |  |
| № 82156 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Март |
|  | ТО | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |  |
| № 82149 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Сентябрь |
|  | ТО | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 |  |
| № 82150 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Сентябрь |
|  | ТО | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 |  |
| № 82157 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Март |
|  | ТО | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |  |
| № 82158 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Март |
|  | ТО | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |  |
| № 82159 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 82160 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 82146 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 82147 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 82148 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 82151 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Октябрь |
|  | ТО | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 |  |
| № 82152 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Октябрь |
|  | ТО | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 |  |
| № 82153 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Февраль |
|  | ТО | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |  |
| № 82154 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Февраль |
|  | ТО | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |  |
| № 82161 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 82162 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 82163 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 779 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |  |

    - работы по п. 3.2.2. включают в себя  работы по замене или крупному ремонту следующих компонентов Оборудования:

| № | Наименование |
| --- | --- |
|  | ЛИФТ |
| 1 | Электродвигатель главного привода |
| 2 | Редуктор лебедки |
| 3 | Канатоведущий шкив |
| 4 | Отводные блоки |
| 5 | Канаты |
| 6 | Ограничитель скорости |
| 7 | Щиты купе кабины |
| 8 | Створки дверей кабины и шахты |
| 1 | Тормозное устройство |
| 1 | Башмаки кабины и противовеса (при использовании лифта для перевозки строительных материалов и мусора) |
|  | ЭСКАЛАТОР |
| 1 | Электродвигатель главного привода |
| 2 | Редуктор лебедки |
| 3 | Ступени |
| 4 | Тяговые и приводные цепи |
| 5 | Аварийный тормоз |
| 6 | Поручень |
| 7 | Элементы балюстрады |
| 8 | Тормозное устройство |
|  | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СВЯЗЬ |
| 1 | Диспетчерский пульт |
| 2 | Кабели связи |
| 3 | Переговорные устройства |

Работы выполняются по необходимости. Работы должны оцениваться в ТСН-2001.

- Условия закупки.

  - Общие требования к Исполнителю

Основной вид деятельности Исполнителя должен соответствовать предмету закупки. Исполнитель должен обладать профессиональной компетентностью, иметь подтверждение профессионального опыта и навыков работы в сфере, относящейся к предмету закупки. Опыт работы по техническому обслуживанию лифтов «КОНЕ» 1979 г. выпуска (IV аналог), TMS -600 («КОНЕ»), PT 18/25-19  MiniSpace Ô («КОНЕ»), DI-2 «Sigma» (LG),  «HYUNDAI ELEVATOR», «UNGERT» и эскалаторам «Sigma» (LG)  в высотных зданиях не менее 5 лет.

Желательно участие в СРО.

Исполнитель должен обладать финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, репутацией, достаточными людскими ресурсами.

Исполнитель не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена, пр.

  - Специальные требования к Исполнителю.

    - Исполнитель самостоятельно обеспечивает:

      - . круглосуточное присутствие персонала на Объекте, включая выходные и праздничные дни.

      - обеспечивает выполнение Работ квалифицированным и аттестованным персоналом: электромеханик по лифтам, диспетчер по контролю за работой лифтов и эскалаторов, инженер-наладчик.

      - качественное ежедневное выполнение работ по следующему графику:

| круглосуточно | электромеханик по лифтам | не менее 2 чел. |
| --- | --- | --- |
|  | диспетчер по контролю за работой лифтов и эскалаторов | – не менее 1 чел. |
| с 9-00 по 18-00 | инженер-наладчик | – не менее 1 чел. |

      - наличие собственной круглосуточной аварийной службы, которая привлекается в случае возникновения аварийных и предаварийных ситуаций на Объекте Заказчика.

      - наличие собственной ремонтной группы для выполнения крупных ремонтных и монтажных работ по п.3.2.2.

      - наличие собственной лаборатории по ремонту электронных плат.

      - ежедневную организацию и контроль выполнения работ собственными силами.

      - проведение всего объема работ своими силами без привлечения субподрядных организаций.

      - наличие у персонала форменной одежды, а также средств индивидуальной защиты (защитные каски, перчатки х/б, диэлектрические перчатки, монтажные пояса,  защитные очки и пр.);

      - наличие достаточного количества технологического оборудования, инструментов, инвентаря и расходных материалов, соответствующих требованиям ГОСтов и СНиП, в объемах, обеспечивающих качественное выполнение заявленных работ.

  - Требования к персоналу Исполнителя.

    - Предоставление квалифицированного аттестованного персонала, обладающего высоким уровнем мастерства, знанием требований безопасности, правил обслуживания Оборудования, с опытом работы на лифтах «КОНЕ» 1979 г. выпуска (IV аналог), TMS -600 («КОНЕ»), PT 18/25-19  MiniSpace  («КОНЕ»), DI-2 «Sigma» (LG), «HYUNDAI ELEVATOR», «UNGERT»  и эскалаторов «Sigma» (LG) не менее 3 лет.

    - .Проведение Исполнителем самостоятельного обучения и аттестации персонала по предлагаемому роду деятельности.

    - Владение персоналом русским языком.

    - В случае, если представитель Заказчика представляет Исполнителю обоснованную претензию на работника Исполнителя, Исполнитель обязан заменить его в течение 3-х дней после поступления претензии (претензия может быть передана по телефону, электронной почте).

  - Дополнительные требования.

    - Учет объемов и качества выполненных работ осуществляют постоянные ответственные представители Заказчика и Исполнителя. Информация о представителях Сторон указывается в договоре (ФИО, должность, дни и часы работы, тел., пр.).

    - В случае выявления ответственным представителем Заказчика нарушений и недостатков в работе Исполнителя, последний обязан незамедлительно устранить выявленные нарушения и недостатки. Акт сдачи-приемки работ подписывается Сторонами только после устранения всех выявленных нарушений и недостатков.

    - За срыв сроков и объемов выполняемых работ Заказчик выставляет Исполнителю штрафные санкции.

    - При изменении условий сотрудничества конкурсная процедура проводится заново.

    - Право переуступки прав на выполнение работ третьим лицам не допускается.

    - До начала торгов обязательное обследование Оборудования и места проведения работ.

    - После проведения обследования Оборудования и места проведения работ Исполнителем, Заказчик вправе проверить соответствие Исполнителя требованиям настоящего технического задания.

- Порядок оплаты.

Оплата Работ по п.3.2.1. осуществляется 1 раз в месяц, в течение 30 (тридцати) рабочих дней по факту выполненных работ после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ за прошедший месяц.

Оплата Работ по п.3.2.2. осуществляется после письменного одобрения Заказчиком коммерческого предложения Исполнителя (расценки работ предоставляются в   на основании отдельно выставленных счетов за фактически выполненные работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней по факту выполненных работ после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Оплата Работ осуществляется безналичным способом, в российских рублях, включая НДС по ставке, установленной действующим законодательством.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения принятых на себя обязательств по предоставлению Работ, направив Заказчику письменное уведомление в срок не позднее, чем за 60 (шестьдесят) рабочих дней до предполагаемой даты окончания предоставления работ.

Условия Расчетов:

- Для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по договору, а так же для осуществления расчетных операций по договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а так же для минимизации риска несвоевременных платежей, неплатежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной неблагонадежности или не платежеспособности банков корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС – банк».

Участник вправе указать в своем Предложении иной банк (помимо ПАО «МТС-банка») для платежей и расчетов по договору, однако, в этом случае Участник обязан [одновременно с Предложением] предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств Участника по Договору (включая его обязательства по возможному возврату Заказчику денежных средств и/или уплате неустойки) в объеме равном 100% цены договора с участием системно значимых кредитных организаций, определенных Банком России на дату предоставления обеспечения, а именно:

- банковская гарантия, или

- аккредитив, или

- залог денежных средств на счете, или

- комбинацию вышеперечисленных способов обеспечения обязательств.

- Дополнительные/прочие требования к участнику закупки.

  - Требования к составу документов, направляемых Исполнителем Заказчику совместно с Коммерческим предложением (при их отсутствии или неполном соответствии Коммерческое предложение не рассматривается).

Исполнителю к Коммерческому предложению необходимо приложить следующие документы:

    - Гарантийное письмо, подтверждающее предоставление рабочего персонала и менеджеров в соответствии с Техническим заданием.

    - Копии  документов об аттестации персонала.

    - Рекомендательные письма (не менее 3-х), подтверждающие опыт аналогичной работы в г. Москве.

    - Документы, подтверждающие членство исполнителя в СРО (строительные       работы, работы по капитальному ремонту и капитальному строительству).

    - Документы, подтверждающие наличие полиса страхования гражданской ответственности и финансовых рисков членов саморегулируемых организаций с лимитом ответственности не менее 1 миллиона рублей.

    - Документы, подтверждающие наличие полиса страхования гражданской ответственности и финансовых рисков на случай причинения вреда в следствии недостатков работ, которые влияют на безопасность работ с лимитом ответственности не менее 500 тысяч рублей.

    - Документы, подтверждающие действующее соответствие по техническому регулированию и метрологии.

    - Документы, подтверждающие действующее соответствие по эксплуатации и техническому обслуживанию лифтов, эскалаторов и поставки комплектующих.

    - Документы, подтверждающие действующее соответствие добросовестных исполнителей.

    - Перечень (с указанием количества) технологического оборудования и инвентаря, предполагаемого для использования при выполнении заявленных работ.

    - Гарантийные письма по п.п. 4.1.,4.3.1 настоящего Технического задания.

  - Дополнительные требования к оформлению Коммерческого предложения.

    - В Коммерческом предложении указывается Общая стоимость работ за год.

    - Кроме того, в Коммерческом предложении указывается ежемесячная стоимость работ.

Исп.  Начальник  ОДС  Пашковский С.В.  17-00

Дата __________________