Приложение №1.1

к Техническому заданию

Утверждаю:

Член правления,

Технический директор

ПАО «ГК «Космос»

________Бабинчук А.Ф.

Ведомость (с примерным составом/перечнем предполагаемых аварийных работ) выполнение аварийных работ: - на системе водоснабжения; - на системах водоотведения; - на системах противопожарного оборудования/водопровода в помещениях гостиничного комплекса.

| п/п | Место проведения работ | Наименования проводимых работ |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение ПАО «ГК «Космос» |  |  |
|  | Аварийный ремонт/Замена участка стояка (с 15мм. до 63мм., метал, пластик): - номерной фонд с 4-го по 25-й этаж; - технический этаж 3 bis, 26 этаж, -1 этаж; - общего пользования (технические службы, ДОП, аренда) с 3-го по 1 этаж. | Доступ к месту производства работ. Осмотр, Отключение стояка и слив воды ГВС или ХВС. Расчистка места производства работ, при необходимости разборка участков отдельных конструкций. Разбор участка сборного стояка. Установка нового участка сборного стояка. При необходимости вырезка дефектного участка стояка и врезка нового участка. Заполнения стояка и проверка на герметичность. Ввод стояка в эксплуатацию. Проверка работоспособности системы. Удаление отходов с места производства работ. |
|  | Аварийный ремонт /Замена участков трубопроводов (с 20 мм. до 125 мм., метал, пластик): - технический этаж 3 bis, 26 этаж, -1 этаж; - общего пользования (технические службы, ДОП, аренда) с 3-го по 1 этаж. | Отключение инженерной системы. Доступ к месту производства работ. При необходимости откачка воды и проветривание помещения. Осмотр. Расчистка места производства забот, при необходимости разборка участков отдельных конструкций. Вырезка дефектного участка трубопровода. Врезка нового участка трубопровода. Заполнения системы и проверка на герметичность. Включение системы. Проверка работоспособности системы. Удаление отходов с места производства работ. |
|  | Аварийный ремонт /Замена вентиля, задвижки и другой арматуры (с 15мм. до 250мм., метал, пластик, чугун): - номерной фонд с 4-го по 25-й этаж; - технический этаж 3 bis, 26 этаж, -1 этаж; - общего пользования (технические службы, ДОП, аренда) с 3-го по 1 этаж. | Доступ к месту производства работ. Отключение участка трубопровода от системы. Снятие непригодного вентиля. Очистка резьбы. Установка нового вентиля. Проверка работоспособности вентиля. Удаление отходов с места производства работ. |
|  | Замена крана горячей и холодной воды - номерной фонд с 4-го по 25-й этаж; - технический этаж 3 bis, 26 этаж, -1 этаж; - общего пользования (технические службы, ДОП, Аренда – по официальному запросу/письму согласованного руководством) с 3-го по 1 этаж. | Доступ к месту производства работ. Закрытие вентиля или отключение крана от системы. Снятие непригодного крана. Очистка резьбы. Установка нового крана. Проверка работоспособности крана. Удаление отходов с места производства работ. |
|  | Аварийный ремонт /Замена полотенцесушителя - номерной фонд с 4-го по 25-й этаж; - общего пользования (технические службы. ДОП, аренда) с 3-го по 1 этаж. | Отключение стояка. Доступ к месту производства работ. Осмотр. Снятие полотенцесушителя (радиатора). Установка нового полотенцесушителя. Включение системы. Проверка работоспособности системы. Удаление отходов с места производства работ. |
|  | Замена задвижки (с 20 мм. до 125 мм., метал, пластик): - технический этаж 3 bis, 26 этаж, -1 этаж. | Отключение инженерной системы. Доступ к месту производства работ. При необходимости откачка воды и проветривание помещения. Осмотр. Расчистка места производства работ, при необходимости разборка участков отдельных конструкций. Снятие непригодной задвижки. Врезка новой задвижки. Включение системы. Проверка работоспособности системы. Удаление отходов с места производства работ. |
|  | Устранение течи из стояка (без замены участков) и сантехнического оборудования (без замены сантехнического оборудования) - номерной фонд с 4-го по 25-й этаж; - общего пользования (технические службы. ДОП) с 3-го по 1 этаж. | Доступ к месту производства работ. Отключение системы. Установка хомута на поврежденное место в стояке. Герметизация швов хомута. Заделка мест течи в сантехнического оборудовании (замена прокладки, герметизация места течи, подтяжка крепежа или др.). Включение стояка. Проверка работоспособности. Удаление отходов с места производства работ. |
|  | Устранение течи из трубопровода горячего водоснабжения (без замены участка трубопровода) - номерной фонд с 4-го по 25-й этаж; - технический этаж 3 bis, 26 этаж, -1 этаж; - общего пользования (технические службы, ДОП, аренда) с 3-го по 1 этаж. | Отключение системы. При необходимости откачивание воды, проветривание помещения. Доступ к месту производства работ. Установка хомута на поврежденное место. Сварка швов хомута. Включение системы. Проверка работоспособности. Удаление отходов с места производства работ. |
|  | Устранение течи из трубопровода холодного водоснабжения (без замены участка трубопровода) - номерной фонд с 4-го по 25-й этаж; - технический этаж 3 bis, 26 этаж, -1 этаж; - общего пользования (технические службы, ДОП, аренда) с 3-го по 1 этаж. | Отключение системы. Доступ к месту производства работ. Установка хомута на поврежденное место. Сварка швов хомута. Включение системы. Проверка работоспособности. Удаление отходов с места производства работ. |
|  | Сварочные работы: в здании и на территории ПАО «ГК «Космос». | Доступ к месту производства работ. В обязательном порядке согласовать с отделом ОПБ (получить разрешающий документ). Размещение сварочного аппарата и/или оборудования для газовой резки. Проведение операций по газовой резке и электросварке на металлических элементах мест общего пользования зданий. |
| Водоотведение ПАО «ГК «Космос» |  |  |
|  | Замена канализационного стояка (с 32мм. до 110мм., чугун, пластик): - номерной фонд с 4-го по 25-й этаж; - технический этаж 3 bis, 26 этаж, -1 этаж; - общего пользования (технические службы, ДОП, аренда) с 3-го по 1 этаж. | Доступ к месту производства работ. Осмотр, Отключение канализационного стояка/перевод на резервный и слив сточных вод. Расчистка места производства работ, при необходимости разборка участков отдельных конструкций. Разбор участка сборного канализационного стояка. Установка нового участка сборного канализационного стояка. При необходимости вырезка дефектного участка канализационного стояка и врезка нового участка. Ввод стояка в эксплуатацию. Проверка работоспособности системы. Удаление отходов с места производства работ. |
|  | Замена канализационного лежаков (с 32мм. до 110мм., чугун, пластик): - номерной фонд с 4-го по 25-й этаж; - технический этаж 3 bis, 26 этаж, -1 этаж; - общего пользования (технические службы, ДОП, аренда) с 3-го по 1 этаж. | Доступ к месту производства работ. Осмотр, Отключение канализационного стояка/перевод на резервный и слив сточных вод. Расчистка места производства работ, при необходимости разборка участков отдельных конструкций. Разбор участка сборного канализационного стояка. Установка нового участка сборного канализационного стояка. При необходимости вырезка дефектного участка канализационного стояка и врезка нового участка. Ввод стояка в эксплуатацию. Проверка работоспособности системы. Удаление отходов с места производства работ. |
|  | Откачка сточных вод: - из подвала «Дебаркадера» -фекальной, жировой ливнесточной канализационной сети на -1 и -2 этаже, уличные колодцы принадлежащие ПАО «ГК «Космос»). | Доступ к месту производства работ. Размещение Спец техники, аварийных водооткачивающих машин и механизмов. Установка насосов. Развертывание шлангов. Включение насосов. Откачка сточных вод. |
| Пожарные системы и оборудование ПАО «ГК «Космос» |  |  |
|  | Аварийный ремонт /Замена участка пожарного стояка (с 15мм. до 100 мм., метал): - номерной фонд с 4-го по 25-й этаж; - технический этаж 3 bis, 26 этаж, -1 этаж; - общего пользования (технические службы, ДОП, аренда) с 3-го по 1 этаж. | Доступ к месту производства работ. Осмотр, Отключение стояка и слив воды из пожарной системы (по возможности: частичный слив, подвесить воду в стояке). Расчистка места производства работ, при необходимости разборка участков отдельных конструкций. Демонтаж аварийного участка. Врезка нового участка пожарного стояка. Заполнения стояка и проверка на герметичность. Ввод стояка в эксплуатацию. Проверка работоспособности противопожарной системы пожаротушения. Удаление отходов с места производства работ. |
|  | Аварийный ремонт /Замена участка пожарного лежака (с 15мм. до 250 мм., метал): - номерной фонд с 4-го по 25-й этаж; - технический этаж 3 bis, 26 этаж, -1 этаж; - общего пользования (технические службы, ДОП, аренда) с 3-го по 1 этаж. | Доступ к месту производства работ. Осмотр, Отключение лежака и слив воды из пожарной системы. Расчистка места производства работ, при необходимости разборка участков отдельных конструкций. Демонтаж аварийного участка. Врезка нового участка пожарного лежака. Заполнения лежака и проверка на герметичность. Ввод лежака в эксплуатацию. Проверка работоспособности противопожарной системы пожаротушения. Удаление отходов с места производства работ. |
|  | Сварочные работы: в здании и на территории ПАО «ГК «Космос» | Доступ к месту производства работ. В обязательном порядке согласовать с отделом ОПБ (получить разрешающий документ). Размещение сварочного аппарата и/или оборудования для газовой резки. Проведение операций по газовой резке и электросварке на металлических элементах мест общего пользования зданий. |