- Техническое задание

- сервера приложений UCS C240 M5

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Определение объекта | Сервер на базе стандартной архитектуры х86/64 |
| Тип сервера | Стандартний рэковый сервер с поддержкой 2х процессоров типа Intel Xeon до 28 ядер |
| Количество к закупке | 1шт |
| Условия сервисной поддержки | 3 (три) года поддержки от производителя встроенного и дополнительного ПО, которое поставляется вместе с объектом закупки, с бесплатным предоставлением последних версий и плановой заменой встроенного ПО (прошивок) в случае публикации рекомендаций от производителя |
| процессоры | - Не менее двух процессоров Intel Xeon с тактовой частотой не менее 2.1 ГГц; - Не менее 16 ядер на процессор, объем кэш-памяти не менее 22Мб |
| память | - Не менее 24 слотов для установки модулей памяти с поддержкой не менее 3 Тбайт памяти; - Общий объем памяти, установленной, не менее 384 ГБ, частота памяти - 2933 МГц; - Модули с поддержкой технологии ЕСС. |
| Интегрированные порты | - Сервер должен иметь не менее 2-х портов Ethernet 10ГбT; - 1 выделенный менеджмент порт 1/100/000Гбит/сек - Не менее 5 портов USB 2.0 (2 на передней (KVM-коннектор), 2 на задней панели, 1 внутренний USB) - Серийный порт (RJ-45) - Поддержка конвергентных адаптеров 2x40Гбит / сек с FCoE и виртуализацию на несколько PCI-E устройств Eth и FC, не менее 16 - mLOM слот с поддержкой 10-Gbps, 25-Gbps, 40-Gbps, 100-Gbps адаптеров. - Поддержка интеграции в блейд-систему с централизованным управлением и мониторингом идентично блейд-серверам. - Поддержка аппаратного профилирования сервера при подключении в конвергентную инфраструктуру (включая MAC/WWN/UUID/VLAN/VSAN и т.д.) - Поддержка модуля ТРМ. |
| дисковый накопитель | - Должно быть установлено не менее 16 (шестнадцати) жестких дисков 2,4 TB SAS 10K RPM 12 Гбит/сек, с возможностью «горячей» замены, типоразмер 2,5 "; - Должна быть предусмотрена возможность установки ещё не менее 10 дисковых накопителей в сервере, типы дисков, которые должны поддерживаться: SATA, SAS, SSD, установка дополнительных дисков не должно вызвать замену дискового контроллера, или добавления дополнительного контроллера; - Должна быть предусмотрена возможность установки не менее 2 дисковых накопителей NVMe - Должно быть не менее 1 аппаратного контроллеров SAS 12 Гбит / сек с поддержкой RAID уровней 0,1,5,6, 10, 50, 60 и JBOD - Дисковый контроллер должен иметь не менее 4 ГБ памяти; - Дисковый контроллер должен иметь не менее 26 внутренних портов 12 Гбит / сек с поддержкой дисков SATA, SAS, SSD; - Поддержка Self-encrypted drives (SED) - Иметь не менее 2 слотов PCIe 3.0; - Поддержка 2 внутренних слотов secure digital SD card 64Gb с драйверами ПО диагностики, апгрейда firmware и разделом для гипервизора. Поддержка зеркалирования данных для отказоустойчивой загрузки операционной системы - Поддержка 2 внутренних слотов для M.2 SATA SSD card |
| система охлаждения | - Должна включать модули охлаждения с возможностью «горячей» замены |
| Система питания | - должно быть не менее 2 блоков питания с активным охлаждением, мощностью не более 770 Вт каждый. |
| Программно-аппаратные средства | - Сервер должен быть в корпусе для монтажа в серверный шкаф 19 "с комплектом крепления, должна быть обеспечена возможность полного выдвижения сервера из шкафа; - Должен быть высотой не более 2RU. |
| Дополнительно установленные карты | - Должен быть установлен четырех портовый сетевой адаптер 10/25 G SFP+ NIC, чип адаптера должен быть изготовлен тем же производителем, что и сервер. - Должна быть установлена двух портовая сетевая плата 16G FC HBA - Должны быть установлены 2 внутренних secure digital SD card 32Gb с драйверами ПО диагностики, апгрейда firmware и разделом для гипервизора. |
| Управление сервером | - Программно-аппаратное средство для удаленного управления и мониторинга; - Удаленное перезагрузки, включения и выключения сервера (в том числе, загрузки сервера с образа диска); - Удаленное перехвата консоли управления сервером, экрана, клавиатуры и мыши как на этапе загрузки сервера, так и во время работы операционных систем с одновременным подключением до 5 пользователей; - Удаленный доступ к консоли сервера с помощью веб-браузера; - Информирование администратора об отказах в работе и предупреждения о возможных нарушениях; функционирования дисковой подсистемы, модулей памяти, блоков питания, вентиляторов и других узлов сервера; - Управление и мониторинг потребления электроэнергии - Должна быть интегрирована возможность загрузки обновлений микрокодов контроллеров сервера с сайта компании-производителя (или с репозитория в локальной сети) без загрузки ОС сервера или использования каких-либо дополнительных носителей информации; - Интеграция с Microsoft Active Directory; - Наличие XML API для интеграции с независимыми поставщиками ПО менеджмента такими как Altiris; Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), System Center Operations Manager (SCOM) и Windows PowerShell; - Должна быть предусмотрена возможность запуска ПО для диагностики аппаратных средств сервера без использования внешних носителей информации или создание служебных разделов на жестких дисках сервера; |

Директор департамента            			Шибаев В.И.                                  информационных технологий