Техническое задание на поставку оборудования и работы

| 1. Способ закупки |  |
| --- | --- |
| Запрос коммерческих предложений. |  |
| 2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика |  |
| 2.1. Наименование заказчика | ООО "Космос Отель Омск" |
| 2.2. Место нахождения заказчика | 644050, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОМСК, МИРА ПРОСПЕКТ, ДОМ 5, КОРПУС 1 |
| 2.3. Почтовый адрес заказчика | 644050, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОМСК, МИРА ПРОСПЕКТ, ДОМ 5, КОРПУС 1 |
| 2.4. Контактное лицо, номер контактного телефона заказчика,email | Шибаев В.И. +7 (985) 761 31 69 Vshibaev@cosmoshotels.ru |
| 3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и классификация |  |
| 3.1. Оборудование |  |

| № п/п | Наименование товара | Показатель (характеристика) товара | Требования к значениям показателей (характеристик) товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер тип 1 | Тип сервера | Стоечный | шт. | 1 |
|  |  | Тип корпуса | Rack |  |  |
|  |  | Количество занимаемых юнитов в стойке | ≤ 2 |  |  |
|  |  | Глубина сервера | ≤ 736 мм |  |  |
|  |  | Кнопка перезагрузки сервера | да |  |  |
|  |  | Индикатор питания | да |  |  |
|  |  | Индикатор активности сети | ≥ 1 штуки |  |  |
|  |  | Порты USB 3.1 Gen 1 на лицевой панели | ≥ 2 штук |  |  |
|  |  | Максимальное количество накопителей в корпусе | ≥ 14 штук |  |  |
|  |  | Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на лицевой панели | ≥ 12 штук |  |  |
|  |  | Количество отсеков LFF (3,5) на лицевой панели сервера, поддерживающих NVME накопители с возможностью горячей замены | ≥ 4 штук |  |  |
|  |  | Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели | ≥ 2 штук |  |  |
|  |  | Интерфейс поддерживаемых накопителей | SATA и SAS и PCIe и M.2 и SD и U.2 и USB и NVME |  |  |
|  |  | Защитная панель безопасности, запираемая на ключ, на передней панели | да |  |  |
|  |  | Встроенные управляемые вентиляторы | ≥ 4 штук |  |  |
|  |  | Уровень резервирования установленных блоков охлаждения | N+1 |  |  |
|  |  | Количество установленных блоков питания | ≥ 2 штук |  |  |
|  |  | Поддержка горячей замены блоков питания | да |  |  |
|  |  | Номинальная мощность одного блока питания | ≥ 1200 ватт |  |  |
|  |  | Фиксаторы непреднамеренного отсоединения кабеля питания | да |  |  |
|  |  | Уровень резервирования установленных блоков питания | N+1 |  |  |
|  |  | Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный | да |  |  |
|  |  | Количество ядер каждого установленного процессора | ≥ 16 штук |  |  |
|  |  | Количество потоков каждого установленного процессора | ≥ 32 штук |  |  |
|  |  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты) | ≥ 2.1 гигагерц |  |  |
|  |  | Максимальная тактовая частота процессора | ≥ 3.2 гигагерц |  |  |
|  |  | Кэш процессора | ≥ 22 МБ |  |  |
|  |  | Система охлаждения процессора | да |  |  |
|  |  | Поддержка 64-разрядных приложений | да |  |  |
|  |  | Технология виртуализации для направленного ввода/вывода | да |  |  |
|  |  | Технология защиты системы от программных ошибок | да |  |  |
|  |  | Технология, предотвращающая переполнение буфера в результате вирусных атак | да |  |  |
|  |  | Встроенный в процессор контроллер памяти | да |  |  |
|  |  | Тип установленной оперативной памяти | DDR4 |  |  |
|  |  | Эффективная скорость работы оперативной памяти | ≥ 2400 млн. передач в секунду |  |  |
|  |  | Поддержка контроллером памяти с кодом коррекции ошибок | да |  |  |
|  |  | Количество установленных процессоров | ≥ 1 штуки |  |  |
|  |  | Максимальное количество процессоров | ≥ 2 штук |  |  |
|  |  | Количество слотов для модулей оперативной памяти | ≥ 24 штук |  |  |
|  |  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти | ≥ 3048 гигабайт |  |  |
|  |  | Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти | да |  |  |
|  |  | Максимальная пропускная способность оперативной памяти в одноканальном режиме | ≤ 25600 Мбайт/c |  |  |
|  |  | Объем каждого установленного модуля оперативной памяти | ≥ 32 гигабайт |  |  |
|  |  | Количество установленных модулей оперативной памяти | ≥ 2 штук |  |  |
|  |  | Суммарный объем установленной оперативной памяти | ≥ 64 гигабайт |  |  |
|  |  | Количество разъемов PCI Express x16 | ≥ 2 штук |  |  |
|  |  | Количество разъемов PCI Express x8 | ≥ 4 штук |  |  |
|  |  | Наличие интегрированного видеоадаптера | да |  |  |
|  |  | Наличие аппаратного дискового контроллера | да |  |  |
|  |  | Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |  |  |
|  |  | Объем кэш-памяти установленного дискового контроллера | ≥ 1 гигабайт |  |  |
|  |  | Суммарная номинальная мощность установленных блоков питания | ≤ 5000 Ватт |  |  |
|  |  | Характеристики аппаратного дискового контроллера Поддержка не менее 64 дисковых накопителей SATA и/или SAS при использовании SAS-экспандеров Не менее одного внутреннего mini HD SAS порта Оперативное увеличение емкости (OCE) Оперативная миграция с одного на другой уровень RAID (RLM) Автоматическое возобновление работы после отключения питания в связи с модернизацией массива, в связи с реконструкцией массива (RLM) Многоканальная структура поддержки для одного контроллера Распределение загрузки Конфигурация сегмента чередования данных до 1 Мб Быстрая инициализация, обеспечивающая быструю настройку массива Проверка на согласованность целостности данных Поддержка SSD Регулярная проверка - сканирование и восстановление носителей Поддержка 64 виртуальных дисков Поддержка до 64 ТБ на одно логическое устройство (LUN) Конфигурация диска (COD), совместимая с форматом DDF Поддержка S.M.A.R.T Общее и раздельное горячее резервирование с функцией восстановления данных: - Автоматическое восстановление - Структурная целостность для горячего резервирования - Аварийное горячее резервирование SATA для массивов SAS Управление модулем - SES (внутреннее) - SGPIO (последовательное) Технология диагностики дисковых накопителей | да |  |  |
|  |  | Тип контроллера дистанционного мониторинга и управления | Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте. Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств. Обеспечение перенаправления графической консоли по сети. Поддержка веб-интерфейса Подключение виртуальных медиаустройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO). |  |  |
|  |  | Система удаленного управления сервером | да |  |  |
|  |  | Аппаратный контроллер мониторинга и управления с характеристиками: - Должен обеспечивать возможность независимого и автономного контроля условий эксплуатации - Должен обеспечивать возможность удаленного включения, выключения и перезагрузки сервера - Просмотр текущего состояния модуля мониторинга и настройка его параметров может осуществляться по выбору пользователя: а) через независимый от операционной системы Web интерфейс: • Отображение версии устройства и номера прошивки • Отображение времени работы системы • Отображение состояния датчиков вибрации, вскрытия корпуса и запыленности • Отображение показаний датчиков температуры и влажности • Отображение текущего напряжения всех подключенных источников питания • Сброс показаний датчиков и калибровка датчика пыли • Настройка сетевого интерфейса (имя устройства, DHCP, IP адрес, маска подсети, адрес шлюза, номер HTTP порта) • Настройка пароля доступа к Web интерфейсу • Отображение уровня сигнала GSM сети, баланса на sim карте • Настройка пороговых значений температуры, влажности и напряжения для отправки сообщений • Настройка E-mail адреса, SMTP сервера и номера телефона для отправки сообщений б) через меню настроек базовой системы ввода-вывода (BIOS SETUP) сервера: • Отображение времени работы в часах • Отображение состояния подключения кабеля Reset • Настройка датчика пыли: Отображение критического уровня запылённости, Калибровка • Настройка датчика вскрытия корпуса: Отображение состояния датчика (факт вскрытия и количество вскрытий), Сброс состояния датчика • Настройка датчика температуры: Отображение состояния датчика (факт выхода из допустимого диапазона и текущая температура), Выбор верхнего и нижнего порогов срабатывания датчика температуры, Сброс состояния датчика • Настройка сетевых параметров: Установка нового пароля для доступа к web-интерфейсу, IP-адреса, маски подсети, IP-адреса основного шлюза, номера порта, Включение/выключение DHCP, обновлённых сетевых параметров без перезагрузки в) через утилиту в операционной системе Windows: • Отображение времени работы в формате: Дни.Часы:Минуты:Секунды • Отображение состояния подключения кабеля Reset • Настройка датчика пыли: Отображение уровня запылённости по условной шкале, Калибровка • Настройка датчика вскрытия корпуса: Отображение состояния датчика (факт вскрытия и количество вскрытий), Сброс состояния датчика • Настройка датчика температуры: Отображение состояния датчика (факт выхода из допустимого диапазона и текущая температура), Выбор верхнего и нижнего порогов срабатывания датчика температуры, Сброс состояния датчика • Настройка сетевых параметров: Установка нового пароля для доступа к web-интерфейсу, IP-адреса, маски подсети, IP-адреса основного шлюза, номера порта, Включение/выключение DHCP, обновлённых сетевых параметров без перезагрузки | да |  |  |
|  |  | Аппаратный контроллер реализации удаленного управления сервером, обеспечивающая следующие функции: - Удаленный доступ к графической консоли сервера. - Последовательная консоль. - Подключение виртуальных носителей. - Возможность удаленно подключать к управляемому серверу образы дисков CD/DVD, FDD, HDD. - Поддержка журнала событий. - Многопользовательский доступ, назначаемые права пользователей, интеграция с Active Directory. - Независимость от ОС (Операционная система). Обеспечение удаленного аппаратного мониторинга через IPMI. Включая следующее: - Состояние датчиков температуры (процессор, системная плата). - Состояние датчиков скорости вращения вентиляторов корпуса сервера. - Состояние датчиков напряжения (материнская плата, модули управления питанием процессора). - Определение ошибок памяти ECC. - Состояние питания (блоки питания). - Удаленное управление питанием: включение, для штатного выключения через ACPI, принудительного выключения), перезагрузка . - Удаленный доступ к текстовой или графической системной информации, включая настройку BIOS и информацию о работе ОС (KVM). - Обеспечение безопасное сетевое управление через удаленное управление/перенаправление консоли. - Управление через выделенный сетевой порт. - Наличие всего необходимого программного обеспечения, рекомендуемого производителем платформы. | да |  |  |
|  |  | Разъем для подключения датчика вскрытия корпуса | ≥ 1 штуки |  |  |
|  |  | Разъем для подключения GSM модема для оповещения о событиях при отсутствии подключения по локальной сети | ≥ 1 штуки |  |  |
|  |  | Количество USB 3.1 Gen 1 портов | ≥ 4 штук |  |  |
|  |  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) | Ethernet |  |  |
|  |  | Количество сетевых портов (тип 1) | ≥ 4 штук |  |  |
|  |  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1) | ≥ 1 гигабит в секунду |  |  |
|  |  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1) | Медь-витая пара |  |  |
|  |  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 2) | Ethernet |  |  |
|  |  | Количество сетевых портов (тип 2) | ≥ 2 штук |  |  |
|  |  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 2) | ≥ 10 гигабит в секунду |  |  |
|  |  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 2) | Медь - твинаксиал |  |  |
|  |  | Выделенный порт удалённого управления сервером | да |  |  |
|  |  | Тип среды передачи для сетевого порта | Медь - витая пара |  |  |
|  |  | Интерфейсы подключения | VGA и RJ-45 и SFP |  |  |
|  |  | Тип размещения USB портов | Внутренний. На задней панели. На передней панели. |  |  |
|  |  | Тип размещения RS-232 | На задней панели |  |  |
|  |  | Количество внутренних портов SATA-III | ≥ 14 штук |  |  |
|  |  | Количество внутренних портов M.2 | ≥ 1 штуки |  |  |
|  |  | Тип установленных накопителей (тип 1) | SSD |  |  |
|  |  | Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены | ≥ 2 штук |  |  |
|  |  | Интерфейс установленных накопителей (тип 1) | SATA |  |  |
|  |  | Объем каждого установленного накопителя (тип 1) | ≥ 240 гигабайт |  |  |
|  |  | Ресурс на запись дисков SSD (тип 1) | ≥ 1 |  |  |
|  |  | Тип установленных накопителей (тип 2) | HDD |  |  |
|  |  | Количество установленных накопителей (тип 2) с поддержкой горячей замены | ≥ 8 штук |  |  |
|  |  | Интерфейс установленных накопителей (тип 2) | SATA |  |  |
|  |  | Объем каждого установленного накопителя (тип 2) | ≥ 8000 гигабайт |  |  |
|  |  | Скорость вращения дисков в накопителе HDD (тип 2) | ≥ 7200 оборот в минуту |  |  |
|  |  | Предназначение установленного накопителя (тип 1) для работы в режиме 24/7 (24 часа, 7 дней в неделю) | да |  |  |
|  |  | Поддержка сетевыми портами Ethernet (тип 1) стандартов передачи данных | IEEE 802.3an/IEEE 802.3i/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3u/IEEE 802.3bz. |  |  |
|  |  | С целью оптимизации затрат, в состав изделия должен входить модуль агрегации отчетности и инвентаризации. Предназначенный для централизованного мониторинга, инвентаризации и управления компьютерным оборудованием в локальной и глобальной сетях. Должен включать в себя: | да |  |  |
|  |  | Бессрочное программное обеспечение централизованная система управления и мониторинга, не требующее дополнительных финансовых затрат в процессе эксплуатации | да |  |  |
|  |  | Язык интерфейса централизованной системы управления и мониторинга | русский |  |  |
|  |  | Для быстрой идентификации и корректировки проблем системы должна использоваться система цветовых идентификаторов, с помощью которой отображается состояние систем и их компонентов. | да |  |  |
|  |  | Количество подключений доступных без дополнительных финансовых затрат | ≥ 1000 штук |  |  |
|  |  | Администратору должна быть предоставлена полная информация об управляемых системах и возможность вмешиваться в работу каждой системы и ее индивидуальных компонентов. | да |  |  |
|  |  | Возможность дистанционно остановить исполняемый процесс и запустить службу, остановить службу на управляемой системе. Отображаются тип запуска и текущий статус каждой службы. | да |  |  |
|  |  | Функции: выключение питания, включение питания, перезагрузка питания, циклическая перезагрузка питания. | да |  |  |
|  |  | Технология перенаправления последовательной консоли по сети; возможность удалённого перезапуска системы. | да |  |  |
|  |  | Доступ к функциям удалённого управления для контролируемых систем, включая выключение, перезагрузку, технологию «пробуждения по сети» и удалённую консоль управления. | да |  |  |
|  |  | Функция удаления управляемых систем по заданному диапазону IP- адресов, по функции, по местоположению, по дате. | да |  |  |
|  |  | Возможность производить мониторинг физических событий, происходящих на серверах с активированной технологией IPMI (отображение: версии IPMI, количества записей в списке, время добавления последней записи, время последней очистки списка, доступное свободное пространство), возможность выключать сервер, перезапускать сервер в случае, если операционная система не проявляет активности. | да |  |  |
|  |  | Централизованная рассылка отчётов: - детальные свойства ресурсов, - список ресурсов, общая информация о ресурсах, - общая информация об операционной системе, - аудит пользователя, локальная рассылка сообщений, - отчет с общей информацией о приложении, - отчёт о детальных свойствах: имя машины, рабочий статус, IP-адрес, версия/пакет обновлений операционной системы , местоположение, функции, номер/стоимость/дата установки/владелец ресурса, модель/серийный номер/инвентарный номер/производитель машины, число и тип логических ЦП, общее количество установленных устройств физической и виртуальной памяти и число используемых блоков памяти, число доступных логических дисков и ёмкости, число установленных приложений, модель/производитель платы, обнаруженные устройства сенсоров, модель/память адаптера дисплея, имя/серийный номер монитора, общее количество установленной памяти, метка и ёмкость индивидуального блока памяти , общий объем виртуальной и физической памяти и объем используемой памяти , общая ёмкость физического диска, размер физического диска/информация об устройстве, метка и ёмкость индивидуального физического диска, имя/описание внешнего устройства, номер/описание/DHCP/IP-адрес/МАС-адрес сетевого адаптера, метка и статус PCI-слота, установленные приложения – Имя/Поставщик/Версия. | да |  |  |
|  |  | Отчёты могут включать уже не обслуживаемые системы, которые были удалены, но данные которых всё ещё хранятся в базе данных. | да |  |  |
|  |  | Функция управления пользователями и группами | да |  |  |
|  |  | Для управления системой пользователи могут модифицировать пороговые величины, периоды выборки, периоды перезагрузки и методы рассылки уведомлений. | да |  |  |
|  |  | Система сбора информации о вычислительном устройстве, мониторинга и управления системной информацией с целью снижения стоимости администрирования и обслуживания IT-инфраструктуры, уменьшения времени простоя объектов инфраструктуры, обеспечения своевременного обнаружения, локализации и решения технических проблем | да |  |  |
|  |  | Удаленное оповещение о попадании внутрь корпуса изделия мелкодисперсных частиц размером не более 0,3 мкм для предотвращения их накопления в количестве, достаточном для нарушения работы изделия | да |  |  |
|  |  | Хранение данных о контролируемых параметрах датчиков и пороговых значениях в энергонезависимой памяти аппаратного контроллера. | да |  |  |
|  |  | Метод уведомления, пороговые величины и периоды оценки для каждой категории типа датчиков, автоматически применяются ко всем обнаруженным датчикам соответствующего типа: 1) Физические датчики: Безопасность – если/когда корпус системы открыт, проникновение в него вызовет отправку сообщения датчиком. Вентиляторы – контролируется скорость вращения. Напряжение – контролируются функции, поддерживаемые подключённой платой/BIOS. Температура – контролируются функции, поддерживаемые подключённой платой/BIOS. Вентиляторы с датчиком температуры – контролируется скорость вращения. Сообщение отправляется в том случае, если температура ЦП превышает определённое пороговое значение, а вентилятор не вращается. Энергопотребление – контролирует потребление энергии. Потеря избыточности блоков питания – контролирует управляемые службы IPMI, сообщение отправляется в случае потери избыточности блоков питания. 2) Логические датчики: Сетевые адаптеры – контролируют рабочее состояние сетевых адаптеров Физический диск – контролирует наличие и процент использования физического диска в системе и/или RAID-массива, доступные для операционной системы посредством RAID-контроллера. Логические диски – предоставляется отчет о доле пространства, используемого логическим диском, который был отформатирован, установлен при помощи операционной системы. Если диск не был отформатирован, то система будет считать его неисправным. Внешние устройства – внешние устройства, подключенные к системе, будут расцениваться ею как установленные до тех пор, пока они подключены. Управляемый RAID-контроллер – состояние RAID-контроллера. Общее использование ЦП – процент загрузки ЦП. Общее использование памяти – процент использования физической и виртуальной памяти. Частота ошибок памяти – число одно- и многоразрядных ошибок (требуется ЕСС память с контролем ошибок и поддержка соответствующих функций сервером). Изменения аппаратного обеспечения – контролируются изменения конфигурации аппаратного обеспечения. Изменения программного обеспечения – контролируются изменения, вносимые в установленные программы. Наличие функции рассылки сообщений через электронную почту, локальной рассылки. Реализация следующих типов мониторинга: ловушки событий платформы (РЕТ) - форматированные полученные SNMP-ловушки, конвертированные в обычный текст и отправленные сообщением. Аппаратное событие – превышение физическим компонентом системы порогового значения. Аппаратное событие включает: вопросы безопасности корпуса, значения скорости вентилятора, флуктуации температуры корпуса, флуктуации электрического напряжения, потеря резервного источника питания. События сети – сетевое соединение потеряно из-за выхода адаптера из строя. | да |  |  |
|  |  | События накопителей – логический диск достиг порогового значения, потеря логического диска, потеря физического диска (диск удалён, диск не функционирует), внешний диск присутствует в системе в течение продолжительного периода времени и может вызвать сбой при загрузке. | да |  |  |
|  |  | Событие опроса системы на производительность – превышено пороговое значение использования для ЦП, для оперативной памяти. | да |  |  |
|  |  | Событие мониторинга ресурса – для сервера проводит инвентарную опись компонентов системы, находящихся под управлением (например, ЦП, памяти, дисков, установленных приложений для программного обеспечения, удалённых приложений для программного обеспечения и т.д.), проверка каждый раз при перезапуске системы. | да |  |  |
|  |  | Производится интегрированный мониторинг RAID-контроллеров. Проводится мониторинг всех обнаруженных и поддерживаемых RAID-контроллеров системы, их свойства и конфигурация будут отображаться в разделе «Управляемые RAID-контроллеры» во вкладке свойств накопителя. Должен проводиться профилактический мониторинг дисков, управление RAID-массивами. | да |  |  |
|  |  | Отображаются модели контроллера, версии встроенного программного обеспечения, кэш (при наличии), номер шины, ID, версию BIOS, наличие BBU и максимальное число устройств на шину, текущих RAID-массивов, сконфигурированных на данном контроллере, включая их описание, номер RAID-массива и статус (стандартный, начальный, восстановленный, пониженный, неисправный). | да |  |  |
|  |  | Отображаются физические диски, присоединённые к RAID-контроллеру, включая их положение на шине, ID, статус, ёмкость, производителя и модель. | да |  |  |
|  |  | Датчик вибрации, с порогом срабатывания не более 0,2 м/с2 | ≥ 1 штуки |  |  |
|  |  | Датчик запыленности внутри корпуса сервера, с чувствительностью к находящимся на заданной поверхности мелким твёрдым телам органического и минерального происхождения, диаметром не менее 0.3 мкм | ≥ 1 штуки |  |  |
|  |  | Датчик температуры снаружи сервера, в диапазоне от 0 до 50 градусов Цельсия | ≥ 1 штуки |  |  |
|  |  | Датчик влажности снаружи сервера, в диапазоне 20%-80% | ≥ 1 штуки |  |  |
|  |  | Высота шасси сервера | ≥ 44 мм |  |  |
|  |  | На сервер должны распространяться обязательства гарантийного обслуживания сроком не менее 3 (трёх) лет. Гарантийное обслуживание должно осуществляться на территории г. Омск в целях уменьшения простоя рабочего времени. Обязательства гарантийного обслуживания должны включать в себя: - обслуживание в рабочее время, с понедельника по пятницу, кроме официальных выходных дней (обслуживание по формуле «9х5» - в рабочее время (по местному времени), 5 дней в неделю); - консультации технических специалистов по вопросам, связанным с установкой (монтажом), настройкой, функционированием и восстановлением работоспособности сервера; - выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности сервера в течение не более 30 (тридцати) рабочих дней на месте эксплуатации в присутствии представителя заказчика; - бесплатная замена вышедших из строя компонент; - в период гарантийного обслуживания Заказчик имеет право вскрывать корпус сервера для установки дополнительного оборудования (с целью снижения дополнительных затрат на эксплуатацию) с предварительным уведомлением и консультацией о совместимости с производителем (поставщиком). Для обеспечения исполнения обязательств гарантийного обслуживания поставляемый сервер должен иметь уникальные идентификаторы (уникальные серийные номера, наклейки с логотипом или наименованием, любой графический символ и т.д.), позволяющие однозначно определить их поставщика или производителя. Уникальные идентификаторы должны быть выполнены способом, обеспечивающим их читаемость и сохранность в течение срока действия обязательств гарантийного обслуживания. | да |  |  |
|  |  | При поставке Заказчику должны быть переданы: - сервер в сборе; - комплект направляющих для монтажа в 19” серверный шкаф; - кабели электропитания; - эксплуатационная документация (паспорта, руководства пользователя, инструкции по эксплуатации и т.д.) и гарантийные документы (гарантийные талоны, гарантийные сертификаты и т.д.) сервера, в которых содержится полная информация о правилах транспортировки, хранения, установки и эксплуатации товаров, а также полная информация об условиях предоставления и ограничениях гарантийного обслуживания. Эксплуатационная документация и гарантийные документы сервера передаются Заказчику с указанием всей необходимой для получения гарантийного обслуживания информации (уникальные идентификаторы, дата продажи, наименование Поставщика, печать Поставщика и т.д.). Эксплуатационная документация и гарантийные документы сервера могут передаваться Заказчику на бумажных носителях или в электронном виде. Эксплуатационная документация и гарантийные документы сервера на бумажных носителях должны предоставляться на русском языке. Эксплуатационная документация и гарантийные документы сервера в электронном виде должны поставляться на отчуждаемых оптических носителях информации (CD – или DVD-дисках) и сопровождаться инструкцией на русском языке по регистрации или проверке сроков и условий действия обязательств гарантийного обслуживания. - Сервер должен соответствовать требованиям технических регламентов государств – членов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | да |  |  |
| 2 | Сервер тип 2 | Тип сервера | Стоечный | шт. | 2 |
|  |  | Тип корпуса | Rack |  |  |
|  |  | Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный | да |  |  |
|  |  | Количество занимаемых юнитов в стойке | ≤ 2 |  |  |
|  |  | Глубина сервера | ≤ 736 мм |  |  |
|  |  | Кнопка перезагрузки сервера | да |  |  |
|  |  | Индикатор питания | да |  |  |
|  |  | Индикатор активности сети | ≥ 1 штуки |  |  |
|  |  | Количество USB портов на лицевой панели | ≥ 2 штук |  |  |
|  |  | Максимальное количество накопителей в корпусе | ≥ 26 штук |  |  |
|  |  | Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на лицевой панели | ≥ 24 штук |  |  |
|  |  | Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели | ≥ 2 штук |  |  |
|  |  | Интерфейс поддерживаемых накопителей | SATA и SAS и PCIe и USB |  |  |
|  |  | Защитная панель безопасности, запираемая на ключ, на передней панели. | да |  |  |
|  |  | Встроенные управляемые вентиляторы | ≥ 4 штук |  |  |
|  |  | Количество установленных блоков питания | ≥ 2 штук |  |  |
|  |  | Поддержка горячей замены блоков питания | да |  |  |
|  |  | Номинальная мощность одного блока питания | ≥ 800 ватт |  |  |
|  |  | Фиксаторы непреднамеренного отсоединения кабеля питания | да |  |  |
|  |  | Уровень резервирования установленных блоков питания | N+1 |  |  |
|  |  | Количество ядер каждого установленного процессора | ≥ 16 штук |  |  |
|  |  | Количество потоков каждого установленного процессора | ≥ 32 штук |  |  |
|  |  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты) | ≥ 2.1 гигагерц |  |  |
|  |  | Максимальная тактовая частота процессора | ≥ 3.2 гигагерц |  |  |
|  |  | Кэш процессора | ≥ 22 МБ |  |  |
|  |  | Система охлаждения процессора | да |  |  |
|  |  | Поддержка 64-разрядных приложений | да |  |  |
|  |  | Технология виртуализации для направленного ввода/вывода | да |  |  |
|  |  | Технология защиты системы от программных ошибок | да |  |  |
|  |  | Технология, предотвращающая переполнение буфера в результате вирусных атак | да |  |  |
|  |  | Встроенный в процессор контроллер памяти | да |  |  |
|  |  | Объем каждого установленного модуля оперативной памяти | ≥ 32 гигабайт |  |  |
|  |  | Суммарный объем установленной оперативной памяти | ≥ 384 гигабайт |  |  |
|  |  | Тип установленной оперативной памяти | DDR4 |  |  |
|  |  | Эффективная скорость работы оперативной памяти | ≥ 2400 млн. передач в секунду |  |  |
|  |  | Поддержка контроллером памяти с кодом коррекции ошибок | да |  |  |
|  |  | Количество установленных процессоров | ≥ 2 штук |  |  |
|  |  | Максимальное количество процессоров | ≥ 2 штук |  |  |
|  |  | Количество слотов для модулей оперативной памяти | ≥ 24 штук |  |  |
|  |  | Максимальный общий поддерживаемый МП объем оперативной памяти | ≥ 3072 гигабайт |  |  |
|  |  | Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти | да |  |  |
|  |  | Максимальная пропускная способность оперативной памяти в одноканальном режиме | ≤ 25600 Мбайт/c |  |  |
|  |  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe x24 | ≥ 2 штук |  |  |
|  |  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe x8 | ≥ 1 штуки |  |  |
|  |  | Наличие интегрированного видеоадаптера | да |  |  |
|  |  | Наличие аппаратного дискового контроллера | да |  |  |
|  |  | Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID | 0 и 1 и 5 и 6 и 10 и 50 и 60 |  |  |
|  |  | Объем кэш-памяти установленного дискового контроллера | ≥ 1 гигабайт |  |  |
|  |  | Количество установленных модулей оперативной памяти | ≥ 8 штук |  |  |
|  |  | Суммарная номинальная мощность установленных блоков питания | ≤ 2500 Ватт |  |  |
|  |  | Функциональность установленного аппаратного дискового контроллера: Поддержка не менее 64 дисковых накопителей SATA и/или SAS при использовании SAS-экспандеров Оперативное увеличение емкости (OCE) Оперативная миграция с одного на другой уровень RAID (RLM) Автоматическое возобновление работы после отключения питания в связи с модернизацией массива, реконструкцией массива (RLM) Многоканальная структура поддержки для одного контроллера Распределение загрузки Конфигурация сегмента чередования данных до 1 Мб Быстрая инициализация, обеспечивающая быструю настройку массива Проверка на согласованность целостности данных Поддержка SSD Регулярная проверка - сканирование и восстановление носителей Поддержка 64 виртуальных дисков Поддержка до 64 ТБ на одно логическое устройство (LUN) Конфигурация диска (COD), совместимая с форматом DDF Поддержка S.M.A.R.T Общее и раздельное горячее резервирование с функцией восстановления данных: - Автоматическое восстановление - Структурная целостность для горячего резервирования - Аварийное горячее резервирование SATA для массивов SAS Управление модулем - SES (внутреннее) - SGPIO (последовательное) Технология диагностики дисковых накопителей | да |  |  |
|  |  | Функциональность контроллера выявления и регистрации критических состояний: - система сбора информации о вычислительном устройстве, мониторинга и управления системной информацией с целью снижения стоимости администрирования и обслуживания IT-инфраструктуры, уменьшения времени простоя объектов инфраструктуры, обеспечения своевременного обнаружения, локализации и решения технических проблем; - система должна отображать серийный номер изделия, обеспечивать контроль «зависаний» ОС; - должна быть обеспечена реализация удаленного оповещения о попадании внутрь корпуса изделия мелкодисперсных частиц размером не более 0,3 мкм для предотвращения их накопления в количестве, достаточном для нарушения работы изделия; - должна быть обеспечена возможность хранения данных о контролируемых параметрах датчиков и пороговых значениях в энергонезависимой памяти аппаратного контроллера. | да |  |  |
|  |  | Тип контроллера дистанционного мониторинга и управления | Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте. Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств. Обеспечение перенаправления графической консоли по сети. Поддержка веб-интерфейса Подключение виртуальных медиаустройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO). |  |  |
|  |  | Система удаленного управления сервером | да |  |  |
|  |  | Аппаратный контроллер реализации удаленного управления сервером, обеспечивающая следующие функции: - Удаленный доступ к графической консоли сервера. - Последовательная консоль. - Подключение виртуальных носителей. - Возможность удаленно подключать к управляемому серверу образы дисков CD/DVD, FDD, HDD. - Поддержка журнала событий. - Многопользовательский доступ, назначаемые права пользователей, интеграция с Active Directory. - Независимость от ОС (Операционная система). Обеспечение удаленного аппаратного мониторинга через IPMI. Включая следующее: - Состояние датчиков температуры (процессор, системная плата). - Состояние датчиков скорости вращения вентиляторов корпуса сервера. - Состояние датчиков напряжения (материнская плата, модули управления питанием процессора). - Определение ошибок памяти ECC. - Состояние питания (блоки питания). - Удаленное управление питанием: включение, для штатного выключения через ACPI, принудительного выключения), перезагрузка . - Удаленный доступ к текстовой или графической системной информации, включая настройку BIOS и информацию о работе ОС (KVM). - Обеспечение безопасное сетевое управление через удаленное управление/перенаправление консоли. - Управление через выделенный сетевой порт. - Наличие всего необходимого программного обеспечения, рекомендуемого производителем платформы. | да |  |  |
|  |  | Тип установленных накопителей (тип 1) | SSD |  |  |
|  |  | Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены | ≥ 2 штук |  |  |
|  |  | Интерфейс установленных накопителей (тип 1) | SATA |  |  |
|  |  | Объем каждого установленного накопителя (тип 1) | ≥ 480 гигабайт |  |  |
|  |  | Ресурс на запись дисков SSD (тип 1) - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) | ≥ 1 |  |  |
|  |  | Предназначение установленного накопителя (тип 1) для работы в режиме 24/7 (24 часа, 7 дней в неделю) | да |  |  |
|  |  | Тип установленных накопителей (тип 2) | HDD |  |  |
|  |  | Количество установленных накопителей (тип 2) с поддержкой горячей замены | ≥ 24 штук |  |  |
|  |  | Интерфейс установленных накопителей (тип 2) | SAS |  |  |
|  |  | Объем каждого установленного накопителя (тип 2) | ≥ 2400 гигабайт |  |  |
|  |  | Скорость вращения дисков в накопителе HDD (тип 2) | ≥ 10000 оборот в минуту |  |  |
|  |  | Предназначение установленного накопителя (тип 1) для работы в режиме 24/7 (24 часа, 7 дней в неделю) | да |  |  |
|  |  | Количество USB портов расположенных на передней и задней панелях | ≥ 4 штук |  |  |
|  |  | Стандарт USB портов расположенных на передней и задней панелях | USB 2.0/USB 3.1 Gen 2/USB 3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen2. |  |  |
|  |  | Тип размещения USB портов | Внутренний. На задней панели. На передней панели. |  |  |
|  |  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) | Ethernet |  |  |
|  |  | Количество сетевых портов (тип 1) | ≥ 4 штук |  |  |
|  |  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1) | ≥ 1 гигабит в секунду |  |  |
|  |  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1) | Медь - витая пара |  |  |
|  |  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 2) | Ethernet |  |  |
|  |  | Количество сетевых портов (тип 2) | ≥ 2 штук |  |  |
|  |  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 2) | ≥ 10 гигабит в секунду |  |  |
|  |  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 2) | Медь - твинаксиал |  |  |
|  |  | Выделенный порт удалённого управления сервером | да |  |  |
|  |  | Количество портов VGA на задней панели | ≥ 1 штуки |  |  |
|  |  | Количество портов VGA на передней панели | ≥ 1 штуки |  |  |
|  |  | Тип размещения RS-232 | На задней панели |  |  |
|  |  | Количество внутренних портов SATA-III | ≥ 12 штук |  |  |
|  |  | Количество внутренних портов M.2 | ≥ 2 штук |  |  |
|  |  | Интерфейсы подключения | VGA и RJ-45 и SFP |  |  |
|  |  | Порты с интерфейсом универсальной последовательной шины расположенные на передней и задней панелях, обеспечивающие полную скоростную поддержку подключаемых внешних устройств с максимальной пропускной способностью по интерфейсу подключения | ≥ 625 Мбайт/с, количество портов ≥ 4 шт. |  |  |
|  |  | Суммарный объем установленных накопителей (тип 2) | ≥ 57 терабайт |  |  |
|  |  | Поддержка сетевыми портами Ethernet (тип 1) стандартов передачи данных | IEEE 802.3an/IEEE 802.3i/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3u/IEEE 802.3bz. |  |  |
|  |  | С целью оптимизации затрат, в состав изделия должен входить модуль агрегации отчетности и инвентаризации. Предназначенный для централизованного мониторинга, инвентаризации и управления компьютерным оборудованием в локальной и глобальной сетях. Должен включать в себя: | да |  |  |
|  |  | Бессрочное программное обеспечение централизованная система управления и мониторинга, не требующее дополнительных финансовых затрат в процессе эксплуатации | да |  |  |
|  |  | Язык интерфейса централизованной системы управления и мониторинга | русский |  |  |
|  |  | Для быстрой идентификации и корректировки проблем системы должна использоваться система цветовых идентификаторов, с помощью которой отображается состояние систем и их компонентов. | да |  |  |
|  |  | Количество подключений доступных без дополнительных финансовых затрат | ≥ 2000 |  |  |
|  |  | Администратору должна быть предоставлена полная информация об управляемых системах и возможность вмешиваться в работу каждой системы и ее индивидуальных компонентов. | да |  |  |
|  |  | Возможность дистанционно остановить исполняемый процесс и запустить службу, остановить службу на управляемой системе. Отображаются тип запуска и текущий статус каждой службы. | да |  |  |
|  |  | Функции: выключение питания, включение питания, перезагрузка питания, циклическая перезагрузка питания. | да |  |  |
|  |  | Технология перенаправления последовательной консоли по сети; возможность удалённого перезапуска системы. | да |  |  |
|  |  | Доступ к функциям удалённого управления для контролируемых систем, включая выключение, перезагрузку, технологию «пробуждения по сети» и удалённую консоль управления. | да |  |  |
|  |  | Функция удаления управляемых систем по заданному диапазону IP- адресов, по функции, по местоположению, по дате. | да |  |  |
|  |  | Возможность производить мониторинг физических событий, происходящих на серверах с активированной технологией IPMI (отображение: версии IPMI, количества записей в списке, время добавления последней записи, время последней очистки списка, доступное свободное пространство), возможность выключать сервер, перезапускать сервер в случае, если операционная система не проявляет активности. | да |  |  |
|  |  | Централизованная рассылка отчётов: - детальные свойства ресурсов, - список ресурсов, общая информация о ресурсах, - общая информация об операционной системе, - аудит пользователя, локальная рассылка сообщений, - отчет с общей информацией о приложении, - отчёт о детальных свойствах. | да |  |  |
|  |  | Отчёты могут включать уже не обслуживаемые системы, которые были удалены, но данные которых всё ещё хранятся в базе данных. | да |  |  |
|  |  | Функция управления пользователями и группами | да |  |  |
|  |  | Для управления системой пользователи могут модифицировать пороговые величины, периоды выборки, периоды перезагрузки и методы рассылки уведомлений. | да |  |  |
|  |  | Метод уведомления, пороговые величины и периоды оценки для каждой категории типа датчиков, автоматически применяются ко всем обнаруженным датчикам соответствующего типа: 1) Физические датчики: Безопасность – если/когда корпус системы открыт, проникновение в него вызовет отправку сообщения датчиком. Вентиляторы – контролируется скорость вращения. Напряжение – контролируются функции, поддерживаемые подключённой платой/BIOS. Температура – контролируются функции, поддерживаемые подключённой платой/BIOS. Вентиляторы с датчиком температуры – контролируется скорость вращения, сообщение отправляется в том случае, если температура ЦП превышает определённое пороговое значение, а вентилятор не вращается. Энергопотребление – контролирует потребление энергии. Потеря избыточности блоков питания – контролирует управляемые службы IPMI, сообщение отправляется в случае потери избыточности блоков питания. 2) Логические датчики: Сетевые адаптеры – контролируют рабочее состояние сетевых адаптеров Физический диск – контролирует наличие и процент использования физического диска в системе и/или RAID-массива, доступные для операционной системы посредством RAID-контроллера. Логические диски – предоставляется отчет о доле пространства, используемого логическим диском, который был отформатирован, установлен при помощи операционной системы. Если диск не был отформатирован, то система будет считать его неисправным. Внешние устройства – внешние устройства, подключенные к системе, будут расцениваться ею как установленные до тех пор, пока они подключены. Управляемый RAID-контроллер – состояние RAID-контроллера. Общее использование ЦП – процент загрузки ЦП. Общее использование памяти – процент использования физической и виртуальной памяти. Частота ошибок памяти – число одно- и многоразрядных ошибок (требуется ЕСС память с контролем ошибок и поддержка соответствующих функций сервером). Изменения аппаратного обеспечения – контролируются изменения конфигурации аппаратного обеспечения. Изменения программного обеспечения – контролируются изменения, вносимые в установленные программы. Наличие функции рассылки сообщений через электронную почту, локальной рассылки. Реализация следующих типов мониторинга: ловушки событий платформы (РЕТ) - форматированные полученные SNMP-ловушки, конвертированные в обычный текст и отправленные сообщением. Аппаратное событие – превышение физическим компонентом системы порогового значения. Аппаратное событие включает: вопросы безопасности корпуса, значения скорости вентилятора, флуктуации температуры корпуса, флуктуации электрического напряжения, потеря резервного источника питания. События сети – сетевое соединение потеряно из-за выхода адаптера из строя. | да |  |  |
|  |  | События накопителей – логический диск достиг порогового значения, потеря логического диска, потеря физического диска (диск удалён, диск не функционирует), внешний диск присутствует в системе в течение продолжительного периода времени и может вызвать сбой при загрузке. | да |  |  |
|  |  | Событие опроса системы на производительность – превышено пороговое значение использования для ЦП, использования оперативной памяти. | да |  |  |
|  |  | Событие мониторинга ресурса – для сервера проводит инвентарную опись компонентов системы, находящихся под управлением (например, ЦП, памяти, дисков, установленных приложений для программного обеспечения, удалённых приложений для программного обеспечения и т.д.), проверка каждый раз при перезапуске системы. | да |  |  |
|  |  | Производится интегрированный мониторинг RAID-контроллеров. Проводится мониторинг всех обнаруженных и поддерживаемых RAID-контроллеров системы, их свойства и конфигурация будут отображаться в разделе «Управляемые RAID-контроллеры» во вкладке свойств накопителя. Должен проводиться профилактический мониторинг дисков, управление RAID-массивами. | да |  |  |
|  |  | Отображаются модели контроллера, версии встроенного программного обеспечения, кэш (при наличии), номер шины, ID, версию BIOS, наличие BBU и максимальное число устройств на шину, текущих RAID-массивов, сконфигурированных на данном контроллере, включая их описание, номер RAID-массива и статус (стандартный, начальный, восстановленный, пониженный, неисправный). | да |  |  |
|  |  | Отображаются физические диски, присоединённые к RAID-контроллеру, включая их положение на шине, ID, статус, ёмкость, производителя и модель. | да |  |  |
|  |  | Датчик температуры с точностью измерения не менее 1 °С | да |  |  |
|  |  | Датчик запыленности | да |  |  |
|  |  | Высота шасси сервера | ≥ 44 мм |  |  |
|  |  | На сервер должны распространяться обязательства гарантийного обслуживания сроком не менее 3 (трёх) лет. Гарантийное обслуживание должно осуществляться на территории г. Омск целях уменьшения простоя рабочего времени. Обязательства гарантийного обслуживания должны включать в себя: - обслуживание в рабочее время, с понедельника по пятницу, кроме официальных выходных дней (обслуживание по формуле «9х5» - в рабочее время (по местному времени), 5 дней в неделю); - консультации технических специалистов по вопросам, связанным с установкой (монтажом), настройкой, функционированием и восстановлением работоспособности сервера; - выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности сервера в течение не более 30 (тридцати) рабочих дней на месте эксплуатации в присутствии представителя заказчика; - бесплатная замена вышедших из строя компонент; - в период гарантийного обслуживания Заказчик имеет право вскрывать корпус сервера для установки дополнительного оборудования (с целью снижения дополнительных затрат на эксплуатацию) с предварительным уведомлением и консультацией о совместимости с производителем (поставщиком). Для обеспечения исполнения обязательств гарантийного обслуживания поставляемый сервер должен иметь уникальные идентификаторы (уникальные серийные номера, наклейки с логотипом или наименованием, любой графический символ и т.д.), позволяющие однозначно определить их поставщика или производителя. Уникальные идентификаторы должны быть выполнены способом, обеспечивающим их читаемость и сохранность в течение срока действия обязательств гарантийного обслуживания. | да |  |  |
|  |  | При поставке Заказчику должны быть переданы: - сервер в сборе; - комплект направляющих для монтажа в 19” серверный шкаф; - кабели электропитания; - эксплуатационная документация (паспорта, руководства пользователя, инструкции по эксплуатации и т.д.) и гарантийные документы (гарантийные талоны, гарантийные сертификаты и т.д.) сервера, в которых содержится полная информация о правилах транспортировки, хранения, установки и эксплуатации товаров, а также полная информация об условиях предоставления и ограничениях гарантийного обслуживания. Эксплуатационная документация и гарантийные документы сервера передаются Заказчику с указанием всей необходимой для получения гарантийного обслуживания информации (уникальные идентификаторы, дата продажи, наименование Поставщика, печать Поставщика и т.д.). Эксплуатационная документация и гарантийные документы сервера могут передаваться Заказчику на бумажных носителях или в электронном виде. Эксплуатационная документация и гарантийные документы сервера на бумажных носителях должны предоставляться на русском языке. Эксплуатационная документация и гарантийные документы сервера в электронном виде должны поставляться на отчуждаемых оптических носителях информации (CD – или DVD-дисках) и сопровождаться инструкцией на русском языке по регистрации или проверке сроков и условий действия обязательств гарантийного обслуживания. - Сервер должен соответствовать требованиям технических регламентов государств – членов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | да |  |  |
|  |  | В состав изделия должен входить интегрированный защищенный гипервизор виртуализации. Поддержка серверных операционных систем Windows. Запуск серверных операционных систем Windows в режиме виртуального кластера высокой доступности вида active-active, active-passive. | да |  |  |
|  |  | Актуальная информация (не старше 6 месяцев) о закрытых уязвимостях должна быть размещена в банке данных угроз безопасности информации ФСТЭК России (http://bdu.fstec.ru/vul) | да |  |  |
|  |  | Модульная архитектура | да |  |  |
|  |  | Подключение/Отключение модулей в работающем гипервизоре, без перезагрузки, с помощью интерфейса администрирования и управления | да |  |  |
|  |  | Самостоятельная сборка модулей пользователем из пакетов установленных из бинарного репозитория, а также из пользовательского репозитория исходников | да |  |  |
|  |  | Цифровая подпись модулей разработчика, обеспечивающая гарантию их неизменности и подлинности | да |  |  |
|  |  | Проверка и реакция системы на нарушение цифровой подписи и целостности модулей | да |  |  |
|  |  | Регулярное обновление модулей для нейтрализации угроз эксплуатации уязвимостей с серверов разработчика | да |  |  |
|  |  | Установка с внешних оптических, флэш-накопителей, магнитных накопителей и через локальную вычислительную сеть, через глобальную вычислительную сеть | да |  |  |
|  |  | Режим работы с сохранением системных изменений, пользовательских изменений на текущий носитель | да |  |  |
|  |  | Режим работы с сохранением системных изменений, пользовательских изменений в оперативную память | да |  |  |
|  |  | Режим работы с сохранением системных изменений, пользовательских изменений в модуль данных пользователя | да |  |  |
|  |  | Режим работы с сохранением системных изменений, пользовательских изменений на удаленный носитель расположенный в локальной вычислительной сети, в глобальной вычислительной сети | да |  |  |
|  |  | Загрузка ядра и модулей с использованием среды PXE | да |  |  |
|  |  | Загрузка в режиме бездисковой станции | да |  |  |
|  |  | Актуальный набор драйверов | да |  |  |
|  |  | Панель администрирования с графическим интерфейсом для локального управления, удаленного управления конфигурациями и модулями. | да |  |  |
|  |  | Функции панели администрирования с графическим интерфейсом настройки системы: - управления модулями - управление сервисами - управление политиками - установки и синхронизация времени - управления пользователями - просмотра системных журналов - управление обновлениями - конфигурирование системы | да |  |  |
|  |  | Удаленное управление по протоколам RDP и VNC | да |  |  |
|  |  | Средства организации единого пространства пользователей, реализующие централизованное хранение информации об окружении пользователей и сетевую аутентификацию через протоколы ldap и kerberos и совместимое с Active Directory, FreeIPA. | да |  |  |
|  |  | Запуск приложений Windows под Wine | да |  |  |
|  |  | Запуск приложений в изолированном контейнере, предотвращающим любую угрозу безопасности данных и систем передачи и обработки защищенных данных | да |  |  |
|  |  | Контроль и мониторинг появления в системе сторонних исполняемых файлов, в том числе: бинарных, скриптовых и произвольных на усмотрение администратора | да |  |  |
|  |  | Комплексная защита информации разграничения доступа - разграничение доступа - Access Control List (ACL) – список контроля доступа для пользователей и файлов - принудительный контроль доступа SELinux, Apparmor | да |  |  |
|  |  | Контроль целостности -контроль целостности дистрибутива -контроль целостности модулей дистрибутива -контроль объектов файловой системы -контроль исполняемых файлов, обеспечивающий проверку их неизменности и подлинности | да |  |  |
|  |  | Система разграничения доступа к внешним устройствам | да |  |  |
|  |  | Аудит и журналирование событий безопасности | да |  |  |
|  |  | Поддержка распределенных инфраструктур | Поддержка VMware vSphere6.5,6.7, 7.0, Microsoft Windows Server 2012R2, 2016, 2019; Горячее резервирование серверов vGate; Поддержка vCenter HA и Linked Mode |  |  |
|  |  | Встроенное СЗИ должно осуществлять: - аутентификацию администраторов виртуальной инфраструктуры и администраторов безопасности; - защиту средств управления виртуальной инфраструктурой от НСД; - защиту ESXi-серверов от НСД; - контроль целостности конфигурационных файлов ESXi-сервера; - контроль целостности конфигурации виртуальных машин и их доверенную загрузку; - мандатный принцип контроля доступа; - регистрацию событий, связанных с информационной безопасностью; - контроль целостности и защиту от НСД компонентов СЗИ; - централизованное управление и мониторинг; - создание резервной копии конфигурации СЗИ и журналов аудита; - работу в отказоустойчивом режиме (кластер); - синхронизация настроек безопасности между серверами СЗИ. | да |  |  |
|  |  | Требования к функциональности: - Аутентификация администраторов виртуальной инфраструктуры и администраторов безопасности В СЗИ должна быть реализована модель разделения прав на управление виртуальной инфраструктурой и на управление безопасностью (для ограничения на использование привилегий суперпользователя). Должна быть возможность выделить 2 основные роли — администратор виртуальной инфраструктуры и администратор безопасности. В рамках роли администратора виртуальной инфраструктуры должна быть возможность разграничения доступа по привилегиям\типам объектов доступа. Должна быть поддержка аппаратных идентификаторов JaCarta и RuToken. Реализация принципа разделения ролей: Доступ на управление виртуальной инфраструктурой или параметрами безопасности должен предоставляться только для аутентифицированных пользователей. Для этого в СЗИ должна быть предусмотрена процедура аутентификации пользователей и компьютеров (рабочих мест администраторов), которая должна осуществляется по протоколам, нечувствительным к попыткам перехвата паролей и атакам типа Man in the Middle. Процедура аутентификации должна осуществляется с помощью отдельной программы, которую требуется запустить и ввести учетные данные до того, как осуществляется соединение с виртуальной инфраструктурой. Функционал аутентификации на рабочем месте администратора должен предоставлять возможность надежно сохранить учетные данные. СЗИ должно иметь собственную систему учетных записей или иметь возможность интегрироваться с Microsoft Active Directory. СЗИ должно поддерживать работу администраторов виртуальной инфраструктуры через «толстый» клиент (vSphere client), через «тонкий» клиент (vSphere Web-client), интерфейс командной строки (VMware PowerCLI) а также через ESXi Embedded Host Client. СЗИ должно иметь возможность отключения механизмов защиты в аварийных ситуациях и в режиме тестирования. СЗИ должно иметь возможность экспорта\импорта настроек конфигурации. | да |  |  |
|  |  | Защита средств управления виртуальной инфраструктурой от НСД: К средствам управления виртуальной инфраструктурой относятся: - ESXi-хосты, предназначенные для запуска виртуальных машин; - серверы vCenter, предназначенные для централизованного управления виртуальной инфраструктурой; - серверы vSphere Web Client, предназначенные для поддержки управления виртуальной инфраструктурой через «тонкий» клиент; - средства, предназначенные для обслуживания инфраструктуры, например, VMware Consolidated Backup, VMware Update Manager; - сторонние средства мониторинга и управления инфраструктурой. Для обеспечения защиты средств управления виртуальной инфраструктурой должен применяется функционал мандатного и дискреционного разграничения доступа к объектам, которые размещены внутри защищаемого периметра. Для этого весь управляющий трафик должен проходить через компонент СЗИ, осуществляющий этот контроль. Правила разграничения доступа должны работать на основе меток и уровней безопасности, а также заданных ACL и параметров соединения (протоколов, портов). Сетевой трафик между аутентифицированными субъектами и защищаемыми объектами должен подписываться, для обеспечения защиты от атак типа Man in the Middle в процессе сетевого взаимодействия. В СЗИ должен присутствовать механизм блокирования любого сетевого трафика со стороны виртуальных машин к средствам управления виртуальной инфраструктурой. Тем самым должна обеспечивается защита средств управления виртуальной инфраструктурой от НСД со стороны скомпрометированной виртуальной машины. В СЗИ должна быть предусмотрена возможность ограничения миграции виртуальных машин за пределы управления текущего vCenter; В СЗИ должен присутствовать оповещения администратора виртуальной инфраструктуры о том, что действие заблокировано СЗИ; В СЗИ должен присутствовать механизм контроля операций VMware vSAN. | да |  |  |
|  |  | Защита ESXi-хостов от НСД: В рамках обеспечения защиты ESXi-хостов от НСД в СЗИ должны быть реализованы следующие механизмы: - возможность создания списка разрешенных программ; - возможность контроля разграничения сети управления и сети виртуальных машин; - возможность настройки параметров логирования виртуальных машин; - возможность создания списков запрещенных устройств; - возможность отключения VIX API; - возможность запрета коммуникаций между виртуальными машинами; - возможность ограничения объема VMX-файла; - возможность контроля за использованием independent-nonpersistent дисков; - возможность проверки использования стандартных SSL сертификатов; - возможность запрета использования Managed Object Browser; - возможность отключения приветственной страницы; - возможность контроля VMsafe; - возможность создания списка пользователей, которым разрешен локальный вход на ESXi-сервер; - возможность запретить сжатие виртуального диска; - возможность ограничения количества активный консольных подключений; - возможность блокирования подключения USB-носителей к ESXi-серверу; - возможность осуществления контроля и настройки правил встроенного межсетевого экрана; - возможность запрета клонирования и создания снимков виртуальных машин; - возможность очистки внешней и оперативной памяти при окончании работы с виртуальной машиной; - возможность ограничения доступа к конфигурационным файлам служб; - возможность запрета непосредственного доступа к управлению ESXi-сервера; - возможность контроля использования протокола SSH; - возможность запрета операций с буфером обмена для каждой виртуальной машины; - возможность контроля использования CHAP для проверки подлинности при подключении iSCSI-устройств; - возможность создания парольных политик; - возможность отключения неиспользуемых протоколов, портов и функций; - возможность настройки безопасности виртуального коммутатора; - запрет использования VMware Tools; - запрет возможностей, не реализованных в vCenter; - возможность запрета контроля устройств ESXi-сервера со стороны виртуальных машин; - возможность запрета отсылки информации о производительности ESXi-сервера гостевым системам; - возможность настройки синхронизации времени; - возможность на запрет доступа консоли виртуальной машины. | да |  |  |
|  |  | Контроль целостности конфигурации виртуальных машин и доверенная загрузка: СЗИ должно содержать компоненты, устанавливаемые на каждый ESXi-хост и реализующие следующие механизмы защиты: - Контроль целостности настроек виртуальной машины перед ее загрузкой. Должен контролироваться файл *.vmx, в котором содержится перечень устройств, доступных виртуальной машине, и ряд других критических параметров. - Контроль образа BIOS виртуальной машины. Поскольку несанкционированная подмена BIOS является угрозой безопасности, СЗИ должно контролировать целостность файла *.nvram, в котором содержится образ BIOS виртуальной машины. - Доверенная загрузка ОС должна осуществляться путем контроля целостности загрузочного сектора виртуального диска *.vmdk. - Контроль целостности шаблонов виртуальных машин, включая виртуальные жесткие диски. При изменении одного из перечисленных объектов как санкционированном, так и несанкционированном, СЗИ должно предоставить администратору безопасности возможность данные изменения отменить, принять. | да |  |  |
|  |  | Мандатный принцип контроля доступа: В СЗИ должен быть реализован мандатный принцип контроля доступа на основе меток конфиденциальности. Должно присутствовать два вида меток конфиденциальности: иерархические (далее просто метки) и неиерархические (далее просто категории). Должна быть реализована возможность назначить метки на следующие субъекты, объекты, контейнеры: - Администраторы ВИ; - ESXi-хосты; - Сетевые адаптеры ESXi-хоста; - Виртуальные сети; - Разделы хранилищ (Datastore); - Виртуальные машины; - Серверы управления; - Группы объектов. Права доступа субъектов и объектов должны проверяться на основе меток и категорий автоматически и запрещать несанкционированные действия. Субъект может получить доступ к объекту, только если выполняется условие соответствия их меток конфиденциальности. Для категорий – это совпадение хотя бы одной из категорий субъекта и объекта, для меток – это уровень иерархии субъекта должен быть равен (или выше, в зависимости от настроек СЗИ) уровню объекта. Категории должны отличаться от меток следующими параметрами: - Метки должны быть иерархическими, категории равноправными. - Механизмы работы меток должны зависеть не только от пользователя, но и от его меток его текущей сессии. Категории от сессии зависеть не должны. - Любой субъект, объект, контейнер может быть помечен несколькими категориями и только одной меткой. Должен быть предусмотрен механизм отключения контроля мандатного доступа по типам объектов Должен быть предусмотрим механизм автоматизированного добавления виртуальных машин в группы объектов. | да |  |  |
|  |  | Регистрация событий, связанных с информационной безопасностью: В СЗИ должен быть реализован механизм регистрации следующих групп событий: - События аутентификации и разграничения доступа; - Средство должно регистрировать как удачные, так и неудачные попытки доступа к инфраструктуре (с указанием имени учетной записи, даты, имени компьютера или его IP-адреса) - Средство должно регистрировать события изменений конфигурации параметров безопасности и учетных записей администраторов инфраструктуры - События контроля целостности СЗИ, контроля целостности и доверенной загрузки виртуальных машин; - События, связанные с установкой, удалением, включением, остановом и сбоем компонентов СЗИ, а также с изменением настроек СЗИ. Регистрация событий на всех компонентах СЗИ должна осуществляется в едином журнале. Для всех групп событий должны регистрироваться как факты НСД, так и правомочные действия. Должна быть возможность отбора событий безопасности по типу, дате и времени события, объекту\субъекту доступа. В СЗИ должен быть реализован механизм отправки уведомлений о событиях безопасности по протоколам SMTP и Syslog. | да |  |  |
|  |  | Контроль целостности и защита от НСД компонентов СЗИ: СЗИ должен содержать собственные механизмы контроля целостности компонентов СЗИ. Механизмы должны действовать на всех компонентах СЗИ. | да |  |  |
|  |  | Централизованное управление и мониторинг: СЗИ должно содержать Консоль управления, устанавливающуюся на рабочее место администратора безопасности со следующим функционалом: - управление учетными записями администраторов виртуальной инфраструктуры и администраторов безопасности; - назначение прав на доступ к защищаемым объектам; - развертывание и настройка компонентов защиты ESXi-хостов; - настройка правил разграничения запуска виртуальных машин и утверждение изменений параметров виртуальных машин, произведенных администраторами ВИ; - просмотр журнала регистрации событий безопасности. Все изменения, произведенные администратором безопасности, должны сохраняться централизованно. | да |  |  |
|  |  | Создание резервной копии конфигурации СЗИ и журналов аудита: СЗИ должно иметь возможность экспорта собственной конфигурации в указываемую директорию и импорта конфигурации из данного файла. Должа быть возможность настройки выгрузки журналов аудита по достижению заданного размера базы или по сроку хранения событий. | да |  |  |
|  |  | Работа в отказоустойчивом режиме (кластер): СЗИ должно иметь возможность использования резервного сервера СЗИ. В случае нарушения работы основного сервера должно в автоматическом режиме происходить переключение на резервный. | да |  |  |
|  |  |  | да |  |  |
|  |  | Синхронизация политик и меток безопасности между серверами СЗИ: Для поддержки работы в распределенных виртуальных инфраструктурах СЗИ должно иметь возможность выборочной отправки базы политик, меток конфиденциальности на сервера СЗИ, в пределах сетевой доступности. | да |  |  |
|  |  | СЗИ должно иметь действующий сертификат ФСТЭК России и соответствовать требованиям по безопасности информации установленным в документах: - «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации» по классу защищенности не ниже 5-го; - «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» по уровню доверия не ниже 4-го. | да |  |  |
|  |  | Товар должен быть поставлен официально (с разрешения вендора) и предназначен для использования на территории России, иметь наличие официальной гарантии и техподдержки, доступа к новым версиям по и облачным сервисам. | да |  |  |

| 3.2. Работы Цель: Предметом выполняемых работ по настройке серверного оборудования является создание системы отказоустойчивых вычислительных узлов в инфраструктурной единице "Космос Отель Омск". 3.2.1. Монтаж - Установка серверного оборудования в стойку в серверном помещении, согласно проектной документации и спецификации из технического задания. - Интеграция в инфраструктуру (подключение к сетевому оборудованию гостиницы) - Каблирование и маркировка в серверной. - Тестирование линий - Проверка работы оборудования , ввод в эксплуатацию - Нагрузочные тестирования 3.2.2. Проектирование - Составление таблицы VLAN - Составление таблицы IP адресации и маршрутизации. - Согласование сетевых настроек с заказчиком - Настройка оборудования - Обновление прошивок до последней стабильной версии - Создание отказоустойчивого кластера серверов. - Создание RAID1 на SSD дисках для основных серверов - Создание RAID6+1HotSpare для основных серверов - Создание RAID6 для сервера бекапов. - Установка защищенного гипервизора виртуализации - Первоначальная настройка встроенного СЗИ - СЗИ – Пин тест настроенной системы. - Настройка контроллера дистанционного мониторинга и управления. - Настройка VLAN в соответствии с таблицей из проектной документации п2. - Установка IP адресации в соответствии с проектной документацией п.2 - Установка виртуальных машин в защищенный гипервизор - в количестве 10 шт. Выбор Операционной системы в зависимости от выбора заказчика : Windows или Unix систем . - Установка контроллера домена совместно с управляющей компанией Космос ОГ в кол-ве 2 шт на кластере серверов. - Установка всех критических обновлений на все операционные системы. - Установка сервера для отельной системы Opera - Установка сервера для отельной системы Micros - Установка интерфейсного сервера для работы отельных систем. - Установка FileServer , создание структуры папок с согласованием заказчиком. - Настройка Теневого копирования на FileServer - Настройка резервного копирования виртуальных машин на сервер бекапов. - Настройка резервного копирования данных файлового сервера на сервер бекапов. 3.2.4. Работы проводятся одним поставщиком без привлечения сторонних подрядных организаций. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Порядок формирования цены договора |  |  |  |
| Цена поставляемого Оборудования устанавливается в российских рублях, формируется с учетом всех расходов, в т.ч. включает в себя стоимость Оборудования, стоимость транспортных расходов на доставку Оборудования до места поставки, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, страхования, пошлин, гарантийного обслуживания, а также иные расходы, связанные с поставкой Оборудования по адресу: |  |  |  |
| 644050, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОМСК, МИРА ПРОСПЕКТ, ДОМ 5, КОРПУС 1 |  |  |  |
| 5. Сроки (периоды) и условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги |  |  |  |
| 5.1. Оборудование доставляется усилиями Поставщика и за его счет. 5.2. Оборудование должно поступить на склад Заказчика не позднее 30.07.2022 года. |  |  |  |
| 6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги |  |  |  |
| 6.1. Заказчик осуществляет предоплату в размере до 30% (тридцати процентов) от стоимости Оборудования. 6.2. Работы оплачиваются на основании акта выполненных работ. |  |  |  |
| 7. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. |  |  |  |
| 7.1. Поставщик гарантирует, что все поставляемое Оборудование, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым. На Оборудовании не должно быть механических повреждений. Качество, комплектность, маркировка и упаковка поставляемого Оборудования должны соответствовать действующим в Российской Федерации нормативным документам. Оборудование должно отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом. 7.2. Гарантия на Оборудование должна составлять не менее 12 месяцев со дня принятия Оборудования Заказчиком после подписания накладной по форме ТОРГ-12 или УПД. 7.3. Оборудование является новым, в споре или под арестом не состоит, не является предметом и не обременено другими правами третьих лиц. 7.4. Поставщик обязан предоставить Заказчику оригиналы следующих документов при поставке Оборудования: - Формуляр (паспорт, этикетку) на Оборудование на русском языке и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Оборудованием на русском языке соответствующих ГОСТ Р 2.610-2019; - документ, подтверждающий предоставление гарантии производителя Оборудования. |  |  |  |
| # 8. Требования к участникам закупки |  |  |  |
| # 8.1. Подать заявку может любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. # 8.2. На период подачи КП участник должен иметь статус авторизованного представителя (дилера, дистрибьютора, партнера) компании-производителя в России. # 8.3. Иметь соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые). # 8.4. Участник не должен находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест. |  |  |  |
| Директор департамента Информационных технологий ООО «Космос ОГ» |  |  |

- В случае если при описании требований к значению показателя указываются варианты значений, разделенные с использованием знаков “/”, необходимо произвести выбор показателей из указанных вариантов значений.

- В случае если при описании требований к значению показателя указываются варианты значений, разделенные с использованием знаков “/”, необходимо произвести выбор показателей из указанных вариантов значений.

- В случае если при описании требований к значению показателя указываются варианты значений, разделенные с использованием знаков “/”, необходимо произвести выбор показателей из указанных вариантов значений.