Техническое задание

на поставку оборудования для системы хранения данных и работ по инсталляции поставляемого оборудования

| 1. Способ закупки |  |
| --- | --- |
| Запрос предложений. |  |
| 2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика |  |
| 2.1. Наименование заказчика | ООО "Космос ОГ" |
| 2.2. Место нахождения заказчика | 129366, город Москва, проспект Мира, дом № 150, помещение 511 |
| 2.3. Почтовый адрес заказчика | 129366, город Москва, проспект Мира, дом № 150, помещение 511 |
| 2.4. Контактное лицо, номер контактного телефона заказчика,email | Шибаев В.И. +7 (985) 761 31 69 Vshibaev@cosmoshotels.ru |
| 3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и классификация |  |

Требования к техническим и функциональным характеристикам Оборудования

| № п/п | Наименование и характеристики Товара |  |  | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система хранения данных: |  |  | 1 |  |
|  | - Аппаратные требования |  |  |  |  |
|  | - Поддерживаемые носители: | Должны поддерживаться следующие дисковые носители (HDD): - 600ГБ, 1.2TБ, 2.4ТБ все перечисленные дисковые носители с 10000 RPM SAS с возможностью горячей замены с дублированием интерфейса подключения; - 6ТБ, 10ТБ, 14ТБ все перечисленные дисковые носители с 7200 RPM NL-SAS, с возможностью горячей замены с дублированием интерфейса подключения; Должны поддерживаться следующие твердотельные носители (SSD): - 480ГБ, 960ГБ, 1.9ТБ, 3.8ТБ, 7.6ТБ, 15ТБ и 30ТБ все перечисленные твердотельные носители с возможностью горячей замены с дублированием интерфейса подключения; |  |  |
|  | - Дисковая мкость: | Должны поставляться со следующими собственными внутренними дисками, без учета использования технологии виртуализации ресурсов хранения с внешних систем хранения данных. Количество дисковых носителей в комплекте поставки: - 16 дисков SAS 10000 RPM, емкостью 2.4 ТБ каждый; - 4 носителя SSD емкостью 3.8 ТБ каждый; Максимальное количество устанавливаемых SSD - не менее 288 шт. |  |  |
|  | - Требование к контроллерам: | - Два активных вычислительных контроллера; - Все контроллеры должны работать по схеме Active-Active; - Иметь пропускную способностью каждого внутреннего SAS-пути для подключения дисковых полок каждого не менее 12Gbit/s; - Иметь возможность подключать дополнительные файловые контроллеры для обеспечения доступа по протоколам NFS/SMB/FTP/iSCSI. Файловые контроллеры должны быть реализованы на FPGA процессорах; |  |  |
|  | - Cache память: | - Общий объем кэш-памяти - 256ГБ на основе технологии DDR - Кэш-память должна быть на DRAM чипах, поддерживающая кеширование в режимах упреждающего чтения (Read Ahead) и отложенной записи (Write-Back).; - доступность всего объема кэш-памяти для любого из установленных вычислительных контроллеров; - резервирование на уровне модулей кэш-памяти для обеспечения отказоустойчивости данного типа компонентов. - Должна поддерживаться возможность организации разделов внутри кэш-памяти - не менее 32 разделов. Кэш-память должна обеспечивать функцию передачи созданного раздела в монопольное владение указанному логическому тому, группе томов; |  |  |
|  | - Требования к модулям работы с дисками: | - Использование типа интерфейса SAS для связи дисковых контроллеров и полок для установки дисков; - Обеспечение работы SAS контроллеров с уровнями защиты данных RAID 10, 5, 6; Реализация RAID – аппаратная, с физически выделенными дисками «горячей замены»; - Максимальное количество групп четности не менее 128 шт.; - Максимальное количество томов/групп четности не менее 2048 шт.; - Резервирование на уровне модулей SAS контроллеров для обеспечения безотказности работы данного типа компонент; - Поддерживать дисковые полки в форм-факторе 2U, 4U и вмещающие до 60 дисков SAS и NL-SAS, с возможностью смешивания указанных типов дисков; - Поддерживать подключение дисковых полок с помощью оптических кабелей; |  |  |
|  | - Внешние интерфейсы: | - Количество внешних интерфейсов для подключения к внешним хостам или сети хранения данных – 8 шт., с возможностью расширения количества портов ввода-вывода до 16 шт.; - Тип внешних интерфейсов – FC; - Пропускная способность каждого интерфейса - 16 Гбит/с FC. - Пропускная способность в сторону хоста не менее 12800MB/s; - Максимальное количество хостов через FC-коммутатор не менее 255 шт. |  |  |
|  | - Виртуализация: | - Должна поддерживаться аппаратная виртуализация внешних массивов между всеми моделями, а также системами других производителей посредством контроллера массива, без использования дополнительных внешних и внутренних модулей, без использования дополнительных устройств. - Возможность виртуализации до 16 ПБ емкости. - Возможность использования внутренних дисков совместно с виртуализированным пространством внешних массивов; - Виртуализируемое дисковое пространство может выступать одним из уровней многоуровневого хранения; - Должна быть полная совместимость с VMware. |  |  |
|  | - Безопасность: | - Механизм контроля доступа к логическим томам должен гарантировать, что один узел не будет иметь доступ к данным другого узла; - Механизм контроля доступа к логическим томам должен обеспечивать возможность организации доступа сервера к данным через любой порт. |  |  |
|  | - Производительность системы | - 35200 IOPS (8Кб блок, 30%/70% случайное запись /чтение) |  |  |
|  | - Программные требования входящее в комплект поставки |  |  |  |  |
|  | 2.1. Программное обеспечение для инсталляции системы управления и мониторинга: | - Централизованное управление через единый интерфейс и мониторинг всего структурированного объема дискового пространства и компонент дискового массива в целом; - Автоматическое формирование административных оповещений средствами почты, протокола SNMP либо других средств в случае наступления сервисных случаев, сбоя в работе компонент системы; - Управление как при помощи интерфейса командной строки, так и при помощи графического интерфейса пользователя. - Web-интерфейс для конфигурирования и мониторинга состояния дискового массива; - С системой должно поставляться программное обеспечение и лицензии выполняющее миграцию данных внутри дискового массива между различными уровнями RAID и типами дисков, без прерывания доступа к перемещаемым данным; - Система должна поставляться с технологией многоуровневого хранения; - Система должна поставляться с функционалом создания виртуальных томов, предоставляющих серверам бóльшую дисковую емкость, чем физически установлено в массиве, работая преимущественно в Inline режиме, автоматически переключаясь в Post-process только для определенных шаблонов нагрузки. При этом система должна поддерживать автоматическое выделение физической емкости из пула дисков массива в процессе записи на виртуальный том; - Система должна поставляться с функционалом создания полных копий и «мгновенных снимков» логических томов; - Система должна поставляться с функционалом объединения двух систем хранения в единую Active-Active систему, с точки зрения хоста; - Возможность контроля производительности дисковой системы администратором системы через встроенный модуль сбора и анализа статистики; - Все лицензии на емкость и поставляемые технологии (внутреннего объема, виртуализации, многоуровневого хранения) должны быть без ограничений по объему. Без необходимости дополнительного приобретения в случае увеличения дисковой емкости массива. |  |  |
|  | - Заключительные требования |  |  |  |  |
|  |  | - Оборудование должно поддерживать возможность повышения версий встроенного программного обеспечения (firmware) без остановки доступа к данным, а также без прерывания операций ввода/вывода через перепрограммируемый контроллер; - Установленное встроенное программное обеспечение должно быть выпущено производителем не ранее декабря 2021 г.; - Оборудование должно иметь дизайн 2U, для установки в шкаф 19”, поставляться вместе с комплектом для монтажа в стойку; - Все инсталляционные работы и настройка оборудования: 1. Установка в стойку. Каблирование. 2. Обновление прошивки до последней версии. 3. Настроить менеджмент порты 4. Установка необходимых лицензий ( опционально ) 5. Создание хостов для презентации лунов на СХД. 6. Создание Пула , настройка Hot Spare. 7. Создание лунов и презентация лунов в соответствии с требованием заказчика. 8. Настройка Tire ( опционально ) Все инсталляционные работы должны быть выполнены сертифицированными специалистами компании-производителя или авторизованного сервисного партнера. - Комплект поставки должен включать сертификат на следующие сервисные процедуры: - технические консультации, удалённая поддержка, приём заявок – 24x7 - предоставление и замена запчастей, взамен вышедших из строя, обновление ПО и firmware – 8x5 |  |  |

| 4. Порядок формирования цены договора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена поставляемого Оборудования устанавливается в российских рублях, формируется с учетом всех расходов, в т.ч. включает в себя стоимость Оборудования, стоимость транспортных расходов на доставку Оборудования до места поставки, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, страхования, пошлин, гарантийного обслуживания, а также иные расходы, связанные с поставкой Оборудования. |  |  |  |
| 5. Место и условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 5.1. 129366, город Москва, проспект Мира, дом № 150, помещение 511 |  |  |  |
| 6. Сроки (периоды) и условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги |  |  |  |
| 6.1. Оборудование доставляется усилиями Поставщика и за его счет. 6.2. Оборудование должно поступить на склад Заказчика не позднее 30.07.2022 года. |  |  |  |
| 7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги |  |  |  |
| 7.1. Заказчик осуществляет предоплату в размере до 100% (Ста процентов) от стоимости Оборудования. |  |  |  |
| 8. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. |  |  |  |
| 8.1. Поставщик гарантирует, что все поставляемое Оборудование, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым. На Оборудовании не должно быть механических повреждений. Качество, комплектность, маркировка и упаковка поставляемого Оборудования должны соответствовать действующим в Российской Федерации нормативным документам. Оборудование должно отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом. 8.2. Гарантия на Оборудование должна составлять не менее 12 месяцев со дня принятия Оборудования Заказчиком после подписания накладной по форме ТОРГ-12 или УПД. 8.3. Оборудование является новым, в споре или под арестом не состоит, не является предметом и не обременено другими правами третьих лиц. 8.4. Поставщик обязан предоставить Заказчику оригиналы следующих документов при поставке Оборудования: - Формуляр (паспорт, этикетку) на Оборудование на русском языке и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Оборудованием на русском языке соответствующих ГОСТ Р 2.610-2019; - документ, подтверждающий предоставление гарантии производителя Оборудования. |  |  |  |
| # 9. Требования к участникам закупки |  |  |  |
| # 9.1. Подать заявку может любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. # 9.2. На период подачи КП участник должен иметь статус авторизованного представителя (дилера, дистрибьютора, партнера) компании-производителя в России. # 9.3. Иметь соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые). # 9.4. Участник не должен находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест. |  |  |  |
| Директор департамента Информационных технологий ООО «Космос ОГ» |  |  |