Согласовано:                                                                        Утверждаю:

Заместитель генерального менеджера –			Член правления,

директор Концертного зала					Генеральный	менеджер

ПАО «ГК «Космос»      					ПАО «ГК «Космос»

_____________ Н.Н. Каульбарс	                           	_______________А.Ю. Швейн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «____»_____________2018 г.                                             «____» ______________ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку звукового оборудования Концертного зала

Настоящее Техническое задание регламентирует поставку звукового оборудования с элементами для его коммутации и монтажом.

- Место поставки товара: г. Москва, проспект Мира, д. 150 ПАО «Гостиничный комплекс «Космос».

- Срок поставки товара Заказчику: Поставка товара в 100% объёме должна быть осуществлена до «____»____________2018 г. включительно.

- Поставщик товара устанавливает оборудование при соблюдении следующих условий:

  - Предоставляет проект расположения оборудования.

  - Монтаж и настройка оборудования.

- Требования к качеству товара: Весь товар должен иметь сертификаты и поставляться с техническим паспортом, а также, руководством по эксплуатации на русском языке, должен соответствовать ГОСТ, стандартам экологической безопасности и пожарной безопасности.

- Требование к упаковке: Товар должен быть поставлен в оригинальной упаковке, обеспечивающей сохранность товарного вида оборудования и препятствованию его свободного перемещения в упаковке во время доставки до Заказчика.

- Гарантийный срок на готовую продукцию действует не менее 2 лет со дня подписания акта о приёмке Товара.

Указанные в настоящем ТЗ характеристики приведены в качестве примера. Поставщик имеет право предложить оборудование с иными характеристиками и иного количества, при этом итоговый проект звучания должен быть близким к указанным в графе «Описание».

| №№ | Наименование товара/ оборудования | Описание |  |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Активный элемент линейного массива | - Частотный диапазон: | 55 Hz – 20 KHz (-10dB) |  | 12 |
|  |  | #### Частотная характеристика: | #### 65 Hz – 18 KHz (± 3dB) |  |  |
|  |  | #### Угол направленности: | #### 100º H x 10º V |  |  |
|  |  | #### Излучатели: | НЧ/СЧ: 10" х 2 (звуковая катушка 2", система охлаждения Malt Cross), ВЧ: 1.4” волновод, 3” звуковая катушка с дитановой диафрагмой |  |  |
|  |  | #### Усилитель мощности: | #### 1400 Вт, класс D: 800 Вт НЧ/СЧ + 600 Вт ВЧ |  |  |
|  |  | #### Процессинг: | #### 96 KHz / 56 bit прецизионный DSP с FIR фильтрами |  |  |
|  |  | #### Управляющие разъемы: | USB - для программирования DSP, Ethernet (опция) — для оперативного контроля системы |  |  |
|  |  | #### Габариты | (В х Ш х Г): 299 x 790 x 436 мм |  |  |
|  |  | Вес: | 31 кг |  |  |
| 2. | Cабвуфер | Динамики |  | 2 X 18” ((звуковая катушка 4", счетверённая (tetracoil dual voice coil)) | 4 |
|  |  | #### Частотный диапазон |  | 29Hz – 200Hz (-10dB) |  |
|  |  | #### Частотная характеристика |  | #### 34Hz – 200Hz (± 3dB) |  |
|  |  | #### Чувствительность |  | #### 103 dB (1W@1m) |  |
|  |  | #### Max. SPL |  | 139 dB / 145 dB Peak. |  |
|  |  | #### Номинальная мощность RMS |  | #### 3600 W |  |
|  |  | #### Program power |  | #### 7200 W |  |
|  |  | #### Импеданс |  | #### 4 Ohm |  |
|  |  | #### Входные разъёмы |  | #### 2 x Neutrik Speakon NL4MP |  |
|  |  | #### Размеры (В х Ш х Г) |  | #### 585 x 1080 x 781 mm |  |
|  |  | #### Вес |  | #### 82 kg (62 lbs) |  |
| 3 | Цифровой аудио процессор |  |  |  | 1 |
| 4 | Усилитель | #### 2х1050/1850/2500/560 на 8/4/2/16 Ом. Бридж. 3700/5000/2100 на 8/4/16 Ом. Фильтр 35/75 Hz |  |  | 4 |
|  |  | #### Размер Ш/В/Г |  | #### 483х89х490 мм (2U) |  |
|  |  | вес |  | N/B 10/13 кг |  |
| 5 | Активная двухполосная акустическая система | 15``, макс. SPL 134 дБ (пик), 1000W, 44Гц-20кГц, цвет черный |  |  | 4 |
|  |  | импеданс - |  | 8 Ом. |  |
|  |  | Габариты акустической системы составляют |  | 708 х 432 х 382 мм, - |  |
|  |  | вес |  | 23 кг |  |
| 6 | Рама для подвеса колонок |  |  |  | 2 |
| 7. | Аксессуары для микшеров. Цифровое устройство input/output | 32 входа/16 выходов, 4 выхода AES/EBU |  |  | 1 |
| 8. | Цифровой микшер | 64 моно/8 стерео, |  |  | 1 |
| 9. | Рэковая стойка-шкаф | 12U, без дверей, колеса, сталь |  |  | 1 |
| 10. | Рэковая стойка-шкаф | рэковая стойка-шкаф 8U, без дверей, колеса, сталь |  |  | 2 |
| 11. | Микрофонный кабель | 6,7мм,2x0,5мм, витой анодир.экран+фольга, для больших дистанций |  | 200м | 1 |
| 12. | Микрофонный кабель | 6,5 мм, 2x0,22 мм |  | 100м | 1 |
| 13. | Разъём XLR "мама" |  |  |  | 30 |
| 14. | Разъём XLR "папа" | литой, установка без инструмента |  |  | 30 |
| 15. | Спикон | 4-х контактный, 4-полюс. штекер с защелкой 30А rms Рукав для кабелей диам 5-12мм |  |  | 8 |
| 16. | Кабель | Акустический кабель круглый; 2 x 4,0mm2, проводники из бескислородной меди; OD=10.5mm; цвет: темно серый |  | 40м | 1 |
| 17. | Комплект крепежа, цепи, метизы, лебёдки монтаж |  |  |  | 1 |

Советник технического директора

ПАО «ГК «Космос»								      С.Н. Чалых