Согласовано:                                                                              Утверждаю:

Заместитель генерального менеджера –			Член правления,

директор Концертного зала					Генеральный	менеджер

ПАО «ГК «Космос»      					ПАО «ГК «Космос»

_____________ Н.Н. Каульбарс	                           	_______________А.Ю. Швейн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «____»_____________2018 г.                                                     	 «____» ______________ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На монтаж осветительного оборудования Концертного зала

Настоящее Техническое задание регламентирует монтаж осветительного оборудования на сценические софиты с предварительным обследованием и ревизией кабельных линий предполагаемых к дальнейшему использованию.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- Место проведения работ: Концертный зал ПАО «Гостиничный комплекс «Космос» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150.

- Срок работ 14 календарных дней с даты поставки товара на склад ПАО «ГК «Космос».

3. Гарантийный срок на готовую продукцию действует в течение 1 года со дня подписания акта о приёмке Товара.

- Указанные в настоящем ТЗ характеристики и марки приведены в качестве примера. Поставщик имеет право предложить материал других производителей c характеристиками и качеством не ниже указанного в ТЗ.

- ВИДЫ РАБОТ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ.

- Обследование кабельной разводки, ревизия проводов и кабельных линий, предполагаемых к дальнейшему использованию.

- Система управления:

а) Проложить из диммерной по существующим лоткам и металлоконструкциям, кабель DMX (Tasker C800 1x2x0,22мм²) к верхним софитным коробкам (≈200 м), софитов 1,3,(по 100 метров на каждый софит)

б) В диммерной установить  блок  распределения сигнала DMX-512(splitter),1 вход 6 выходов  с    гальванической развязкой (монтаж в РЭК).- (1шт.)

в) В диммерной установить  розетку 220 в- (1шт.) для питания распределителя сигнала (splitter),

г) По софитам 1 и 3 для передачи сигнала DMX проложить перемычки кабелем (Tasker C800 1x2x0,22мм²) между приборами, с разъемами XLR 3pin папа-мама.

3. Силовые линии и приборы:

а) По софитам 1,3, от нижних софитных коробок, для питания приборов 220 в. проложить перемычки кабелем ПВСнг ls -3х1,5 , с разъемами  powercon «папа-мама».

б) На софит № 1 установить и подключить осветительные приборы Platinum spot Led II = 7шт, и осветительные приборы Fuze wash Z 120 = 6 шт.

в) На софит № 3 демонтировать и перевесить на другую консоль, (сохранив схему подключения) ранее установленных четырех камерных приборов KC-4 =16шт.

г) На софит № 3 установить и подключить осветительные приборы Platinum spot Led II = 5 шт, и осветительные приборы Fuze wash Z 120 = 10 шт.

Советник технического директора

ПАО «ГК «Космос»									      С.Н. Чалых