|  | «УТВЕРЖДАЮ» Президент управляющей организации ООО «Космос ОГ» _______________А.Ю. Швейн «____»_______________2020г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение проектных работ и работ по асфальтировке дорог на территории ООО «Комплекс «Серебряный Бор»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Местоположение объекта | Московская область, Московская область, Клинский муниципальный район, с.п. Нудольское, вблизи пос. Нарынка, вл. Изумрудный лес |
| 2 | Наименование объекта | Асфальтировка дорог |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 4 | Исходные данные | № п/п; Наименование работ и затрат; Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. Раздел: Асфальтовое покрытие. Подраздел: Подготовительные работы. 1; Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью, м2 до 10,5 (прим. демонтаж покрытий из ж/б плит); 100 м3 сборных железобетонных плит; 28,159. 2; Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы; 1 Т; 4054,896. 3; Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства; 1 Т; 2703,26. 4; Перевозка строительного мусора на расстояние до 150 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т; т; 6758,16. 5; Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме, практически неопасный; 1 Т; 6758,16. Подраздел: Земляные работы. 6; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 группа грунтов 1-3; 100 м3 грунта; 68,796. 7; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3; 100 м3 грунта; 45,864. 8; Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой; 100 м3 грунта; 45,864. 9; Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 150 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т; т; 20638,8. 10; Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные (размещение); 1 Т; 20638,8. 11; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов 1,2; 100 м3 уплотненного грунта; 52,92. 12; Распределение порошкообразных добавок фрезами; 100 т сухих добавок; 1. 12,1; Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400; т; 25. 12,2; Известь негашеная молотая; т; 75. 13; Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной; 1000 м2 поверхности; 17,64. 13,1; Полотно иглопробивное для дорожного строительства, марка "КМ2" (Дорнит-2), ширина полотна 2,45 м; м2; 19404. 14; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле); 79,38. 14,1; Песок для строительных работ, рядовой; м3; 8731,8. Подраздел: Устройство обочин. 15; Планировка площадей механизированным способом группа грунтов 1-3; 1000 м2 спланированной площади; 3,15. 16; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов 1,2; 100 м3 уплотненного грунта; 7,875. 17; Укрепление обочин гравийной (щебеночной) смесью толщиной 10 см; 1000 м2 покрытия полосы и обочин; 3,15. 17,1; Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 600 - 400, фракция 20-40 мм; м3; 476,276239. Подраздел: Устройство водоотводных канав. 18; Разработка продольных водоотводных и нагорных канав группа грунтов 1-3; 100 м3 грунта; 61,6874. 19; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 группа грунтов 1-3 (механизированная погрузка грунтов); 100 м3 грунта; 37,01244. 20; Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой; 100 м3 грунта; 24,67496. 21; Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 150 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т; т; 11103,732. 22; Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные (размещение); 1 Т; 11103,732. 23; Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей группа грунтов 1-3; 1000 м2 спланированной площади; 7,4016. 24; Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав на ширину 0,5 м; 1000 м2 покрытия полосы и обочин; 7,4016. 25; Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную; 100 м2; 74,016. 25,1; Земля растительная; м3; 1110,24. 26; Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную; 100 м2; 74,016. 26,1; Семена (смесь универсальная) газонных трав; кг; 199,8432. 27; Уход за газонами обыкновенными; 100 м2 газонов; 74,016. 27,1; Удобрения комплексные минеральные для газонов; кг; 2516,544. Подраздел: Устройство дорожной одежды проездов из асфальтобетона. 28; Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие; 1000 м2; 17,64. 28,1; Геосетка полиэфирная на основе нетканого термоупрочненного геотекстиля, пропитанная битумной массой, размеры ячейки 50х50 мм; м2; 19404. 29; Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 мПа (700 кгс/см2) двухслойных толщиной верхнего слоя 15 см; 1000 м2 основания; 17,64. 29,1; Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм; м3; 3333,96. 29,2; Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 10-20 мм; м3; 264,6. 30; Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 мПа (700 кгс/см2) двухслойных толщиной нижнего слоя 15 см; 1000 м2 основания; 17,64. 30,1; Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм; м3; 3333,96. 31; Дополнительный розлив битумной эмульсии при устройстве покрытия из горячей асфальтобетонной смеси; 100 м2; 176,4. 32; Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин; 100 м2 покрытия; 132,3. 32,1; Смеси асфальтобетонные дорожные горячие пористые, крупнозернистые; т; 1223,775. 33; Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1; 100 м2 покрытия; 132,3. 33,1; Смеси асфальтобетонные дорожные горячие пористые, крупнозернистые; т; 306,936. 34; Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин; 100 м2 покрытия; 132,3. 34,1; Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б; т; 1278,018. 35; Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1; 100 м2 покрытия; 132,3. 35,1; Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б; т; 320,166. Раздел: Водопропускные трубы. Подраздел: Устройство оголовков. 36; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 группа грунтов 1-3; 100 м3 грунта; 0,3276. 37; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3; 100 м3 грунта; 0,0364. 38; Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой; 100 м3 грунта; 0,0364. 39; Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 150 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т; т; 58,968. 40; Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные (размещение); 1 Т; 58,968. 41; Устройство щебеночных подушек под фундаменты; 100 м3 подушки; 0,28575. 41,1; Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 20-40 мм; м3; 18,7425. 41,2; Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм; м3; 17,2625. 42; Устройство подушек под фундаменты, песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком; 100 м3 подушки; 0,0525. 42,1; Песок для строительных работ, рядовой; м3; -5,775. 42,2; Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия более 50 %; м3; 6,5625. 43; Устройство монолитных фундаментов; 100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ; 0,035. 43,1; Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В30 (М400); П4, F300, W8; м3; 3,57. 43,2; Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 12 мм; т; 0,1465. 44; Сооружение оголовков круглых труб одноочковых отверстием 1-2 м; 1 м3 сборных конструкций; 4,05. 44,1; Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В30 (М400); П4, F300, W8; м3; 4,131. 44,2; Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 12 мм; т; 0,059499. 45; Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной; 100 м2 изолируемой поверхности; 0,27. Подраздел: Устройство тела трубы. 46; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 группа грунтов 1-3; 100 м3 грунта; 0,319275. 47; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,8 м3 группа грунтов 1-3; 100 м3 грунта; 0,35475. 48; Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой; 100 м3 грунта; 0,35475. 49; Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 150 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т; т; 63,855. 50; Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные (размещение); 1 Т; 63,855. 51; Устройство щебеночных подушек под фундаменты; 100 м3 подушки; 0,26275. 51,1; Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм; м3; 36,52225. 52; Устройство подушек под фундаменты, песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком; 100 м3 подушки; 0,092. 52,1; Песок для строительных работ, рядовой; м3; -10,12. 52,2; Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия более 50 %; м3; 11,5. 53; Укладка звеньев одноочковых труб отверстием труб, 1 м высота насыпи (на железных дорогах/на автомобильных дорогах) до 3/4 м; 1 м3 железобетона звеньев; 2,8. 53,1; Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 50.25-3; м3; 2,8. 54; Устройство гидроизоляции оклеечной (2 слоя); 100 м2 изолируемой поверхности; 0,507. 55; Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной; 100 м2 изолируемой поверхности; 0,507. 56; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле); 0,0605. 56,1; Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм; м3; 7,623. Раздел: Укладка плитки (замена покрытия). 57; Ремонт покрытия из тротуарной плитки, прямоугольной (Замена покрытия); 1 м2; 500. 57,1; Брусчатка бетонная прямая, марка 1ПБ 20.10.7, цвет светло-серый; м2; 575. 58; Перевозка строительного мусора на расстояние до 150 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т; т; 110. 59; Размещение строительного мусора; 1 Т; 110. Раздел: Вывоз мусора. 60; Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы; 1 Т; 2520. 61; Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства; 1 Т; 280. 62; Перевозка строительного мусора на расстояние до 150 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т; т; 2800. 63; Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (размещение); 1 Т; 2800. Раздел: Эксплуатация машин и механизмов, не учтенных расценками. 64; Затраты на превышение стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций; квт.-ч.; 206666,1. 65; Машины поливомоечные, емкость цистерны до 8 м3; маш.-ч.; 568. 66; Машины подметально-уборочные вакуумные на шасси автомобиля, объем бункера до 7 м3 (прим. Holder); маш.-ч.; 568. |
| 7 | Срок выполнения работ | Срок выполнения работ 90 календарных дней. |
| 8 | Требования к поставщику услуг/ товаров. | Участник должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1. Быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); 2. Быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников); 3. Иметь опыт работы не менее 3 (трех) лет, соответствующий предмету запроса предложений. 4. Не находиться в процессе ликвидации и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 5. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность которой приостановлена; 6. Подтвердить отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; 7. Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с Федеральными законами № 223-ФЗ и №44-ФЗ, в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) дочерних и зависимых компаний ПАО АФК «Система» (в отношении Участника запроса предложений отсутствуют документально подтвержденные нарушения договорных обязательств по предыдущим договорам, в том числе выставленные Заказчиком претензии, отказы Заказчика от приемки продукции, товаров, работ, услуг); |

Разработал:

Менеджер проектов

Строительного Департамента

ООО «Космос ОГ»								В.Г. Волков