Утверждаю:

Член правления, генеральный менеджер

Согласовано:                                                                                                 ПАО «ГК «Космос»

Зам.    Технического директора

___________ А. В. Салтыков                                                              ___________А.Ю. Швейн

«___» октября 2017г.                                                                                «___» октября 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонтно-строительные работы в помещении Зал «Нептун» и лестничного марша при выходе из зала «Нептун»

ПАО «ГК «Космос»

по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150.

1. Исходные данные: Напольное ковровое покрытие, уложенное в залах «Нептун» находится в эксплуатации более 5 лет. В результате осмотра  выявлены следующие дефекты покрытия, требующие устранения: имеются потертости, пятна, не подвергающиеся чистке, вследствие регулярных мокрых чисток цветовая палитра поблекла, вид – не респектабельный для залов, где проводятся различные мероприятия. Существующее ковровое покрытие требует замены.

Ремонту и отделке подлежит помещение зала «Нептун» и лестничный марш при выходе из зала «Нептун, находящееся в ПАО «ГК «Космос» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150.

1. Необходимо выполнить:

|  | Помещение зала «Нептун» |  | демонтаж коврового покрытия и плинтусов на площади | кв.м | 112,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подготовка стен. Снятие обоев на площади | кв.м | 154,95(с откосами-дверными) |
|  |  |  | Подготовка бетонного основания пола, выравнивание и грунтование под настил ковровой плитки | кв.м | 112,1 |
|  |  |  | Работы по замене старого коврового покрытия на новый (материал аналогичный) | кв.м | 112,1 |
|  |  |  | Наклейка обоев на площади | кв.м | 154,95(с откосами-дверными) |
|  |  |  | Замена потолочных плит «Армстронг» | шт. | 112,1 |
|  |  |  | Демонтаж\монтаж, очистка, окраска и установка анимастатов, вент. решеток | Шт. | 4 |
|  |  |  | 8.Снятие/Установка уголков декоративно-защитных | М.п. | 15 |
|  |  |  | Проверка (замена и установка) розеток | Шт. | 4 |
|  |  |  | Реставрация входной двери | Шт. | 1 |
|  |  |  | Реставрация входной двери и коробки в подсобное помещение | Шт. | 1 |
|  |  |  | Демонтаж /монтаж светильники эл. Д=100мм | Шт. | 32 |
|  |  |  | Демонтаж /монтаж Токопроводящие шины | м | 22,8 |
|  |  |  | Демонтаж /монтаж динамиков | Шт. | 12 |
|  |  |  | Демонтаж /монтаж пластикого плинтуса | п/м | 41 |
|  | материал |  | Обои, клей для обоев. Материал Заказчика | кв.м | 154,95+ подрезка |
|  |  |  | Ковролин Материал заказчика. | кв.м | 112,1 + подрезка |
|  |  |  | Пот. панель Armstrong 600x600x14 Материал заказчика. |  | переборка |
|  |  |  | Краска для вент решеток (эмаль белая) спрей |  |  |
|  |  | Помещение на лестничном марше при выходе из зала «Нептун» | Укрытие пола защитной пленкой | П.м. | 50,0 |
|  |  |  | Восстановление декоративной штукатурки на лестничной клетке | кв.м | 3,0 |
|  |  |  | Подготовка стен. Обеспыливание поверхностей пылесосом | кв.м | 223,39 |
|  |  |  | Покраска ранее окрашенных стен Площадь(S)стен, откосов(под покраску) лестничного марша | кв.м | 121,39 |
|  |  |  | Покраска поручней | кв.м | 13,2 |
|  |  |  | Покраска стен Площадь(S)стен балкона, пространство(под покраску) под лестницей в сторону Конгресс-залов | кв.м | 102,0 |
|  |  |  | Замена потолочных плит «Армстронг» | шт. |  |
|  |  |  | Механизированная покраска стен с отделкой под штукатурку, водоэмульсионной краской. | кв.м | 223,39 |
|  |  | материал | Краска Caparol CapaSilan интерьерная или аналог Цвет по согласованию с заказчиком (посчитать объем и стоимость) |  |  |
|  |  |  | потолочные плиты «Армстронг» Материал заказчика. |  |  |
|  |  |  | Пленка полиэтиленовая | П.м. | 50,0 |

Примечание: Смета составляется Подрядчиком после обследования (уточнения объема работ по каждому из помещений) объекта совместно с представителем Заказчика, в соответствие с планировочным решением. При расчете сметной стоимости необходимо учитывать все сопутствующие работы, согласно технологическому процессу выполнения той или иной работы.

Для проведения работ по ремонту освободить помещение от занимаемой мебели.

Сроки выполнения работ:

Начало: с даты подписания договора;

Окончание: 10 календарных дней с даты начала работ;

Подготовительные работы:

- По периметру поверхность пола, контактирующей с окрашиваемой поверхностью, укрывается пленкой в зоне контакта.

- При выявлении неровностей выровнять в плоскости по уровню поверхность стен штукатурным раствором, нанесение шпатлевки на поверхность стен выполнять после обработки грунтовками глубокого проникновения, произвести монтаж оцинкованных перфорированных уголков по наружным углам,  углоформирующей ленты по внутренним;

- Выровнять в плоскости поверхность стен грубой шпатлевкой с минимальной толщиной слоя шпатлевки, но не менее чем в два слоя;

- После шпаклевки, ошкуривание, шлифовка обработанных поверхностей и грунтовка под финишную шпатлевку;

- Проведение работ по ремонту и отделке лестничного марша при выходе из зала «Нептун», будет проводиться в ночное время

- Проведение ремонта в помещении требует предельно низкого уровня шума и пылеобразования в ходе выполнения работ. В силу этого к Подрядчику предъявляются дополнительные требования по минимальному применению шумных и пылеобразующих техпроцессов, а также исключению появления строительного мусора и пыли в местах, где не производятся работы в данное время. Для этого, по окончании любых работ на конкретном участке, если в течение ближайшего рабочего дня не планируется продолжение работ, пыль и строительный мусор с него должны быть удалены.

- Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.

- Все используемые для ремонта материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты бывшие в употреблении, не допускаются.

- Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

- Расходными материалами и инструментом рабочих обеспечивает Подрядчик (кисти, валики, малярный скотч, перчатки, ветошь и т.п.).

- Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

Исполнитель обязуется выполнять свои обязанности с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой, применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы.

Работы должны быть выполнены и иметь соответствующее качество, которое определяется требованием СНиП, а также наименованием и качественными характеристиками используемых материалов, установленными  требованиями Заказчика.

Предоставить:

-   копию лицензии  на виды работ,   являющиеся предметом  договора;

- смету на выполнение работ, составленную  по базовым ценам.

в соответствии с требованиями и условиями, установленными  Техническим заданием.

После окончания работ предоставить Заказчику:

-результаты выполненных работ;

-документацию на выполненные работы – Акты, сертификаты на оборудование и материалы.

- привлечение подрядчиком субподрядных организаций производится по согласованию с заказчиком;

- До начала производства работ представить все необходимые сертификаты на используемые  материалы.

Исп. Чалых С. Н.
Советник Технического директора

Вн. тлф. 01-90