Утверждаю:

Директор ДОП

ПАО «ГК «Космос»

___________ С.Н. Гамза-Ободовский

«___» ____________ 2020г.

Техническое задание

на выполнение в течение 2021 года работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту пищевого оборудования (холодильного, теплового, посудомоечных машин и др.) расположенного в здании ПАО «ГК «Космос» по адресу: 129366, г. Москва, проспект Мира, д.150.

- Общая информация о заказчике: ПАО «ГК «Космос», г. Москва, пр-т Мира, д.150.

- Цель закупки: Пищевое оборудование подлежит ежемесячному осмотру и обслуживанию в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ в части обеспечения гигиенических нормативов содержания предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны и в рамках выполнения санитарных правил СП 1.1.1058-01 (зарегистрировано в Минюсте РФ 30 октября 2001 г. № 3000).

3. Перечень оборудования:

3.1 Тепловое оборудование

| № п/п | Столовая ( 1 этаж) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование оборудования | Место установки | Кол-во |
| 1 | Мармит Atesy НЕВА паровой МВБ | Раздача | 1 |
| 2 | Мармит для 1-х блюд с сухим нагревом | Раздача | 2 |
| 3 | Мармит паровой, 2-х дверный | Раздача | 2 |
| 4 | Стол тепловой 2-х дверный (купе) | Раздача | 1 |
| 5 | Плита эл. 6 конфорок Hakman Metos Luko professional 6S | Горячий цех | 2 |
| 6 | Жарочный шкаф,3х секционный Lohberger Lte-B3 850 | Горячий цех | 1 |
| 7 | Пароконвектомат Abat ПКА10-1/1ВМ | Горячий цех | 1 |
| 8 | Пароконвектомат Rational CMP101 | Горячий цех | 1 |
| 9 | Котел пищеварочный VOSS Grobkuchen systeme | Горячий цех | 2 |
| 10 | Поверхность жарочная гриль | Горячий цех | 2 |
| 11 | Сковорода электрическая | Горячий цех | 2 |
| 12 | Фритюрница FRIFRI Frita 4 | Горячий цех | 2 |
| 13 | Водонагреватель STIEBEL ELTON KA 50 | Горячий цех | 1 |
| № п/п | Калинка (2 этаж) |  |  |
|  | Наименование оборудования | Место установки | Кол-во |
| 16 | Пароконвектомат Rational CMP201 | Горячий цех | 1 |
| 17 | Котел пищеварочный MKN | Горячий цех | 1 |
| 18 | Котел пищеварочный Abat | Горячий цех | 1 |
| 19 | Сковорода Электрическая MKN (с электроподъемником) | Горячий цех | 1 |
| 20 | Плита эл. 4 конфорки TECNOINOX | Горячий цех | 1 |
| 21 | Плита эл. 6 конфорок MKN,D38300 | Горячий цех | 3 |
| 22 | Сковорода эл. MKN (ручной поъдемник) | Горячий цех | 1 |
| 23 | Поверхность жарочная MKN | Горячий цех | 1 |
| 24 | Плита эл. круглая 1-но конфорочная MKN | Горячий цех | 2 |
| 25 | Пароконвектомат Rational CM101 | Горячий цех | 1 |
| 26 | Пароконвектомат Abat ПКА-10-1/1 ПМ2 | Горячий цех | 1 |
| 27 | Пароконвектомат Rational SCC201 | Горячий цех | 1 |
| 28 | Фритюрница напольная FriFri FFS41 | Горячий цех | 1 |
| 29 | Мармит с тепловым шкафом (купе) 1600*800*900мм | Горячий цех | 1 |
| 30 | Поверхность жарочная OLIS | Горячий цех | 1 |
| 31 | Жарочный шкаф 3х секционный MKN | Горячий цех | 1 |
| 32 | Плита эл. 6 конфорок KOGAST AKI 1 | Горячий цех | 1 |
| 33 | Фритюрница 2-х секционная Abat 550*900 | Горячий цех | 1 |
| 34 | Поверхность жарочная Abat 840*900 | Горячий цех | 1 |
| 35 | Тележка тепловая, бункерная 2-х дверная RIEBER BKW 2 | Корридор | 2 |
| 36 | Мармит встраиваемый 4 GN1\1 (паровой) | Раздача | 2 |
| 37 | Мармит встраиваемый (сухой нагрев) | Раздача | 1 |

| № п/п | Кондитерский цех (1 этаж) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование оборудования | Место установки | Кол-во |
| 40 | Печь электрическая ротационная SVEBA DAHLEN серии C | Кондитерский цех | 2 |
| 41 | Шкаф / расстойка SVEBA DAHLEN FERMATIC, 2-х дверный | Кондитерский цех | 1 |
| 42 | Печь конфекционная GARBIN | Кондитерский цех | 1 |
| 43 | Плита эл 6 конфорочная | Кондитерский цех | 3 |
| 44 | Печь подовая SVEBA DAHLEN Classic DC-42E | Кондитерский цех | 2 |
| 45 | Шкаф расстоечный OSKAR ZARZOSA | Кондитерский цех | 1 |

3.2 Холодильное оборудование

| № п/п | Столовая (1 этаж) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование оборудования | Место установки | Кол-во |
| 48 | Шкаф среднетемпературный 2-х дверный Bonnet AIC 1350 | Корридор | 1 |
| 49 | Шкаф низкотемпературный 2-х дверный POLAIR CB114-G | Корридор | 1 |
| 50 | Шкаф среднетемпературный Sage AS140 | Холодный цех | 1 |
| 51 | Прилавок охлаждаемый | Раздача | 2 |
| 52 | Шкаф среднетемпературный Bonnet AIC 650 AS2V20 | Горячий цех | 1 |
| 53 | Шкаф низкотемпературный CHEF MASTER AS65B | Горячий цех | 1 |
| 54 | Шкаф среднетемпературный POLAIR CM114-G | Горячий цех | 1 |

| № п/п | Овощной цех (1 этаж) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование оборудования | Место установки | Кол-во |
| 57 | Камера среднетемпературная (сплит система) | Овощной цех | 1 |

| № п/п | Кафетерий, столовая (1этаж) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование оборудования |  | Место установки | Кол-во |
| 58 |  | Витрина среднетемпературная COF EUROPPA/150 | Раздача | 1 |
| 59 |  | Витрина IGLOO Wchc 1,0 | Раздача | 2 |
| 60 |  | Витрина IGLOO Wchc 1.6 | Раздача | 1 |
| 61 |  | Шкаф среднетемпературный Ариада | Раздача | 2 |
| 62 |  | Стол среднетемпературный COF, 400л | Раздача | 1 |

| № п/п | Кондитерский цех (1 этаж) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование оборудования | Место установки | Кол-во |
| 63 | Стол среднетемпературный OSCAR ZARZOSA | Кондитерский цех | 1 |
| 64 | Шкаф среднетемпературный Bonnet AIC 1350 | Кондитерский цех | 1 |
| 65 | Камера низкотемпературная Ариада (Моноблок «Techno blok») | Кондитерский цех (заготовки) | 1 |
| 66 | Шкаф среднетемпературный INTER-501 | Заготовки | 1 |
| 67 | Шкаф среднетемпературный Desmon BM12A | Заготовки | 1 |
| 68 | Камера низкотемпературная (сплит система) | Склад продукции | 1 |
| 69 | Камера среднетемпературная (сплит система) | Склад продукции | 1 |

| Склад (-1 этаж) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Место установки | Кол-во |
| 1 | Камера среднетемпературная №096 (сплит система) | Склад | 1 |
| 2 | Камера среднетемпературная №100 (сплит система) | Склад | 1 |
| 2 | Камера среднетемпературная №098 (сплит система) | Склад | 1 |
| 3 | Камера среднетемпературная №093 (сплит система) | Склад | 1 |
| 4 | Камера среднетемпературная №021 (сплит система) | Склад | 1 |
| 6 | Камера среднетемпературная №015 (сплит система) | Склад | 1 |
| 7 | Камера среднетемпературная №016 (сплит система) | Склад | 1 |
| 8 | Камера среднетемпературная №079 (сплит система) | Склад | 1 |
| 9 | Камера среднетемпературная №097 (сплит система) | Склад | 1 |
| 10 | Камера среднетемпературная, для пищевых отходов (сплит система) | Склад | 1 |

| Калинка (2 этаж) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Место установки | Кол-во |
| 70 | Камера среднетемпературная №27 (сплит система) | Горячий цех | 1 |
| 71 | Шкаф низкотемпературный POLAIR CB114-G | Горячий цех | 1 |
| 72 | Шкаф среднетемпературный Porkka TFU1422C-SS | Горячий цех | 2 |
| 73 | Камера среднетемпературная №28 (сплит система) | Горячий цех | 1 |
| 74 | Камера среднетемпературная №26 (сплит система) | Горячий цех | 1 |
| 75 | Шкаф среднетемпературный Forkar GN1410TN | Горячий цех | 1 |
| 76 | Камера среднетемпературная №25 (Сплит система) | Фруктовый цех | 1 |
| 78 | Камера низкотемпературная № 41 (Сплит система) | Фруктовый цех | 1 |
| 79 | Шкаф среднетемпературный Porkka GN2/1 (под тележку) | Фруктовый цех | 1 |
| 80 | Камера среднетемпературная №23 (Сплит система) | Фруктовый цех | 1 |
| 81 | Стол среднетемпературный Franke | Фруктовый цех | 1 |
| 82 | Ледогенератор Eurfrigor EC 201A | Фруктовый цех | 1 |
| 83 | Ледогенератор Hoshizaki KM-630 | Коридор | 1 |
| 84 | Шкаф среднетемпературный Forkar GN1410TN | Коридор | 2 |
| 85 | Шкаф среднетемпературный Porkka TFU1422C-SS | Коридор | 1 |
| 86 | Шкаф низкотемпературный 2-х дверный POLAIR CB114-G | Коридор | 1 |
| 87 | Шкаф среднетемпературный QJ | Холодный цех | 1 |
| 88 | Стол среднетемпературный Franke | Холодный цех | 2 |
| 89 | Шкаф среднетемпературный Porkka TFU1422C-SS | Холодный цех | 1 |
| 90 | Шкаф среднетемпературный Forkar GN1410TN | Холодный цех | 1 |
| 100 | Шкаф среднетемпературный Porkka GN2/1 (Под тележку) | Холодный цех | 4 |
| 101 | Камера среднетемпературная №17 (Сплит система) | Холодный цех | 1 |
| 102 | Шкаф среднетемпературный Sagi AS65B | Мясной цех | 1 |
| 103 | Шкаф среднетемпературный Desmon GN14 | Мясной цех | 1 |
| 104 | Камера среднетемпературная №33 (Сплит система) | Мясной цех | 1 |
| 105 | Шкаф среднетемпературный Moreno 24701 | Мясной цех | 1 |
| 106 | Шкаф среднетемпературный Desmon GN14 | Хлебный склад | 1 |
| 107 | Стол среднетемпературный Franke | Раздача | 6 |
| 108 | Витрина Enofrigo 20/S | Раздача | 1 |

3.3 Оборудование Кафе Космос Фуд

| № пп | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мармит для соуса | 1,00 |
| 2 | Печь микроволновая MENUMASTER DFS11EA | 2,00 |
| 3 | Соковыжималка Gastrorag | 1,00 |
| 4 | Соковыжималка "Bork" | 1,00 |
| 5 | Стол морозильный GNS 11/BT | 1,00 |
| 6 | Шкаф холодильник TEFCOLD BС145 | 1,00 |
| 7 | Шкаф холодильный Polair ШХ-0,7 CM 107-S | 3,00 |
| 8 | Блендер The QUIET ONE TM VM050031, 000033820 | 1,00 |
| 9 | Витрина охлаждаемая кондитерская VRC 350 RI, 000033814 | 1,00 |
| 10 | Льдогенератор SL 90 W , 000033819 | 1,00 |
| 11 | Стол холодильный GNH-1-CD-2 | 1,00 |
| 12 | Посудомоечная машина DIHR GS35, БП-002876 | 1,00 |
| 13 | Стол морозильный GNH-2-F-2, 000033818 | 1,00 |
| 14 | Стол холодильный GNH-1-CD-2, 000033815 | 1,00 |
| 15 | Стол холодильный GNH-1-CD-2, 000033816 | 1,00 |
| 16 | Стол холодильный GNH-1-CD-2, 000033817 | 1,00 |

3.4 Посудомоечные отделения

| № п/п |  | Наименование оборудования | Место установки |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Машина посудомоечная купольная Electrolux EPPWESG 506048 |  | Котломойка, Галактика (3 этаж) | 1 |
| 2. |  | Машина посудомоечная туннельная Electrolux EMR30NELE |  | Моечный цех, Галактика (3 этаж) | 1 |
| 3 | Машина посудомоечная туннельная Electrolux EMR30NELE |  |  | Моечный цех, Калинка (2 этаж) | 1 |

3.5 Доп. оборудование

| № п/п | Наименование оборудования | Место установки | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хлеборезка напольная JAC | служебная столовая | 1 |
| 2 | Комбайн кухонный Robot coup CL50 | Холодный цех, столовая | 2 |
| 3 | Конвейер для посуды, ленточный | Моечный цех, столовая | 1 |
| 4 | Овощечистка Abat MKK-500-01 | Овощной цех,1 этаж | 2 |
| 5 | Мясорубка Б/Н60 | Горячий цех, Калинка | 1 |
| 6 | Миксер перекатной (журавль) | Горячий цех, Калинка | 1 |
| 7 | Слайсер Mirra 300 | Холодный цех, Калинка | 2 |
| 8 | Комбайн кухонный Robot coup R502 E | Холодный цех, Калинка | 1 |
| 9 | Мясорубка KT LM 98 L | Мясной цех, Калинка | 1 |
| 10 | Хлеборезка напольная JAC | Хлебный склад, Калинка | 1 |
| 11 | Миксер планетарный BEAR AR 100 MK-1L | Кондитерский цех | 2 |
| 12 | Тестоделитель ROTAMAT | Кондитерский цех | 1 |
| 13 | Тестомес Pfleiderer OS P2 30K | Кондитерский цех | 1 |
| 14 | Тестораскатка Rillfix 30/650 | Кондитерский цех | 1 |
| 15 | Миксер планетарный BEAR AR 40 МК 1 | Кондитерский цех | 2 |
| 16 | Комбайн кухонный Robot coup R201 E | Кондитерский цех | 1 |
| 17 | Миксер планетарный Kitchenaid 5KSM150 | Кондитерский цех | 1 |

4. Задание:

Целью работ является поддержание в технически исправном состоянии дорогостоящего оборудования.

Перечень работ

Теплове оборудование:

  - Осмотр оборудования на предмет повреждений конструктивных элементов.

  - Проверка правильности эксплуатации оборудования.

  - Диагностика работы пароконвектоматов во всех режимах, на предмет наличия перегрева, шума, вибрации, протечек.

  - Анализ и регулировка температурных параметров с использованием электронных измерительных приборов.

  - Чистка корпуса и передней панели.

  - Чистка бойлеров пароконвектоматов от накипи (декальцинация).

  - Диагностика исправности системы индикации режимов.

  - Проверка и устранение неполадок дренажной системы.

  - Проверка состояния внутренней электропроводки с устранением дефектов.

Холодильное оборудование:

  - Проверка наличия хладагента в системе, заправка при необходимости.

  - Проверка исправности электрооборудования и автоматики

  - Проверка исправности лопастей и электродвигателя вентилятора конденсаторного блока.

  - Проверка исправности системы аварийного отключения компрессора, наладка в случае необходимости.

  - Чистка змеевика теплообменника конденсатора.

  - Проверка состояния контактов и сопротивления изоляции электропроводки.

  - Проверка исправности системы оттайки испарителя

Посудомойки

  - Осмотр на предмет повреждений конструктивных элементов.

  - Проверка правильности эксплуатации оборудования.

  - Диагностика работы посудомойки во всех режимах, на предмет наличия перегрева, шума, вибрации, протечек.

  - Чистка корпуса и передней панели.

  - Чистка бойлеров и форсунок от накипи (декальцинация).

  - Диагностика исправности системы индикации режимов.

  - Проверка и устранение неполадок дренажной системы.

  - Проверка состояния внутренней электропроводки с устранением дефектов.

Доп. оборудование

  - Осмотр на предмет повреждений конструктивных элементов

  - Проверка правильности эксплуатации оборудования.

  - Диагностика работы во всех режимах, на предмет наличия, повешенного шума и вибрации

  - Чистка корпуса и передней панели.

  - Диагностика исправности системы индикации режимов.

  - Смазка движущихся механизмов

  - Проверка состояния внутренней электропроводки с устранением дефектов.

5. Условия закупки:

5.1. Все заявленные работы, проводимые в рамках подписанного договора, выполняются специалистами, имеющие инженерно-техническое образование не ниже среднего специального, имеющие Российское гражданство, и свободно владеющие русским языком.

5.2. Техническое обслуживание пищевого оборудования (холодильного, теплового, посудомоечных машин и др.) проводить не реже 1 раза в месяц.

5.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 (шесть) месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

5.4. Во время проведения работ соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности и т.д. предусмотренные Российским законодательством.

5.5.  В течение всего срока действия договора необходимо:

5.5.1. Принимать заявки Заказчика ежедневно с 10.00 до 18.00 часов.

5.5.2. Обеспечить своевременное, качественное и надежное обслуживание Оборудования в течение срока действия Договора.

5.5.3. Выезд на место в течение не более 8 (восьми) часов с момента получения заявки от Заказчика для осмотра установки.

5.5.4.В случае выхода из строя оборудования, находящегося в помещениях серверных (помещения № 0526, 0426) выезд на место осуществляется в течение не более 4 (четырех) часов с момента получения заявки от Заказчика.

5.5.5.В стоимость работ должны быть включены затраты на плановое обслуживание, ремонт оборудования необходимый для восстановления работоспособности. Детали оплачиваются отдельно Заказчиком и предоставляются Исполнителю, после составления акта о выходе из строя узлов или агрегатов.

5.5.6.В случае возможности устранения неисправности сразу, Исполнитель производит ремонт установки в тот же день и составляет Акт с перечнем выполненных работ.

5.5.7.В случае невозможности устранения неисправности сразу, Исполнитель составляет Акт с перечнем необходимых работ и устраняет неисправность в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента составления Акта.

5.5.8.В случае обнаружения сложных неисправностей, устранение которых невозможно силами ремонтного отдела исполнителя, сроки и стоимость ремонта являются предметом переговоров, о чем Исполнитель обязуется сообщить Заказчику после осмотра Оборудования.

5.5.9. До начала производства ремонтных работ, не менее чем за 12 часов, уведомить Заказчика о требованиях по обеспечению доступа к месту проведения работ.

5.6. Доставка, погрузка, разгрузка, производится подрядчиком.

5.7. Штрафные санкции за несвоевременное выполнение работ согласно договору составляют 0,01% от суммы договора за каждый день просрочки.

5.8. Все непредвиденные работы, возникшие в процессе выполнения  договора, оплачиваются после согласования с заказчиком.

5.9. Все изменения условий договора (объем, спецификация, ТЗ, сумма, срок выполнения работ, и пр.) согласовывается с заказчиком.

5.10. Для подписания договора необходим стандартный пакет уставных документов подрядчика.

5.11. Подрядчик не имеет права переуступать свои права по договору третьим лицам.

5.12. Подрядчик несет ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по договору.

5.13. До начала торгов обязательное детальное обследование места проведения работ инженерно-техническим персоналом подрядчика. Опыт работы в данной сфере не менее 3-ёх лет. Наличие необходимой материально-технической базы и рекомендательных писем о ранее выполненных работах.

5.14. Для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по договору, а так же для осуществления расчетных операций по договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а так же для минимизации риска не своевременных платежей, не платежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной не благонадежности или не платежеспособности банков корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС – банк».

Участник вправе указать в своем Предложении иной банк (помимо ПАО «МТС-банка») для платежей и расчетов по договору, однако в этом случае Участник обязан [одновременно с Предложением] предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств Участника по Договору (включая его обязательства по возможному возврату Заказчику денежных средств и/или уплате неустойки) в объеме равном 100% цены договора с участием системно значимых кредитных организаций, определенных Банком России на дату предоставления обеспечения, а именно:

1. банковская гарантия, или

2. аккредитив, или

3. залог денежных средств на счете, или

4. комбинацию вышеперечисленных способов обеспечения обязательств.

Требования можно считать рекомендательными, но не обязательными.

5.15. Подрядчик не должен находиться в процедуре банкротства, в процессе ликвидации; не должен быть наложен арест на его имущество в части, существенной для исполнения Договора; не должна быть приостановлена деятельность Участника (в т.ч. его руководителя) в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях РФ.

6. Требования к материалам, используемым при выполнении работ

Материалы, используемые при выполнении работы,  должны быть сертифицированы.

7.  Оплата каждой работы производится за фактически выполненный объем работ на основании соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ согласованного с уполномоченным представителем Заказчика.

Исполнитель:

Заместитель технического директора ПАО «ГК «Космос»                          Чалых С.Н.

Ведущий специалист ТД ПАО «ГК «Космос»                                                Коваленко С.А.