|  | «УТВЕРЖДАЮ» Президент управляющей организации ООО «Космос Отель Групп» Швейн А.Ю. ________________________________ |
| --- | --- |

«19» сентября2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ сезонного характера на объекте Конгресс центр, расположенном по адресу: Россия, Московская область, Клинский муниципальный район, сельское поселение Нудольское, вблизи п. Нарынка, владение «Изумрудный лес»

(для проведения процедуры выбора подрядной организации).

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Местоположение объекта | Московская область, Клинский район, участок вблизи деревень Шарино и Денисово (бывший военный городок №26В) |
| 1.2. | Наименование объекта | Конгресс-центр |
| 1.3. | Вид строительства | Работы сезонного характера: 1)Штукатурка по сетке и окраска стен цокольной части здания фасадной краской в объеме 142м2. 2) Утепление колонн с последующей облицовкойпанелями HPL по металлическому каркасу в объеме 59 м2. 3)Утепление низа плиты перекрытия в осях В7-В14/ Б1-Б4; В1-В3/Б8-Б19 и В3-В6/Б16-Б19 на отметке -0,450 споследующей обшивкой цементностружечными плитами толщ. 12 мм по каркасу 100 системы KNAUF с последующей окраской фасадной краской в объеме 1388 м2. 4) Разработка и согласование проектной документации и устройство навесов над технологическими входами в подвал с наружных сторон здания.Л-1, Л-2, Л-3, Л-4,Л-10 с применением материалов: для покрытия - поликарбонат, для стоек – нержавеющая сталь. Без крепления к фасаду здания. |
| 1.4. | Исходные данные | Рабочая документация: - Архитектурные решения подвала АР0 листы №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (приложение к ТЗ). - Рабочий проект на навесы разрабатывает и согласовывает с заказчиком Подрядчик не позднее 5-ти рабочих дней с даты подписания договора. |
| 1.5 | Состав работ | - Штукатурка стен по сетке с последующей окраской фасадной краской; - Утепление колонн мин ватой толщиной 100мм; - Облицовка колоннпанелями HPL по металлическому каркасуKNAUF; - Утепление низа плиты перекрытиямин ватой в 2 слоя по 100мм в осях В7-В14/ Б1-Б4; В1-В3/Б8-Б19 и В3-В6/Б16-Б19 на отметке -0,450 последующей обшивкой цементностружечными плитами толщ. 12 мм по каркасу 100 системы KNAUF с проклейкой швов и окраской фасадной краской; - Устройство навесов над технологическими входами в подвал с наружных сторон здания. Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-10 с применением материалов: для покрытия - поликарбонат, для стоек – нержавеющая сталь. Без крепления к фасаду здания |
| 1.6 | Требования к товару / работе / услуге | 1. Подрядчик приобретает все материалы, конструкции, оборудование, изделия и прочее необходимое для выполнения работ. 2. Подрядчик производит комплекс строительно-монтажных работ в соответствии с согласованной проектнойдокументацией, требованиям СНиП, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов; 3. Подрядчик выполняет оформление необходимой документации, в том числе исполнительной, с последующей передачей её Заказчику; 4. Подрядчик обязуется содержать объект строительства и прилегающие к нему участки в процессе проведения работ свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы. 5. Подрядчик устраняет недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации (2 года), за свой счет, если они возникнут по вине Подрядчика и/или Субподрядчика. |
| 1.7 | Требования к поставщику услуг/ товаров. | Участник должен соответствовать следующим обязательным требованиям: - Быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); - Быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (для иностранных участников); - Являться членом саморегулируемых организаций (СРО), что подтверждается выпиской из реестра членов СРО, с допуском к определенным видам работ. - Иметь опыт работы не менее 5-ти лет и наличие не менее 2-х законченных объектов. - Не находиться в процессе ликвидации и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); - Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность которой приостановлена; - Подтвердить отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; - Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с Федеральными законами №223-Ф3 и №44-Ф3 - Подтвердить наличие и квалификацию кадрового состава. |
| 1.8 | Сроки выполнения работ по : 1)Штукатурка по сетке и окраска стен цокольной части здания фасадной краской в объеме 142м2. 2) Утепление колонн с последующей облицовкойпанелями HPL по металлическому каркасу в объеме 59 м2. 3)Утепление низа плиты перекрытия в осях В7-В14/ Б1-Б4; В1-В3/Б8-Б19 и В3-В6/Б16-Б19 на отметке -0,450 споследующей обшивкой цементностружечными плитами толщ. 12 мм по каркасу 100 системы KNAUF с последующей окраской фасадной краской в объеме 1388 м2. | 30 календарных дней |
| 1.9. | Сроки выполнения работ по: Разработка и согласование проектной документации и устройство навесов над технологическими входами в подвал с наружных сторон здания.Л-1, Л-2, Л-3, Л-4,Л-10 с применением материалов: для покрытия - поликарбонат, для стоек – нержавеющая сталь. Без крепления к фасаду здания. | 50 календарных дней |
| 1.10. | Дополнительные условия | Все работы должны быть выполнены без прекращения функционирования существующего корпуса Конгресс-центра |