Приложение №1

к Договору _________

«Утверждаю»

Член Правления,

Генеральный менеджер

ПАО «ГК «Космос»

А.Ю. Швейн

«____» ___________ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на покупку рентгенотелевизионной установки (интроскоп) для досмотра крупногабаритного багажа гостей ПАО «ГК «Космос».

- Общая информация о заказчике: Департамент по безопасности ПАО «ГК «Космос».

- Цель закупки: Приобретение и монтаж досмотрового оборудования - цветной рентгенотелевизионной установки (интроскопа) для обеспечения безопасности персонала и гостей.

- Описание объекта закупки (Детальное описание/ идентификация ТРУ*):

3.1. Функциональные:

- Выделение оптически плотных объектов;

- Инвертирование изображений;

- Регулировка контраста сильно поглощающих объектов;

- Гамма-коррекция изображений;

- Оптимизация общего контраста: комбинация алгоритмов усиления границ и локального контраста;

- Окрашивание изображений в различные цвета в соответствии с рассчитанными атомными номерами веществ;

- Увеличение изображения;

- Функция автоматического выделения подозрительных объектов (которые могут относиться к наркотическим, взрывчатым веществам или оружию);

- Перемещение по очереди изображений (скроллинг);

- Русифицированный интерфейс;

- Специализированная эргономичная клавиатура с классом защиты стандарт: IP43;

- Индикация даты/времени;

- Счетчик багажа;

- Личный код пользователя;

- Автоматическая диагностика работоспособности аппарата;

- Вывод сообщений о состоянии аппарата;

- Управление приводом движения ленты конвейера;

- Управление рентгеновским генератором;

- Автоматическая смена режимов работы генератора в зависимости от времени простоя аппарата;

- Автоматическая калибровка детектора;

- Индикация включения источника рентгеновского излучения;

- Отключение рентгеновского генератора в случае возникновения аварийной ситуации;

- Сканирование в двух направлениях;

- Подсчет количества просканированных единиц объектов досмотра;

- Подготовка служебных отчетов;

- Сохранение рентгеновских изображений в файлы jpeg;

- Хранение полученных изображений;

- Хранение архива изображений на сетевом хранилище с возможностью работы с ним;

- Просмотр архива изображений;

- Копирование изображений на внешние накопители (CD/DVD диски и flash-накопители);

- Автоматическое сохранение изображений;

- Цветное и черно-белое изображение;

- Негативное изображение;

- Наличие блокировок, позволяющих произвести изменение характеристик установки, влияющих на безопасность;

- Непрерывный досмотр;

- Выделение непрозрачных участков изображения;

- Функция повышения проникающей способности;

- Наличие камер видеонаблюдения, установленных дополнительно на корпусе интроскопа – не менее 2 шт (1-на вход; 1- на выход);

- Цветной ЖК монитор диагональю, не менее 21;

3.2. Технические:

- Размер туннеля, не менее (ШхВ) 1010х1010 мм;

- Нагрузка на конвейерную ленту, не менее 200 кг;

- Проникающая способность (по стали), не менее 28 мм;

- Разрешающая способность (проволока), минимум 0,10 мм;

- Высота конвейера, не более 300 мм;

- Скорость конвейера, не менее 0,22 м/с;

- Мощность дозы утечки рентгеновского излучения в 10 см от любой поверхности, не более 1мкЗв/ч;

- Мощность рентгеновской трубки, не менее 140 кВ;

- В РТУ должна быть предусмотрена возможность:

- досмотра багажа и товаров в стандартном режиме с напряжением 140kV;

- досмотра в режиме повышенной проникающей способности с напряжением 160kV

- Возможность подключения к локальной сети по протоколу TCP/IP для удаленного контроля;

- ИБП (источник бесперебойного питания) – не менее 1 шт;

- Стабилизатор напряжения - не менее 1 шт;

3.3. Качественные:

- Копия экспертного заключения Роспотребнадзора на поставляемое оборудование на соответствие    требованиям следующих нормативных документов:

- «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СанПиН 2.6.1.2523-09;

- «Основные санитарные правила обеспечения радиационной   безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СП 2.6.1.2612-10;

- «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками», СанПиН 2.6.1.2369-08;

- Декларация соответствия Техническому Регламенту Таможенного Союза

3.4. Эксплуатационные:

- Условия эксплуатации: температура от 0 – до +40С;

- Температура хранения: от -40 до +60 С;

- Влажность, от 20 до 95% (без конденсации паров);

- Питание: 220В (+ /- 10%), 50 Гц 10 А макс;

- Потребляемая мощность не более 1,5 кВт;

- Условия закупки:

4.1. Сроки поставки товаров/оказания услуг/выполнения работ с обязательным указанием срока завершения работ:

- Поставщик обязуется осуществить отгрузку, монтаж и наладку оборудования Заказчику не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней, с момента поступления денежных средств. При возникновении необходимости, предоставить подменное оборудование, с аналогичными параметрами, на период: с даты, подписания договора на поставку, до даты введения нового оборудования в эксплуатацию.

- Поставщик обязуется провести обучение сотрудников Заказчика для работы на поставленном оборудовании.

4.2. Объем поставки:

- Рентгенотелевизионная установка (интроскоп) в комплекте  – 1 шт.;

- Паспорт изделия;

- Необходимое программное обеспечение;

- Руководство по эксплуатации на русском языке

- Руководство оператора на русском языке

- Копия экспертного заключения Роспотребнадзора на поставляемое оборудование на соответствие    требованиям следующих нормативных документов:

- «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СанПиН 2.6.1.2523-09;

- «Основные санитарные правила обеспечения радиационной   безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СП 2.6.1.2612-10;

- «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками», СанПиН 2.6.1.2369-08;

- Декларация соответствия Техническому Регламенту Таможенного Союза;

- Протокол испытаний на поставленную модель;

- Письмо завода-изготовителя, подтверждающее полномочия поставщика оборудования.

- По требованию Заказчика должны быть предоставлены копии актов ввода оборудования в эксплуатацию, подписанные пользователем оборудования.

4.3. Требования к поставщикам, подрядчикам, исполнителям:

- производство работ монтажных и пуско-наладочных работ должно производиться в полном соответствии с требованиями Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения" и иного действующего законодательства Российской Федерации;

4.4. Наличие лицензии, допуска, разрешения и согласования, сертификатов:

- поставщик должен иметь лицензию на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения.

4.5. Требования к гарантийному сроку и пост гарантийному обслуживанию:

- срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев;

- поставщик должен предоставить предложение на постгарантийное обслуживание оборудования Заказчика.

4.6. Требования к монтажу и наладке:

- монтаж и наладка оборудования осуществляется прошедшими подготовку специалистами поставщика и входит в стоимость приобретаемого интроскопа.

4.7. Требования к условиям оплаты:

- авансовый платеж составляет 30% ;

- окончательный платеж составляет 70%;

4.8. Требования к соблюдению антикоррупционного законодательства:

- поставщик обязуется придерживаться основополагающих принципов Антикоррупционной политики ПАО «ГК «Космос» и Кодекса Этики ПАО «ГК «Космос», являющихся общедоступными документами, размещенными на сайте ПАО «ГК «Космос» в сети Интернет.

4.9. Требования: доставка, погрузка, разгрузка, пр.:

- поставщик обязуется осуществить самостоятельно доставку и разгрузку оборудования Заказчику.

4.10. Требования: возврат, замена ТМЦ со скрытыми дефектами:

- в случае передачи Оборудования ненадлежащего качества (после приемки будут обнаружены скрытые дефекты) Заказчик вправе потребовать, а Поставщик обязан произвести ремонт Оборудования ненадлежащего качества в течение 15 рабочих дней с даты предъявления требования. В случае невыполнения работ, по устранению неисправностей в оговоренные сроки, Заказчик вправе потребовать, а Поставщик обязан произвести замену Оборудования ненадлежащего качества на аналогичный надлежащего качества либо возврат уплаченной за Оборудование денежной суммы в течение 15 рабочих дней с даты предъявления требования.

4.11. Требования: штрафные санкции:

- в случае непоставки (недопоставки) оборудования в срок, установленный Договором, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок (недопоставленного) Оборудования за каждый календарный день просрочки, но не более 5 % от стоимости не поставленного (недопоставленного) в срок Оборудования.

4.12. Требования к непредвиденным расходам:

- не предусмотрены.

4.13. Требования к согласованию изменений условий договора (объем, спецификация, ТЗ, сумма, срок, качество, марка, пр.)

- не предусмотрены.

4.14.  Требования к пакету документов для подписания договора:

- все документы должны соответствовать типовой документации ПАО «ГК «Космос»;

4.15. Требования к праву переуступки прав на выполнение/поставку ТРУ:

- не предусмотрены.

4.16. При поставке Товара должны быть предоставлены:

- товарная накладная, счета –фактуры, паспорта, сертификаты и иные необходимые документы.

- Порядок оплаты

5.1. Авансовый платеж составляет 30% от общей стоимости договора, производится заказчиком в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней, исчисляемых с момента подписания договора, но не позднее 10 рабочих дней после подписания договора.

5.2. Окончательный платеж составляет 70% от общей стоимости договора, производится заказчиком в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней, исчисляемых с момента подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

- Дополнительные/прочие требования к участнику закупки - отсутствуют.

- Требования к Поставщику

  - Опыт работы на рынке поставок аналогичной продукции не менее 1 года (подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ).

  - Для участия в тендере необходимо предоставить копии налоговой отчетности за последний отчетный период и др. документы.

8. Условия Расчетов (приказ 324 от 13.09.16):

Для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по договору, а также для осуществления расчетных операций по договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а также для минимизации риска несвоевременных платежей, не платежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной неблагонадежности или неплатежеспособности банков корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС – банк».

Участник вправе указать в своем Предложении иной банк (помимо ПАО «МТС-банка») для платежей и расчетов по договору, однако в этом случае Участник обязан [одновременно с Предложением] предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств Участника по Договору (включая его обязательства по возможному возврату Заказчику денежных средств и/или уплате неустойки) в объеме равном 100% цены договора с участием системно значимых кредитных организаций, определенных Банком России на дату предоставления обеспечения, а именно:

- банковская гарантия, или

- аккредитив, или

- залог денежных средств на счете, или

- комбинацию вышеперечисленных способов обеспечения обязательств.

Требования можно считать рекомендательными, но не обязательными в случае если:

- предметом Закупки являются товары, работы, услуги на сумму не более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (без учета НДС) по какому-либо договору (включая приложения к нему) или по нескольким взаимосвязанным договорам.

2.   Если контрагенты являются:

2.1 органы власти;

2.2 государственные учреждения, предприятия или корпорации;

2.3 субъекты естественных монополий;

2.4 иностранные компании (нерезиденты), не имеющие филиала и/или представительства на территории РФ;

2.5 финансовые, налоговые, юридические или иные консультанты;

2.6 благотворительные организации;

Член Правления, директор

по комплексной безопасности

ПАО «ГК «Космос» 							А.В. Сончик

Исполнитель:

08.11.2018г.

Руководитель по направлению ИБ и ТСО			В.П. Гаргосов

*ТРУ – товары, работы, услуги