# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку  Фуд Трака для ООО «Комплекс «Серебряный бор»

1.Общая информация о Заказчике

# ИНН: 7734549559

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс «Серебряный бор».

Сокращенное наименование: ООО «Комплекс «Серебряный бор».

Юридический адрес объекта: 123103, г. Москва, ул. Таманская д. 41, оф. 203.

Фактический адрес объекта: 141624, Московская область, Клинский район, вблизи п. Нарынка, владение "Изумрудный лес"

2.  Цель закупки

Дополнительный сервис для гостей Эко-отеля «Изумрудный Лес»

3. Описание объекта закупки

| № | Товары (работы, услуги) | Описание | К-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Корпус выполнен из алюминиевого композита толщиной 3 мм Подвеска ALKO (Германия) с барабанным инерционным тормозом наката и ручным стояночным тормозом. Внутренняя облицовка стен и потолка - нержавеющая сталь. Пол - рифленый алюминий (квинтет), подложка ламинированная фанера 20 мм, утепление пола - 50 мм. Утепление стен негорючим утеплителем - 40 мм. Полусферы могут оборудоваться полками, вешалками, могут быть переоборудованы под туалет, кабинет, морозильную камеру и другое. Возможность подключения к внешним сетям электроснабжения 220/380 V или внешнему генератору через специальный щиток с блоком разъёмов. Электрощит со счетчиком и автоматами защиты раздельно на каждую из групп потребителей. Мощность 45 кВт. Внутри прицепа размещены четыре розетки 220 V. Наружное освещение встроено в открывающиеся окна. Внутренне освещение - две светодиодные ленты. | 1 | шт |

|  |  | Внутреннее дополнительное освещение над рабочими поверхностями. Хромированные колпаки на колеса. Огнетушитель. ПТС, VIN номер. Механизм открывания оконных створок – газлифт. Размер оконных створок: Ширина: 2000 мм. Высота: 1400 мм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Световая клик-панель для меню | Световая клик-панель для меню в нижней части увеличенного витринного окна. Размеры: 1864 x 424 мм – видимая часть полотна после установки в рамку клик-панели. 1878 x 438 мм – размер для печати | 1 | шт |
| 3 | Светодиодная лента по периметру прицепа | Светодиодная лента по периметру прицепа (можно установить несколько). | 2 | шт |
| 4 | Установка алюминиевой раздвижки – одинарный стеклопакет. | Установка алюминиевой раздвижки – одинарный стеклопакет. Обладает низкой теплопроводностью, защищает от запотевания, сохраняет микроклимат внутреннего пространства. | 2 | шт |
| 5 | Складываемый на время передвижения каркас для рекламной конструкции | Складываемый на время передвижения каркас для рекламной конструкции (герметизация крепления к раме и вывода подключения электричества). Светодиодный фигурный короб (лайтбокс) в стоимость не входит. | 1 | шт |
| 6 | Шкаф-гардероб для моделей SL. | Шкаф-гардероб для моделей SL. | 1 | шт |
| 7 | Установка дополнительных розеток (18 шт. 220В, 2шт. 380В) | Установка 18 розеток 220 В (распределение согласно стандартной схеме, может быть изменено согласно ТЗ Заказчика), установка двух дополнительных силовых розеток 380 В, мощностью 14 кВт каждая. Всего 20 розеток. | 1 | шт |
| 8 | Установка внешней влагозащитной розетки 220 В на корпус прицепа | Установка внешней влагозащитной розетки 220 В на корпус прицепа. Используется для подключения внешнего оборудования к сети прицепа, например холодильников, осветительных приборов и пр. | 1 | шт |
| 9 | Столешницы из нержавеющей стали вдоль бортов по всему периметру. | Столешницы из нержавеющей стали вдоль бортов по всему периметру. Сварной стальной каркас, влагостойкая фанера, нержавеющая | 1 | шт |

|  |  | сталь (AISI 430). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Полки с бортиками над столешницами по всему периметру. | Полки с бортиками над столешницами по всему периметру. Материал – нержавеющая сталь (AISI 430). Глубина 400 мм. | 1 | шт |
| 11 | Второй ряд полок с бортиками | Второй ряд полок с бортиками, устанавливаются ниже первого ряда полок по всему периметру внутри прицепа, где это целесообразно. Материал – нержавеющая сталь (AISI 430). Глубина 200 мм. | 1 | шт |
| 12 | Двойная мойка, со смесителем холодной и горячей воды, встроенная в столешницу | Двойная мойка, со смесителем холодной и горячей воды, встроенная в столешницу, с фасадной стороны устанавливается дверь. Проточный нагреватель – 1,5 кВт. Насос – 1,5 атм. Система байпасов. | 1 | шт |
| 13 | Установка внешнего подключения к холодной воде и сливу канализации. | Установка внешнего подключения к холодной воде и сливу канализации. Установка системы байпасов. | 1 | шт |
| 14 | Установка в корпус двух наружных атмосферостойких (влагостойких) колонок | Установка в корпус двух наружных атмосферостойких (влагостойких) колонок с усилителем и системой подключения Bluetooth. Покраска крышек колонок в цвет корпуса | 1 | шт |
| 15 | Установка наружной и внутренней системы онлайнвидеонаблюдения, четыре камеры | Установка наружной и внутренней системы онлайнвидеонаблюдения с видеорегистратором и жестким диском (объём 1 ТБ). Комплект подключения к сети Интернет (Wi-Fi-роутер, модем 3g/4g с возможностью работы от сим-карты любого оператора сотовой связи (оборудование монтируется в пластиковый ящик, закрепленный в полусфере). Создаётся аккаунт для возможности просмотра в режиме реального времени видео, с возможностью использования облачной записи видеонаблюдения. Поддержка iOS и Android. Четыре камеры. | 1 | шт |
| 16 | Баки для чистой (125 л) и канализационной (125 л) воды | Баки для чистой (125 л) и канализационной (125 л) воды, встроенные в ниши подпольного пространства. Есть возможность СанПиН обработки. | 1 | шт |

|  |  | Предусмотрен обогрев для предотвращения замерзания воды в баках и трубопровода греющим кабелем. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Баки для чистой (40 л) и канализационной (40 л) воды | Баки для чистой (40 л) и канализационной (40 л) воды, устанавливаются в подстольное пространство под мойку. | 1 | шт |
| 18 | Установка системы «Тёплый пол» | Установка системы «Тёплый пол» в основной части вагона. | 1 | шт |
| 19 | Полки-стеллажи размещаемые по периметру полусферы для организации кладовой. | Полки-стеллажи размещаемые по периметру полусферы для организации кладовой. Стальной сварной каркас, влагостойкая фанера. | 1 | шт |
| 20 | Тепловая завеса | Тепловая завеса для установки над оконными проёмами или дверью с возможностью регулирования режимов работы. | 2 | шт |
| 21 | Кондиционер настенного типа (60м2) | Кондиционер настенного типа. Монтаж и покраска наружного корпуса в цвет прицепа. Функция обогрева при наружной температуре не ниже –15°С. С рабочей площадью 60 м2 | 1 | шт |
| 22 | Приточный либо вытяжной вентиляционный потолочный короб | Приточный либо вытяжной вентиляционный потолочный короб с установкой в кладовой «улитки». Материал – нержавеющая сталь (AISI 430). Нерегулируемый двигатель производительностью 1800 м3 /час. Три и более зон регулирования подачи/оттока воздуха. | 1 | шт |
| 23 | Сварной пристенный вентиляционный вытяжной зонт 2000 мм | Сварной пристенный вентиляционный вытяжной зонт улучшенной конструкции с туннельными жироуловителями и двумя жиростоками. Без двигателя. Материал – нержавеющая сталь (AISI 430), аргонодуговая сварка. На крыше устанавливается грибок с колпачком, покрашенным в цвет корпуса фудтрака. Длина вытяжного зонта – 2000 мм. | 2 | шт |
| 24 | Регулируемый высокотемпературный (400°С) двигатель для вытяжного зонта | Регулируемый высокотемпературный (400°С) двигатель для вытяжного зонта повышенной производительности 2600 м3 /час. | 1 | шт |
| 25 | Регулируемый двигатель для вытяжного зонта | Регулируемый двигатель для вытяжного зонта производительностью 1033 м3 /час, малошумный (Швеция). | 1 | шт |
| 26 | Монтаж холодильного | Монтаж холодильного оборудования предоставленного Заказчиком. | 2 | шт |

|  | оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Установка электрогенератора мощностью 21 кВт | Установка электрогенератора мощностью 17 кВт. В комплекте: звукоизолирующий бокс, вентиляция, выхлопная система, монтаж в подсобное помещение. | 1 | шт |
| 28 | Морозильник FreezENK17 (– 2... –16, –18°С) (или аналог в соответствии с техническими характеристиками) | Морозильник FreezENK17 (–2... –16, –18°С) с выносным агрегатом DANFOSS (Дания). Материал обшивки – нержавеющая сталь (AISI 430). Особенности конструкции: корпус из специальных панелей, три глухие утолщённые дверцы, доводчики. Размер: 1930 x 850 x 700 мм. Объём 780 л. | 1 | шт |
| 29 | Плюсовая (+4... +6°С) холодильная витрина FreezENK16V (или аналог в соответствии с техническими характеристиками) | Плюсовая (+4... +6°С) холодильная витрина FreezENK17V с выносным агрегатом DANFOSS (Дания). Устанавливается под оконным проемом. Три глухие дверцы, доводчики, тепловые мосты, холодильные панели. Материал обшивки – нержавеющая сталь. Объем – 850 л, фасад – стеклопакет. | 1 | шт |
| 30 | Стол холодильный HICOLD GNE 22/TN (или аналог в соответствии с техническими характеристиками) | Холодильный стол HICOLD GNE 22/TN предназначен для обработки ингредиентов для приготовления блюд, а также кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена удобной в использовании электронной панелью управления. Корпус и столешница выполнены из нержавеющей стали. | 2 | шт |
| 31 | Среднетемпературная камера SL-19 (+2... +6°С) в полусфере, объём 4000 литров | Среднетемпературная камера SL-19 (+2... +6°С) в полусфере, объём 4000 литров. Монтаж холодильного оборудования (агрегат DANFOSS (Дания) на фаркоп, дополнительная термоизоляция отсека, установка перегородки с термоизолирующей дверью, датчиков внутренней температуры, регулятора мощности. | 1 | шт |
| 32 | Стерилизатор для ножей AIRHOT KS-10 (или аналог в соответствии с техническими характеристиками) | Стерилизатор AIRHOT для ножей KS-10 с ультрафиолетовой обработкой предназначен для стерилизации кухонного инструмента, не разрушая структуру материала, и препятствует распространению микроорганизмов. Принцип действия этого оборудования базируется на фотохимических реакциях, возникающих под действием ультрафиолетового излучения. После ультрафиолетовой обработки ножи становятся стерильно чистыми. Характеристики: | 1 | шт |

|  |  | Корпус из нержавеющей стали Вместимость: 10 ножей Таймер на 60 минут Ресурс лампы: 6000 часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Весы порционные электронные CAS SW-5 (или аналог в соответствии с техническими характеристиками) | Особенности весов: Клавиша режима усреднения показаний веса при нестабильной нагрузке; Выборка веса тары; Автоматическое отключение питания при длительных перерывах в работе; Автономное питание от батареи до 100 часов (алкалайн). | 2 | шт |
| 34 | Гриль контактный AIRHOT CG (или аналог в соответствии с техническими характеристиками) | Гриль контактный AIRHOT CG предназначен для жарки различных продуктов. Прогреваясь с двух сторон продукты готовятся значительно быстрее и сохраняют максимум полезных свойств. Характеристики: Тип гриля: одинарный Материал корпуса: нержавеющая сталь Материал рабочей поверхности: чугун с антипригарным покрытием Размер рабочей поверхности (мм): 236x224мм нижняя рифленая / 216х224мм верхняя рифленая Съемный поддон для сбора жира и крошек Регулятор температуры | 2 | шт |
| 35 | Фритюрница AIRHOT EF4 (или аналог в соответствии с техническими характеристиками) | Фритюрница AIRHOT EF4 предназначена для приготовления разнообразных кулинарных изделий во фритюре. Характеристики: Габариты (мм): 270х380х305 Количество ванн: 1 Материал корпуса: нержавеющая сталь Материал ванны: нержавеющая сталь Объем (л): 4 Температурный режим (°С): +60/+200 Вес (нетто): 4,8 кг | 1 | шт |

| 36 | Фритюрница AIRHOT EF10 (или аналог в соответствии с техническими характеристиками) | Габариты (мм): 381х445х345 Количество ванн: 1 Материал корпуса: нержавеющая сталь Материал ванны: нержавеющая сталь Объем (л): 10 Температурный режим (°С): +60/+200 Вес (нетто): 7 кг | 1 | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Печь свч AIRHOT WP900-25L M (или аналог в соответствии с техническими характеристиками) | ечь-СВЧ AIRHOT WP900 предназначена для приготовления блюд различной сложности, разогрева готовых блюд, а также для их разморозки. Основное отличие от классических печей заключается в том, что нагрев продуктов в СВЧ печи происходит не с поверхности, а по всему объему продукта, что существенно сокращает время приготовления или разогрева продукта. Для приготовления продуктов лучше всего использовать термостойкую стеклянную или керамическую посуду. Отличительной особенностью печи AIRHOT WP900 является гибко настраиваемая система уровней мощности, а также короткое время, затрачиваемое на этот процесс. Данная модель оснащена специальным таймером обратного отсчета, для удобного распределения времени приготовления продуктов. Микроволновая печь AIRHOT WP900 довольно экономна в эксплуатации, поскольку в сравнении с традиционными методами тепловой обработки потребляют меньшее количество энергии. Данная модель позволяет производить равномерный нагрев блюда. Модель оснащена дверцей с прозрачным стеклом и внутренней подсветкой, что позволяет контролировать процесс приготовления. Характеристики: Материал корпуса: нержавеющая сталь Объём камеры (л): 25 Вес (нетто): 16 кг | 1 | шт |
| 38 | Поверхность жарочная AIRHOT GE-730/FG (или аналог в соответствии с техническими характеристиками) | Жарочная поверхность предназначена для жарки мяса, рыбы, пассеровки овощей и пр. AIRHOT GE-730/F позволит разгрузить кухню от различной посуды, применяемой в кухонном обиходе. Снижает время, затрачиваемое на смену и мытьё различных сковородок, и в разы поднимает общую производительность. Легко монтируется — в отличие от стандартных газовых или электрических плит. | 1 | шт |
| 39 | Вафельница для бельгийских вафель AIRHOT WE-1B (или аналог в соответствии с техническими характеристиками) | Вафельница AIRHOT WE-1B предназначена для приготовления бельгийских вафель (4 вафли), толщина вафлей - 12 мм. | 2 | шт |
| 40 | Блендер Vitamix BarBoss Advance (VM0127) поликарбонат (или аналог в соответствии с техническими характеристиками) | Блендер Vitamix BarBoss Advance предназначен для измельчения и смешивания замороженных и свежих овощей и фруктов, порошковых смесей и любых твёрдых ингредиентов в барах, кафе и ресторанах с большой проходимостью посетителей. | 1 | шт |
| 41 | Электрокипятильник AIRHOT CWB-20 проточный (или аналог в соответствии с техническими характеристиками) | Проточный электрокипятильник AIRHOT CWB-20 – это оборудование непрерывного действия, которое требует подключения не только к электросети, но и к водопроводу, и позволяет персоналу и посетителям кафе, баров, ресторанов и предприятий общественного питания непрерывно разливать кипяток, не заботясь об уровне воды в резервуаре. | 1 | шт |
| 42 | Миксер для молочных коктейлей Hamilton beach HMD400-CE (или аналог в соответствии с техническими характеристиками) | Может использоваться дополнительно для взбивания яиц, смешивания кляра и жидкого теста. | 1 | шт |
| 43 | Соковыжималка Sirman Apollo (рычаг) хром (или аналог в соответствии с техническими характеристиками) | Соковыжималка эксплуатируется в барах и кафетериях, на пищеблоках ресторанов и столовых – сок подается со льдом, также применяется для приготовления различных напитков и коктейлей, добавляется в маринады и соусы, в кремы кондитерских изделий. | 1 | шт |
| 44 | Соковыжималка Hurakan HKN-CS600H (или аналог в соответствии с техническими характеристиками) | Компактные габариты позволяют устанавливать оборудование на небольшой площади киосков стрит-фуда, в кафе и бистро. | 1 | шт |
| 45 | Пончиковый аппарат Гольфстрим-1/1М-2 Атеси (или аналог в соответствии с техническими характеристиками) | Данный пончиковый аппарат для обеспечения высокой производительности снабжен мощными нагревательными элементами, а для эксплуатации в производственных условиях пищевого производства аппарат оснащен нержавеющим корпусом. Регулировка мощности нагрева аппарата Гольфстрим-1/1М-2 позволяет жарить пончики с различной рецептурой, а корпус защищает оператора от контакта с горячими нагревателями. | 1 | шт |

4.  Дополнительные условия

4.1.    Срок гарантии  12 месяцев.

4.2. Товар должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, изложенным в сопроводительных документах на русском языке.

4.3.   К Товару должны быть приложены: сопроводительные документы, декларация о соответствии Товара, а также иные документы, удостоверяющие качество и безопасность товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ. Все документы должны быть предоставлены на русском языке.

5. Условия оплаты.

Оплата поставки производится в следующем порядке:

5.1 Предоплата  60% (шестьдесят), вторичная оплата 30% не позже двадцатого дня после предоплаты, окончательный платеж не позднее дня отгрузки товара.

6.Условия поставки

6.1 Поставка товара одной партией.

6.2 Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком по адресу: 141624, Московская область, Клинский район, вблизи п. Нарынка, владение «Изумрудный лес».

6.3 При поставке Товара должны быть предоставлены: товарная накладная, счета –фактуры, паспорта и/или сертификаты

6.6 Товар должен быть упакован (где это необходимо) надлежащим образом, обеспечивающим его   сохранность до передачи Заказчику, который вправе отказаться от приемки Товара при обнаружении нарушения целостности упаковки.

6.7 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, а упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам упаковки.

6.8 Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, адрес местонахождения, дату выпуска, гарантийный срок, срок службы.

  - Маркировка упаковки должна быть соответствовать маркировке Товара.

7. Требования к поставщику

Опыт работы на рынке поставок аналогичной продукции не менее 2 лет (подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ).