Техническое задание на поставку оборудования

| 1. Способ закупки |  |
| --- | --- |
| Запрос коммерческих предложений. |  |
| 2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика |  |
| 2.1. Наименование заказчика | ООО "Космос Отель Омск" |
| 2.2. Место нахождения заказчика | 644050, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОМСК, МИРА ПРОСПЕКТ, ДОМ 5, КОРПУС 1 |
| 2.3. Почтовый адрес заказчика | 644050, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОМСК, МИРА ПРОСПЕКТ, ДОМ 5, КОРПУС 1 |
| 2.4. Контактное лицо, номер контактного телефона заказчика,email | Шибаев В.И. +7 (985) 761 31 69 Vshibaev@cosmoshotels.ru |
| 3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и классификация |  |

| № п/п | Наименование товара | Ед. измерения | Количество | Требования к значениям показателей (характеристик) товара (минимальные и/или максимальные значения показателей, а также показатели, которые не могут меняться) или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Персональный компьютер | шт. | 44 | Форм-фактор: Mini-Tower или SFF (Small Form Factor). Базовая частота центрального процессора: не менее 3,6 ГГц. Максимальная частота центрального процессора: не менее 4,3 ГГц. Количество ядер центрального процессора: не менее 4 шт. Количество потоков центрального процессора: не менее 8 шт. Объем кэш памяти третьего уровня центрального процессора (L3): не менее 6 Мегабайт. Функция управления потреблением энергии в зависимости от текущей нагрузки центрального процессора: наличие. Литография центрального процессора: не более 14 нм. Система охлаждения центрального процессора: наличие. Максимальная скорость, с которой данные могут быть считаны из памяти, сохранены в памяти центральным процессором: не менее 40 Гбайт/с. Количество разъемов для установки оперативной памяти: не менее 2 шт. Поддержка двухканальной архитектуры оперативной памяти: наличие. Поколение установленной синхронно-динамической памяти с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных: четвертое поколение. Эффективная скорость работы оперативной памяти: не менее 2666 млн. передач в секунду. Объем каждого установленного модуля оперативной памяти: не менее 2 Гбайт. Количество установленных модулей оперативной памяти: не менее 2 шт. Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: не менее 32 Гбайт. Максимальная пропускная способность 1 модуля оперативной памяти: не более 25600 Мбайт/cек. Объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт. Количество установленных накопителей типа SSD: не менее 1 шт. Объем каждого установленного накопителя SSD: не менее 256 Гбайт. Интерфейс подключения внутреннего накопителя информации: M.2 PCI-Express 3 x4 или SATA или M.2 PCI-Express 3 x8. Скорость передачи данных накопителя SSD при чтении: не менее 500 Мбит/сек. Скорость передачи данных накопителя SSD при записи: не менее 460 Мбит/сек. Максимальная пропускная способность по интерфейсу подключения внутреннего накопителя информации: не менее 750 Мбайт/сек. Предустановленная на внутренний накопитель информации операционная система Microsoft Windows 10 Professional с полноправной бессрочной лицензией: наличие. Разрядность операционной системы: 64 бит. Интерфейс операционной системы: на русском языке. В поставку входит полный набор драйверов для операционной системы: наличие. Тип графического адаптера: интегрированный в центральный процессор или дискретный. Тип памяти графического адаптера: GDDR5; GDDR3; DDR4; GDDR6. Максимальный объем видеопамяти поддерживаемый графическом процессором: не менее 16 Гбайт. Поддержка графическим процессором OpenGL версии: не менее 4.5. Поддержка графическим процессором DirectX версии: не менее 12. Литография графического процессора: не более 16 нм. Максимальное поддерживаемое разрешение графическим процессором: не менее 4096 x 2304 точек. Максимальная пропускная способность используемой памяти графическим адаптером: не менее 19200 Мбайт/сек. Максимальная частота работы процессора графического адаптера: не менее 1100 МГц. Техпроцесс процессора графического адаптера: не более 16 нм. Количество слотов PCI Express x16: не менее 1 шт. Количество слотов PCI Express x1: не менее 1 шт. Количество слотов M.2: не менее 1 шт. Количество разъёмов SATA 3: не менее 4 шт. Количество портов с интерфейсом Ethernet (RJ-45): не менее 1 шт. Максимальная пропускная способность по портам с интерфейсом Ethernet (RJ-45): не менее 1 Гбит/сек. Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0: не менее 8 шт. Количество портов USB 2.0 на задней панели: не менее 4 шт. Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.0: не менее 4 шт. Количество портов USB 3.0 на задней панели: не менее 2 шт. Количество портов DVI: не менее 1 шт. Версия разъёма DVI: DVI-I или DVI-D. Количество портов HDMI: не менее 1 шт. Количество портов VGA: не менее 1 шт. Интегрированный звуковой контроллер: наличие. Поддерживаемые стандарты передачи данных по портам с интерфейсом Ethernet (RJ-45): IEEE 802.3an; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3u; IEEE 802.3bz. Тип передаваемого сигнала по разъёму DVI: цифровой; аналоговый. Мощность блока питания: не менее 300 Вт. Стандарт блока питания: должен быть ATX. Кнопка включения и перезагрузки на передней панели: наличие. Количество портов USB 2.0 на передней панели: не менее 2 шт. Количество портов USB 3.0 на передней панели: не менее 2 шт. Количество портов Type-C на передней панели: не менее 1 шт. Выходной аудио разъем на передней панели: наличие. Входной аудио разъем для микрофона на передней панели: наличие. Количество внешних отсеков для устройств 5.25": не менее 1 шт. Количество внешних отсеков для устройств 3.5": не менее 1 шт. Количество внутренних отсеков для устройств 3.5": не менее 1 шт. Количество внутренних отсеков для устройств 2.5": не менее 1 шт. Количество установленных вентиляторов: не менее 1 шт. Диаметр установленных вентиляторов: не менее 60 мм. Толщина стенок корпуса: не менее 0,5 мм. Материал стенок корпуса: должна быть сталь. Размер корпуса (Ш х В х Г): не более 115 х 340 х 370 мм. Возможность вертикальной и горизонтальной установки корпуса: наличие. Петля для замка на задней части корпуса: наличие. Отверстие для Kensington lock: наличие. Возможность блокировки кнопки включения корпуса: наличие. Комплексная система электромагнитной блокировки крышки корпуса, состоящая из аппаратной и программной части, для контроля доступа посторонних лиц в корпус и удобства администрирования: наличие. Функционал комплексной системы электромагнитной блокировки крышки корпуса: 1) Наличие программного обеспечения для управления режимами работы замка, 2) Подключение и контроль с помощью шины USB, 3) Расположение всех функциональных компонентов электромагнитного замка внутри, на несъемной части корпуса, 4) Исключение возможности доступа к компонентам замка снаружи корпуса в закрытом режиме, 5) Компоненты замка, обеспечивающие физическую блокировку крышки корпуса, изготовлены из металла. Тип базовой системы ввода-вывода: должен быть UEFI. Спецификация базовой системы ввода-вывода (BIOS): не менее UEFI 2.1. Возможность встраивания маркеров OA2.1 и OA3.0 для активации операционной системы Windows: наличие. Звуковое оповещение в случае сбоя работы вентиляторов с проверкой при включении, при перезагрузке: наличие. Настройка вращения вентиляторов в настройках BIOS: наличие. Возможность установки в BIOS пароля администратора: наличие. Модуль агрегации отчетности и инвентаризации, предназначенный для централизованного мониторинга, инвентаризации и управления компьютерным оборудованием в локальной и глобальной сетях: наличие. Должны быть следующие характеристики модуля агрегации отчетности и инвентаризации: Бессрочное программное обеспечение централизованная система управления и мониторинга, не требующее дополнительных финансовых затрат в процессе эксплуатации: наличие. Язык интерфейса централизованной системы управления и мониторинга: должен быть русский. Для быстрой идентификации и корректировки проблем системы использование системы цветовых идентификаторов, с помощью которой отображается состояние систем и их компонентов: наличие. Количество подключений доступных без дополнительных финансовых затрат: не менее 1000 шт. Администратору предоставлена полная информация об управляемых системах и возможность вмешиваться в работу каждой системы и ее индивидуальных компонентов: наличие. Возможность дистанционно остановить исполняемый процесс и запустить службу, остановить службу на управляемой системе: наличие. Отображение типа запуска и текущий статус каждой службы: наличие. Наличие функций: выключение питания, включение питания, перезагрузка питания, циклическая перезагрузка питания. Технология перенаправления последовательной консоли по сети: наличие. Возможность удалённого перезапуска системы: наличие. Функция удаления управляемых систем по заданному диапазону IP- адресов, по функции, по местоположению, по дате: наличие. Централизованная рассылка отчётов: детальные свойства ресурсов, список ресурсов, общая информация о ресурсах, общая информация об операционной системе, аудит пользователя, локальная рассылка сообщений, отчет с общей информацией о приложении, отчёт о детальных свойствах. Функция управления пользователями и группами: наличие. Включение в отчеты уже не обслуживаемых систем, которые были удалены, но данные которых всё ещё хранятся в базе данных: наличие. Для управления системой пользователи могут модифицировать пороговые величины, периоды выборки, периоды перезагрузки и методы рассылки уведомлений: наличие. Метод уведомления, пороговые величины и периоды оценки для каждой категории типа датчиков, автоматически применяются ко всем обнаруженным датчикам соответствующего типа: наличие. Наличие контроля по физическим датчикам: 1) Безопасность - если/когда корпус системы открыт, проникновение в него вызовет отправку сообщения датчиком, 2) Контроль скорости вращения вентиляторов, 3) Напряжение – контролируются функции, поддерживаемые подключённой платой/BIOS, 4) Температура – контролируются функции, поддерживаемые подключённой платой/BIOS, 5) Вентиляторы с датчиком температуры – контролируется скорость вращения, сообщение отправляется в том случае, если температура центрального процессора превышает определённое пороговое значение, а вентилятор не вращается, 6) Энергопотребление – контролирует потребление энергии. Наличие контроля по логическим датчикам: 1) Сетевые адаптеры – контролируют рабочее состояние сетевых адаптеров, 2) Логические диски – предоставляется отчет о доле пространства, используемого логическим диском, который был отформатирован, установлен при помощи операционной системы, если диск не был отформатирован, то система будет считать его неисправным, 3) Внешние устройства – внешние устройства, подключенные к системе, будут расцениваться ею как установленные до тех пор, пока они подключены, 4) Общее использование центрального процессора – процент загрузки центрального процессора, 5) Общее использование памяти – процент использования физической и виртуальной памяти, 6) Изменения аппаратного обеспечения – контролируются изменения конфигурации аппаратного обеспечения, 7) Изменения программного обеспечения – контролируются изменения, вносимые в установленные программы. Функция рассылки сообщений через электронную почту, локальной рассылки: наличие. Реализация следующих типов мониторинга: ловушки событий платформы (РЕТ) - форматированные полученные SNMP-ловушки, конвертированные в обычный текст и отправленные сообщением. Аппаратное событие: превышение физическим компонентом системы порогового значения. Аппаратное событие включает: вопросы безопасности корпуса, значения скорости вентилятора, флуктуации температуры корпуса, флуктуации электрического напряжения, потеря резервного источника питания. События сети: сетевое соединение потеряно из-за выхода адаптера из строя. События накопителей: логический диск достиг порогового значения, потеря логического диска, потеря физического диска (диск удалён, диск не функционирует), внешний диск присутствует в системе в течение продолжительного периода времени и может вызвать сбой при загрузке. Событие опроса системы на производительность: превышено пороговое значение использования для центрального процессора, для оперативной памяти. Клавиатура в комплекте поставки: наличие. Количество клавиш клавиатуры: не менее 104 шт. Цифровой блок у клавиатуры: наличие. На клавиатуре выделенная клавиша переключения раскладки устройства для удобства пользователя: наличие. Интерфейс подключения клавиатуры: должен быть USB. Мышь в комплекте поставки: наличие. Колесо прокрутки мыши: наличие. Максимальное разрешение сенсора мыши: не менее 1000 точек на дюйм. Интерфейс подключения мыши: должен быть USB. Эксплуатационная документация (паспорта, руководства пользователя, инструкции по эксплуатации и т.д.) и гарантийные документы (гарантийные талоны, гарантийные сертификаты и т.д.), в которых содержится полная информация о правилах транспортировки, хранения, установки и эксплуатации товаров, а также полная информация об условиях предоставления и ограничениях гарантийного обслуживания: наличие. Эксплуатационная документация и гарантийные документы персонального компьютера передаются Заказчику с указанием всей необходимой для получения гарантийного обслуживания информации (уникальные идентификаторы, дата продажи, наименование Поставщика, печать Поставщика и т.д.): наличие. Эксплуатационная документация и гарантийные документы персональный компьютер могут передаваться Заказчику на бумажных носителях/в электронном виде: наличие. Эксплуатационная документация и гарантийные документы персонального компьютера на бумажных носителях на русском языке: наличие. Эксплуатационная документация и гарантийные документы персонального компьютера в электронном виде поставляются на отчуждаемых оптических носителях информации и сопровождаются инструкцией на русском языке по регистрации, проверке сроков и условий действия обязательств гарантийного обслуживания: наличие. Иные документы, поставляемые вместе с Товаром, требуемые согласно законодательству Российской Федерации (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, паспорта качества и т.д.): наличие. Техническая документация на товар, включающая в себя электронный паспорт изделия/на бумажном носителе: наличие. Сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»: наличие. Срок гарантийного обслуживания: не менее 3 (трёх) лет. Гарантийное обслуживание осуществляется на территории г. Омска в целях уменьшения простоя рабочего времени: наличие. Гарантийное обслуживание в рабочее время, с понедельника по пятницу, кроме официальных выходных дней (обслуживание по формуле «9х5» - в рабочее время (по местному времени), 5 дней в неделю): наличие. В течении всего срока действия гарантийного обслуживания консультации технических специалистов по вопросам, связанным с установкой (монтажом), настройкой, функционированием и восстановлением работоспособности персонального компьютера: наличие. Срок выполнения необходимых работ по восстановлению работоспособности персонального компьютера: не более 30 (тридцати) рабочих дней на месте эксплуатации в присутствии представителя заказчика. Бесплатная замена вышедших из строя компонент: наличие. В период гарантийного обслуживания Заказчик имеет право вскрывать корпус системного блока для установки дополнительного оборудования (с целью снижения дополнительных затрат на эксплуатацию) с предварительным уведомлением и консультацией о совместимости с производителем (поставщиком): наличие. Для обеспечения исполнения обязательств гарантийного обслуживания у поставляемого персонального компьютера наличие уникальных идентификаторов (уникальные серийные номера, наклейки с логотипом/наименованием, любой графический символ и т.д.), позволяющие однозначно определить их поставщика, производителя: наличие. Уникальные идентификаторы выполнены способом, обеспечивающим их читаемость и сохранность в течение срока действия гарантийного обслуживания: наличие |
|  | Монитор | шт. | 44 | Диагональ экрана монитора: не менее 60 см. Тип матрицы экрана монитора: IPS или QLED. Матовая поверхность экрана: наличие. Оригинальное разрешение экрана: не менее 1920х1080 точек. Соотношение сторон изображения экрана монитора: 16:9 или 16:10. Тип подсветки экрана: LED или WLED. Статическая контрастность экрана монитора: не менее 1000:1. Динамическая контрастность экрана монитора: не менее 20000000:1. Размер пикселя экрана: не более 0,35 мм. Яркость экрана монитора: не менее 250 кд/м2. Время отклика экрана монитора: менее 6 мс. Размер видимой области экрана монитора (Ш х В): не более 70 х 40 см. Углы обзора по вертикали: не менее 178°. Углы обзора по горизонтали: не менее 178°. Количество встроенных динамиков: не менее 2 шт. Мощность каждого встроенного динамика: не менее 1 Вт. Возможность наклона монитора на подставке: наличие. Суммарный угол наклона монитора на подставке: не менее 25 градусов. Количество разъемов D-Sub на корпусе монитора: не менее 1 шт. Количество разъёмов HDMI на корпусе монитора: не менее 1 шт. Версия HDMI: не менее 1.4. Количество разъёмов DisplayPort на корпусе монитора: не менее 1 шт. Версия DisplayPort: не менее 1.2. Разъем для наушников на корпусе монитора: не менее 1 шт. Диаметр разъема для наушников на корпусе монитора: не более 3,5 мм. Разъем для подключения микрофона на корпусе монитора: не менее 1 шт. Количество цветов, отображаемых матрицей экрана: не менее 16 млн. Возможность настенного крепления: наличие. Наличие физического интерфейса стандарта FDMI спецификации: MIS-C или MIS-D. Управление монитором: сенсорное или механическими кнопками. Покрытие sRGB (%) (CIE 1931): не менее 105. Поддерживаемые монитором видеорежимы: WUXGA; WXGA; HXGA; FHD; WSXGA+; SXGA; QWXGA. Суммарная мощность встроенных динамиков: не менее 4 Вт. Количество цветов светодиодов подсветки экрана: не более 3 шт. Функция снижения излучения синего света: наличие. Функция устранения мерцания изображения: наличие. Разъемов для наушников на корпусе монитора TRS типа: micro-jack или mini-jack. Тип блока питания: должен быть встроенный. Потребляемая мощность в режиме работы, заявленная производителем: не более 25 Вт. Вес монитора: не более 5 кг. В комплектации монитора: HDMI кабель, DisplayPort кабель, аудио кабель, кабель питания. Регулировка по высоте. |
|  | Ноутбук | шт. | 3 | Диагональ экрана ноутбука: 12.9-14.1 дюйма. Разрешение экрана: не менее 1920х1080 точек. Базовая частота центрального процессора: не более 1,2 ГГц. Максимальная частота центрального процессора: не менее 3,4 ГГц. Количество ядер центрального процессора: не менее 2 шт. Количество потоков центрального процессора: не менее 4 шт. Среднее значение рассеиваемой процессором тепловой мощности в условиях сложной нагрузки: не более 15 Вт. Литография центрального процессора: не более 10 нм. Объем кэш памяти третьего уровня центрального процессора (L3): не менее 4 Мбайт. Объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт. Интегрированный в центральный процессор графический адаптер: наличие. Установленная синхронно-динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных: четвертого поколения. Внутренний накопитель информации: должен быть SSD. Емкость внутреннего накопителя информации: не менее 256 Гбайт. Интерфейс подключения внутреннего накопителя информации: должен быть PCI-Express. Предустановленная на внутренний накопитель информации операционная система Microsoft Windows 10 Professional с полноправной бессрочной лицензией: наличие. Разрядность операционной системы: 64 бит. Интерфейс операционной системы: на русском языке. Графический адаптер: дискретный, или встроенный в процессор. Максимальная частота работы процессора графического адаптера: не менее 900 МГц. Литография графического процессора: не более 14 нм. Максимальное поддерживаемое разрешение графическим процессором: не менее 4096х2304 точек. Поддержка графическим адаптером DirectX версии: не менее 12.1. Поддержка графическим адаптером OpenGL версии: не менее 4.6. Устройство для чтения и записи оптических носителей информации: наличие. Типы носителей, поддерживаемые устройством чтения и записи оптических носителей информации: CD-ROM; CD-R; CD-RW; DVD-ROM; DVD+R; DVD+RW; DVD+RW DL; DVD-RW DL; DVD-R; DVD-RW. Поддержка устройством чтения и записи оптических носителей информации носителей максимальным хранимым объёмом данных: не менее 4,7 Гбайт. Вес не более 1,8 кг. |

Директор департамента

информационных технологий

Шибаев В.И.

Наименование показателя указано до знака “:”, требование к значению характеристики/показателя указано после знака “:”.

- В случае если при описании требований к значению показателя указываются варианты значений, разделенные союзом “или”, необходимо указать только одно конкретное значение показателя.

Наименование показателя указано до знака “:”, требование к значению характеристики/показателя указано после знака “:”.

- В случае если при описании требований к значению показателя указываются варианты значений, разделенные союзом “или”, необходимо указать только одно конкретное значение показателя.

- В случае если при описании требований к значению показателя указываются варианты значений, разделенные с использованием знаков “;”, необходимо произвести выбор показателей из указанных вариантов значений.

Наименование показателя указано до знака “:”, требование к значению характеристики/показателя указано после знака “:”.

- В случае если при описании требований к значению показателя указываются варианты значений, разделенные союзом “или”, необходимо указать только одно конкретное значение показателя.

- В случае если при описании требований к значению показателя указываются варианты значений, разделенные с использованием знаков “;”, необходимо произвести выбор показателей из указанных вариантов значений.

- В случае если при описании требований к значению показателя указываются варианты значений, разделенные с использованием знаков “;”, необходимо произвести выбор показателей из указанных вариантов значений.

Наименование показателя указано до знака “:”, требование к значению характеристики/показателя указано после знака “:”.

- В случае если при описании требований к значению показателя указываются варианты значений, разделенные союзом “или”, необходимо указать только одно конкретное значение показателя.

Наименование показателя указано до знака “:”, требование к значению характеристики/показателя указано после знака “:”.

- В случае если при описании требований к значению показателя указываются варианты значений, разделенные союзом “или”, необходимо указать только одно конкретное значение показателя.

Наименование показателя указано до знака “:”, требование к значению характеристики/показателя указано после знака “:”.

- В случае если при описании требований к значению показателя указываются варианты значений, разделенные союзом “или”, необходимо указать только одно конкретное значение показателя.

Наименование показателя указано до знака “:”, требование к значению характеристики/показателя указано после знака “:”.

- В случае если при описании требований к значению показателя указываются варианты значений, разделенные союзом “или”, необходимо указать только одно конкретное значение показателя.

- В случае если при описании требований к значению показателя указываются варианты значений, разделенные с использованием знаков “;”, необходимо произвести выбор показателей из указанных вариантов значений.

Наименование показателя указано до знака “:”, требование к значению характеристики/показателя указано после знака “:”.

- В случае если при описании требований к значению показателя указываются варианты значений, разделенные союзом “или”, необходимо указать только одно конкретное значение показателя.

Наименование показателя указано до знака “:”, требование к значению характеристики/показателя указано после знака “:”.

- В случае если при описании требований к значению показателя указываются варианты значений, разделенные союзом “или”, необходимо указать только одно конкретное значение показателя.

- В случае если при описании требований к значению показателя указываются варианты значений, разделенные с использованием знаков “;”, необходимо произвести выбор показателей из указанных вариантов значений.