Приложение №1

к Договору №______

от «__» ________2019 г.

Утверждаю:

Технический директор

ПАО «ГК «Космос»

___________  Мочалов Д. А.

«___» __________ 2019г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт кровли высотной части здания ГК «Космос»

по адресу:  г. Москва, проспект Мира, д.150

Исходные данные:

Кровля высотной части здания ГК «Космос» (над 26-м этажом) находится в эксплуатации с 1979 года. Строительные конструкции 26-го этажа, его покрытия и кровли устроены согласно проекту следующим образом.

Технический 26-й этаж выполнен из металлических конструкций с поперечной рамой, все соединения выполнены как жесткие узлы. Наружные стены выполнены из профилированного листа с утеплителем. Покрытие 26-го этажа выполнено из оцинкованного стального ребристого профиля, сверху - утеплитель из пропитанного стекловолокна и мягкая рулонная кровля. Гидроизоляция кровли выполнена в 2 слоя: 1-й (нижний) - из эластомера (рулонного битума, шириной рулона 1,0м, длиной 20м), наклеенного на обмазочную изоляцию, 2-й слой (верхний) - из аналогичного эластомера (рулонного битума, шириной рулона 1,0м, длиной 10м), наклеенного битумом на 1-й слой.

На данный момент кровля покрыта материалом Мембрана EPDM

Для ремонта кровли высотной части (сторона 8-8) необходимо выполнить следующие работы:

1	Очистка поверхности 	                       13,00 м2

2	Монтаж мембраны		                       12,00 м2

3	Ремонт кровли возле стойки		1,00 шт.

Для ремонта кровли высотной части (сторона 9-9) необходимо выполнить следующие работы:

- Очистка поверхности 20 пм.

- Монтаж мембраны парапет 20 пм.

- Горизонт:

- Ремонт кровли возле стойки                                                             16 шт.

- Ремонт кровли очаговое повреждение  (дыры)                               7шт.

- Ремонт кровли очаговое повреждение  возле воронки водостока 1 шт.

Произвести ремонт покрытия кровли с последующей очисткой кровли, сортировкой в мешки для мусора, спуск и погрузка в контейнеры для мусора.

Все работы выполнить в соответствии с требованиями СНиПов, ППБ и других,  действующих в РФ нормативных документов с предоставлением сертификатов соответствия и качества, пожарных сертификатов.

Подрядчик предоставляет Заказчику план (технологию) производства работ.

Особые условия и требования к подрядчикам при организации и выполнении работ.

1. Необходимо обязательное обследование (уточнения объема работ по помещению) объекта совместно с представителем Заказчика, в соответствие с планировочным решением.

2.   График производства работ должен быть максимально плотным с целью сокращения продолжительности сроков выполнения работ.

Заместитель технического директора                                        Чалых С. Н.