# ПРОЕКТ

# ДОГОВОР

на техническое обслуживание лифта (ов) и эскалатора

г. Москва                                                                                                           «___» _____ 20     г.

Владелец лифта (ов), ПАО «ГК «Космос», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Члена Правления, Генерального менеджера Шипиловой Е.Л. действующего на основании Доверенности №9 от 29.01.2021г., с одной стороны и_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора _____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется за обусловленную Договором плату (Приложение №1), в соответствии с «Техническим заданием» Заказчика (Приложение №6) выполнять работы  по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и эскалаторов, осуществлению диспетчерского контроля за работой лифтов и эскалаторов, техническому обслуживанию и ремонту систем связи и диспетчерского контроля работы лифтов и эскалатора в здании ПАО «ГК «Космос» согласно перечню (Приложение №2), расположенных по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 150.

1.2. Под техническим обслуживанием лифта (ов) (далее по тексту – лифт), эскалатора, диспетчерского оборудования и связи, понимается плановое (по графику) и внеплановое (по заявкам) проведение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов, эскалатора, диспетчерского оборудования и связи, проводимых Исполнителем в соответствии с требованиями инструкций по техническому обслуживанию завода-изготовителя соответствующего оборудования и других нормативно-технических документов, обеспечивающих постоянную работоспособность обслуживаемых лифтов, эскалатора, диспетчерского оборудования и связи в течение срока действия настоящего Договора.

1.3. Техническое обслуживание лифта, эскалатора, диспетчерского оборудования и связи включает в себя:

1.3.1. Выполнение плановых (по графику) работ, необходимых для содержания лифта, эскалатора, диспетчерского оборудования и связи в технически исправном состоянии и постоянной работоспособности;

1.3.2. Устранение неисправностей по вызову Заказчика;

1.3.3. Оказание консультативных услуг Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации лифтов, эскалатора, диспетчерского оборудования и связи.

1.4. Под проведением осмотров лифтов и эскалатора понимается осуществление ежесменных осмотров лифтов и эскалатора с целью выявления неисправностей в работе,  предупреждения поломок и аварийных ситуаций, а также для  безопасной эксплуатации лифтов и эскалатора в течение срока действия настоящего Договора.

1.5. Под проведением контроля за работой лифтов и эскалатора понимается визуальное постоянное наблюдение за работой лифтов, оборудованных устройством диспетчерского контроля, и эскалатора, посредством системы видеонаблюдения.

2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

# Заказчик обязуется:

- Организовать и контролировать выполнение правил пользования лифтом и эскалатором. Обеспечить соблюдение и выполнение законов, нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также других нормативно-технических документов.

- Заключить Договор страхования риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц.

- Назначить ответственного представителя для оперативного решения спорных, технических и других вопросов, возникающих в процессе выполнения работ, а также контроля за выполнением работ (ст. 12.1 «ПУБЭЭ» ПБ 10-77-94).

- Обеспечить недоступность непосредственно для пользователей и посторонних лиц оборудования эскалатора и лифта, установленного в машинном и блочном помещениях, а также в шахте лифта (п.1.1 прил. №1 технического регламента).

- Определить меры по защите пользователей и посторонних лиц от получения травм в результате соприкосновения с движущимися частями оборудования эскалатора и лифта (п. 1.2.  прил. №1технического регламента).

- Обеспечить и содержать надежным, в соответствии с Инструкциями завода-изготовителя, и постоянным электропитанием привод лифта и эскалатора, диспетчерское оборудование и связь, системы видеонаблюдения. Содержать в полной исправности электропроводку и предохранительные устройства до вводного устройства в машинном помещении лифта и эскалатора, до точек подключения питания системы видеонаблюдения, диспетчерского оборудования и связи. Предусмотреть наличие средств для обеспечения освещения кабины лифта, предназначенной для размещения людей, в том числе при перебое в электроснабжении.

- Обеспечить и поддерживать температурно-влажностный режим в шахтах, машинных и блочных помещениях лифтов и эскалатора в соответствии с Инструкциями завода-изготовителя, паспортом лифтов и эскалатора, требованиями ПТЭЭП и принимать меры к устранению нарушений.

- Обеспечить и выполнить свободными и освещенными в любое время суток подходы к лифтовым холлам и машинным и блочным помещениям лифта.

- Совместно с Исполнителем составлять Акт причины выхода из строя оборудования лифта, эскалатора, диспетчерского оборудования и связи.

- Приостанавливать эксплуатацию лифта и эскалатора самостоятельно в случае угрозы жизни людей и сообщать об этом незамедлительно Исполнителю. Об остановке лифта и эскалатора, вследствие нарушения безопасной эксплуатации и/или отсутствия таковой, Заказчик должен поставить в известность Исполнителя немедленно. Остановленный по этим причинам лифт и эскалатор пускать в работу может только Исполнитель, после устранения всех выявленных нарушений правил безопасной эксплуатации.

- Производить за свой счет ремонт строительной части лифтовых установок и эскалатора, постоянно содержать в чистоте купе кабины, шахтные двери, пороги дверей кабины и шахты, балюстраду эскалатора, следить за исправностью декоративных обрамлений, не относящихся к конструкции лифта.

- При проведении текущего строительного ремонта в лифтовых помещениях предварительно письменно информировать Исполнителя о сроках, перечне и объеме работ. Все работы строительного ремонта в лифтовых помещениях выполняются за счет Заказчика и только при отключенном лифтовом оборудовании.

- Предоставить Исполнителю паспорта лифтов и эскалатора на время действия настоящего Договора.

- Организовать проведение технического освидетельствования и электроизмерительных работ на лифтах (ст.6 п.4 Технический регламент ТР ТС 011/2011, п.4.2. ГОСТ Р 53783-2010) и эскалаторе (п.11.3 «ПУБЭЭ» ПБ 10-77-94 ), в дополнительно согласованные сроки.

- При проведении ежегодного технического освидетельствования, контрольных проверок и диагностики лифтов и эскалатора, обеспечить присутствие ответственного представителя, предоставлять документацию по эксплуатации лифтов и эскалатора, а также своевременно выполнять предписания контролирующих органов государственного контроля (надзора).

- Своевременно производить оплату за работы, предусмотренные настоящим Договором.

- Обеспечить и осуществить беспрепятственный проход специалистов Исполнителя для выполнения плановых и внеплановых работ по настоящему договору.

- Обеспечить постоянную работоспособность системы видеонаблюдения за работой эскалаторов.

- Обеспечить сохранность коммутационных линий, проложенных по зданию для диспетчерского оборудования, связи и системы видеонаблюдения для контроля за работой эскалатора.

- ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

# Исполнитель обязуется:

3.1. Выполнять работы по проведению осмотров, технического обслуживания и ремонта лифтов и эскалаторов, диспетчерского оборудования и связи, контролю за работой лифтов и эскалаторов.

3.2. Производить техническое обслуживание в сроки, указанные в графике (Приложение № 3) в объеме технологических карт (Приложение № 5, 5а, 5б, 5в), разработанных в соответствии с инструкциями по эксплуатации (ИЭ), «Руководством по техническому обслуживанию» лифтов и эскалатора завода-изготовителя и «Положением о системе ППР лифтов».

3.3. Допускать к работе по техническому обслуживанию лифта и эскалатора прошедших обучение, аттестованных и квалифицированных специалистов, не имеющих медицинских противопоказаний:

- по организации работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов;

- электромехаников по лифтам, ответственных за проведение технического обслуживания лифтов;

- за содержание эскалатора в исправном состоянии и безопасную его эксплуатацию;

- машинистов эскалатора, ответственных за проведение технического обслуживания эскалатора;

- диспетчеров, осуществляющих контроль за работой лифтов и эскалатора.

3.4. Предоставить Заказчику согласованный график технического обслуживания лифтов и эскалатора (Приложение № 3) для планирования проводимых работ на год. Возможные отклонения в графиках технического обслуживания лифтов и эскалатора Стороны должны согласовывать между собой не позднее, чем за 5 дней до запланированной даты.

3.5. Обеспечить сохранность принятых от Заказчика паспортов лифтов и эскалатора и производить запись в паспортах лифтов и эскалатора о проведенных ремонтах, заменах узлов и деталей (Приложение № 4), подготовке к техническому освидетельствованию и проведению технического освидетельствования.

3.6. При необходимости и по согласованию с Заказчиком производить замену вышедших из строя конструкций, узлов и деталей оборудования лифтов, эскалатора, диспетчерского оборудования и связи. Запасные части поставляются за счет Заказчика. В каждом случае замена производится после письменного одобрения Заказчиком предложения Исполнителя и оплаты поставляемых компонентов. Если Заказчик не одобряет рекомендуемую Исполнителем замену компонентов, ответственность за простой (не работу) лифтов, эскалатора, диспетчерского оборудования и связи полностью возлагается на Заказчика.

3.7. Производить по дополнительному соглашению и за отдельную плату аварийно-восстановительные работы на лифтах, эскалаторе, диспетчерском оборудовании и связи, необходимость в которых возникла вследствие выхода из строя оборудования в результате нарушений правил эксплуатации, умышленной порчи, хищения или аварии в здании по вине Заказчика или третьих лиц. В таком случае, Исполнитель совместно с Заказчиком составляет Акт, о причинах выхода из строя оборудования.

3.8. Подготовить проведение ежегодного технического освидетельствования, и участвовать в контрольных проверках, проводимых органами государственного контроля (надзора), при этом:

- подготавливать лифты и эскалатор к указанным мероприятиям;

- предъявлять паспорта лифтов и эскалатора, и другую необходимую документацию;

- своевременно выполнять предписания контролирующих органов Ростехнадзора.

3.9. Вся работа по техническому обслуживанию лифтов, эскалатора, диспетчерского оборудования и связи, выполняться в рабочее время с 09.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья, а также, праздничных дней, установленных Законодательством РФ). Устранение неисправностей, возникших в период эксплуатации, производится аварийной службой Исполнителя, включая выходные и праздничные дни, при этом освобождение пассажиров из кабин лифтов производится в течение 30 минут после поступления заявки в аварийную службу. Телефон аварийной службы: +7 (   ) __________.

3.10. Осуществлять по дополнительному соглашению за счет Заказчика модернизацию лифтов, эскалатора, диспетчерского оборудования и связи, а также работы по капитальному ремонту (приложение № 4).

3.11. Выполнять аварийно-спасательные работы при возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.12. Права Исполнителя: При наличии предписаний со стороны контролирующих органов в адрес Заказчика о приостановке лифта или эскалатора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, без применения к Исполнителю со стороны Заказчика каких-либо штрафных санкций, до выполнения Заказчиком соответствующих предписаний госорганов.

3.13. В необходимых случаях, связанных с остановкой и не работой лифтов, эскалатора, диспетчерского оборудования и связи, направлять дополнительно бригаду или аварийную службу в помощь персоналу для нахождения неисправностей и пуска в эксплуатацию лифта, эскалатора, диспетчерского оборудования и связи.

3.14. Обеспечить постоянное (круглосуточное) дежурство обслуживающего персонала на объекте Заказчика по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150, в количестве, оговоренном прилагаемой сметой.

3.15. Обеспечить проведение осмотров лифтов и эскалатора, контроль за работой лифтов и эскалатора, необходимым количеством прошедших обучение, аттестованных и не имеющих медицинских противопоказаний диспетчеров, машинистов эскалатора и электромехаников по лифтам (ст.4 технического регламента).

3.16. Обеспечивать и выполнять постоянное надежное закрывание замком дверей машинных помещений, а также обеспечить порядок хранения, учета и выдачи ключей от машинных помещений лифтов в соответствии с требованиями руководящих документов.

3.17. Обеспечить кабину лифта двусторонней переговорной связью.

3.18. Согласовать совместно с «Заказчиком», с органами местного надзора порядок ведения работ, обеспечить его соблюдение персоналом «Исполнителя».     До начала работ подписать совместно с Заказчиком Акт-допуск для производства работ на территории действующего предприятия.

3.19. Обеспечить содержание и уборку мест проведения работ (машинные помещения лифтов и эскалаторов).

3.20. Обеспечить в ходе производства работ выполнение персоналом «Исполнителя» необходимых мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности, техники безопасности, соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством РФ в области охраны окружающей природной среды.

3.21. Исполнитель   осуществляет временное хранение отходов на территории  ПАО «ГК «Космос»  в   соответствии  с «Инструкцией по обращению  с отходами, образующимися  при производственной и иной деятельности ПАО «ГК «Космос»,   его Арендаторов и Подрядчиков» (приложение №___ к договору), другими нормативными документами в   области обращения с отходами.

3.22. Ответственность   за все образуемые в процессе деятельности Исполнителя выбросы и сбросы загрязняющих веществ, отходы производства и потребления несет Исполнитель, в т.ч. в части уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду.

3.23. Исполнитель не должен сбрасывать в систему канализации вещества, материалы, отходы и сточные воды, запрещенные к сбросу в централизованные системы водоотведения согласно  перечню  прил. 4  к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением  Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644. В случае засорения стоков канализации по вине Исполнителя, Исполнитель обязан  немедленно известить об этом Заказчика, полностью компенсировать Заказчику все наложенные на него штрафы, а также убытки,  и устранять последствия засора стоков канализации своими силами и средствами или силами Заказчика, но за счет Исполнителя.

3.24. При выполнении монтажных работ первичное накопление отходов Исполнитель осуществляет в пределах мест их проведения (машинные отделения) в соответствии с требованиями и нормами законодательства РФ.

3.25. «Исполнитель» обязуется не допускать захламление территории «Заказчика» при транспортировании отходов к местам временного накопления и размещения отходов.

3.26. «Исполнитель» возмещает «Заказчику» все расходы, понесенные им в результате наложения на него штрафов и иных санкций государственными органами, в связи с неисполнением «Исполнителем» требований законодательства РФ, связанных с выполнением работ по настоящему Договору.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- Ежемесячная стоимость работ составляет _________- руб. ___ коп. (_________ руб. __ коп.), в том числе НДС 20 % –_______ руб.___ коп. (________ руб. __ коп.) и утверждается Сторонами Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1). В стоимость работ включена стоимость необходимых для технического обслуживания лифтов, эскалатора, диспетчерского оборудования и связи, смазочных, чистящих и расходных материалов.

- Дополнительные расходы на приобретение конструкций, узлов и деталей, необходимых для замены вышедших из строя, оплачиваются отдельно после согласования их с Заказчиком.

За период, в котором были произведены дополнительные расходы, Исполнитель дополнительно к Акту приема-сдачи выполненных работ предоставляет Заказчику Акт о выявленной технической неисправности и Дефектную ведомость на оборудование и комплектующие, вышедшие из строя.

  - Расчеты по настоящему Договору производятся ежемесячно на основании счета, Акта приема-сдачи выполненных работ, подписанных уполномоченными представителями обеих Сторон, и счета-фактуры, а также Исполнитель направляет Заказчику Акт о выявленной технической неисправности и Дефектную ведомость на конструкции, узлы и детали, вышедшие из строя за отчетный месяц. Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ, с учетом п. 4.4. настоящего договора.

Оплата замененных деталей осуществляется Заказчиком по отдельному счету в течение 3 (трех) банковских дней с момента выполнения работ и подписания Акта о выявленной технической неисправности и Дефектной ведомости.

4.4. Акты, предъявляемые Исполнителем, рассматриваются и подписываются Заказчиком в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты их предъявления Исполнителем. При получении Акта выполненных работ Заказчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего Акта подписать таковой или предоставить письменный мотивированный отказ от подписания. В противном случае работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме без претензий со стороны Заказчика и подлежат полной оплате в соответствии с условиями настоящего договора.

4.5. В случае остановки лифта или эскалатора на длительный срок (4 месяца и более), составляется двусторонний акт об остановке лифта и прекращении технического обслуживания. В этом случае оплата за техническое обслуживание лифта или эскалатора приостанавливается до его пуска.

Последующее включение лифта или эскалатора производится Исполнителем по письменному уведомлению от Заказчика и по согласованию с Заказчиком, после проведения ревизии оборудования, технического освидетельствования и составления двустороннего Акта пуска  лифта или эскалатора в работу.

  - При временном выводе лифта или эскалатора из эксплуатации на срок более чем на 30 календарных дней и продолжении проведения технического обслуживания оплата осуществляется в объеме 50 % от стоимости ежемесячного обслуживания выведенного из эксплуатации оборудования. В случае если техническое обслуживание лифта не проводится, оплата за ежемесячное обслуживание такого лифта не осуществляется.

  - При проведении капитальных работ, на основании дополнительного соглашения к настоящему договору, оплата выполненных работ по капитальному ремонту лифтов, эскалатора, диспетчерского оборудования и связи, производится путем перечисления Заказчиком согласованной суммы на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счета.

  - В случае, если произойдет изменение налогов, сборов или других затрат в соответствии с изменением действующего законодательства РФ, Исполнитель имеет право на пересмотр платежа при условии согласования с Заказчиком. Если Заказчик не согласен с изменением оплаты за техническое обслуживание, он имеет право, в течение 30 дней с даты получения информации об изменении вышеуказанной оплаты, сообщить о расторжении Договора через 
30 дней. За этот период времени оплата услуг производиться по согласованным ранее тарифам.

  - Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

  - Стороны обязуются проводить ежеквартальную сверку расчетов с подписанием акта сверки в течение 10 календарных дней после окончания отчетного квартала.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

# ЛИФТОВ И ЭСКАЛАТОРОВ В ТЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. В течение всего срока действия настоящего договора лифты и эскалатор подвергаются периодическому техническому освидетельствованию не реже одного раза в 12 календарных месяцев (ст.6 Технического регламента, п. 4.4. ГОСТ Р 53783-2010, п.11.1.2. «ПУБЭЭ» ПБ 10-77-94).

5.2. Исполнитель обязан:

5.2.1. Обеспечить не реже одного раза в 12 месяцев техническую подготовку к проведению испытаний и измерений (п.9.1. ГОСТ Р 53783-2010). Если в ходе технического освидетельствования возникнет необходимость регулировки узлов лифта или эскалатора, то эти работы выполняются без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

5.2.2. Не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала работ подтвердить запланированную дату проведения периодического технического освидетельствования лифта или эскалатора.

5.3.	Заказчик обязан:

5.3.1. Заключить договор с аккредитованной испытательной лабораторией (центром) для проведения технического освидетельствования лифтов (ГОСТ Р 53783-2010 п.4.2.) и эскалатора.

5.3.2. Обеспечить и осуществить возможность проведения и участие своего представителя в работе комиссии по техническому освидетельствованию лифта и эскалатора.

5.4.	Лифт считается введенным в эксплуатацию после записи в паспорте лифта о проведении периодического технического освидетельствования (ст.6. технического регламента) и подписания акта-сертификата специалистом аккредитованной испытательной лаборатории (центром), специалистом по организации работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и представителем Заказчика.

5.5. Эскалатор считается введенным в эксплуатацию при положительных результатах освидетельствования и после того, как специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центром) сделает запись в паспорте эскалатора о разрешении эксплуатации эскалатора и дате следующего технического освидетельствования.

- АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Исполнитель обязуется придерживаться основополагающих принципов Антикоррупционной политики ПАО «ГК «Космос» и Кодекса Этики ПАО «ГК «Космос», являющихся общедоступными документами, размещенными на сайте ПАО «ГК «Космос» в сети Интернет.

  - Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по настоящему Договору они, их работники и представители не совершали действий (бездействия), нарушающих требования антикоррупционного законодательства РФ, Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UKBriberyAct 2010) и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Согласно настоящему пункту, Стороны обязуются воздерживаться от:

- предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток; и/или

- совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, 	каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций,

- включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

  - Если у одной из Сторон возникнут разумно обоснованные подозрения о нарушении другой Стороной, её работниками или представителями обязательств, указанных в предыдущих пунктах настоящей статьи, то соответствующая Сторона:

- обязана без промедления письменно уведомить об этом другую Сторону;

- вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить объяснения и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения.

  - В случае неполучения от другой Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты запроса письменного ответа с объяснениями и информацией (документами), либо в случае подтверждения факта нарушения и непринятия другой Стороной срочных мер по его устранению, может незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков, без ущерба любым другим правам и средствам защиты по настоящему Договору или применимому законодательству.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Стороны обязуются хранить в тайне содержание настоящего Договора в части, касающейся стоимости работ и порядка оплаты, а также любую информацию и данные, предоставляемые каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия одной из Сторон настоящего Договора.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется не использовать факты и информацию, полученные при исполнении настоящего  Договора,  для  любых  целей   без  предварительного   письменного   согласия ЗАКАЗЧИКА, равно как и ЗАКАЗЧИК обязуется не использовать такую информацию без предварительного письменного согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Обязательства конфиденциальности и использования, возложенные на ИСПОЛНИТЕЛЯ настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ.

8. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

8.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ заявляет и гарантирует ЗАКАЗЧИКУ, что на дату заключения настоящего договора:

- является надлежаще зарегистрированным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством РФ, имеет все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для осуществления им деятельности;

- обладает полномочиями для заключения настоящего договора и исполнению обязательств, принятых в соответствии с настоящим договором;

- настоящий договор от имени ИСПОЛНИТЕЛЯ подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;

- обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, принятых в соответствии с настоящим договором, в том числе финансовыми, человеческими, материально-техническими, информационными и т.д.;

- соблюдает все распространяющиеся на него правовые акты, включая все свои обязанности по уплате налогов и сборов и законодательство об окружающей среде;

- все документы, предоставленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ, являются подлинными, действительными и законными, а информация, предоставленная ИСПОЛНИТЕЛЕМ в связи с заключением договора, является достоверной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения негативно повлиять на решение ЗАКАЗЧИКА заключить договор;

- все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и возвращены ЗАКАЗЧИКУ;

- все работы будут проводиться квалифицированными и аттестованными сотрудниками ИСПОЛНИТЕЛЯ, а при необходимости имеющими соответствующее разрешение на работу, в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасно эксплуатации строительного оборудования;

- ИСПОЛНИТЕЛЬ признает, что ЗАКАЗЧИК заключает настоящий договор, проверив полномочия и полностью полагаясь на заверения и гарантии, изложенные в настоящей статье;

- ИСПОЛНИТЕЛЬ подтверждает, что имел возможность участвовать в определении условий настоящего договора;

- ИСПОЛНИТЕЛЬ является добросовестным налогоплательщиком, надлежащим образом исполняет свои обязательства перед бюджетом Российской Федерации, перед бюджетом субъектов РФ и муниципальных образований;

- у ИСПОЛНИТЕЛЯ отсутствуют обстоятельства, которые могут повлечь для ЗАКАЗЧИКА неблагоприятные последствия, вызванные любыми действиями и/или бездействиями ИСПОЛНИТЕЛЯ, результатом которых может являться неисполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств, связанных с уплатой налогов/сборов/иных обязательств перед бюджетом РФ, бюджетом субъектов РФ и/или муниципальных образований;

-указанные заверения ИСПОЛНИТЕЛЯ являются для ЗАКАЗЧИКА существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, а ИСПОЛНИТЕЛЬ знает о том, что ЗАКАЗЧИК полагается на данные заверения, в связи с чем, в случае, если указанные заверения причинили убытки ЗАКАЗЧИКУ, в том числе и после окончания срока договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ причиненные такой недостоверностью убытки, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными ЗАКАЗЧИКОМ вследствие предоставления ЗАКАЗЧИКУ налоговыми органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке установленном законодательством РФ;

- ответственность за неисполнение настоящей статьи договора лежит на ИСПОЛНИТЕЛЕ и компенсируется в полном объеме за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Ответственность за эксплуатацию лифтов и эскалатора несет Заказчик.

  - Ответственность за организацию работ по техническому обслуживанию и исправное состояние лифтов, эскалатора, диспетчерского оборудования и связи, несет Исполнитель.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законами и нормативными актами г. Москвы.

  - Исполнитель имеет право остановить лифты и эскалаторы и прекратить их техническое обслуживание при нарушении правил их безопасной эксплуатации. О прекращении технического обслуживания лифтов и эскалатора Исполнитель должен поставить Заказчика в известность. Остановленный по этим причинам лифт или эскалатор пускать может только Исполнитель после устранения Заказчиком выявленных нарушений.

  - В случае нарушения Исполнителем требований раздела 3 договора Заказчик имеет право зафиксировать их в акте, подписываемом представителями обеих сторон. На основании данного акта Заказчик в праве применить к Исполнителю следующие штрафы:

- За нарушение п.3.2,3.3,3.5 – 1500,00 руб;

- За нарушение п.3.8 – 3000,00 руб.

  - Заказчик в случае простоя лифта или эскалатора по вине Исполнителя имеет право требовать уменьшение суммы ежемесячного платежа на 0,1 % за каждый день простоя за единицу неработающего оборудования, но не более стоимости ежемесячного обслуживания единицы оборудования.

  - Стороны могут заявлять претензии по фактам нарушения условий настоящего договора в течение всего срока действия Договора. При наличии претензий по качеству технического обслуживания или эксплуатации лифтов, эскалатора, диспетчерского оборудования и связи виновная сторона должна в 3-х дневной срок предъявить мотивированные объяснения, исправить упущения и учесть в последующей работе законные требования, содержащиеся в претензии.

  - В случае несвоевременной оплаты Заказчик на основании письменной претензии Исполнителя обязан оплатить последнему пени в размере 0,1% от стоимости выполненных, но не оплаченных работ, за каждый день просрочки.

  - В случае если пени, штрафы и иные санкции, предусмотренные Договором, фактически не предъявлялись, отсутствует согласие виновной стороны и решение Арбитражного суда об оплате неустойки и иных санкций, то суммы пени, штрафов и иных санкций составляют 0 руб. за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору, то есть не начисляются и оплате не подлежат. Возможность применения штрафных санкций является правом, но не обязанностью Стороны, чьи права нарушены.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор действует с «__»______ 20__ г.  по «__» _____ 20__  года, а в части взаиморасчетов до полного выполнения обязательств обеих сторон.

  - В случае если одна из Сторон намерена прекратить действие Договора в одностороннем порядке, она предупреждает об этом другую Сторону не позднее, чем за один месяц.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - При возникновении разногласий по Договору Стороны принимают все меры для разрешения споров путем переговоров.

  - В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в претензионном порядке. Сторона, права которой, по ее мнению, нарушены, до обращения в суд обязана направить письменную претензию другой Стороне.

  - В случае полного либо частичного отказа удовлетворить претензию, либо неполучения ответа на претензию в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии Стороной, которой направлена претензия, Сторона, права которой, по ее мнению, нарушены, вправе обратиться за решением спора в Арбитражный суд г. Москвы.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, имевшее место вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предотвращены разумными средствами при их наступлении.

  - Сторона, подвергшая действию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия такого обстоятельства. Если эта Сторона не уведомит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента их наступления, она лишается права ссылаться на них, за исключением такой ситуации, когда само такое обстоятельство препятствовало уведомлению другой Стороны.

  - При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п. 9.2. настоящего Договора, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

  - Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет за собой расторжение Договора или по желанию Сторон увеличение срока исполнения настоящего Договора на период действия указанных обстоятельств.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - По соглашению сторон в настоящий Договор могут быть внесены поправки, изменения и дополнения, которые оформляются двусторонними письменными Дополнительными соглашениями.

  - Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

  - При изменении, у одной из Сторон, юридических или банковских реквизитов, она обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 5 дней.

  - Исполнитель не вправе привлекать третьих лиц для выполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору.

  - Документы, переданные по факсу и/или электронной почте, сохраняют юридическую силу до получения оригинала и могут быть предъявлены в суд как надлежащее доказательство.

  - Все исходные данные Заказчика, а также другие сведения, полученные Исполнителем при выполнении работ в рамках настоящего Договора, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.

  - Приложения к настоящему договору:

- Протокол соглашения о Договорной цене

- Перечень оборудования

3. График технического обслуживания лифтов и эскалатора

4. Список узлов и деталей, заменяемых при капитальном ремонте лифта.

5. Технологическая карта по техническому обслуживанию и ремонту лифта KONE, HYUNDAI, UNGERT.

5а. Технологическая карта по техническому обслуживанию и ремонту лифта LG.

5б. Технологическая карта по техническому обслуживанию и ремонту эскалатора LG.

5в. Технологическая карта по техническому обслуживанию и ремонту диспетчерского оборудования.

6. Техническое задание

7. Инструкция по обращению с отходами, образующимися при производственной и иной деятельности ПАО «ГК «Космос», его Арендаторов и Подрядчиков

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| # ЗАКАЗЧИК: | # ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| # ПАО «Гостиничный комплекс «Космос» # Юридический адрес: 129366, г. Москва, Проспект Мира, 150 # Фактический адрес: 129366, г. Москва, Проспект Мира, 150 # ИНН 7717016198 # КПП 771701001 # р/сч 40702810800000001006 # в АО «Газпромбанк» # БИК 044525823 # кор/сч 30101810200000000823 # ОКПО 04820697 # ОГРН 1027700007037 # ТЕЛ./ФАКС # e-mail: | # ООО «_____________» # Юридический адрес: # Почтовый и фактический адрес: # ИНН # КПП # ОГРН # ОКПО # Р/с # К\с # БИК # e-mail: |

Член правления,

| # Генеральный менеджер | # Генеральный директор |
| --- | --- |
| # ______________/ Е.Л. Шипилова/ | # ________________/______________/ |
| # М.П. | # М.П. |

| # ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |  |
| --- | --- |
| # к Договору № ______ |  |
| # от «___» ______ 20_ г. |  |
| ОТ ЗАКАЗЧИКА Член правления, |  | # ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| # Генеральный менеджер |  | # Генеральный директор |
| # _____________/ Е.Л. Шипилова/ |  | # _____________/ ________/ |
| # М.П. |  | # М.П. |

# ПРОТОКОЛ

# соглашения о Договорной цене

От лица Заказчика – Член правления, Генеральный менеджер Шипилова Е.Л. действующий на основании Доверенности №54 от 01.08.2019 г., и от лица Исполнителя - Генеральный директор_________, действующий на основании ________, с другой Стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены услуг на выполнение работ по проведению осмотров, технического обслуживания и ремонта лифта (ов) и эскалатора, контролю за их работой, технического обслуживания и ремонта диспетчерского оборудования и связи, расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 150. Детализированный расчет ежемесячной стоимости услуг на выполнение работ в период с «___»_____ 20__ года по «__» _____ 20__ года приводится в таблице:

РАСЧЕТ

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

| # к Договору № |  |
| --- | --- |
| # от_____ «___» 20_ г. |  |
| ОТ ЗАКАЗЧИКА Член правления, |  | # ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| # Генеральный менеджер |  | # Генеральный директор |
| # _____________/Е.Л. Шипилова/ |  | # _____________/__________/ |
| # М.П. |  | # М.П. |

# Перечень оборудования

| № п/п | Производитель | Тип | Рег. № | Кол-во эт./ост. | Грузопод., кг | Скорость м/сек | Изго-товлен | Введен в эксп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNGERT |  | 82068 | 4/4 | 1250 | 1,00 | 2019 |  |
| 2 | UNGERT |  | 82069 | 4/4 | 1250 | 1,00 | 2019 |  |
| 3 | UNGERT |  | 82070 | 4/4 | 1250 | 1,00 | 2019 |  |
| 4 | UNGERT |  | 82071 | 4/4 | 1250 | 1,00 | 2019 |  |
| 5 | UNGERT |  | 82075 | 4/4 | 1250 | 1,00 | 2019 |  |
| 6 | KONE | TMS-600 + V3F80 | 82142 | 25/11 | 1350 | 2,5 | 1994 | 1995 |
| 7 | KONE | TMS-600 + V3F80 | 82143 | 25/11 | 1350 | 2,5 | 1994 | 1995 |
| 8 | «HYUNDAI ELEVATOR» |  | 82144 | 25/11 | 1350 | 2,5 | 2019 |  |
| 9 | «HYUNDAI ELEVATOR» |  | 82145 | 25/11 | 1350 | 2,5 | 2019 |  |
| 10 | KONE | MiniSpace | 82155 | 25/11 | 1350 | 2,5 | 2008 | 2009 |
| 11 | KONE | MiniSpace | 82156 | 25/11 | 1350 | 2,5 | 2008 | 2009 |
| 12 | KONE | MiniSpace | 82149 | 25/13 | 1350 | 2,5 | 2012 | 2012 |
| 13 | KONE | MiniSpace | 82150 | 25/13 | 1350 | 2,5 | 2012 | 2012 |
| 14 | KONE | EA-4 | 82157 | 25/13 | 1350 | 2,5 | 1977 | 1979 |
| 15 | KONE | EA-4 | 82158 | 25/13 | 1350 | 2,5 | 1977 | 1979 |
| 16 | KONE | TMS-600 + V3F80 | 82159 | 25/13 | 1350 | 2,5 | 1993 | 1994 |
| 17 | KONE | TMS-600 + V3F80 | 82160 | 25/13 | 1350 | 2,5 | 1993 | 1994 |
| 18 | LG | эскалатор | 779 | 2 | 350 (5 м) | 0,5 | 2000 | 2002 |
| 19 | LG |  | 82146 | 26 | 1350 | 2,5 | 2004 | 2004 |
| 20 | LG |  | 82147 | 27 | 1350 | 2,5 | 2004 | 2004 |
| 21 | LG |  | 82148 | 28 | 1350 | 2,5 | 2004 | 2004 |
| 22 | LG |  | 82151 | 25/13 | 1350 | 2,5 | 2005 | 2006 |
| 23 | LG |  | 82152 | 25/13 | 1350 | 2,5 | 2005 | 2006 |
| 24 | LG |  | 82153 | 25/11 | 1350 | 2,5 | 2001 | 2002 |
| 25 | LG |  | 82154 | 25/11 | 1350 | 2,5 | 2001 | 2002 |
| 26 | LG |  | 82161 | 26 | 1350 | 2,5 | 2005 | 2005 |
| 27 | LG |  | 82162 | 27 | 1350 | 2,5 | 2005 | 2005 |
| 28 | LG |  | 82163 | 28 | 1350 | 2,5 | 2005 | 2005 |
| 29 | Система диспетчерского контроля за работой 10 лифтов LG |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Система диспетчерского контроля за работой 4 лифтов KONE MiniSpace |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Система звукового и светового оповещения сигналов ошибок 15 лифтов KONE |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Пульт двухсторонней переговорной связи для 15-ти лифтов KONE |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Пульт двухсторонней переговорной связи для 2 лифтов KONE MiniSpace |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Пульт двухсторонней переговорной связи для 2 лифтов KONE MiniSpace |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Пульт двухсторонней переговорной связи для 10 лифтов LG |  |  |  |  |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

| # к Договору № |  |  |
| --- | --- | --- |
| # от «___» _______ 20__ г. |  |  |
| ОТ ЗАКАЗЧИКА Член правления,; # ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ. # Генеральный менеджер; # Генеральный директор. # _____________/Е.Л. Шипилова/; # _____________/__________/. # М.П.; # М.П.. |  |

График технического обслуживания лифтов и эскалатора

| Рег. № | Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Месяц освид. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 82068 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Март |
|  | ТО | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |  |
| № 82069 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Март |
|  | ТО | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |  |
| № 82070 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Апрель |
|  | ТО | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 |  |
| № 82071 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Апрель |
|  | ТО | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 |  |
| № 82076 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Март |
|  | ТО | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |  |
| № 82077 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Декабрь |
|  | ТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО |  |
| № 82142 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Февраль |
|  | ТО | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |  |
| № 82143 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Февраль |
|  | ТО | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |  |
| № 82144 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Май |
|  | ТО | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 |  |
| № 82145 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 82155 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Апрель |
|  | ТО | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 |  |
| № 82156 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Март |
|  | ТО | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |  |
| № 82149 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Сентябрь |
|  | ТО | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 |  |
| № 82150 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Сентябрь |
|  | ТО | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 |  |
| № 82157 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Март |
|  | ТО | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |  |
| № 82158 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Март |
|  | ТО | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |  |
| № 82159 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 82160 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 82146 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 82147 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 82148 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 82151 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Октябрь |
|  | ТО | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 |  |
| № 82152 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Октябрь |
|  | ТО | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 |  |
| № 82153 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Февраль |
|  | ТО | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |  |
| № 82154 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Февраль |
|  | ТО | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |  |
| № 82161 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 82162 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 82163 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 779 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

| # к Договору № |  |  |
| --- | --- | --- |
| # от «____» _____ 201_ г. |  |  |
| ОТ ЗАКАЗЧИКА Член правления,; # ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ. # Генеральный менеджер; # Генеральный директор. # _____________/Е.Л. Шипилова/; # _____________/__________ /. # М.П.; # М.П.. |  |

Список узлов и деталей, заменяемых при капитальном ремонте лифта, эскалатора,  диспетчерского оборудования и связи

| № | Наименование |
| --- | --- |
|  | ЛИФТ |
| 1 | Электродвигатель главного привода |
| 2 | Редуктор лебедки |
| 3 | Канатоведущий шкив |
| 4 | Отводные блоки |
| 5 | Канаты |
| 6 | Ограничитель скорости |
| 7 | Щиты купе кабины |
| 8 | Створки дверей кабины и шахты |
| 9 | Электронные платы станции управления |
| 10 | Тормозное устройство |
| 11 | Башмаки кабины и противовеса (при использовании лифта для перевозки строительных материалов и мусора) |
| 12 | Натяжное устройство |
| 13 | Контакторы и реле |
| 14 | Датчики позиционирования |
|  | ЭСКАЛАТОР |
| 1 | Электродвигатель главного привода |
| 2 | Редуктор лебедки |
| 3 | Ступени |
| 4 | Тяговые и приводные цепи |
| 5 | Аварийный тормоз |
| 6 | Поручень |
| 7 | Элементы балюстрады |
| 8 | Тормозное устройство |
|  | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СВЯЗЬ |
| 1 | Диспетчерский пульт |
| 2 | Кабели связи |
| 3 | Переговорные устройства |
| 4 | Концентраторы |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

| # к Договору № |  |
| --- | --- |
| # от «___» ______ 20_ г. |  |
| ОТ ЗАКАЗЧИКА Член правления,; # ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ. # Генеральный менеджер; # Генеральный директор. # _____________/Е.Л. Шипилова/; # _____________/___________/. # М.П.; # М.П.. |  |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЛИФТА KONE,

| ТО-1 | ТО-2 |  | ТО-3 | ТО-4 |  | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъёмный механизм | Двери шахты |  | Канаты | Подъёмный механизм |  | Двери шахты | Двери кабины | Подъёмный механизм | Двери шахты | Канаты | Подъёмный механизм | Двери шахты | Двери кабины |
| Тормоз | Замки дверей |  | Натяжное устройств | Тормоз |  | Замки дверей | Подвеска | Тормоз | Замки дверей | Натяжное устройств | Тормоз | Замки дверей | Подвеска |
| Панель | Сигнализация |  | Подвесной кабель | ВУ |  | Шунты и датчики | Противовес | Панель | Сигнализация | Подвесной кабель | ВУ | Шунты и датчики | Противовес |
| Копирап-парат | Аварийное освещение |  | Буфера | Ограничитель скорости |  | Аварийное освещение | Ловители | Копирап-парат | Аварийное освещение | Буфера | Ограничитель скорости | Аварийное освещение | Ловители |
| Ограничитель скорости | Посты приказов и вызовов |  | Копирап-парат | Блоки |  | Купе кабины | Башмаки | Ограничитель скорости | Посты приказов и вызовов | Копирап-парат | Блоки | Купе кабины | Башмаки |
| Блоки |  |  | Двери кабины и привод дверей |  |  | Весы | Направля-ющие | Блоки |  | Двери кабины и привод дверей |  | Весы | Направля-ющие |
|  |  |  | Гидро-цилиндр |  |  |  | Электро-проводка |  |  | Гидро-цилиндр |  |  | Электро-проводка |
| Ремонт, замена и регулировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реле |  | Замки | Дверные контакты |  | Тормозные накладки | Регулировка точности остановки | Выверка направляю-щих | Реле | Замки | Дверные контакты | Тормозные накладки | Регулировка точности остановки | Освидетель-ствование |
| Контакторы |  | Ограничители | Нажимные кнопки |  | Регулировка тормоза |  |  | Контакторы | Ограничители | Нажимные кнопки | Регулировка тормоза |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 5а

| # к Договору № |  |
| --- | --- |
| # от «____» ______20_ г. |  |
| ОТ ЗАКАЗЧИКА Член правления,; # ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ. # Генеральный менеджер; # Генеральный директор. # _____________/Е.Л. Шипилова/; # _____________/__________/. # М.П.; # М.П.. |  |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЛИФТА LG

| ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер |
| Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости |
|  |  |  |  |  | Магниты и датчики |  |  |  |  |  | Магниты и датчики |
| Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты |
| Купе кабины | Купе кабины | Купе кабины | Купе кабины | Купе кабины | Кабина | Купе кабины | Купе кабины | Купе кабины | Купе кабины | Купе кабины | Кабина |
| Ловители | Ловители | Ловители | Ловители | Ловители | Ловители | Ловители | Ловители | Ловители | Ловители | Ловители | Ловители |
| Приямок | Приямок | Приямок | Приямок | Приямок | Приямок | Приямок | Приямок | Приямок | Приямок | Приямок | Приямок |
|  |  | Тормоз |  |  | Тормоз |  |  | Тормоз |  |  | Тормоз |
|  |  | КВШ |  |  | КВШ |  |  | КВШ |  |  | КВШ |
|  |  | Натяжное устройство |  |  | Натяжное устройство |  |  | Натяжное устройство |  |  | Натяжное устройство |
|  |  |  |  |  | Вкладыши |  |  |  |  |  | Вкладыши |
|  |  |  |  |  | ВУ |  |  |  |  |  | ВУ |
|  |  |  |  |  | Канаты |  |  |  |  |  | Канаты |
|  |  |  |  |  | Канат ОС |  |  |  |  |  | Канат ОС |
|  |  |  |  |  | Направляющие |  |  |  |  |  | Направляющие |
|  |  |  |  |  | Противовес |  |  |  |  |  | Противовес |
|  |  |  |  |  | Весы |  |  |  |  |  | Весы |
|  |  |  |  |  | Буфера |  |  |  |  |  | Буфера |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подвесной кабель |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электро-проводка |
| Ремонт, замена и регулировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тормозные накладки |  |  | Тормозные накладки |  |  | Тормозные накладки |  |  | Освидетель-ствование |
|  |  | Регулировка тормоза |  |  | Регулировка тормоза |  |  | Регулировка тормоза |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регулировка точности остановки |  |  |  |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 5б

| # к Договору № |  |
| --- | --- |
| # от «___» ___ 20___ г. |  |
| ОТ ЗАКАЗЧИКА Член правления,; # ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ. # Генеральный менеджер; # Генеральный директор. # _____________/Е.Л. Шипилова/; # _____________/_____________/. # М.П.; # М.П.. |  |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭСКАЛАТОРА LG

| ТО-1 | ТО-2 |  | ТО-3 |  | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входные сенсоры | Входные сенсоры |  | Входные сенсоры |  | Входные сенсоры | Входные сенсоры | Входные сенсоры | Входные сенсоры | Входные сенсоры | Входные сенсоры | Входные сенсоры | Входные сенсоры | Входные сенсоры |
| Индикация | Индикация |  | Индикация |  | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация |
| Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады |  | Подсветка балюстрады |  | Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады |
| Система автомат. смазки | Система автомат. смазки |  | Система автомат. смазки |  | Система автомат. смазки | Система автомат. смазки | Система автомат. смазки | Система автомат. смазки | Система автомат. смазки | Система автомат. смазки | Система автомат. смазки | Система автомат. смазки | Система автомат. смазки |
| Поручень | Поручень |  | Поручень |  | Поручень | Поручень | Поручень | Поручень | Поручень | Поручень | Поручень | Поручень | Поручень |
| Ступени | Ступени |  | Ступени |  | Ступени | Ступени | Ступени | Ступени | Ступени | Ступени | Ступени | Ступени | Ступени |
| Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней |  | Натяжение цепи ступеней |  | Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней |
| Гребенки | Гребенки |  | Гребенки |  | Гребенки | Гребенки | Гребенки | Гребенки | Гребенки | Гребенки | Гребенки | Гребенки | Гребенки |
| Блокировки | Блокировки |  | Блокировки |  | Блокировки | Блокировки | Блокировки | Блокировки | Блокировки | Блокировки | Блокировки | Блокировки | Блокировки |
| Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство |  | Механ. блок. устройство |  | Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство |
| Тормозные колодки | Тормозные колодки |  | Тормозные колодки |  | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки |
| Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз |  | Рабочий и аварийный тормоз |  | Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опорные ролики, направляющая поручня |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бегунки ступеней |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приямок эскалатора |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шкаф управления |
| Ремонт, замена и регулировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки |  | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки |  | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Освидетель-ствование |
| Тормозная лента |  | Тормозная лента |  | Тормозная лента | Тормозная лента | Тормозная лента | Тормозная лента | Тормозная лента | Тормозная лента | Тормозная лента | Тормозная лента | Тормозная лента |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 5в

| # к Договору № |  |
| --- | --- |
| # от «___» _____ 20_ г. |  |
| ОТ ЗАКАЗЧИКА Член правления,; # ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ. # Генеральный менеджер; # Генеральный директор. # _____________/Е.Л. Шипилова/; # _____________/_________/. # М.П.; # М.П... |  |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Системы компьютерного мониторинга | Пульты связи связи в диспетчерской | Проверка кабельных линий | Системы компьютерного мониторинга | Пульты связи связи в диспетчерской | Проверка кабельных линий | Системы компьютерного мониторинга | Пульты связи связи в диспетчерской | Проверка кабельных линий | Системы компьютерного мониторинга | Пульты связи связи в диспетчерской | Проверка кабельных линий |
| Переговорные устройства в кабинах лифтов | Переговорные устройства в машинныхотделениях |  | Переговорные устройства в кабинах лифтов | Переговорные устройства в машинныхотделениях |  | Переговорные устройства в кабинах лифтов | Переговорные устройства в машинныхотделениях |  | Переговорные устройства в кабинах лифтов | Переговорные устройства в машинныхотделениях |  |
|  | Переговорные устройства на кабине и в приямках |  |  | Переговорные устройства на кабине и в приямках |  |  | Переговорные устройства на кабине и в приямках |  |  | Переговорные устройства на кабине и в приямках |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

| # к Договору № |  |
| --- | --- |
| # от «___» _______ 20__ г. |  |
| ОТ ЗАКАЗЧИКА Член правления,; # ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ. # Генеральный менеджер; # Генеральный директор. # _____________/Е.Л. Шипилова/; # _____________/__________/. # М.П.; # М.П.. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение  работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и эскалаторов, осуществление диспетчерского контроля за работой лифтов и эскалаторов, техническое обслуживание и ремонт систем связи и диспетчерского контроля работы лифтов и эскалатора в здании ПАО «ГК «Космос»

- Общая информация о Заказчике.

ИНН: 7717016198

Полное наименование Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос».

Сокращенное наименование: ПАО «ГК «Космос» (далее по тексту Гостиничный комплекс).

Адрес объекта: 129366, Россия, Москва, проспект Мира, д. 150.

- Цель закупки.

  - Обеспечение постоянной работоспособности лифтов, эскалатора, диспетчерского оборудования по контролю работы лифтов и эскалатора и двусторонней переговорной связи с лифтами и машинными помещениями лифтов (далее Оборудование).

  - Исполнитель обеспечивает организацию и выполнение работ в соответствии с

- ТР ТС 011/2011

- ГОСТ 55964-2014

- ГОСТ 54999-2012

- ГОСТ 55963-2014

- «Правила организации  безопасного использования и содержания

лифтов….» от 24.07.2017 г.

- Описание объекта закупки.

  - Спецификация оборудования.

| № п/п | Производитель | Тип | Рег. № | Кол-во эт./ост. | Грузопод., кг | Скорость м/сек | Изго-товлен | Введен в эксп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNGERT |  | 82068 | 4/4 | 1250 | 1,00 | 2019 |  |
| 2 | UNGERT |  | 82069 | 4/4 | 1250 | 1,00 | 2019 |  |
| 3 | UNGERT |  | 82070 | 4/4 | 1250 | 1,00 | 2019 |  |
| 4 | UNGERT |  | 82071 | 4/4 | 1250 | 1,00 | 2019 |  |
| 5 | UNGERT |  | 82075 | 4/4 | 1250 | 1,00 | 2019 |  |
| 6 | KONE | TMS-600 + V3F80 | 82142 | 25/11 | 1350 | 2,5 | 1994 | 1995 |
| 7 | KONE | TMS-600 + V3F80 | 82143 | 25/11 | 1350 | 2,5 | 1994 | 1995 |
| 8 | «HYUNDAI ELEVATOR» |  | 82144 | 25/11 | 1350 | 2,5 | 2019 |  |
| 9 | «HYUNDAI ELEVATOR» |  | 82145 | 25/11 | 1350 | 2,5 | 2019 |  |
| 10 | KONE | MiniSpace | 82155 | 25/11 | 1350 | 2,5 | 2008 | 2009 |
| 11 | KONE | MiniSpace | 82156 | 25/11 | 1350 | 2,5 | 2008 | 2009 |
| 12 | KONE | MiniSpace | 82149 | 25/13 | 1350 | 2,5 | 2012 | 2012 |
| 13 | KONE | MiniSpace | 82150 | 25/13 | 1350 | 2,5 | 2012 | 2012 |
| 14 | KONE | EA-4 | 82157 | 25/13 | 1350 | 2,5 | 1977 | 1979 |
| 15 | KONE | EA-4 | 82158 | 25/13 | 1350 | 2,5 | 1977 | 1979 |
| 16 | KONE | TMS-600 + V3F80 | 82159 | 25/13 | 1350 | 2,5 | 1993 | 1994 |
| 17 | KONE | TMS-600 + V3F80 | 82160 | 25/13 | 1350 | 2,5 | 1993 | 1994 |
| 18 | LG | эскалатор | 779 | 2 | 350 (5 м) | 0,5 | 2000 | 2002 |
| 19 | LG |  | 82146 | 26 | 1350 | 2,5 | 2004 | 2004 |
| 20 | LG |  | 82147 | 27 | 1350 | 2,5 | 2004 | 2004 |
| 21 | LG |  | 82148 | 28 | 1350 | 2,5 | 2004 | 2004 |
| 22 | LG |  | 82151 | 25/13 | 1350 | 2,5 | 2005 | 2006 |
| 23 | LG |  | 82152 | 25/13 | 1350 | 2,5 | 2005 | 2006 |
| 24 | LG |  | 82153 | 25/11 | 1350 | 2,5 | 2001 | 2002 |
| 25 | LG |  | 82154 | 25/11 | 1350 | 2,5 | 2001 | 2002 |
| 26 | LG |  | 82161 | 26 | 1350 | 2,5 | 2005 | 2005 |
| 27 | LG |  | 82162 | 27 | 1350 | 2,5 | 2005 | 2005 |
| 28 | LG |  | 82163 | 28 | 1350 | 2,5 | 2005 | 2005 |
| 29 | Система диспетчерского контроля за работой 10 лифтов LG |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Система диспетчерского контроля за работой 4 лифтов KONE MiniSpace |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Система звукового и светового оповещения сигналов ошибок 15 лифтов KONE |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Пульт двухсторонней переговорной связи для 15-ти лифтов KONE |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Пульт двухсторонней переговорной связи для 2 лифтов KONE MiniSpace |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Пульт двухсторонней переговорной связи для 2 лифтов KONE MiniSpace |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Пульт двухсторонней переговорной связи для 10 лифтов LG |  |  |  |  |  |  |  |

  - Классификация и виды работ.

Заявленные Работы подразделяются на:

    - Работы по техническому обслуживанию и ремонту Оборудования.

    - Крупные ремонтные/монтажные Работы.

  - Виды, объемы работ и график их выполнения.

    - работы по п. 3.2.1. включают в себя:

| № п.п. | Наименование работ | Периодичность выполнения | Основные виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Работы по техобслуживанию Оборудования (ТО-1 — ТО-12) | в соответствии с Графиком проведения ТО | согласно Технологической карте |
|  | Осуществление оперативного руководства дежурной сменой | ежедневно |  |
|  | - Обеспечение осмотров и диспетчерского контроля за работой лифтов. | ежедневно диспетчерский контроль — круглосуточно |  |
|  | Осуществление видеоконтроля за пассажирами на эскалаторе из диспетчерской. | круглосуточно, постоянно | согласно Регламенту ТР ТС 011/2011 |
|  | Включение и проверка исправной работы эскалатора, предохранительных устройств. | ежедневно |  |
|  | Диспетчерский контроль за работой лифтов посредством диспетчерского пульта и 2-х систем компьютерного мониторинга. | круглосуточно, постоянно |  |
|  | Техническое обслуживание диспетчерского оборудования, оборудования связи с кабинами лифтов и машинными помещениями. | 1 раз в месяц согласно Графику |  |
|  | Ведение журнала ежесменных осмотров и проверки лифтов. | ежедневно |  |
|  | Контроль за срабатываниям лифтов в режиме пожарной опасности, в том числе с проверкой в машинных помещениях. | при срабатывании пожарной сигнализации |  |
|  | Ведение журнала выдачи ключей от машинных помещений. | круглосуточно |  |
|  | - Подготовка лифтов к годовому техническому освидетельствованию | 1 раз в год согласно Графику |  |
|  | - Текущие ремонтные работы, возникающие в процессе эксплуатации Оборудования. | по мере необходимости | согласно Технологической карте |

Технологические карта по техническому обслуживанию и ремонту Оборудования:,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЛИФТА KONE, HYUNDAI, UNGERT

| ТО-1 | ТО-2 |  | ТО-3 | ТО-4 |  | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъёмный механизм | Двери шахты |  | Канаты | Подъёмный механизм |  | Двери шахты | Двери кабины | Подъёмный механизм | Двери шахты | Канаты | Подъёмный механизм | Двери шахты | Двери кабины |
| Тормоз | Замки дверей |  | Натяжное устройств | Тормоз |  | Замки дверей | Подвеска | Тормоз | Замки дверей | Натяжное устройств | Тормоз | Замки дверей | Подвеска |
| Панель | Сигнализация |  | Подвесной кабель | ВУ |  | Шунты и датчики | Противовес | Панель | Сигнализация | Подвесной кабель | ВУ | Шунты и датчики | Противовес |
| Копирап-парат | Аварийное освещение |  | Буфера | Ограничитель скорости |  | Аварийное освещение | Ловители | Копирап-парат | Аварийное освещение | Буфера | Ограничитель скорости | Аварийное освещение | Ловители |
| Ограничитель скорости | Посты приказов и вызовов |  | Копирап-парат | Блоки |  | Купе кабины | Башмаки | Ограничитель скорости | Посты приказов и вызовов | Копирап-парат | Блоки | Купе кабины | Башмаки |
| Блоки |  |  | Двери кабины и привод дверей |  |  | Весы | Направля-ющие | Блоки |  | Двери кабины и привод дверей |  | Весы | Направля-ющие |
|  |  |  | Гидро-цилиндр |  |  |  | Электро-проводка |  |  | Гидро-цилиндр |  |  | Электро-проводка |
| Ремонт, замена и регулировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реле |  | Замки | Дверные контакты |  | Тормозные накладки | Регулировка точности остановки | Выверка направляю-щих | Реле | Замки | Дверные контакты | Тормозные накладки | Регулировка точности остановки | Освидетель-ствование |
| Контакторы |  | Ограничители | Нажимные кнопки |  | Регулировка тормоза |  |  | Контакторы | Ограничители | Нажимные кнопки | Регулировка тормоза |  |  |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭСКАЛАТОРА LG

| ТО-1 | ТО-2 |  | ТО-3 |  | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входные сенсоры | Входные сенсоры |  | Входные сенсоры |  | Входные сенсоры | Входные сенсоры | Входные сенсоры | Входные сенсоры | Входные сенсоры | Входные сенсоры | Входные сенсоры | Входные сенсоры | Входные сенсоры |
| Индикация | Индикация |  | Индикация |  | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация |
| Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады |  | Подсветка балюстрады |  | Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады | Подсветка балюстрады |
| Система автомат. смазки | Система автомат. смазки |  | Система автомат. смазки |  | Система автомат. смазки | Система автомат. смазки | Система автомат. смазки | Система автомат. смазки | Система автомат. смазки | Система автомат. смазки | Система автомат. смазки | Система автомат. смазки | Система автомат. смазки |
| Поручень | Поручень |  | Поручень |  | Поручень | Поручень | Поручень | Поручень | Поручень | Поручень | Поручень | Поручень | Поручень |
| Ступени | Ступени |  | Ступени |  | Ступени | Ступени | Ступени | Ступени | Ступени | Ступени | Ступени | Ступени | Ступени |
| Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней |  | Натяжение цепи ступеней |  | Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней | Натяжение цепи ступеней |
| Гребенки | Гребенки |  | Гребенки |  | Гребенки | Гребенки | Гребенки | Гребенки | Гребенки | Гребенки | Гребенки | Гребенки | Гребенки |
| Блокировки | Блокировки |  | Блокировки |  | Блокировки | Блокировки | Блокировки | Блокировки | Блокировки | Блокировки | Блокировки | Блокировки | Блокировки |
| Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство |  | Механ. блок. устройство |  | Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство | Механ. блок. устройство |
| Тормозные колодки | Тормозные колодки |  | Тормозные колодки |  | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки |
| Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз |  | Рабочий и аварийный тормоз |  | Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз | Рабочий и аварийный тормоз |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опорные ролики, направляющая поручня |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бегунки ступеней |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приямок эскалатора |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шкаф управления |
| Ремонт, замена и регулировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки |  | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки |  | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Уровень масла в редукторе и системе автомат. смазки | Освидетель-ствование |
| Тормозная лента |  | Тормозная лента |  | Тормозная лента | Тормозная лента | Тормозная лента | Тормозная лента | Тормозная лента | Тормозная лента | Тормозная лента | Тормозная лента | Тормозная лента |  |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЛИФТА LG

| ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер | Контроллер |
| Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости |
|  |  |  |  |  | Магниты и датчики |  |  |  |  |  | Магниты и датчики |
| Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты | Двери шахты |
| Купе кабины | Купе кабины | Купе кабины | Купе кабины | Купе кабины | Кабина | Купе кабины | Купе кабины | Купе кабины | Купе кабины | Купе кабины | Кабина |
| Ловители | Ловители | Ловители | Ловители | Ловители | Ловители | Ловители | Ловители | Ловители | Ловители | Ловители | Ловители |
| Приямок | Приямок | Приямок | Приямок | Приямок | Приямок | Приямок | Приямок | Приямок | Приямок | Приямок | Приямок |
|  |  | Тормоз |  |  | Тормоз |  |  | Тормоз |  |  | Тормоз |
|  |  | КВШ |  |  | КВШ |  |  | КВШ |  |  | КВШ |
|  |  | Натяжное устройство |  |  | Натяжное устройство |  |  | Натяжное устройство |  |  | Натяжное устройство |
|  |  |  |  |  | Вкладыши |  |  |  |  |  | Вкладыши |
|  |  |  |  |  | ВУ |  |  |  |  |  | ВУ |
|  |  |  |  |  | Канаты |  |  |  |  |  | Канаты |
|  |  |  |  |  | Канат ОС |  |  |  |  |  | Канат ОС |
|  |  |  |  |  | Направляющие |  |  |  |  |  | Направляющие |
|  |  |  |  |  | Противовес |  |  |  |  |  | Противовес |
|  |  |  |  |  | Весы |  |  |  |  |  | Весы |
|  |  |  |  |  | Буфера |  |  |  |  |  | Буфера |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подвесной кабель |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электро-проводка |
| Ремонт, замена и регулировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тормозные накладки |  |  | Тормозные накладки |  |  | Тормозные накладки |  |  | Освидетель-ствование |
|  |  | Регулировка тормоза |  |  | Регулировка тормоза |  |  | Регулировка тормоза |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регулировка точности остановки |  |  |  |  |  |  |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Системы компьютерного мониторинга | Пульты связи связи в диспетчерской | Проверка кабельных линий | Системы компьютерного мониторинга | Пульты связи связи в диспетчерской | Проверка кабельных линий | Системы компьютерного мониторинга | Пульты связи связи в диспетчерской | Проверка кабельных линий | Системы компьютерного мониторинга | Пульты связи связи в диспетчерской | Проверка кабельных линий |
| Переговорные устройства в кабинах лифтов | Переговорные устройства в машинныхотделениях |  | Переговорные устройства в кабинах лифтов | Переговорные устройства в машинныхотделениях |  | Переговорные устройства в кабинах лифтов | Переговорные устройства в машинныхотделениях |  | Переговорные устройства в кабинах лифтов | Переговорные устройства в машинныхотделениях |  |
|  | Переговорные устройства на кабине и в приямках |  |  | Переговорные устройства на кабине и в приямках |  |  | Переговорные устройства на кабине и в приямках |  |  | Переговорные устройства на кабине и в приямках |  |

График проведения ТО Оборудования:

| Рег. № | Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Месяц освид. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 82068 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Март |
|  | ТО | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |  |
| № 82069 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Март |
|  | ТО | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |  |
| № 82070 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Апрель |
|  | ТО | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 |  |
| № 82071 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Апрель |
|  | ТО | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 |  |
| № 82076 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Март |
|  | ТО | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |  |
| № 82077 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Декабрь |
|  | ТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО |  |
| № 82142 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Февраль |
|  | ТО | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |  |
| № 82143 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Февраль |
|  | ТО | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |  |
| № 82144 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Май |
|  | ТО | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 |  |
| № 82145 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 82155 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Апрель |
|  | ТО | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 |  |
| № 82156 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Март |
|  | ТО | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |  |
| № 82149 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Сентябрь |
|  | ТО | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 |  |
| № 82150 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Сентябрь |
|  | ТО | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 |  |
| № 82157 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Март |
|  | ТО | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |  |
| № 82158 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Март |
|  | ТО | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |  |
| № 82159 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 82160 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 82146 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 82147 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 82148 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 82151 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Октябрь |
|  | ТО | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 |  |
| № 82152 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Октябрь |
|  | ТО | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 |  |
| № 82153 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Февраль |
|  | ТО | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |  |
| № 82154 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Февраль |
|  | ТО | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |  |
| № 82161 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 82162 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 82163 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |  |
| № 779 | Дата | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Июль |
|  | ТО | ТО-10 | ТО-11 | ГО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |  |

    - работы по п. 3.2.2. включают в себя  работы по замене или крупному ремонту следующих компонентов Оборудования:

| № | Наименование |
| --- | --- |
|  | ЛИФТ |
| 1 | Электродвигатель главного привода |
| 2 | Редуктор лебедки |
| 3 | Канатоведущий шкив |
| 4 | Отводные блоки |
| 5 | Канаты |
| 6 | Ограничитель скорости |
| 7 | Щиты купе кабины |
| 8 | Створки дверей кабины и шахты |
| 1 | Тормозное устройство |
| 1 | Башмаки кабины и противовеса (при использовании лифта для перевозки строительных материалов и мусора) |
|  | ЭСКАЛАТОР |
| 1 | Электродвигатель главного привода |
| 2 | Редуктор лебедки |
| 3 | Ступени |
| 4 | Тяговые и приводные цепи |
| 5 | Аварийный тормоз |
| 6 | Поручень |
| 7 | Элементы балюстрады |
| 8 | Тормозное устройство |
|  | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СВЯЗЬ |
| 1 | Диспетчерский пульт |
| 2 | Кабели связи |
| 3 | Переговорные устройства |

Работы выполняются по необходимости. Работы должны оцениваться в ТСН-2001.

- Условия закупки.

  - Общие требования к Исполнителю

Основной вид деятельности Исполнителя должен соответствовать предмету закупки. Исполнитель должен обладать профессиональной компетентностью, иметь подтверждение профессионального опыта и навыков работы в сфере, относящейся к предмету закупки. Опыт работы по техническому обслуживанию лифтов «КОНЕ» 1979 г. выпуска (IV аналог), TMS -600 («КОНЕ»), PT 18/25-19  MiniSpace Ô («КОНЕ»), DI-2 «Sigma» (LG),  «HYUNDAI ELEVATOR», «UNGERT» и эскалаторам «Sigma» (LG)  в высотных зданиях не менее 5 лет.

Желательно участие в СРО.

Исполнитель должен обладать финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, репутацией, достаточными людскими ресурсами.

Исполнитель не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена, пр.

  - Специальные требования к Исполнителю.

    - Исполнитель самостоятельно обеспечивает:

      - . круглосуточное присутствие персонала на Объекте, включая выходные и праздничные дни.

      - обеспечивает выполнение Работ квалифицированным и аттестованным персоналом: электромеханик по лифтам, диспетчер по контролю за работой лифтов и эскалаторов, инженер-наладчик.

      - качественное ежедневное выполнение работ по следующему графику:

| круглосуточно | электромеханик по лифтам | не менее 2 чел. |
| --- | --- | --- |
|  | диспетчер по контролю за работой лифтов и эскалаторов | – не менее 1 чел. |
| с 9-00 по 18-00 | инженер-наладчик | – не менее 1 чел. |

      - наличие собственной круглосуточной аварийной службы, которая привлекается в случае возникновения аварийных и предаварийных ситуаций на Объекте Заказчика.

      - наличие собственной ремонтной группы для выполнения крупных ремонтных и монтажных работ по п.3.2.2.

      - наличие собственной лаборатории по ремонту электронных плат.

      - ежедневную организацию и контроль выполнения работ собственными силами.

      - проведение всего объема работ своими силами без привлечения субподрядных организаций.

      - наличие у персонала форменной одежды, а также средств индивидуальной защиты (защитные каски, перчатки х/б, диэлектрические перчатки, монтажные пояса,  защитные очки и пр.);

      - наличие достаточного количества технологического оборудования, инструментов, инвентаря и расходных материалов, соответствующих требованиям ГОСтов и СНиП, в объемах, обеспечивающих качественное выполнение заявленных работ.

  - Требования к персоналу Исполнителя.

    - Предоставление квалифицированного аттестованного персонала, обладающего высоким уровнем мастерства, знанием требований безопасности, правил обслуживания Оборудования, с опытом работы на лифтах «КОНЕ» 1979 г. выпуска (IV аналог), TMS -600 («КОНЕ»), PT 18/25-19  MiniSpace  («КОНЕ»), DI-2 «Sigma» (LG), «HYUNDAI ELEVATOR», «UNGERT»  и эскалаторов «Sigma» (LG) не менее 3 лет.

    - .Проведение Исполнителем самостоятельного обучения и аттестации персонала по предлагаемому роду деятельности.

    - Владение персоналом русским языком.

    - В случае, если представитель Заказчика представляет Исполнителю обоснованную претензию на работника Исполнителя, Исполнитель обязан заменить его в течение 3-х дней после поступления претензии (претензия может быть передана по телефону, электронной почте).

  - Дополнительные требования.

    - Учет объемов и качества выполненных работ осуществляют постоянные ответственные представители Заказчика и Исполнителя. Информация о представителях Сторон указывается в договоре (ФИО, должность, дни и часы работы, тел., пр.).

    - В случае выявления ответственным представителем Заказчика нарушений и недостатков в работе Исполнителя, последний обязан незамедлительно устранить выявленные нарушения и недостатки. Акт сдачи-приемки работ подписывается Сторонами только после устранения всех выявленных нарушений и недостатков.

    - За срыв сроков и объемов выполняемых работ Заказчик выставляет Исполнителю штрафные санкции.

    - При изменении условий сотрудничества конкурсная процедура проводится заново.

    - Право переуступки прав на выполнение работ третьим лицам не допускается.

    - До начала торгов обязательное обследование Оборудования и места проведения работ.

    - После проведения обследования Оборудования и места проведения работ Исполнителем, Заказчик вправе проверить соответствие Исполнителя требованиям настоящего технического задания.

- Порядок оплаты.

Оплата Работ по п.3.2.1. осуществляется 1 раз в месяц, в течение 30 (тридцати) рабочих дней по факту выполненных работ после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ за прошедший месяц.

Оплата Работ по п.3.2.2. осуществляется после письменного одобрения Заказчиком коммерческого предложения Исполнителя (расценки работ предоставляются в   на основании отдельно выставленных счетов за фактически выполненные работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней по факту выполненных работ после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Оплата Работ осуществляется безналичным способом, в российских рублях, включая НДС по ставке, установленной действующим законодательством.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения принятых на себя обязательств по предоставлению Работ, направив Заказчику письменное уведомление в срок не позднее, чем за 60 (шестьдесят) рабочих дней до предполагаемой даты окончания предоставления работ.

Условия Расчетов:

- Для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по договору, а так же для осуществления расчетных операций по договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а так же для минимизации риска несвоевременных платежей, неплатежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной неблагонадежности или не платежеспособности банков корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС – банк».

Участник вправе указать в своем Предложении иной банк (помимо ПАО «МТС-банка») для платежей и расчетов по договору, однако, в этом случае Участник обязан [одновременно с Предложением] предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств Участника по Договору (включая его обязательства по возможному возврату Заказчику денежных средств и/или уплате неустойки) в объеме равном 100% цены договора с участием системно значимых кредитных организаций, определенных Банком России на дату предоставления обеспечения, а именно:

- банковская гарантия, или

- аккредитив, или

- залог денежных средств на счете, или

- комбинацию вышеперечисленных способов обеспечения обязательств.

- Дополнительные/прочие требования к участнику закупки.

  - Требования к составу документов, направляемых Исполнителем Заказчику совместно с Коммерческим предложением (при их отсутствии или неполном соответствии Коммерческое предложение не рассматривается).

Исполнителю к Коммерческому предложению необходимо приложить следующие документы:

    - Гарантийное письмо, подтверждающее предоставление рабочего персонала и менеджеров в соответствии с Техническим заданием.

    - Копии документов об аттестации персонала.

    - Рекомендательные письма (не менее 3-х), подтверждающие опыт аналогичной работы в г. Москве.

    - Документы, подтверждающие членство исполнителя в СРО (строительные       работы, работы по капитальному ремонту и капитальному строительству).

    - Документы, подтверждающие наличие полиса страхования гражданской ответственности и финансовых рисков членов саморегулируемых организаций с лимитом ответственности не менее 1 миллиона рублей.

    - Документы, подтверждающие наличие полиса страхования гражданской ответственности и финансовых рисков на случай причинения вреда в следствии недостатков работ, которые влияют на безопасность работ с лимитом ответственности не менее 500 тысяч рублей.

    - Документы, подтверждающие действующее соответствие по техническому регулированию и метрологии.

    - Документы, подтверждающие действующее соответствие по эксплуатации и техническому обслуживанию лифтов, эскалаторов и поставки комплектующих.

    - Документы, подтверждающие действующее соответствие добросовестных исполнителей.

    - Перечень (с указанием количества) технологического оборудования и инвентаря, предполагаемого для использования при выполнении заявленных работ.

    - Гарантийные письма по п.п. 4.1.,4.3.1 настоящего Технического задания.

  - Дополнительные требования к оформлению Коммерческого предложения.

    - В Коммерческом предложении указывается Общая стоимость работ за год.

    - Кроме того, в Коммерческом предложении указывается ежемесячная стоимость работ.

Технический директор                                                           ___________ Мочалов Д.А.

Исп.  Начальник  ОДС  Пашковский С.В.  17-00

Дата __________________

| # ПРИЛОЖЕНИЕ №7 |  |
| --- | --- |
| # к Договору № ______ |  |
| # от «___» ______ 20_ г. |  |
| ОТ ЗАКАЗЧИКА Член правления, |  | # ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| # Генеральный менеджер |  | # Генеральный директор |
| # _____________/ Е.Л. Шипилова/ |  | # _____________/ ________/ |
| # М.П. |  | # М.П. |

# ИНСТРУКЦИЯ

по обращению с отходами, образующимися при производственной и иной деятельности ПАО ГК «Космос», его Арендаторов и Подрядчиков

- Введение

998 N›89-Ф

Инструкция  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального закона  от 24.06.1998  №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Закона г. Москвы от 30.11.2005 №68 «Об отходах производства и потребления в городе Москве», Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утв. постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156, распоряжением Правительства РФ от 25 июля 2017 г. № 1589-р, СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №3,  иными нормативными актами, регламентирующими деятельность в сфере обращения с отходами.

1.1. Настоящая инструкция определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории ПАО ГК «Космос» в целях предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду и вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

1.2. Ответственность за обращение   с образуемыми отходами несет производитель (образователь)  отходов, в т.ч. Арендаторы и Подрядчики.

1.3. Арендодатель (Заказчик) осуществляет контроль за деятельностью по обращению с отходами Арендаторов и Подрядчиков, предоставляет на  собственной территории  места  для  накопления отходов  с  целью их последующего вывоза на дальнейшие утилизацию, обезвреживание или размещение.

1.4. Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, являются юрлица и ИП, при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы (п.1  ст. 16.1 «Лица, обязанные вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду» ФЗ «Об охране окружающей среды»).

- Основные термины и   определения:

- отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению;

- твердые коммунальные отходы  (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

- паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе;

- обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

- накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения;

- размещение отходов - хранение и захоронение отходов;

- хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;

- захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

- утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 10 Федерального закона  «Об отходах производства и потребления» (энергетическая утилизация);

- обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание, за исключением сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

- сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение;

- обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку;

- вторичные материальные ресурсы: отходы производства и потребления, образующиеся в народном хозяйстве, для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки. Пригодные для утилизации отходы производства и потребления, образующиеся в материальном производстве, сфере услуг и в процессах конечного потребления продукции (ГОСТ Р   54098-2010. Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы). К вторичным материальным ресурсам относятся металл, стекло, текстиль, макулатура, тара, упаковка, полимерные материалы, резина, реактивы, технические жидкости и масла, бытовые приборы и оборудование, электротехническое и электронное оборудование, электрические батарейки, ртутные термометры, продукты сельского хозяйства и иные виды вторичных материальных ресурсов.

- вторичное сырье: однородная и паспортизованная часть вторичных материальных ресурсов, образованных из собранных, накопленных и специально подготовленных для повторного хозяйственного использования отходов производства и потребления или продукции, отслужившей установленный срок или морально устаревшей;

- отходы строительства и сноса (ОСС)  - грунт при проведении земляных работ, остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов строительства, образующиеся при строительстве, разрушении, сносе, разборке, реконструкции, ремонте зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и промышленных объектов;

- объект образования отходов строительства и сноса (ОСС) - объект капитального строительства, сноса, реконструкции, капитального ремонта зданий, сооружений, линейных сооружений и иных объектов, объекты проведения мероприятий (работ) по созданию, содержанию и облагораживанию объектов благоустройства, а также иных мероприятий (работ), предусмотренных Законом города Москвы от 30 апреля 2014 г. N 18 "О благоустройстве в городе Москве", на которых в результате деятельности отходопроизводителей образуются ОСС;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) - индивидуально-возмездный платеж, взимаемый с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также иностранных юридических и физических лиц, во исполнение их обязательства (обязанности) по компенсации негативного воздействия на окружающую среду, производимого в результате хозяйственной или иной деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации;

Арендодатель, Заказчик – ПАО ГК «Космос».

- Требования  в области обращения с отходами

3.1. В  соответствии с  Законом г. Москвы «Об отходах производства и потребления в городе Москве» производители отходов - субъекты хозяйственной и иной деятельности при осуществлении деятельности по обращению с отходами обязаны:

3.1.1. Соблюдать требования к обращению с отходами, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы;

3.1.2. Использовать малоотходные технологии на основе современных научно-технических достижений;

3.1.3. Обеспечивать в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы раздельное накопление отходов;

3.1.4. Выполнять мероприятия по складированию, консервации и сохранению отходов, которые временно не используются;

3.1.5. Обеспечивать в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы раздельное накопление, временное хранение вторичных материальных ресурсов;

3.1.6. Не допускать смешивания отходов, передаваемых на переработку, если такое смешивание запрещено применяемыми технологиями переработки отходов;

3.1.7. При ввозе на территорию города Москвы вторичных материальных ресурсов для переработки (обработки) во вторичное сырье иметь договор на переработку (обработку) вторичных материальных ресурсов во вторичное сырье с организацией, осуществляющей переработку (обработку) вторичных материальных ресурсов во вторичное сырье, расположенной на территории города Москвы, и предварительно уведомлять о нем уполномоченный орган;

3.1.8. Вести учет образуемых, накапливаемых, перерабатываемых, обезвреживаемых, уничтожаемых и вывозимых для захоронения отходов;

3.1.9. Предоставлять уполномоченному органу и органу исполнительной власти города Москвы, осуществляющему государственное управление в области охраны окружающей среды, информацию об обращении с отходами;

3.1.10. Возмещать в установленном порядке вред, причиненный окружающей среде, здоровью и имуществу человека в результате нарушений законодательства в области обращения с отходами, норм и правил обращения с отходами.

3.2.  В  соответствии со ст.11 Федеральным Законом «Об отходах производства и потребления»  юридические лица и индивидуальные предприниматели  при  эксплуатации   зданий, сооружений и иных объектов  обязаны:

3.2.1. Соблюдать федеральные нормы и правила и иные требования в области обращения с отходами;

3.2.2. Разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества их образования, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства и объектов III  и IV   категорий НВОС;

3.2.3. Вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов (за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV категории);

3.2.4. Соблюдать требования при обращении с группами однородных отходов;

3.2.5. Предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области обращения с отходами;

3.2.6. Соблюдать требования по предупреждению аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации;

3.2.7. Разрабатывать планы мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с обращением с отходами, планы ликвидации последствий этих чрезвычайных ситуаций.

- Обязанности Арендатора, Подрядчика   в области обращения с отходами

# Арендаторы, Подрядчикы, в процессе деятельности которых образуются отходы производства и потребления,  обязаны:

4.1.  В течение двух недель после подписания договора  назначить лиц,  ответственных за обращение с отходами для взаимодействия с Арендодателем (Заказчиком)  по вопросам исполнения настоящей инструкции, с направлением  в адрес Арендодателя (Заказчика)  контактной информации об ответственных лицах (ФИО, телефон, эл. почта).

4.2.  Направить  Арендодателю (Заказчику)  копии  паспортов на отходы, образующиеся в арендованных помещениях, на объекте производства работ в ПАО  ГК «Космос».

4.3.  При  отсутствии  паспортов на отходы осуществить отнесение образующихся  отходов к конкретному классу опасности в соответствии с критериями, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. N 536 "Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду", в порядке, утвержденном приказом Минприроды России от 8 декабря 2020 г. N 1027, и оформить паспорта отходов I-IV классов опасности в соответствии с типовой формой (приложение N 2 к приказу Минприроды России от 08.12.2020 N 1026), с предоставлением копий паспортов  Арендодателю (Заказчику) в месячный срок с  даты заключения договора аренды или подряда.

Неисполнение обязанности по отнесению отходов производства и потребления I - V классов опасности к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения или составлению паспортов отходов I - IV классов опасности является административным правонарушением  и  влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей ( ч.9  ст. 8.2 КоАП РФ).

4.4. Вести учет  образующихся  отходов в соответствии с «Порядком учета в области обращения с отходами», утв. приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1028.

Неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами производства и потребления  является административным правонарушением  и  влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей ( ч. 10 ст. 8.2 КоАП РФ).

4.5.  Вносить  плату за негативное воздействие на окружающую среду  (НВОС) при размещении отходов  на специализированном полигоне (за исключением твердых коммунальных отходов, а также юрлиц и ИП, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV категории) при   заключении Арендатором, Подрядчиком договора о вывозе  и размещении отходов.

4.6. Разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  техногенного характера, связанных с обращением с отходами.

4.7. В случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу Арендодателя (Заказчика), немедленно информировать об этом Арендодателя (Заказчика).

4.8.  Обеспечивать раздельное накопление отходов в  арендуемых (используемых)  помещениях,  а также  на территории Арендодателя (Заказчика) в местах накопления отходов, указанных Арендодателем (Заказчиком), не допуская смешивания отходов, передаваемых на переработку.

  - Арендаторы, Подрядчики могут самостоятельно привлекать  сторонних организаций  для осуществления деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, имеющих правовые основания и возможность осуществлять указанную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (имеющих лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности).

  - Не захламлять мусором и отходами  арендуемые помещения и  территорию, на которой  производятся работы, предоставленные договором аренды или подряда.

  - Не допускать повреждения контейнеров, предназначенных для накопления отходов,  сжигания твердых коммунальных и иных отходов в контейнерах, а также складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов.

  - Выполнять предписания Арендодателя (Заказчика) по  правилам обращения  с отходами   в арендуемых помещениях,   на территории Арендодателя  (Заказчика) и по устранению обнаруженных нарушений.

- Порядок обращения  с отходами на территории ПАО ГК «Космос»

5.1.    Ответственность за свои отходы несет то юрлицо и ИП, у которого они образовались.

5.2.     ПАО «ГК «Космос»   в сфере обращения   с отходами осуществляет  раздельное накопление  отходов  для   последующего   их вывоза силами специализированных организаций.  Сбор,  обработку,   утилизацию,  обезвреживание и размещение отходов ПАО ГК «Космос» не осуществляет.   Данные услуги оказывают привлекаемые по договорам  специализированные  организации, имеющие лицензию на  деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

5.3.    Арендатор, Подрядчик   самостоятельно осуществляют накопление отходов  в контейнерах, емкостях в арендованных помещениях, в местах осуществления работ,  в т.ч. могут  организовывать  вывоз накопленных отходов на основе заключенного  договора  со специализированной организацией.

5.4.    Арендатор, Подрядчик на арендованной площади  или месте производства работ устанавливает и маркирует емкости  или контейнеры для накопления  отходов в количестве, достаточном для его производственной деятельности, в соответствии с   санитарными, экологическими, ветеринарными требованиями к отходам  в зависимости от вида отходов. Приобретение или аренда таких емкостей и контейнеров осуществляется Арендатором, Подрядчиком самостоятельно  за свой счет. При заполнении контейнеров и емкостей необходимо использовать пластиковые пакеты.

# 5.6.     Арендатор, Подрядчик обязаны содержать места размещения контейнеров для накопления отходов в соответствии с санитарно–гигиеническими требованиями и нормами. Запрещается хранить в  арендуемых помещениях взрывчатые, пожароопасные, токсичные и  инфекционно-опасные  отходы.

Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления является административным правонарушением  и  влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ).

5.7.  При отсутствии у Арендатора, Подрядчика заключенного договора на вывоз отходов  со специализированной организацией по мере заполнения  контейнера или   емкости Арендатор, Подрядчик  перемещает отходы в места временного накопления Арендодателя (Заказчика), кроме отходов,  обращение с которыми Арендатор, Подрядчик   осуществляет самостоятельно (отходы строительства и сноса, медицинские, биологические и  др. отходы).

5.8.  Арендодатель (Заказчик)  указывает  специально отведенные места для временного накопления отходов Арендатора, Подрядчика  на   собственной контейнерной площадке и оказывает услугу по привлечению специализированных лицензированных организаций в целях удаления данных отходов с территории Гостиничного комплекса для их дальнейшей утилизации, обезвреживания или размещения.

  - Раздельное накопление отходов для их  последующего вывоза  по мере накопления транспортной партии осуществляется  на  контейнерной  площадке накопления  отходов ПАО ГК «Космос» на   минус 1 этаже на дебаркадере.

5.10 Категорически запрещено  сжигание отходов в контейнерах на территории Гостиничного комплекса,  складирование отходов  вблизи открытых источников огня и нагретых поверхностей или в тару, не предназначенную для накопления определенного вида отходов, смешивание и складирование отходов разных  видов, переполнение  контейнеров  и бункеров.

  - Не допускается оставлять емкости с отходами в служебных коридорах, местах общего пользования или местах, не предназначенных для  целей  складирования отходов.

5.12.  В случае захламления отходами арендованных помещений  и мест осуществления  работ,  загрязнения мест общего пользования Арендатор, Подрядчик  незамедлительно принимают все необходимые меры для уборки помещений и загрязненной территории.

  - Категорически запрещен  сброс любых отходов в канализацию и на прилегающую  к Гостиничному комплексу  территорию.  В случае засорения стоков канализации  по вине Арендатора, Подрядчика  они обязаны  полностью компенсировать Арендодателю (Заказчику) все наложенные на  Арендодателя (Заказчика) штрафы, ущербы, а также все убытки, причинённые прекращением приема сточных вод и закрытием объекта,  в том числе связанные с прекращением коммерческой деятельности других арендаторов объекта, и устранять последствия засора стоков канализации своими силами и средствами или силами Арендодателя (Заказчика), но за счет Арендатора, Подрядчика.

  - Накапливаемые  раздельно отходы:  твердые коммунальные отходы (ТКО),  картон, бумага, печатная  продукция,  металлолом,  тара,  пластик, пленка, обтирочный материал,  отработанные растительные и фритюрные масла, бытовые приборы и оборудование, оргтехника, электротехническое и электронное оборудование, ртутные и светодиодные лампы, пищевые отходы, стекло, картриджи, крупногабаритные отходы.

  - Арендатор, Подрядчик осуществляет складирование отходов   для их последующего вывоза, организованного Арендодателем (Заказчиком), только тем способом и в тех зонах Гостиничного комплекса, которые определит для этого Арендодатель (Заказчик).

  - Отходы, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, направлять на объекты захоронения отходов и складировать в  контейнеры, предназначенные для накопления ТКО, запрещается.

Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается Правительством Российской Федерации и приведен в  прил. 2.

Вторичные материальные ресурсы

  - Раздельное накопление отходов, подлежащих переработке во вторичное сырье (лом черного и цветного металлов,  картон, бумага,  стекло, пластик, пленка,  растительные масла, текстиль,   технические жидкости и масла, бытовые приборы и оборудование, электротехническое и электронное оборудование, батарейки, ртутные термометры и лампы, продукты сельского хозяйства и иные виды вторичных материальных ресурсов)  осуществляется, исключая  попадание чужеродных отходов  и примесей  в  эти отходы, являющиеся вторичными материальными ресурсами.

  - В случае выявления нарушений правил раздельного накопления отходов, ответственные сотрудники Арендатора, Подрядчика  принимают меры по незамедлительному устранению данного нарушения.

Специальные требования, предъявляемые к отдельным видам отходов

Ртутьсодержащие   и светодиодные лампы

  - Не допускается самостоятельное обезвреживание, транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в непредназначенных для  этого местах.

  - Отработанные ртутные и светодиодные лампы передаются Арендатором, Подрядчиком   самостоятельно в электроцех Технического департамента ПАО ГК «Космос»: комната №27 (1 этаж), телефон — 04-83, для их накопления  и последующей передаче на обезвреживание специализированной организации.

  - При доставке ртутьсодержащих ламп к месту их накопления  Арендатор, Подрядчик предпринимает особые меры предосторожности, не допуская нарушения целостности колбы лампы и разлития ртути в местах общего пользования.

  - В случае нарушения целостности колбы,  наличия  у Арендатора, Подрядчика боя ртутьсодержащей лампы, загрязненное помещение должно быть покинуто людьми и должен быть организован вызов по телефону 04-83  сотрудника  Технического департамента ПАО ГК «Космос» для проведения комплекса мероприятий по обеззараживанию помещений  с помощью демеркуризационного комплекта, включающего в себя необходимые препараты (вещества) и материалы для очистки помещений от локальных ртутных загрязнений.

  - Сбор отработанных ртутьсодержащих и светодиодных ламп для дальнейшего обезвреживания осуществляют специализированные организации по договору, заключенному с Арендодателем (Заказчиком).

Твердые  коммунальные отходы (ТКО)

  - К ТКО относятся  следующие  виды отходов Арендаторов, Подрядчиков:

-    отходы от жилищ (кроме крупногабаритных),

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций  несортированный (исключая крупногабаритный),

-    отходы (мусор) от уборки территории и помещений,

-    отходы при предоставлении услуг торговли, относящиеся к твердым коммунальным отходам,

-   отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к твердым коммунальным отходам,

-  отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, соляриями, банями, саунами, относящиеся к твердым коммунальным отходам.

Полный перечень групп ТКО указан в приложении №1.

  - ТКО складируются на дебаркадере в передвижные стальные контейнеры объемом  1,1 м3,  предназначенные для накопления ТКО и указанные  сотрудником Хозяйственного отдела (тел. 00-35).

5.26. Категорически запрещено   сваливать в контейнеры, предназначенные для ТКО, следующие отходы:

-  жидкие отходы, снег и лед,

-  горящие и горячие отходы;

-  взрывчатые, пожароопасные и токсичные отходы,

-  любой металл и изделия их него,

- ртутные,  ртутно-кварцевые, люминесцентные и светодиодные лампы,   светильники со светодиодными элементами в сборе,

-   упаковочные картон и бумагу,

-   детали машин копировальных для офисов, утратившие потребительские свойства,

-   картриджи от  печатающих устройств;

-   отходы пленки, пластика,

-   стекло,  стеклянную тару,

-   тару из-под лакокрасочных материалов,

-   тару  полиэтиленовую,

-   баллоны и закрытые ёмкости,

-  источники питания любых видов, типов и размеров, батарейки (щелочные, солевые), литий-ионные батареи, аккумуляторы,

-   кабеля и провода,

-   строительные отходы,

-  медицинские  и биологические отходы,

-  пищевые отходы,

-  нефтесодержащие отходы,

-  фильтры топливные, воздушные, очистки масла от автотранспорта,

-  клавиатуру, манипулятор "мышь" с соединительными проводами,

-  диски магнитные жесткие компьютерные,

-  платы электронные компьютерные,

-  электроприборы,  утратившие потребительские свойства,

-  телефоны мобильные,

| - использованные книги, газеты, журналы, брошюры, проспекты, каталоги, |
| --- |
| - отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, |  |  |
| - шины, камеры, покрышки от автотранспорта, |  |
| - системный блок компьютера, утративший потребительские свойства, |
| - принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), |
| - мониторы компьютерные, ноутбуки, - крупногабаритные отходы. |

Полный перечень запрещенных  к сбросу  отходов в контейнеры совместно с ТКО указан в прил. 2.

  - Запрещено  складировать ТКО  вне контейнеров и в контейнерах, бункерах, не предназначенных для  накопления  ТКО.

  - Арендаторы, Подрядчики, обязаны   не допускать   повреждения контейнеров Арендодателя (Заказчика).

Пищевые отходы

5.29. Пищевые отходы складируются в 4-х баках  в холодильной камере пищевых отходов   Арендодателя (Заказчика).

5.30. Складирование пищевых отходов в холодильной камере осуществляется в присутствии сотрудника Хозяйственного  отдела ПАО ГК «Космос» (тел. 00-35)  по графику приема  пищевых отходов:

утро -      с 800  до 930;

день   -    с 1030 до 1130;

вечер –    с 1500 до 1700,  с 2200 до 2300.

5.31.  Арендатор, Подрядчик принимает особые меры предосторожности при доставке  пищевых отходов к месту  их накопления (холодильной камере  пищевых отходов), не допуская загрязнения территории и лифтов. В обязательном порядке следует использовать двойные пластиковые пакеты.

5.32. Запрещено  смешивать пищевые отходы  с другими видами отходов – стеклом, алюминиевой тарой  из-под напитков,  пленкой и др.

5.33. Ответственный сотрудник Хозяйственного отдела Арендодателя (Заказчика) до выгрузки пищевых отходов в  баки проверяет их на наличие недопустимых примесей. В случае выявления нарушений раздельного накопления пищевых отходов Арендатор, Подрядчик принимает все меры по устранению данного нарушения.

Растительное масло и фритюрный жир (отработанные).

5.34.  Не допускается слив отработанных растительных масел и фритюрного жира в канализационные сети Гостиничного комплекса, другие  не предназначенные  для этого  места.

При  наличии  данного нарушения  Арендатор, Подрядчик  возмещает Арендодателю (Заказчику)  нанесенный  ущерб канализационным сетям и  окружающей среде,  сверхнормативные  платежи, выставленные Арендодателю (Заказчику) надзорными органами и организациями.

5.35.  Накопление  отработанного растительного масла  и жира осуществляется Арендатором в герметично закрывающиеся канистры или бутыли, с дальнейшей передачей сотруднику Хозяйственного отдела  Арендодателя (Заказчика) в  холодильную камеру пищевых отходов  (тел. 00-35) по графику приема:

утро  -      с 800  до 930;

день   -    с 1030 до 1130;

вечер –    с 1500 до 1700,  с 2200 до 2300.

5.36.  При перемещении канистр к месту   их накопления (холодильной камере) следует соблюдать особую осторожность, не допуская разлива масел. При допущенном загрязнении  помещений и территории необходимо принять меры по устранению загрязнения.

Отходы стекла

5.37.  Отходы стекла (тара, бой)  накапливаются отдельно от других видов отходов  в контейнере на дебаркадере.

5.38.  При накоплении  отходов стекла категорически запрещается попадание в контейнер отходов керамики, фаянса и др.отходов.

Пластиковая тара

5.39. Пластиковые ящики  складируются  отдельно  в бункер объемом 8 м3, предназначенный  для накопления  пластиковых ящиков.

Пластиковые  канистры  накапливаются  в   ящике с   откидной  крышкой на дебаркадере.

5.40.   При накоплении  канистр   не допускается содержания них агрессивных химических соединений, которые также  запрещено   сливать   в канализацию. При наличии  неизрасходованных остатков  химически  агрессивных жидкостей и  растворов  необходимо извещать об этом Хозяйственный отдел (тел. 00-35),   отдел ПТК (тел. 16-53), для принятия решения о  передаче  данного вида  отходов  на утилизацию или обезвреживание.

5.41.  При опорожнении тары и сливе запрещенных  веществ   в  канализационные сети Арендодателя (Заказчика) Арендатор, Подрядчик несут полную ответственность за данное нарушение, с уплатой   штрафных санкций,  сверхнормативных платежей  и ущерба, нанесенного канализационным сетям и окружающей  среде, выставленных Арендодателю (Заказчику) надзорными органами и организациями.

Перечень запрещенных к сбросу в канализационные сети ЦСВ  отходов и   веществ указан в приложении 3.

Медицинские  отходы

5.42.  Арендодатель не занимается обращением с медицинскими отходами. Арендатор, у  которого образуются медицинские отходы,  самостоятельно  ведет обращение с медицинскими отходами в соответствии с санитарными правилами и нормами.

5.43. Арендатором, осуществляющим медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность, утверждается схема обращения с медицинскими отходами классов А, Б, В, Г, Д, разработанная в соответствии с требованиями санитарных правил СанПиН 2.1.3684-21, в которой определены ответственные за обращение с медицинскими отходами работники и процедура обращения с медицинскими отходами в данной организации. Сбор, хранение, перемещение отходов, обеззараживание (обезвреживание) и вывоз отходов следует выполнять в соответствии с утвержденной Схемой.

5.44.  Сбор, обезвреживание, размещение, хранение, транспортировка, учет и утилизация медицинских отходов должны осуществляться с соблюдением требований Санитарных правил в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на человека и среду обитания человека.

5.45.  Смешивание медицинских отходов различных классов опасности на всех этапах сбора, хранения и транспортирования не допускается.

5.46.  Отходы класса Б и В перед их хранением и последующей транспортировкой для термического уничтожения должны быть подвергнуты обязательному обеззараживанию (обезвреживанию), дезинфекции.

5.47.   Хранение контейнеров с отходами лечебно-профилактических учреждений совместно с другими отходами не допускается. Использование контейнеров и транспортных средств, предназначенных для хранения и перевозки медицинских отходов, для других целей не допускается.

5.48.   С медицинскими отходами  класса А  разрешено обращение как  с  твердыми коммунальными отходами (ТКО).

5.49. Факт вывоза и обезвреживания медицинских  отходов, выполненных специализированными организациями, должен  быть  подтвержден  Арендатором документально.

Биологические отходы

5.50. Обращение с биологическими отходами на территории города Москвы, в том числе сбор, транспортировка, переработка и обезвреживание, осуществляется в порядке, предусмотренном требованиями ветеринарно-санитарных, экологических и иных норм и правил.

5.51. Арендодатель не осуществляет обращение с   биологическими  отходами.  Арендатор  при образовании у него биологических отходов   самостоятельно организует обращение  с данным видом отходов в соответствии с «Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов»,  утвержденными приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626.

5.52.  Хранение биологических отходов должно осуществляться в емкостях для биологических отходов, расположенных в помещениях для их хранения, оборудованных запирающими устройствами для предотвращения доступа к биологическим отходам посторонних лиц и животных, охладительным или морозильным оборудованием, укомплектованным термометрами (термографами, терморегистраторами).

5.53.  Перемещение биологических отходов к местам их хранения, переработки или утилизации должно осуществляться в закрытых емкостях, устойчивых к механическому воздействию, воздействию моющих и дезинфицирующих средств, оснащенных крышками или другими средствами защиты, конструкция которых не допускает их самопроизвольного открывания, или в одноразовых полиэтиленовых или пластиковых пакетах, устойчивых к прокалыванию.

5.54.  Полиэтиленовые и пластиковые пакеты при перемещении биологических отходов должны быть заполнены не более чем на  ¾  и закрыты с помощью бирок-стяжек или другим способом, исключающим высыпание, утечку биологических отходов.

5.55.  Перевозка биологических отходов должна осуществляться способами, исключающими вытекание (высыпание) биологических отходов.

5.56.  Запрещается сброс биологических отходов в контейнеры и бункеры  Арендодателя, захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на свалки,  в поля, леса, овраги, водные объекты.

Отходы от эксплуатации автотранспорта

5.57. Арендатор, Подрядчик самостоятельно заключает договоры на техобслуживание и ремонт находящихся у него на балансе автотранспортных средств.

5.58. Арендатор, Подрядчик предоставляет Арендодателю (Заказчику) документы, подтверждающие сдачу отходов от эксплуатации  автотранспортных средств (отработанных масел, фильтров  и пр.).

5.59. Запрещается сброс отходов  от эксплуатации автотранспортных средства в контейнеры Арендодателя (Заказчика), предназначенные для ТКО и других видов отходов,  а также слив отработанных масел на территорию и в канализационные сети Арендодателя (Заказчика).  При  наличии  данного нарушения  Арендатор, Подрядчик  возмещает Арендодателю (Заказчику)  нанесенный  ущерб канализационным сетям и  окружающей среде,  сверхнормативные  платежи, выставленные Арендодателю (Заказчику) надзорными органами и организациями.

Обтирочный материал, отходы тары из-под ЛКМ

5.60.  Тара  пластиковая  из черных металлов, загрязненная  лакокрасочными материалами, обтирочный материал   из-пол ЛКМ собираются в  отдельный  передвижной  стальной контейнер  объемом 1,1 м3 на дебаркадере.

Картон

5.61.  Упаковочный картон   складируется  в бункер, предназначенный  для накопления транспортной партии картона, находящийся на  дебаркадере.

Алюминиевая тара из-под напитков

5.62.  Алюминиевая тара из-под напитков   складируется в отдельные  контейнеры  обьемом 1,1 м3 на дебаркадере.

Пленка  п/э и п/п

5.63. Пленка из полиэтилена и полипропилена собирается в отдельный  контейнер объемом 1  м3 или   в бункер,  предназначенный  для накопления  пластиковых ящиков, находящийся на  дебаркадере.

Металлолом

5.64. Металлолом  складируется  на  площадке   временного хранения металлолома, указанной  сотрудником Хозяйственного отдела (тел. 00-35).

Печатная  продукция

5.65.  Печатная продукция (книги, газеты,  брошюры, журналы, проспекты, каталоги,  отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства) собирается отдельно от картона  на дебаркадере.

Картриджи от печатающих устройств

5.66. Картриджи от печатающих устройств собираются в стальной передвижной контейнер объемом 1,1 м3, находящийся на дебаркадере . Бытовая и офисная техника, утратившие потребительские свойства 5.67.Продукция, утратившая потребительские свойства: системный блок компьютера, принтеры, сканеры, мониторы компьютерные, ноутбуки, многофункциональные устройства (МФУ), прочее электронное и электротехническое оборудование офисной техники, вышедшее из употребления, холодильники, телевизоры, кондиционеры, пылесосы, машины стиральные, сушильные, посудомоечные, газовые плиты, водонагреватели и др. подлежат передаче в места их накопления Арендодателя (Заказчика) на склады Департамента информационных технологий, службы номерного фонда. 5.68. При обращении с отходами отработанной техники ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - производить их хранение на грунтовой поверхности и под открытым небом; - производить любые действия (бросать, ударять, разбирать и т.п.), в результате которых возможно механическое повреждение или разрушение целостности корпуса отходов техники; - выбрасывать данный вид отходов в контейнеры для ТКО или других видов отходов.. Крупногабаритные отходы (кроме техники и оборудования п.5.67) и отходы от ремонтных работ (кроме отходов пп.5.71-5.77) 5.69. Данные виды отходов (отходы от мелких ремонтных работ, кроме отходов строительства и сноса п.п.5.71-5.77, мебель, напольные покрытия и т.п.) собираются в отдельный бункер объемом 8 м3, находящийся на дебаркадере. 5.70. Строительные отходы (отходы строительства и сноса, п.п.5.71-5.77), образованные при производстве работ Арендатором, Подрядчиком (субподрядчиком), запрещено складировать в контейнеры и бункеры Арендодателя (Заказчика). Организация накопления и вывоза данного вида отходов производится Арендатором, Подрядчиком самостоятельно. Отходы строительства и сноса (ОСС) Отходы строительства и сноса (ОСС) - грунт при проведении земляных работ, остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов строительства, образующиеся при строительстве, разрушении, сносе, разборке, реконструкции, ремонте зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и промышленных объектов. 5.71. Обращение со строительными отходами в г. Москве определено Постановлением Правительства Москвы от 26 августа 2020 г. N 1386-ПП "Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства и сноса в городе Москве". 5.72 Арендатор, Подрядчик, осуществляющие деятельность по обращению с отходами строительства и сноса, обязаны иметь документацию, подтверждающую соблюдение требований к обращению с отходами строительства и сноса. 5.73. Арендатором, Подрядчиком при выполнении им работ, связанных с образованием отходов строительства и сноса (ОСС), организуются места накопления ОСС - специально оборудованные места на объекте образования ОСС для складирования ОСС в целях их последующего удаления с объекта образования ОСС, в том числе площадки накопления ОСС, технологические емкости и резервуары. 5.74. Организация вывоза отходов строительства и сноса (ОСС), образованных при производстве работ Арендатором, Подрядчиком (субподрядчиком), осуществляется ими самостоятельно. 5.75. Транспортирование отходов строительства и сноса осуществляется на основании оформленных в установленном порядке разрешений на их перемещение уполномоченным органом. 5.76. ОСС, отнесенные к отходам, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, направлять на объекты захоронения отходов запрещается. Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается Правительством Российской Федерации и указан в приложении № 2. 5.77. На объектах образования ОСС раздельное накопление отходов ОСС осуществляется только в специально оборудованных для этого местах. Ответственность за нарушение требований к обращению с отходами строительства и сноса, несут производители отходов – Арендаторы, Подрядчики..

- Ответственность за обращение с отходами

6.1. В случае нарушения Арендатором, Подрядчиком требований настоящей инструкции  Арендодатель  (Заказчик) составляет  предписание об устранении выявленных  нарушений,  которое является обязательным для исполнения Арендатором и Подрядчиком.

6.2.  За ненадлежащее исполнение или неисполнение   требований   в сфере обращения с отходами Арендатор, Подрядчик  несут административную ответственность в соответствии со ст. 8.2 КоАП РФ:

Ст. 8.2 КоАП РФ:

1. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.2.3 настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

2.  Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

3.    Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

9.  Неисполнение обязанности по отнесению отходов производства и потребления I - V классов опасности к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения или составлению паспортов отходов I - IV классов опасности -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до   сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей.

10. Неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами производства и потребления -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей.

Составитель:

Начальник ОПТК                                                                                                  Л.Н.Курильченко

Приложение 1

Перечень  групп  ТКО

| 7 30 000 00 00 0 | Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению |
| --- | --- |
| 7 31 100 00 00 0 | Отходы из жилищ |
| 7 31 200 00 00 0 | Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 31 300 00 00 0 | Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 31 900 00 00 0 | Прочие твердые коммунальные отходы |
| 7 33 100 00 00 0 | Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, относящийся к твердым коммунальным отходам |
| 7 34 200 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта, относящийся к твердым коммунальным отходам |
| 7 34 900 00 00 0 | Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 35 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 36 200 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 36 400 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки помещений организаций, оказывающих социальные услуги, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 37 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 39 400 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, соляриями, банями, саунами, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 41 110 00 00 0 | Отходы, образующиеся при обработке твердых коммунальных отходов для получения вторичного сырья, входящие в группу Отходы (остатки) сортировки коммунальных отходов. |
| 7 41 119 00 00 0 | Остатки сортировки твердых коммунальных отходов, отнесенные к твердым коммунальным отходам |

Согласно ФККО к ТКО относятся все виды отходов подтипа отходов "Отходы коммунальные твердые" (код 7 31 000 00 00 0), а также другие отходы типа отходов "Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению" (код 7 30 000 00 00 0) в случае, если в наименовании подтипа отходов или группы отходов указано, что отходы относятся к ТКО, а также группа 7 41 119 00 00 0 Остатки сортировки твердых коммунальных отходов, отнесенные к твердым коммунальным отходам. В целях федерального статистического наблюдения в части обращения с ТКО также учитываются отходы, образующиеся при обработке твердых коммунальных отходов для получения вторичного сырья, входящие в группу 7 41 110 00 00 0 Отходы (остатки) сортировки коммунальных отходов.

Приложение 2

# Перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается

(утвержден распоряжением Правительства РФ от 25 июля 2017 г. № 1589-р)

|  | Наименование вида отходов производства и потребления | Код вида отходов производства и потребления |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 |
| 2. | Скрап черных металлов незагрязненный | 4 61 010 02 20 5 |
| 3. | Лом и отходы чугунных изделий незагрязненные | 4 61 100 01 51 5 |
| 4. | Лом и отходы чугунные в кусковой форме незагрязненные | 4 61 100 02 21 5 |
| 5. | Скрап чугунный незагрязненный | 4 61 100 03 29 5 |
| 6. | Лом и отходы чугунные несортированные | 4 61 100 99 20 5 |
| 7. | Лом и отходы стальных изделий незагрязненные | 4 61 200 01 51 5 |
| 8. | Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные | 4 61 200 02 21 5 |
| 9. | Скрап стальной незагрязненный | 4 61 200 03 29 5 |
| 10. | Лом и отходы стальные несортированные | 4 61 200 99 20 5 |
| 11. | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием меди и свинца | 4 62 011 01 20 3 |
| 12. | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием меди и цинка | 4 62 011 02 20 3 |
| 13. | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием меди, ее сплавов и алюминия | 4 62 011 04 20 3 |
| 14. | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием алюминия и меди | 4 62 011 11 20 3 |
| 15. | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием алюминия, цинка и меди | 4 62 011 12 20 3 |
| 16. | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, с преимущественным содержанием олова, алюминия и цинка | 4 62 011 21 20 3 |
| 17. | Лом и отходы незагрязненные, содержащие медные сплавы, в виде изделий, кусков, несортированные | 4 62 100 01 20 5 |
| 18. | Лом и отходы медных изделий без покрытий незагрязненные | 4 62 110 01 51 3 |
| 19. | Лом и отходы медные в кусковой форме незагрязненные | 4 62 110 02 21 3 |
| 20. | Лом и отходы меди несортированные незагрязненные | 4 62 110 99 20 3 |
| 21. | Лом и отходы изделий из бронзы незагрязненные | 4 62 130 01 51 5 |
| 22. | Лом и отходы бронзы в кусковой форме незагрязненные | 4 62 130 02 21 5 |
| 23. | Лом и отходы бронзы несортированные | 4 62 130 99 20 5 |
| 24. | Лом и отходы изделий из латуни незагрязненные | 4 62 140 01 51 5 |
| 25. | Лом и отходы латуни в кусковой форме незагрязненные | 4 62 140 02 21 5 |
| 26. | Лом и отходы латуни несортированные | 4 62 140 99 20 5 |
| 27. | Лом и отходы заготовок и изделий из алюминия незагрязненные (кроме лома электротехнических изделий) | 4 62 200 01 51 5 |
| 28. | Лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные | 4 62 200 03 21 5 |
| 29. | Лом и отходы фольги из алюминия | 4 62 200 04 29 5 |
| 30. | Лом алюминиевых банок из-под напитков | 4 62 200 05 51 5 |
| 31. | Лом и отходы алюминия несортированные | 4 62 200 06 20 5 |
| 32. | Отходы фольги алюминиевой кашированной незагрязненные | 4 62 205 01 20 5 |
| 33. | Отходы фольги алюминиевой отделанной | 4 62 205 11 20 4 |
| 34. | Лом и отходы изделий из титана незагрязненные | 4 62 300 01 51 5 |
| 35. | Лом и отходы титана в кусковой форме незагрязненные | 4 62 300 02 21 5 |
| 36. | Лом и отходы изделий из твердых сплавов, содержащих титан, кобальт и вольфрам | 4 62 311 11 20 3 |
| 37. | Лом и отходы изделий из свинца незагрязненные | 4 62 400 01 51 3 |
| 38. | Лом и отходы свинца в кусковой форме незагрязненные | 4 62 400 02 21 3 |
| 39. | Лом свинца несортированный | 4 62 400 03 20 3 |
| 40. | Лом и отходы изделий из цинка незагрязненные | 4 62 500 01 51 3 |
| 41. | Лом и отходы цинка в кусковой форме незагрязненные | 4 62 500 02 21 3 |
| 42. | Лом и отходы цинка незагрязненные несортированные | 4 62 500 99 20 3 |
| 43. | Лом и отходы изделий из никеля и никелевых сплавов незагрязненные | 4 62 600 01 51 4 |
| 44. | Лом и отходы никеля и никелевых сплавов в кусковой форме незагрязненные | 4 62 600 02 21 4 |
| 45. | Лом и отходы никеля и никелевых сплавов несортированные | 4 62 600 98 20 4 |
| 46. | Лом и отходы изделий из олова незагрязненные | 4 62 700 01 514 |
| 47. | Лом и отходы олова в кусковой форме незагрязненные | 4 62 700 02 214 |
| 48. | Лом и отходы олова несортированные | 4 62 700 99 20 4 |
| 49. | Отходы изделий из сплавов на основе олова, содержащих сурьму, свинец, медь | 4 62 721 11 20 3 |
| 50. | Отходы баббита на основе олова | 4 62 731 17 20 3 |
| 51. | Лом и отходы изделий из хрома и сплавов на его основе незагрязненные | 4 62 800 01 51 3 |
| 52. | Лом и отходы хрома и сплавов на его основе в кусковой форме незагрязненные | 4 62 800 02 21 3 |
| 53. | Лом и отходы, содержащие хром, несортированные | 4 62 800 99 20 3 |
| 54. | Лом и отходы изделий из вольфрама и сплавов на его основе незагрязненные | 4 62 910 01 20 3 |
| 55. | Отходы изделий из твердых сплавов на основе вольфрама в смеси | 4 62 911 11 20 4 |
| 56. | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 |
| 57. | Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 |
| 58. | Реле импульсные ртутьсодержащие, утратившие потребительские свойства | 4 71 111 01 52 1 |
| 59. | Элементы гальванические нормальные, содержащие сульфат кадмия, ртуть и ее соединения, утратившие потребительские свойства | 4 71 121 11 53 1 |
| 60. | Отходы элементов и батарей ртутно-цинковых | 4 71 121 12 53 1 |
| 61. | Бой стеклянный ртутных ламп и термометров с остатками ртути | 4 71 311 11 49 1 |
| 62. | Упаковка из полимерных материалов, загрязненная ртутью | 4 71 611 11 29 1 |
| 63. | Ртуть, утратившая потребительские свойства в качестве рабочей жидкости | 4 71 811 11 10 1 |
| 64. | Отходы вентилей ртутных | 4 71 910 00 52 1 |
| 65. | Отходы термометров ртутных | 4 71 920 00 52 1 |
| 66. | Детали приборов лабораторных, содержащие ртуть, утратившие потребительские свойства | 4 71 931 11 52 1 |
| 67. | Отходы вентилей, термометров, ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных в смеси, утратившие потребительские свойства | 4 71 991 11 52 1 |
| 68. | Отходы потребления картона (кроме электроизоляционного, кровельного и обувного) с черно-белой и цветной печатью | 4 05 121 01 20 5 |
| 69. | Использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги | 4 05 122 01 60 5 |
| 70. | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 4 05 122 02 60 5 |
| 71. | Отходы газет | 4 05 122 03 60 5 |
| 72. | Отходы бумажных этикеток | 4 05 122 11 60 5 |
| 73. | Печатная продукция с черно-белой печатью, утратившая потребительские свойства | 4 05 123 11 60 5 |
| 74. | Бумажные втулки (без покрытия и пропитки), утратившие потребительские свойства | 4 05 130 01 20 5 |
| 75. | Бумажные шпули (без покрытия и пропитки), утратившие потребительские свойства | 4 05 131 11 20 5 |
| 76. | Бумажные шпули с остатками пленки поливинилхлоридной | 4 05 131 12 20 4 |
| 77. | Бумажные шпули, загрязненные полимерами на основе поливинилацетата | 4 05 131 15 20 4 |
| 78. | Мешки бумажные невлагопрочные (без битумной пропитки, прослойки и армированных слоев), утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 05 181 01 60 5 |
| 79. | Отходы упаковочной бумаги незагрязненные | 4 05 182 01 60 5 |
| 80. | Отходы упаковочного картона незагрязненные | 4 05 183 01 60 5 |
| 81. | Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные | 4 05 184 01 60 5 |
| 82. | Упаковка из бумаги и (или) картона в смеси незагрязненная | 4 05 189 11 60 5 |
| 83. | Отходы потребления различных видов картона, кроме черного и коричневого цветов | 4 05 401 01 20 5 |
| 84. | Отходы потребления различных видов белой и цветной бумаги, кроме черного и коричневого цветов | 4 05 402 01 20 5 |
| 85. | Отходы потребления обойной, пачечной, шпульной и других видов бумаги | 4 05 403 01 20 5 |
| 86. | Шины пневматические автомобильные отработанные | 9 21 110 01 504 |
| 87. | Шины резиновые сплошные или полупневматические отработанные с металлическим кордом | 9 21 112 11 524 |
| 88. | Камеры пневматических шин автомобильных отработанные | 9 21 120 01 50 4 |
| 89. | Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | 9 21 130 01 50 4 |
| 90. | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 9 21 130 02 50 4 |
| 91. | Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные | 4 34 110 02 29 5 |
| 92. | Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной | 4 34 110 04 51 5 |
| 93. | Шпули полиэтиленовые отработанные, утратившие потребительские свойства | 4 34 111 11 51 4 |
| 94. | Отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные | 4 34 120 02 29 5 |
| 95. | Отходы полипропиленовой тары незагрязненной | 4 34 120 04 51 5 |
| 96. | Упаковка полипропиленовая отработанная незагрязненная | 4 34 123 11 51 4 |
| 97. | Отходы пленки полистирола и изделий из нее незагрязненные | 4 34 141 02 51 5 |
| 98. | Отходы пленки полиакрилатов и изделий из нее незагрязненные | 4 34 151 01 51 5 |
| 99. | Отходы пленки из полиэтилентерефталата незагрязненные | 4 34 181 02 29 5 |
| 100. | Тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная | 4 34 199 71 52 4 |
| 101. | Тара стеклянная незагрязненная | 4 51 102 00 20 5 |
| 102. | Тара стеклянная от химических реактивов незагрязненная | 4 51 102 02 20 4 |
| 103. | Тара стеклянная, загрязненная соляной кислотой и ее солями (содержание кислоты не более 1,5%) | 4 51 811 01 51 4 |
| 104. | Тара стеклянная, загрязненная негалогенированными органическими веществами, не содержащими гетероатомы | 4 51 812 11 51 4 |
| 105. | Тара стеклянная, загрязненная органическими растворителями, включая галогенсодержащие (содержание не более 2%) | 4 51 813 51 51 4 |
| 106. | Тара стеклянная от химических реактивов в смеси, загрязненная органическими веществами, в том числе галогенсодержащими (содержание растворителей не более 10%) | 4 51 819 11 51 3 |
| 107. | Тара стеклянная от химических реактивов в смеси, загрязненная преимущественно неорганическими солями | 4 51 819 12 51 4 |
| 108. | Тара стеклянная от химических реактивов в смеси, загрязненная неорганическими кислотами и органическими растворителями | 4 51 819 13 51 4 |
| 109. | Тара стеклянная, загрязненная негалогенированными органическими растворителями (содержание растворителей менее 15%) | 4 51 819 25 51 4 |
| 110. | Платы электронные компьютерные, утратившие потребительские свойства | 4 81 121 11 52 4 |
| 111. | Платы электронные (кроме компьютерных), утратившие потребительские свойства | 4 81 121 91 52 4 |
| 112. | Диски магнитные жесткие компьютерные, утратившие потребительские свойства | 4 81 131 11 52 4 |
| 113. | Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | 4 81 201 01 52 4 |
| 114. | Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | 4 81 202 01 52 4 |
| 115. | Проекторы, подключаемые к компьютеру, утратившие потребительские свойства | 4 81 202 11 52 4 |
| 116. | Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7% и более отработанные | 4 81 203 01 52 3 |
| 117. | Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | 4 81 203 02 52 4 |
| 118. | Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 4 81 204 01 52 4 |
| 119. | Мониторы компьютерные плазменные, утратившие потребительские свойства | 4 81 205 01 52 4 |
| 120. | Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе | 4 81 205 02 52 4 |
| 121. | Мониторы компьютерные электроннолучевые, утратившие потребительские свойства | 4 81 205 03 52 4 |
| 122. | Компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие потребительские свойства | 4 81 206 11 52 4 |
| 123. | Информационно-платежный терминал, утративший потребительские свойства | 4 81 209 11 52 4 |
| 124. | Электронное программно-техническое устройство для приема к оплате платежных карт (POS-терминал), утратившее потребительские свойства | 4 81 209 13 52 4 |
| 125. | Банкомат, утративший потребительские свойства | 4 81 209 15 52 4 |
| 126. | Источники бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства | 4 81 211 02 53 2 |
| 127. | Телефонные и факсимильные аппараты, утратившие потребительские свойства | 4 81 321 01 52 4 |
| 128. | Телефоны мобильные, утратившие потребительские свойства | 4 81 322 11 52 3 |
| 129. | Рации портативные, утратившие потребительские свойства | 4 81 322 21 52 4 |
| 130. | Модемы, утратившие потребительские свойства | 4 81 323 11 52 4 |
| 131. | Коммутаторы, концентраторы сетевые, утратившие потребительские свойства | 4 81 331 11 52 4 |
| 132. | Коммутаторы, маршрутизаторы сетевые, утратившие потребительские свойства | 4 81 331 12 52 4 |
| 133. | Тюнеры, модемы, серверы, утратившие потребительские свойства | 4 81 332 11 52 4 |
| 134. | Диктофоны профессиональные, утратившие потребительские свойства | 4 81 432 21 52 4 |
| 135. | Датчики и камеры автоматических систем охраны и видеонаблюдения, утратившие потребительские свойства | 4 81 433 91 52 4 |
| 136. | Барометры, утратившие потребительские свойства | 4 81 553 11 52 4 |
| 137. | Счетчики электрические, утратившие потребительские свойства | 4 82 151 11 52 4 |
| 138. | Химические источники тока литиевые тионилхлоридные неповрежденные отработанные | 4 82 201 01 53 2 |
| 139. | Химические источники тока марганцово-цинковые щелочные неповрежденные отработанные | 4 82 201 11 53 2 |
| 140. | Химические источники тока никель-металлгидридные неповрежденные отработанные | 4 82 201 21 53 2 |
| 141. | Отходы литий-ионных аккумуляторов неповрежденных | 4 82 201 31 53 2 |
| 142. | Одиночные гальванические элементы (батарейки) никель-кадмиевые неповрежденные отработанные | 4 82 201 51 53 2 |
| 143. | Аккумуляторы компьютерные кислотные неповрежденные отработанные | 4 82 211 02 53 2 |
| 144. | Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | 4 82 211 11 53 2 |
| 145. | Аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства с электролитом | 4 82 212 11 53 2 |
| 146. | Аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства без электролита | 4 82 212 12 52 2 |
| 147. | Элементы литиевых аккумуляторных батарей, утратившие потребительские свойства | 4 82 231 11 52 2 |
| 148. | Отходы изолированных проводов и кабелей | 4 82 302 01 52 5 |
| 149. | Провод медный эмалированный, утративший потребительские свойства | 4 82 303 01 52 5 |
| 150. | Провод медный, покрытый никелем, утративший потребительские свойства | 4 82 304 01 52 3 |
| 151. | Провод медный в изоляции из поливинилхлорида, утративший потребительские свойства | 4 82 304 02 52 3 |
| 152. | Провод медный в изоляции из негалогенированных полимерных материалов, утративший потребительские свойства | 4 82 304 03 52 3 |
| 153. | Кабель медно-жильный освинцованный, утративший потребительские свойства | 4 82 305 01 52 2 |
| 154. | Кабель медно-жильный, утративший потребительские свойства | 4 82 305 11 52 3 |
| 155. | Лом изделий электроустановочных | 4 82 351 11 52 4 |
| 156. | Изделия электроустановочные в смеси, утратившие потребительские свойства | 4 82 351 21 52 4 |
| 157. | Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства | 4 82 427 11 52 4 |
| 158. | Холодильники бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства | 4 82 511 11 52 4 |
| 159. | Пылесос, утративший потребительские свойства | 4 82 521 11 52 4 |
| 160. | Сушилка для рук, утратившая потребительские свойства | 4 82 523 21 52 4 |
| 161. | Электрочайник, утративший потребительские свойства | 4 82 524 11 52 4 |
| 162. | Электрокофеварка, утратившая потребительские свойства | 4 82 524 12 52 4 |
| 163. | Водонагреватель бытовой, утративший потребительские свойства | 4 82 524 21 52 4 |
| 164. | Нагреватели электрические трубчатые высоковольтные, утратившие потребительские свойства | 4 82 526 51 52 4 |
| 165. | Печь микроволновая, утратившая потребительские свойства | 4 82 527 11 52 4 |
| 166. | Кулер для воды с охлаждением и нагревом, утративший потребительские свойства | 4 82 529 11 52 4 |
| 167. | Приборы электроизмерительные щитовые, утратившие потребительские свойства | 4 82 643 11 52 4 |
| 168. | Манометры, утратившие потребительские свойства | 4 82 652 11 52 4 |
| 169. | Приборы КИП и А и их части, утратившие потребительские свойства | 4 82 691 11 52 4 |
| 170. | Микросхемы контрольно-измерительных приборов | 4 82 695 11 52 4 |
| 171. | Кондиционеры бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства | 4 82 713 11 52 4 |
| 172. | Сплит-системы кондиционирования бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства | 4 82 713 15 52 4 |
| 173. | Морозильные камеры, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства | 4 82 721 61 52 4 |
| 174. | Аккумулятор холода промышленный, наполненный натриевой солью карбоксиметилцеллюлозы, утративший потребительские свойства | 4 82 721 91 53 4 |
| 175. | Калькуляторы, утратившие потребительские свойства | 4 82 812 11 52 4 |
| 176. | Контрольно-кассовый аппарат, утративший потребительские свойства | 4 82 813 11 52 4 |
| 177. | Счетчики банкнот, утратившие потребительские свойства (кроме ультрафиолетовых) | 4 82 813 12 52 4 |
| 178. | Машины копировальные для офисов, утратившие потребительские свойства | 4 82 823 11 52 4 |
| 179. | Детали машин копировальных для офисов, утратившие потребительские свойства | 4 82 825 11 52 4 |
| 180. | Детекторы валют, утратившие потребительские свойства (кроме ультрафиолетовых) | 4 82 895 11 52 4 |
| 181. | Электроинструменты для сверления отверстий и закручивания крепежных изделий, утратившие потребительские свойства | 4 82 911 12 52 4 |
| 182. | Угловая шлифовальная машина, утратившая потребительские свойства | 4 82 911 13 52 4 |

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ

ВЕЩЕСТВ, МАТЕРИАЛОВ, ОТХОДОВ И СТОЧНЫХ ВОД, ЗАПРЕЩЕННЫХ

К СБРОСУ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

(Приложение N 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения)

1. Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин и др.), синтетические и натуральные смолы, масла, мазут, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза (в том числе метилакрилат, метил-третбутиловый эфир), смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний).

2. Растворы кислот и щелочей, в результате сброса которых образуются сточные воды с показателем общих свойств сточных вод по водородному показателю (pH) менее 4,5 или более 12.

3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях централизованной системы водоотведения, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций.

4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества по перечню и в концентрации согласно приложению N 4(1) к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (за исключением веществ по перечню, приведенному в приложении N 5 к указанным Правилам), медицинские отходы классов А, Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями), вещества, сброс которых в водные объекты запрещен.

5. Маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты.

6. Любые отходы скотобоен и переработки мяса, рыбы, ракообразных и моллюсков, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные.

7. Твердые коммунальные отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, бумага, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту.

8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть, пряжа, ворс, перо) длиной волокна более 3 см, тара, упаковочные материалы и их элементы, любые металлические материалы, в том числе металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др..)

9. Биологическая масса пищевых производств, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина.

10. Минеральные включения гидравлической крупностью оседания более 2 мм/с, вещества (включения) гидравлической крупностью всплывания более 20 мм, любые неизмельченные предметы и материалы крупнее 2 см, любые сточные воды с цветностью более 150 единиц по хром-кобальтовой шкале.

11. Сточные воды с температурой +80 °C и выше.

# ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

# с  ИНСТРУКЦИЕЙ

# по обращению с отходами,  образующимися при производственной и иной  деятельности ПАО ГК «Космос», его Арендаторов и Подрядчиков

| № п/п | Должность | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |