Приложение №1

к Договору подряда №

от «__» ________2018 года

Утверждаю:

Член Правления,

генеральный менеджер

Согласовано:                                                                                                 ПАО «ГК «Космос»

Зам.    Технического директора

___________ А. В. Салтыков                                                              ___________А.Ю. Швейн

«___» _________ 2018г.                                                                    «___»___________  2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение ремонтно-восстановительных работ помещений коридора и номеров на 15-м эт. с заменой оборудования, электроприборов, аксессуаров и т.д.  в ГК «Космос»

по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150

- Характеристика объекта ремонта:

- Ремонтируемый объект расположен в здании ПАО «ГК «Космос» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150.

- Задачи ремонта: Произвести выполнение ремонтно-восстановительных работ помещений коридора и номеров на 15-м эт. с заменой оборудования, электроприборов, аксессуаров и т.д.

- Помещения   коридора и номеров на 15-м эт.  пришли в негодность во время пожара 12 февраля 2018 г. В номерах 1541-1550;1555-1560, подлежащих ремонту, существующая мебель, техническое оснащение и оборудование, плитка в санузле, а так же  ковровые покрытия, обои находятся в изношенном, ветхом состоянии, а так же пропитаны запахом гари.

- Общие требования: Перед началом  работ Подрядчик должен согласовать  график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением сертификатов. Работы должны быть выполнены  в  соответствии  с  локальным сметным  расчетом. Обеспечить выполнение работ инженерно-техническим персоналом и квалифицированным ремонтным персоналом в соответствии с характером выполняемой работы на действующих предприятиях. Выполнять работы необходимо обученными специалистами, имеющими подтверждающие документы, в которых указан срок действия этих документов.

- После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику акт о приемке  выполненных  работ, счет, счет-фактуру.

- Требования к качеству работ и материалов:

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим  нормативным актам.

Все поставляемые материалы  должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

- Ремонтно-восстановительные работы:

- коридора и номеров на 15-м эт. с заменой оборудования, мебели, электроприборов, аксессуаров и т.д.

- помещений жилого фонда 16-го этажа ПАО "ГК "Космос" пострадавших от пожара

Ведомость объемов работкоридора и номеров на 15-м эт. с заменой оборудования, электроприборов, аксессуаров и т.д.:

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коридор (сторона 99): |  |  |  |
| 2 | выполнение работ по устранению запаха дыма и гари Состав работ: - Уборка, вынос, загрузка в контейнер и вывоз продуктов горения из помещения коридора; -Перед началом работ провести обработку помещения от продуктов горения(Sплощадь по полу) h -2,6м -Генеральная уборка помещения коридора с применением спецсредств - очистка от загрязнения, – расчистка отстающей краски, - Специальная обработка с целью удаления запахов дыма и гари. ( обработка составом "Сухой туман" Или аналог) | м2 | 86,4 |  |
| 4 | Электрооборудование: 1. Демонтировать главную кабельную линию электропитания номеров 2. Демонтировать все осветительные электроприборы помещений коридора 3. Демонтировать все электроустановочные изделия 4. Демонтировать все электропровода и гофротрубу, используемую для прокладки проводов. 5. Восстановить всё электропитание и электрооборудование помещения коридора в соответствии с имеющейся документацией проекта подачи электропитания и установки электрооборудования помещений коридора. ( Подрядчик будет ознакомлен при посещении объекта) 6. По окончании ремонтных работ, провести пуско-электроналадочные работы с составлением протоколов испытаний кабельных линий, электроустановочных и осветительных приборов, замеров сопротивления изоляции всей электропроводки и наличия защитного заземления (зануления). 7. Произвести подачу напряжения в электросеть только после предоставления всей документации по электроналадочным испытаниям. |  |  |  |
| 5 | Полы. 11. Замена покрытия полов из ковролина с предварительной подготовкой поверхности покрытия (см. приложение №2 к тех. заданию) 12. Замена плинтусов ковральных | м2 м.п. | 86,4 35,8 |  |
| 7 | Потолок. Зачистка плит перекрытия(потолок) от продуктов горения Монтаж нового реечного потолка (материал аналогичный стороне 88) Установка встроенных точечных светильников(светильник аналогичный стороне 88) | м2 м2 шт | 86,4 86,4 24 |  |
| 8 | Стены: 1.Снятие обоев. 2.Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: стен под обои 3.Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза 4.Оклейка стен и дверных полотен технических шкафов обоями под покраску и окраска (цвет согласовать с Заказчиком) 5.Улучшенная окраска стен по пластику(околооконных панелей) с подготовкой поверхности | м2 М2 | 179,5 4,3 |  |
| 9 | Двери. 1.Замена дверного полотна(сантехшкаф, пожарный шкаф) 3шт(2,54м2), 1шт(3,4м2), 1шт(1,08м2), 2шт(1,34м2), 1шт(3,2м2) в комплекте. 2.Окраска дверного полотна (секционных автоматизированных дверей) с предварительной очисткой(1,6х2,6) 3.Окраска дверного полотна (запасной выход) с предварительной очисткой(1,6х2,0) | М2 Шт шт | 18,0 1,0 1.0 |  |
| 10 | Разные работы 1.Установка новой вент.решетки 300х400 2.Частичный ремонт трубопроводной арматуры в технических шахтах. 3.Окраска металлических поверхностей, радиаторов, труб с предварительной очисткой | Шт М2 | 1,0 По согласованию 8,5 |  |
| 11 | Капитальный ремонт инженерных систем, коммуникаций, оборудования и общестроительных конструкций в номерах 1551-1554 |  |  |  |
| 12 | вентиляция в номерах 1551-1554 1.Выполнить монтаж 4-ех огнезадерживающих клапанов с пружинным тепловым замком на 72°С, прямоугольного сечения 300х300 с переходами с двух сторон на круглое сечение Ø 200 мм. 2.Выполнить монтаж воздуховодов Ø 100 мм.от огнезадерживающих клапанов до приточных адаптеров и вытяжных анемостатов – 6 метров. 3.Выполнить монтаж четырех приточных адаптеров с входным сечением Ø 100 мм и выходным сечением 330х50 мм. 4.Выполнить монтаж вытяжных диффузоров в санузлах Ø 125 мм – 4 шт. 5.Выполнить подключение приточных адаптеров и вытяжных диффузоров к вентиляционной сети при помощи теплоизолированных гибких воздуховодов. |  |  |  |
| 13 | Помещение сантехузла (для 1551-1554 номеров) |  |  |  |
| 14 | Демонтажные работы: 1.1. Демонтаж дверного блока. 1.2. Демонтаж ванны, раковины, унитаза, смесителей, подводки, полотенцесушителя, полочек, крючков, полотенцедержателя, зеркала, столешницы и т.д. 1.3. Демонтаж светильников, розеток, выключателей 1.4. Демонтаж облицовочной плитки на стенах и на полу. |  |  |  |
| 15 | 2. Ремонтно-строительные работы в помещении сантехузла: 2.1. Ремонт, подготовка основания стен и облицовка их поверхности керамической плиткой до потолка с затиркой швов. 2.2. Подготовка поверхности и покраска потолка. 2.3. Монтаж потолочного освещения. 2.4. Ремонт бетонного основания пола, его гидроизоляцией с заводом на стены. Замена решетки трапа с герметизацией стыков. 2.5. Укладка напольной противоскользящей плитки. Устройство плинтусов из керамической плитки по периметру сантехузла. 2.6. установка ванной с обвязкой сливной системы (с держателем для душа, лейкой, смесителем, гофрированным шлангом). 2.7. Установка унитаза с обвязкой, столешницы, раковины, смесителей с подводкой, полотоенцесушителя, полотенцедержателей, полочек, крючков, зеркал и т.д. 2.8. Установка вытяжногоанемостата. 2.8. Установка дверного блока в комплекте с ручкой и замком (облицовка в тон мебели), дверного упора. 2.9. Установка фена. 3.0. Устройство розетки для фена. 3.1. Устройство освещения сантехузла, подсветки зеркала. 3.2. Установкаэлектровыключателейсантехузла |  |  |  |
| 16 | Электрооборудование в номерах 1551-1554 1. Демонтировать все осветительные электроприборы помещений номеров 2. Демонтировать все электроустановочные изделия (выключатели, розетки, бра, фены). 3. Демонтировать все электропровода и гофротрубу, используемую для прокладки проводов. 4. Восстановить всё электропитание и электрооборудование помещений номеров в соответствии с имеющейся документацией проекта подачи электропитания и установки электрооборудования помещений номеров. 5. По окончании ремонтных работ, провести пуско-электроналадочные работы с составлением протоколов испытаний кабельных линий, электроустановочных и осветительных приборов, замеров сопротивления изоляции всей электропроводки и наличия защитного заземления (зануления). 6. Произвести подачу напряжения в электросеть только после предоставления всей документации по электроналадочным испытаниям. |  |  |  |
| 17 | номер 1551 |  |  |  |
| 18 | выполнение работ по устранению запаха дыма и гари Состав работ: - Уборка, вынос, загрузка в контейнер и вывоз продуктов горения из помещения номера; -Перед началом работ провести обработку помещения от продуктов горения(Sплощадь по полу) h -2,6м -Генеральная уборка помещения с применением спецсредств - очистка от загрязнения, потолка, стен.пола – расчистка отстающей краски, - Специальная обработка с целью удаления запахов дыма и гари. ( обработка составом "Сухой туман" Или аналог) | м2 | 24,3 |  |
| 19 | Полы. |  |  |
| 19.1 | Устройство покрытия полов из ковролина с предварительной подготовкой поверхности покрытия | м2 | 20,4 |
| 19.2 | Устройство плинтусов ковральных | п.м | 9,8 |
| 19.3 | Устройство плинтусов ПВХ(короб под электропроводку) | п.м | 6 |
| 19.4 | Установка метал. накладной полосы(порожка) | п.м | 1,0 |
|  | Потолок. |  |  |
| 19.5 | Высококачественная окраска потолков с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) | м2 | 17,0 |
| 19.6 | Обработка потолков с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) после горения | м2 | 4,5 |
| 19.7 | Монтаж новой облицовки потолка и откосов(коридор жилой комнаты)(материал по согласованию с заказчиком) | м2 | 4,5 |
|  | 3.Стены. |  |  |
| 19.8 | Восстановление перегородки(вент.шахта) из гипсолитовых плит (80мм) | м2 | 2,0 |
| 19.10 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 13,0 |
| 19.11 | Подготовка стен под оклейку обоями с предварительной очисткой стен | м2 | 38,0 |
| 19.12 | Оклейка стен обоями под покраску (цвет согласовать с Заказчиком) | м2 | 38,0 |
| 19.13 | Высококачественная окраска стен по пластику(околооконных панелей) с подготовкой поверхности | м2 | 5,2 |
| 19.14 | Окраска металлических поверхностей, радиаторов, труб с предварительной очисткой от старой краски | м2 | 2,5 |
|  | 4.Отделочные и монтажные работы в ванной комнате |  |  |
| 19.15 | Облицовка стен керамической плиткой с предварительным подготовкой стен (см. раздел «материалы) | м2 | 4,7 |
| 19.16 | Улучшенная окраска стен с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) | м2 | 15,7 |
| 19.17 | Улучшенная окраска потолков с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) | м2 | 3,7 |
| 19.19 | Устройство покрытия полов из керамической плитки с предварительной подготовкой поверхности (см. раздел «материалы) | м2 | 3,0 |
| 19.20 | Установка нового экрана под ванну | шт | 1 |
| 19.21 | Установка трапов | шт | 1,0 |
| 19.22 | Установка метал.накладной полосы(порожка) | п.м | 1,0 |
| 19.23 | Установка новой дверного полотна с коробкой, защелкой/замком (1,4м2) | шт | 1 |
|  | Разные работы |  |  |
| 19.24 | Установка новой подоконной панели/радиаторных панелей | м2 | 2,5 |
| 19.25 | Установка нового дверного проема с заменой перегородки(шпон) и обшивкой откосов дверного проема в комплекте Установка дверного блока в комплекте с ручкой и замком (облицовка в тон мебели), дверного упора. Обрамление дверного проема уголками, раскладками, вставками по откосам. | м2 | 4,32 |
| 19.27 | Установка вент.решетки | шт | 1 |
| 19.28 | Установка сантехнического лючка 300х300 | шт | 1 |
| 19.29 | Установка нового светильника в подвесном потолке(коридор номера) | шт | 1 |
| 19.30 | Установка анемостата | шт | 1 |
| 19.31 | Установка шторного карниза | шт | 1 |
| 19.32 | Обделка выступающих углов стен | п.м | 2,6 |
| 19.34 | Окраска металлических поверхностей(профиль стеклопакета) | м2 | 1,5 |
| 20 | номер 1552-1553 |  |  |
|  | Перед началом работ провести обработку и зачистку помещения от продуктов горения | м2 | 37,6 |
|  | Полы. |  |  |
| 20.1 | Устройство покрытия полов из ковролина с предварительной подготовкой поверхности покрытия | м2 | 33,7 |
| 20.2 | Устройство плинтусов ковральных | п.м | 16,0 |
| 20.3 | Устройство плинтусов ПВХ(короб под электропроводку) | п.м | 8,0 |
| 20.4 | Установка метал.накладной полосы(порожка) | п.м | 1,0 |
|  | 2.Потолок. |  |  |
| 20.5 | Высококачественная окраска потолков с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) | м2 | 33,7 |
| 20.6 | Обработка потолков с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) после горения | м2 | 2,5 |
| 20.7 | Монтаж новой облицовки потолка и откосов(коридор жилой комнаты)(материал по согласованию с заказчиком) | м2 | 2,5 |
|  | 3.Стены. |  |  |
| 20.10 | Демонтаж облицовки стен из керамических плиток(h-2,0;h- 2,6) | м2 | 70,8 |
| 20.11 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 35,4 |
| 20.12 | Подготовка стен под оклейку обоями с предварительной выравниваем стен | м2 | 81,8 |
| 20.13 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 81,8 |
| 20.14 | Высококачественная окраска стен по пластику(околооконных панелей) с подготовкой поверхности | м2 | 6,5 |
| 20.15 | Окраска металлических поверхностей, радиаторов, труб с предварительной очисткой от старой краски | м2 | 2,5 |
|  | 4.Отделочные и монтажные работы в ванной комнате |  |  |
| 20.16 | Облицовка стен керамической плиткой с предварительным подготовкой стен | м2 | 4,7 |
| 20.17 | Улучшенная окраска стен с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) | м2 | 15,7 |
| 20.18 | Улучшенная окраска потолков с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) | м2 | 3,7 |
| 20.19 | Разборка покрытий пола из керамических плиток | м2 | 3,0 |
| 20.20 | Устройство покрытия полов из керамической плитки с предварительной подготовкой поверхности | м2 | 3,0 |
| 20.21 | Установка нового экрана под ванну | шт | 1 |
| 20.22 | Замена трапов | шт | 1,0 |
| 20.23 | Замена метал.накладной полосы(порожка) | п.м | 1,0 |
| 20.24 | Установка новой дверного полотна с коробкой, защелкой/замком (1,4м2) | шт | 1 |
|  | Разные работы |  |  |
| 20.25 | Установка новой подоконной панели/радиаторных панелей | м2 | 2,5 |
| 20.26 | Установка нового дверного проема с заменой перегородки(шпон) и обшивкой откосов дверного проема в комплекте | м2 | 4,32 |
| 20.27 |  |  |  |
| 20.28 | Замена вент.решетки | шт | 1 |
| 20.29 | Установка нового светильника в подвесном потолке(коридор номера) | шт | 1 |
| 20.30 | Замена анемостата | шт | 1 |
| 20.31 | Установка шторного карниза | шт | 1 |
| 20.32 | Обделка выступающих углов стен | п.м | 2,6 |
| 20.33 | Установка нового стеклопакета (1200х1200) (вышел из строя при пожаре) | шт | 1 |
| 20.34 | Окраска металлических поверхностей(профиль стеклопакета) | м2 | 1,5 |
| 21. | номер 1554 |  |  |
|  | Перед началом работ провести обработку и зачистку помещения от продуктов горения | м2 | 26,8 |
|  | 1.Полы. |  |  |
| 21.1 | Устройство покрытия полов из ковролина с предварительной подготовкой поверхности покрытия | м2 | 23,0 |
| 21.2 | Устройство плинтусов ковральных | п.м | 9,8 |
| 21.3 | Устройство плинтусов ПВХ(короб под электропроводку) | п.м | 6 |
| 21.4 | Установка метал.накладной полосы(порожка) | п.м | 1,0 |
|  | 2.Потолок. |  |  |
| 21.5 | Высококачественная окраска потолков с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) | м2 | 13,0 |
| 21.6 | Обработка потолков с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) после горения | м2 | 10,0 |
| 21.7 | Монтаж новой облицовки потолка и откосов(коридор жилой комнаты)(материал по согласованию с заказчиком) | м2 | 10,0 |
|  | 3.Стены. |  |  |
| 21.8 | Восстановление перегородки(сан.узел) из гипсолитовых плит | м2 | 5,2 |
| 21.9 | Заделка проема в перегородке | м2 | 1,6 |
| 21.10 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 13,0 |
| 21.11 | Подготовка стен под оклейку обоями с предварительной очисткой стен | м2 | 52,2 |
| 21.12 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 52,2 |
| 21.13 | Высококачественная окраска стен по пластику(околооконных панелей) с подготовкой поверхности | м2 | 5,2 |
| 21.14 | Окраска металлических поверхностей, радиаторов, труб с предварительной очисткой от старой краски | м2 | 2,5 |
|  | 4.Отделочные и монтажные работы в ванной комнате |  |  |
| 21.15 | Облицовка стен керамической плиткой с предварительным подготовкой стен | м2 | 4,7 |
| 21.16 | Улучшенная окраска стен с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) | м2 | 15,7 |
| 21.17 | Улучшенная окраска потолков с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) | м2 | 3,7 |
| 21.18 | Разборка покрытий пола из керамических плиток | м2 | 3,0 |
| 21.19 | Устройство покрытия полов из керамической плитки с предварительной подготовкой поверхности | м2 | 3,0 |
| 21.20 | Установка нового экрана под ванну | шт | 1 |
| 21.21 | Замена трапов | шт | 1,0 |
| 21.22 | Замена метал.накладной полосы(порожка) | п.м | 1,0 |
| 21.23 | Установка новой дверного полотна с коробкой, защелкой/замком (1,4м2) | шт | 1 |
|  | Разные работы |  |  |
| 21.24 | Установка новой подоконной панели/радиаторных панелей | м2 | 2,5 |
| 21.25 | Установка нового дверного проема с заменой перегородки(шпон) и обшивкой откосов дверного проема в комплекте | м2 | 4,32 |
| 21.26 |  |  |  |
| 21.27 | Установка вент.решетки | шт | 1 |
| 21.28 | Установка сантехнического лючка 300х300 | шт | 1 |
| 21.29 | Установка нового светильника в подвесном потолке(коридор) | шт | 1 |
| 21.30 | Установка анемостата | шт | 1 |
| 21.31 | Установка шторного карниза | шт | 1 |
| 21.32 | Обделка выступающих углов стен | п.м | 2,6 |
| 21.33 | Установка нового стеклоблока (1800х1800) (вышел из строя при пожаре) | шт | 1 |
| 22. | Номера 15 этаж 1560-1555, 1541-1547 |  |  |
|  | Перед началом работ провести обработку помещения от запахов гари | м2 | 23,8 |
|  | 1.Полы. |  |  |
| 1 | Замена покрытия полов из ковролина с предварительной подготовкой поверхности покрытия | м2 | 21,0 |
| 2 | Замена плинтусов ковральных | п.м | 8,5 |
| 3 | Замена плинтусов ПВХ(короб под электропроводку) | п.м | 4,2 |
| 4 | Замена метал.накладной полосы(порожка) | п.м | 1,0 |
|  | 2.Потолок. |  |  |
| 5 | Высококачественная окраска потолков с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) | м2 | 17 |
|  | 3.Стены. |  |  |
| 8 | Демонтаж прикроватной панели | м2 | 2,5 |
| 9 | Замена подоконной панели/радиаторных панелей | м2 | 2,5 |
| 10 | Снятие обоев | м2 | 38,0 |
| 11 | Подготовка стен под оклейку обоями | м2 | 38,0 |
| 12 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 38,0 |
| 13 | Высококачественная окраска стен по пластику(околооконных панелей) с подготовкой поверхности | м2 | 7,2 |
| 14 | Окраска металлических поверхностей, радиаторов, труб с предварительной очисткой от старой краски | м2 | 2,5 |
|  | 4.Отделочные работы в ванной комнате | м2 |  |
| 26 | Замена метал.накладной полосы(порожка) | п.м | 1,0 |
|  | Разные работы |  |  |
| 28 | Установка нового дверного проема с заменой перегородки(шпон) в комплекте | м2 | 4,32 |
| 29 | Замена датчиков | шт. | 3 |
| 30 | Замена вент.решетки | шт | 1 |
| 31 | Установка нового светильника в подвесном потолке(коридор) | шт | 1 |
| 32 | Замена анемостата | шт | 1 |
| 33 | Замена шторного карниза | шт | 1 |
| 34 | Обделка выступающих углов стен | п.м | 2,6 |
| 23 | Окна: все окна мыть с применением спецсредств. |  |  |
| 24 | Замена мебели, телевизора, телефона и др. предметов интерьера. |  |  |

| ведомость объемов ремонтных работ помещений жилого фонда с 5 по 14, 16 этажи ПАО "ГК "Космос" пострадавших от пожара |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | № помещения | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |
|  | Сторона 9-9(секция №5) |  |  |  |
|  | 16 этаж |  |  |  |
|  | 1649 | Ремонт заблокированного дверного полотна и коробки и ремонт стены со стороны жилой комнаты | м2 | 2,4 |
|  | 1654 | Замена моющих обоев | м2 | 38,0 |
|  | 1652-53 | Ремонт дверного полотна и коробки(следы вскрытия) по периметру | п.м | 4,8 |
|  | 1651 | Замена моющих обоев | м2 | 38 |
|  | 14 этаж |  |  |  |
|  | 1452 | Замена покрытия полов из ковролина с предварительной подготовкой поверхности покрытия | м2 | 23,7 |

10.Требования к безопасности выполнения работ:

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами  и правилами пожарной безопасности  и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими  и санитарно-гигиеническими и другими нормами.

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ.

Вывоз строительного мусора производится силами Подрядчика.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды.

11.Требования к гарантийным обязательствам:

Гарантийный срок на выполненные  работы, материалы  должен  составлять  не  менее 1,5 лет  со  дня  подписания  акта  о  приемке выполненных  работ. Дефекты, возникающие  в  процессе  эксплуатации, должны  устраняться  Подрядчиком  в  срок  не  более  5 рабочих  дней.

12.Особые условия:

- Подрядчик предоставляет рабочие чертежи прокладки и монтажа инженерных систем и  коммуникаций.

-работы проводятся на действующем объекте ПАО «ГК «Космос»

по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150.  и исполнитель обязан соблюдать внутренние    требования Компании по режиму;

-применяемое оборудование и материалы должны соответствовать ТЗ.

Примечание: Смета составляется Подрядчиком после обследования (уточнения объема работ по каждому из помещений) объекта совместно с представителем Заказчика, в соответствие с планировочным решением. При расчете сметной стоимости необходимо учитывать все сопутствующие работы, согласно технологическому процессу выполнения той или иной работы.

Материалы или их аналоги для проведения ремонта в типовом номере

| Наименование работ _____________________ Наименование материалов | Ед. Изм. | Количество | Цена руб. | Стоимость руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая комната |  |  |  |  |  |
| Подготовка поверхностей стен, потолка, пола к чистовой отделке |  |  |  |  |  |
| - штукатурка «Ротбанд» | кг | 120 |  |  |  |
| - шпаклевка «Ветонит» VH | кг | 100 |  |  |  |
| -грунтовка | л | 7 |  |  |  |
| -смесь БИРСС, «Старатель» | кг | 136 |  |  |  |
| Окраска потолка |  |  |  |  |  |
| - краска водоэмульсионная «Superweiss» | кг | 6 |  |  |  |
| Оклейка стен обоями |  |  |  |  |  |
| -обои виниловые или под покраску | м2 | 38,5/ 5,5рул. |  |  |  |
| -клей обойный | пач. | 1,5 |  |  |  |
| -плинтуса потолочные | пм | 13 |  |  |  |
| - карниз | шт | 1 |  |  |  |
| Устройство покрытия пола из ковролина |  |  |  |  |  |
| -ковролин | м2 | 28,8 |  |  |  |
| - клей для ковролинаPARABOND | шт. | 1 |  |  |  |
| -порожек | шт. | 2 |  |  |  |
| -плинтус пласт. | м | 16 |  |  |  |
| Окраска труб и приоконных панелей |  |  |  |  |  |
| - краска акрило-латексная «Луя» | л | 1,0 |  |  |  |
| Обрамление порталов |  |  |  |  |  |
| -уголки «дуб» 35х35мм | пм | 10 |  |  |  |
| -щит ламинированный | м2 | 0,6 |  |  |  |
| -гипсокартон ГКЛО толщ.12мм 1,2х2,5м | лист | 3 |  |  |  |
| -профиль под гипсокартон | шт | 10 |  |  |  |
| -саморезы | шт. | 300 |  |  |  |
| -люки под покраску | шт | 2 |  |  |  |
| Сантехузел |  |  |  |  |  |
| Замена плитки на полах, замена плитки на стенах по периметру ванны на h=1,6м, окраска стен и потолка, замена экрана |  |  |  |  |  |
| - гипсокартонвлагостойкий 12мм 1,2х2,5м | лист | 0,5 |  |  | ремонт стен под плитку |
| - состав «Гидростоп» | кг | 10 |  |  | гидроизоляция стен за ванной |
| - плитка керам. для полаПлитка напольная TuscanyVision 33x33 или аналог | м2 | 4 |  |  |  |
| -плитка керам. для стенПлитка настенная Ероса светло-бежевая 20x44 или аналог | м2 | 5,2 |  |  |  |
| - клей для плитки | кг | 65 |  |  |  |
| -краска акриловая «Луя» | л | 2,7 |  |  |  |
| -экран под ванну | шт. | 1 |  |  |  |
| - упор дверной | шт. | 2 |  |  |  |
| -затирка для швов | кг | 3 |  |  |  |
| -герметик | шт. | 1 |  |  |  |
| электрооборудование |  |  |  |  |  |
| сантехника |  |  |  |  |  |

Приложение1- окна

Приложение 2-ковролин

Приложение 3-сантехника

Исп.

Чалых С. Н.
Советник Технического директора

Вн. тлф. 01-90

Бекова Ж. М.

Ведущий инженер по

технической документации

Приложение №2

к техническому заданию

к Договору подряда №2

от «__» ________2018 года

- Технические характеристики поставляемого материала должны примерно соответствовать  следующим:

- цвет согласовывается с Заказчиком после предоставления поставщиком образцов.

- Способ изготовления: тафтинг (иглопрошивной).

- Способ окрашивания – дифференциированный

- Ширина рулона, оптимальная для выполняемых работ, определяется  Поставщиком самостоятельно.

- Масса ворса 850 г/м2

- Масса изделия 1640 г/м2

- Высота ворса 6 мм

- Состав ворса 100% полиамид (нейлон)

- Основа – тканная, полипропилен

- Вторичная основа: полипропиленовая сетка (синтетический джут)

- Класс прочности не ниже 33.

- Пожарные показатели: КМ 2

Особые условия

Поставщик коврового покрытия направляет Покупателю сертификаты на материал, в том числе пожарный (КМ 2).

Подоснова коврового покрытия должна обеспечивать влажную химическую чистку.

Приложение №1

к техническому заданию

к Договору подряда №

от «__» ________2018 года

Описание объекта закупки.

Окна в помещениях высотной части здания выполнены из анодированных         алюминиевых витражей с заполнением двухкамерными стеклопакетами.

Тип: Изолирующее тройное остекление Т 304. Состав: Данное остекление 3-х слойное из прозрачного светлого стекла «Планилюкс», толщина стекла 4 мм(формула стекла 4-8-4-8-4), и отделены один от другого с помощью упругих прокладок, фиксирующих постоянную воздушную прослойку. Герметичность стеклопакета обеспечивается с помощью двойной эластичной прокладки из органического материала(Неопрен класса И З85-301). Изолирующее остекление имеет по всему периметру обвязку из нержавеющей стали, со сварными швами на углах, выполненными электрической сваркой, а также с установкой дополнительных уголков из нержавеющей стали.

Замена поврежденных стеклопакетов и блоков на 15 этаже:

- № 1554  –  замена всего стеклоблока размер 1810х1810

Размеры стеклопакетов 1,23х1,23; 0,35х1,75; 1,13х0,38

- № 1552-53 – замена поврежденного стеклопакета с заменой           уплотнителя, размер стеклопакета1,23х1,23(1шт)

- № 1554 – замена поврежденных стеклопакетов с заменой           уплотнителя, размер стеклопакета1,23х1,23; 0,35х1,75; 1,13х0,38

- Пом.№5 (коридор) сторона 99 - замена поврежденных стеклопакетов с заменой уплотнителя, размер стеклопакета 1,23х1,23; 0,35х1,75.

Приложение №3

к техническому заданию

к Договору подряда №

от «__» ________2018 года

| Ванна метал.с бортиком (в комп. вход.ножки и прокладка противошумная)1700х70 | - Материал; - сталь до 3,5 мм. - Типоразмер длина; - 170. - Типоразмер ширина; - 70. - Вид установки; -(встраиваемая) приставная. - Угловое изделие; - нет. - Ручки; - без ручек. - Стилистика дизайна; - стандарт. - Глубина см; - 39. - Цвет; - белый. - Гидромассаж - Противоскользящее напыление (рифленое дно в ванне) - Бортик по пириметру; - нет - да. - Форма; - прямоугольная. - Гарантия; - 10 лет (от скв. коррозии). - Монтаж; - на ножках регулир. по высоте. |
| --- | --- |

Спецификация - ТХ

| Наименование | Цветовая гамма | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Столешница из искусственного камня, правая | Цвет Белый, однотонный, матовый | шт. |  |
| Столешница из искусственного камня, левая |  |  |  |

Дополнительно:

- толщина столешницы из искусственного камня,  должна быть не менее 12мм., но не более 19 мм.