Согласовано:                                                                              Утверждаю:

Заместитель генерального менеджера –			Член правления,

директор Концертного зала					Генеральный	менеджер

ПАО «ГК «Космос»      					ПАО «ГК «Космос»

_____________ Н.Н. Каульбарс	                           	_______________А.Ю. Швейн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «____»_____________2018 г.                                                      «____» ______________ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку осветительного оборудования Концертного зала

Настоящее Техническое задание регламентирует поставку светодиодных приборов с оборудованием для его коммутации.

- Место поставки товара: г. Москва, проспект Мира, д. 150 ПАО «Гостиничный комплекс «Космос».

- Срок поставки товара Заказчику: Поставка товара в 100% объёме должна быть осуществлена до «____»____________2018 г. включительно.

- Требования к качеству товара: Весь товар должен иметь сертификаты и поставляться с техническим паспортом, а также, руководством по эксплуатации на русском языке, должен соответствовать ГОСТ, стандартам экологической безопасности и пожарной безопасности.

- Гарантийный срок на готовую продукцию действует в течение 1 года со дня подписания акта о приёмке Товара.

Указанные в настоящем ТЗ характеристики приведены в качестве примера. Поставщик имеет право предложить оборудование с иными характеристиками и иного количества, при этом итоговый проект светового обеспечения должен быть близким к указанным в графе «Описание».

| №№ | Наименование товара/ оборудования | Описание |  |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светодиодный прибор с полным вращением тип SPOT | Источник света | 170W LED |  | 12 |
|  |  | Фиксированный угол луча | не менее 17° не более 20° |  |  |
|  |  | Frost Effects | в наличии |  |  |
|  |  | Вращающаяся призма | 3-гранная |  |  |
|  |  | Режим для телевидения и кино | Flicker Free Operation |  |  |
|  |  | Бесшумный режим работы | в наличии |  |  |
|  |  | Управление удаленными устройствами | RDM |  |  |
|  |  | Индекс CRI при 6 500K, | > 85 |  |  |
|  |  | Средний срок службы светодиодов | не менее 60 000 часов |  |  |
|  |  | Световой поток | 11,220 LUX @ 8.2 '(2,5 м) |  |  |
|  |  | Диапазон Iris | не менее от 5% до 100% |  |  |
|  |  | Диапазон Строб: | не менее от 1 до 18 |  |  |
|  |  | Диапазон диммирования: | не менее от 0% до 100% |  |  |
|  |  | Цвета | не менее 8 + белый |  |  |
|  |  | ГОБО | не менее 7 Сменных / вращающихся |  |  |
|  |  | Размер ГОБО | OD 27mm / ID 22mm |  |  |
|  |  | Каналы DMX | 16/14/22 |  |  |
|  |  | ЖК-дисплей | Полноцветный дисплей с переворотом 180 ° |  |  |
|  |  | Дисплей меню с питанием от батареи | в наличии |  |  |
|  |  | Разрешение 8/16 бит | в наличии |  |  |
|  |  | DMX разъемы In / Out | XLR 3pin/5pin |  |  |
|  |  | Питание | AC 100-240 В - 50/60 Гц |  |  |
|  |  | Максимальная потребляемая мощность | 230 Вт |  |  |
|  |  | Габариты | Длина: 14,1 "(357 мм) Ширина: 13,2 "(335 мм) Высота: 20,7 "(526 мм) |  |  |
|  |  | Вес нетто | не более 16 |  |  |
| 2. | Светодиодный прибор с полным вращением тип WASH | Источник света |  | 1 светодиод 120W Quad Color RGBW | 16 |
|  |  | Моторизованный зум |  | не менее 7 °, не более 60 ° |  |
|  |  | Цветовое смешивание |  | RGBW |  |
|  |  | Режим для телевидения и кино |  | Flicker Free Operation |  |
|  |  | Управление удаленными устройствами |  | RDM |  |
|  |  | средний срок службы светодиодов |  | не менее 100 000 часов |  |
|  |  | Световой поток (3m) (мин. Zoom) |  | не менее 10,640 LUX @ 9.8’ |  |
|  |  | Световой поток (3m) (макс. Zoom) |  | не менее 692 LUX @ 9.8’ |  |
|  |  | Диапазон Строб: |  | не менее от 1 до 18 |  |
|  |  | Диапазон диммирования: |  | не менее от 0% до 100% |  |
|  |  | Диапазон цветовой температуры |  | не менее от 2,700K; до 8,500K |  |
|  |  | Каналы DMX |  | 15/16/17/19 |  |
|  |  | ЖК-дисплей |  | Полноцветный дисплей с переворотом 180 ° |  |
|  |  | Дисплей меню с питанием от батареи |  | в наличии |  |
|  |  | Разрешение 8/16 бит |  | в наличии |  |
|  |  | DMX разъемы In / Out |  | XLR 3pin/5pin |  |
|  |  | Питание |  | AC 100-240 В - 50/60 Гц |  |
|  |  | Максимальная потребляемая мощность |  | 157 Вт |  |
|  |  | Габариты |  | Длина: 13,3 "(338 мм) Ширина: 9,0 "(229 мм) Высота: 18,2 "(466 мм) |  |
|  |  | Вес |  | Не более 10 кг |  |
| 3. | Сплитер DMX | Входной разъём DMX/RDM |  | XLR 5pin (M) | 1 |
|  |  | Проходной разъём DMX/RDM |  | XLR 5pin (F) |  |
|  |  | Оптоизолированные выходные разъёмы DMX/RDM |  | не менее 6 XLR 5pin (F) |  |
|  |  | монтажный кронштейн для установки |  | в наличии |  |
|  |  | Разъём питания |  | powerCON |  |
|  |  | Питание |  | AC 100-240 В - 50/60 Гц |  |
|  |  | Максимальная потребляемая мощность |  | 3 Вт |  |
|  |  | Габариты |  | Длина: 6.8” (173 мм) Ширина: 6.7” (170 мм) Высота: 2.9” (74 мм) |  |
|  |  | Вес |  | Не более 1 кг |  |

- Требование к упаковке: Товар должен быть поставлен в оригинальной упаковке, обеспечивающей сохранность товарного вида оборудования и препятствованию его свободного перемещения в упаковке во время доставки до Заказчика.

- Требования к отгрузке: Заказчик получает товар, отгруженный Исполнителем по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150 ПАО «Гостиничный комплекс «Космос».

Советник технического директора

ПАО «ГК «Космос»									      С.Н. Чалых