ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ для целей водоснабжения участка «Бухта Безымянная» в рамках реализации проекта «Гостиничный комплекс 5* Cosmos Collection Baikal Resort»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «Космос Отель Байкал» |
| 2 | Наименование работы | Выполнение комплекса работ для целей водоснабжения подземными водами питьевого, хозяйственно-бытового технологического назначения участка «Бухта Безымянная» на з/у с кадастровыми номерами: 03:16:480103:30 ; 03:16:480103:46 ; 03:16:480103:47. |
| 3 | Ориентировочная площадь участка | 381,9 га |
| 4 | Местоположение участка | Территория участка «Бухта Безымянная» расположена на территории Республики Бурятия, Прибайкальского района, за с. Горячинск на расстоянии 187 км от г. Улан-Удэ по трассе. |
| 5 | Сроки выполнения работ | В соответствии с Договором |
| 6 | Вид и состав работ | - Гидрогеологическое заключение по обоснованию участка под размещение водозаборного сооружения и определение площадей под получение лицензии на недропользование исходя из проектируемого объема водопотребления – 483 м3/сут В заключении определить: - ориентировочную конструкцию скавижин(ы), их количество; - проектируемую границу зоны санитарной охраны (ЗСО); - характеристику земель в пределах границ ЗСО - Сопровождение в получении лицензии на проведение поисков и разведки подземных вод питьевого, хозяйственно-бытового и технического назначения. - Разработка Проекта геологоразведочных работ для целей поиска и разведки подземных вод (Проект ГРР) и его государственная экспертиза. - Комплекс работ по проведению ГРР в том числе: - буровые работы; - опытно-фильтрационные работы; - мониторинг качества подземных вод; - мониторинг уровня и температуры подземных вод; - камеральная обработка; - Отчет по результату геологоразведочных работ - Разработка и экспертиза Проекта зоны санитарной охраны водозабора (Проект ЗСО); - Получение санитарно-эпидемиологического заключения на Проект ЗСО в Роспотребнадзор РБ. - Камеральные работы по составлению отчета по геологическому изучению участка недр, его государственная экспертиза и защита. - Сопровождение в получении лицензии на добычу подземных вод питьевого, хозяйственно-бытового и технологического назначения. |
| 9 | Исходные данные | Исполнитель самостоятельно обеспечивает сбор и уточнение необходимых исходных данных. Исполнитель разрабатывает программу выполнения изысканий, разрабатывает детальное ТЗ на выполнение работ. Затраты на сбор и уточнение исходных данных учтены в цене договора, сроки входят в сроки выполнения Работ. Исполнитель с участием Заказчика обеспечивает получение всех необходимых согласований. Сроки согласования входят в срок выполнения Работ. В последующем все исходные данные передаются в адрес Заказчика. |
| 7 | Исходные данные, передаваемые Заказчиком | 1. Материалы проектной документации по размещению объекта. |
| 8 | Нормативная правовая и методическая база | - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» - Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 №2395-1 - Административный регламент Министерства природных ресурсов Республики Бурятия, утверждённый Приказом МПР РБ от 13.07.2012 г. №176-ПР - Приказ МПР РФ №569 от 31.12.2010 г. об утверждении требований к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод. |
| 9 | Общие требования к работе по подготовке документации | Выполнить контроль подготовленной документации на соответствие требованиям и правилам, установленным нормативными документами. |
| 10 | Материалы, передаваемые Заказчику | Чертежи иные материалы, подлежащие утверждению – на бумажном носителе в 5 экземплярах; Электронный вариант передается в том числе в редактируемом формате *.pdf., *.dwg, *.doc на цифровом носителе с удостоверяющим листом соответствия электронной версии бумажному носителю (опись, где указывается наименование файлов с объемом записанной информации и ограничениями по распространению). Передачу материалов документации осуществлять с соблюдением требований по защите сведений ограниченного пользования. |
| 11 | Требования к качеству работы | Результаты выполненной работы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Исполнитель несет ответственность за соответствие документации требованиям технических регламентов, нормативов, регламентов. В объем гарантийных обязательств входят работы по корректировке документации в случаях: - выявления ее несоответствия действующему законодательству; - необходимости исправления ошибок технического характера; - внесения исправлений по решениям суда, вступившим в законную силу. |