ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу верхнего яруса участка пожаротушения в производственной зоне ресторана Галактика по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150.

1.	Исходные данные:

1.1. В производственной зоне ресторана Галактика смонтирован участок водяного спринклерного пожаротушения. По предписанию государственного пожарного надзора необходимо часть спринклерных оросителей указанного участка согласно прилагаемому листу проектной документации переустановить под перекрытие помещения на расстояние от перекрытия от 0,08 м. до 0,4 метра.

2.	Цель закупки:

2.1. Выполнение предписания государственного пожарного надзора.

3.	Перечень работ, выполняемых подрядчиком:

3.1. Перемещение части спринклерных оросителей с существующего подводящего трубопровода под перекрытие спрыском вверх на расстояние от перекрытия от 0,08 м. до 0,4 метра.  отводящими трубопроводами, либо путем монтажа верхнего яруса подводящего трубопровода.

4.        Требования к качеству работ

4.1.  Подрядная организация должна иметь лицензию (МЧС РФ) «На осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128 “Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений”;

4.2. Подрядная организация должна иметь свидетельство, выданное саморегулируемой организацией (СРО) о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (в т.ч. с разрешенными видами работ (оказания услуг) №№ 12.12; 20.2; 20.3; 20.12; 23.2; 23.25; 24.5; 24.6) в соответствии с положениями Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624;

4.3.       Подрядная организация должна иметь опыт работы в области ремонта инженерных коммуникаций и систем зданий не менее 2 (двух) лет;

4.4.     Контроль качества должен осуществляться в соответствии с пунктом 7 СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», Постановлением Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 г. № 468, ст.53 Градостроительного кодекса РФ;

4.5.  При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

4.6.     При производстве работ подрядчик обязан руководствоваться требованиями 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.02.2003 г. и «Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ Минтруда России от 11.12.2020 №883н)», «Правилами противопожарного режима в РФ, утв. ППРФ от 16.09.2020 г. №1479»

4.7.   Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены.

4. 	Особые условия

5.1.      Работы выполняются в условиях действующего предприятия (непрерывный цикл).

5.2.    На все материалы   необходимо предоставить паспорта, сертификаты качества и соответствия и иные документы, подтверждающие их безопасное применение на объекте с массовым пребыванием людей.

5.3.     До начала торгов, обязательный детальный осмотр мест проведения работ персоналом подрядчика.

5.4.     Предоставить   расчеты   стоимости   работ, составленные в виде сметы в ТСН-2001 с учетом действующих на момент подачи заявки коэффициенов.

5.5.  Гарантийный срок на материалы и комплектующие определяется   техническими документами завода изготовителя. Гарантийное обслуживание на монтажные работы составляет 2 года со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

Приложение: лист проектной документации (схема пожаротушения)

Начальник ОПБиГО                                                                                  Б.А. Нелюбов