Утверждаю:

Технический директор

ПАО «ГК «Космос»

_______Д.А. Мочалов

«___» __________20     г.

Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту рулонных ворот, рольставен, шлагбаумов и светофоров (далее Оборудование), расположенных в здании ПАО «ГК «Космос» по адресу: 129366, г. Москва, проспект Мира, д.150.

1. Общая информация о заказчике: ПАО «ГК «Космос», г. Москва, пр-т Мира, д.150.

2. Характеристика и объем оказываемых услуг.

2.1. Техническое обслуживание и ремонт рулонных ворот, рольставен, шлагбаумов представляет собой комплекс мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию рулонных ворот, рольставен, шлагбаумов и светофоров в работоспособном состоянии.

2.2. Рулонные ворота   представляют собой конструкцию, состоящую из   полотна, электропривода и блока управления.

2.3. Шлагбаум работает отдельно от светофора и ворот, блок управления

шлагбаумом находится внутри тумбы.

2.4. Светофор имеет привязку к рулонным воротам.

- Цель проведения работ: техническое обслуживание и ремонт автоматических рулонных ворот, рольставен, шлагбаумов и светофоров, расположенных в гостиничном комплексе.

- Перечень оборудования:

4.1. Рулонные ворота

| № п/п | Наименование | Кол-во | Место установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ворота рулонные Hormann. | 1 шт. | Дебаркадер (88) |  |
| 2. | Ворота рулонные из профиля AL-120. | 1 шт. | Дебаркадер (99) |  |
| 3 | Ворота рулонные Alexsander. | 1 шт. | Гараж |  |
| 4 | Ворота рулонные с приводом Somfy | 1 шт. | Склад №9 |  |

4.2. Рольставни защитные с электроприводом

| № п/п | Наименование | Кол-во | Место установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рольставни защитные с электроприводом | 3 шт. | Нижний холл | ALULUX |
| 2. | Рольставни защитные с электроприводом | 2 шт. | Прачечная | HEROAL |

  - Шлагбаумы, светофоры.

| № п/п | Наименование | Кол-во | Место установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шлагбаум «GAME» | 1 шт. | Дебаркадер (88) |  |
| 2. | Шлагбаум «GAME» | 1 шт. | Дебаркадер (99) |  |
| 3. | Светофор светодиодный | 4 шт. | Дебаркадер (88),(99) |  |

5. Задание:

Перечень выполняемых работ и используемых материалов и комплектующих

| №п/п | Перечень работ |
| --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание |
| 1.1 | Перечень работ |
| 1.1.1 | Выезд специалиста на объект. |
| 1.1.2 | Диагностика неисправности оборудования. |
| 1.1.3 | Регулировка электропривода ворот. |
| 1.1.4 | Регулировка концевых механизмов |
| 1.1.5 | Настройка фотоэлементов. |
| 1.1.6 | Диагностика и устранение посторонних шумов, смазка направляющих шин. |
| 1.1.7 | Регулировка блока управления ворот, шлагбаумов и светофоров. |
| 1.1.8 | Очистка полотна и направляющих от пыли, грязи, льда и посторонних предметов в створе полотна. |
| 1.1.9 | Протягивание болтовых соединений на высоте. |
| 1.1.10 | Регулировка редуктора шлагбаума, стрелы ,пружин. |
| 1.1.11 | Программирование карты доступа. |
|  | Текущий ремонт. |
| 2 | Материалы и комплектующие изделия |
| 2.1 | Плата управления воротами, шлагбаумами и светофорами. |
| 2.1.1 | Полотно рулонных ворот в сборе. |
| 2.1.2 | Профиль рулонных ворот с боковым замком. |
| 2.1.3 | Напольный профиль рулонных ворот с боковым замком |
| 2.1.4 | Электропривод рулонных ворот, рольставен. |
| 2.1.5 | Направляющие шины. |
| 2.1.6 | Вал октогональный. |
| 2.1.7 | Шлагбаум в сборе. |
| 2.2 | Перечень работ |
| 2.2.1 | Диагностика неисправности. |
| 2.2.2 | Замена платы управления воротами, шлагбаумами и светофорами. |
| 2.2.3 | Замена полотна ворот, рольставен в сборе. |
| 2.2.4 | Замена 1 профиля рулонных ворот, рольставен с боковым замком. |
| 2.2.5 | Замена напольного профиля с боковым замком. |
| 2.2.6 | Замена электропривода ворот. |
| 2.2.7 | Замена направляющих шин ворот. |
| 2.2.8 | Замена шлагбаума в сборе. |
| 2.2.9 | Замена боковых замков полотна ворот. |
| 2.2.10 | Ремонт и переборка редуктора шлагбаума. |
| 2.2.11 | Монтаж и демонтаж привода ворот. |
| 2.2.12 | Замена масла в гидравлике шлагбаума. |
| 2.2.13 | Рихтовка полотна со снятием детали при механическом повреждении. |
| 2.2.14 | Монтаж и демонтаж полотна ворот без замены. |
| 2.2.15 | Ремонт электропривода ворот без замены. |

6. Условия проведения работ:

6.1. Все заявленные работы, проводимые в рамках подписанного Договора, выполняются специалистами, имеющие инженерно-техническое образование не ниже среднего специального, имеющие Российское гражданство, и свободно владеющие русским языком.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Акта сдачи- приемки выполненных работ.

6.3. Во время проведения работ соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности и т.д., предусмотренные Российским законодательством.

6.4.  В течение всего срока действия Договора по техническому обслуживанию и ремонту    Оборудования необходимо:

6.4.1. Принимать заявки Заказчика ежедневно с 10.00 до 18.00 часов.

6.4.2. Обеспечить своевременное, качественное и надежное обслуживание и ремонт Оборудования в течение срока действия Договора.

6.4.3. Выезд на место в течение не более 24 (Двадцати четырех) часов с момента получения заявки от Заказчика для осмотра Оборудования.

6.4.4. В случае заклинивания рулонных ворот, находящихся на дебаркадерах (88), (99)    выезд на место осуществляется в течение не более 12 (Двенадцати) часов с момента получения заявки от Заказчика.

6.4.5. В стоимость Договора по техническому обслуживанию и ремонту    должны быть включены затраты на техническое обслуживание, ремонт Оборудования, необходимый для восстановления работоспособности. Детали оплачиваются отдельно Заказчиком и предоставляются Исполнителю, после составления Акта Дефектовки.

6.4.6.В случае возможности устранения неисправности сразу, Исполнитель производит ремонт установки в тот же день.

6.4.7.В случае невозможности устранения неисправности сразу, Исполнитель составляет Акт дефектовки, с перечнем запасных частей, необходимых для замены. Исполнитель обязан произвести ремонт после приобретения необходимых деталей в течении 5 (яти рабочих дней).

6.4.8.До начала производства ремонтных работ, не менее чем за 12 часов, уведомить Заказчика о требованиях по обеспечению доступа к месту проведения работ.

6.5. Доставка, погрузка, разгрузка, производится Исполнителем.

6.6. Штрафные санкции за несвоевременное выполнение работ согласно договору по комплексному техническому обслуживанию и эксплуатационно-ремонтной деятельности составляют 0,01% от суммы договора за каждый день просрочки.

6.7. Все непредвиденные работы, возникшие в процессе выполнения договора, оплачиваются после согласования с Заказчиком.

6.8. Все изменения условий Договора по  техническому обслуживанию и ремонту ворот, шлагбаумов и светофоров (объем, спецификация, ТЗ, сумма, срок выполнения работ, и пр.) согласовывается с Заказчиком.

6.9. Исполнитель не имеет права переуступать свои права по договору третьим лицам.

6.10. Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по Договору.

6.11. До начала проведения работ по техническому обслуживанию рулонных ворот, шлагбаумов и светофоров в рамках Договора необходимо   обязательное детальное обследование места проведения работ инженерно-техническим персоналом подрядчика. Опыт работы в данной сфере не менее 3-ёх лет. Наличие необходимой материально-технической базы.

7. Требования к материалам, используемым при выполнении работ

Материалы, используемые при выполнении работы,  должны быть сертифицированы.

8.  Сдача Заказчику каждой работы в рамках Договора по техническому обслуживанию и ремонту рулонных ворот, шлагбаумов и светофоров   производится на основании соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ, согласованного с уполномоченным представителем Заказчика.

Главный энергетик                                                                                            Макаров А.М.

Ведущий специалист ТД                                                                                  Эртуганов Р.И.