ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проекта планировки территории, включая разработку проекта межевания территории

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «Космос Отель Байкал» |
| 2 | Наименование работы | Разработка проекта планировки территории , включая разработку проекта межевания территории в границах участка «Бухта Безымянная» на з/у с кадастровыми номерами: 03:16:480103:30 ; 03:16:480103:46 ; 03:16:480103:47.(далее – Работа) |
| 3 | Ориентировочная площадь участка проектирования | 381,9 га |
| 4 | Местоположение участка проектирования | Проектируемая территория участка «Бухта Безымянная» расположена на территории Республики Бурятия, Прибайкальского района, за с. Горячинск на расстоянии 187 км от г. Улан-Удэ по трассе. |
| 5 | Сроки выполнения работ | 100 рабочих дней с момента получения Исполнителем исходной информации, указанной в п. 10 Технического задания. |
| 6 | Цель выполнения работ | Разработка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. |
| 7 | Нормативная правовая и методическая база | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ; - Постановление Правительства Российской Федерации № 68 от 03.02.2007г; - Соглашение о создании на территории муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (далее ОЭЗ ТРТ) от 02.03.2007 г. № 2768-ГГ/Ф7; - законом Республики Бурятия от 10.09.2007 №2425-111 «О градостроительном уставе Республики Бурятия»; - Федеральным законом от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал»; - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; - Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ; - Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»; - Постановление Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30 «О принятии и введении в действие РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; - Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; - Инструкция Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР от 28.10.1988 № ГКИНП-14-221-88 «О порядке составления и издания планов города и других населенных пунктов, предназначенных для открытого опубликования и с грифом «для служебного пользования» (СПГ-88)»; - действующие технические регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, строительные нормы и правила, иные нормативные документы. |
| 8 | Базовая градостроительная документация | Проект планировки территории участка «Бухта Безымянная» ОЭЗ ТРТ на территории муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия». |
| 9 | Исходные данные | Исполнитель самостоятельно обеспечивает сбор и уточнение необходимых исходных данных. Исполнитель разрабатывает программу выполнения инженерных изысканий, разрабатывает ТЗ на выполнение инженерных изысканий. Затраты на сбор и уточнение исходных данных учтены в цене договора, сроки входят в сроки выполнения Работ. Исполнитель с участием Заказчика обеспечивает получение всех необходимых согласований. Сроки согласования входят в срок выполнения Работ. В последующем все исходные данные передаются в адрес Заказчика. Разработка проекта планировки территории осуществляется на основании следующих исходных данных: 1) Топографической съемки в М 1:500 и результатов инженерных изысканий для разработки документации по планировке территории. 2) Актуальных сведений государственного кадастра недвижимости, получаемых Исполнителем самостоятельно. 3) Технических отчетов по инженерно-геологическим, инженерно-гидрометеорологическим, инженерно-экологическим, инженерно-геодезическим, археологическим изысканиям на проектируемую территорию в границах земельных участков 03:16:480103:30; 03:16:480103:46; 03:16:480103:47 и прилегающую территорию. 4) Материалов проектной, рабочей документации по размещению объекта. 5) Схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации (с Положением о территориальном планировании и с картами – схемами размещения объектов и коммуникаций энергетики, связи и транспорта), при наличии. 6) Схемы территориального планирования муниципального района (с Положением о территориальном планировании и с картами – схемами размещения объектов и коммуникаций энергетики, связи и транспорта) при наличии. |
| 10 | Исходные данные, передаваемые Заказчиком | 1. Материалы проектной документации по размещению объекта. |
| 11 | Комплексные инженерные изыскания | Общие требования и условия - Провести инженерные изыскания и сбор дополнительных материалов об изученности района строительства. Работы выполнить в соответствии с требованиями технических регламентов, в том числе СП 47.13330.2016, Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в объеме, обеспечивающем получение всех необходимых материалов о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения. - Исполнитель по результатам обработки и анализа топографо-геодезических, аэрокосмических, и других материалов, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, разрабатывает программу выполнения инженерных изысканий (отдельно на каждый вид изысканий) и согласовывает их с Заказчиком. - Разрешение на выполнение инженерных изысканий получает Исполнитель. - Выполнение инженерных изысканий входит в сроки выполнения Работ по договору. - Затраты на проведение изысканий учитываются в цене договора. Инженерно-геодезические изыскания Инженерно-геодезические изыскания провести, в соответствии с требованиями СП 11-104-97, в составе: - инженерно-топографические планы; - материалы результатов геодезических измерений земной поверхности в районах развития опасных природных и техноприродных процессов; - схемы подземных и надземных сооружений (инженерных сетей и транспортных коммуникаций); - рекогносцировочное обследование территории. Инженерно-топографические планы выполнить в системе координат МСК-03. Итог работы – технический отчет с включением топографо-геодезических материалов (для территории застройки в масштабе 1:500, имеющие реперные точки, с указанием географических координат) и данных о ситуации и рельефе местности (в том числе дна водотоков, водоемов и акваторий), элементах планировки (в цифровой, графической, фотографической и иных формах), необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории строительства и обоснования проектирования, строительства и эксплуатации объектов. Материалы геодезической съемки представить в формате DWG, без включения растровой информации и зарегистрировать в Департаменте архитектуры и градостроительства Республики Бурятия. Точки тахеометрии (пикеты) должны иметь координаты X, Y, Z, для возможности построения цифровой модели местности. Инженерно-геологические изыскания Инженерно-геологические изыскания провести, в соответствии с требованиями СП 11-105-97, в том числе: - исследования геологического строения; - исследования грунтов, в том числе специфических; - исследования геологических и инженерно-геологических процессов; - инженерно-геологическое районирование; - гидрогеологические исследования, в том числе изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод; - сейсмологические исследования (геофизика); - изыскания грунтовых строительных материалов. Выполнить лабораторное исследование грунтов, с определением физико-механических свойств грунтов, определить показатели прочностных и деформационных характеристик грунта. Определить характеристики грунтов, необходимых для использования при вертикальной планировке территории, обратной засыпке фундаментов, устройства искусственных оснований, отсыпке насыпей и пр. Собрать исходные данные по возможному расположению данных грунтов. На основании литературных, фондовых и полевых материалов произвести оценку сейсмотектонических условий территории размещения объекта проектирования. Провести уточнение исходной (фоновой) сейсмичности площадки. На основе методики вероятностного анализа сейсмической опасности (ВАСО) выполнить расчеты параметров модального землетрясения из наиболее опасных зон ВОЗ для участка строительства. Выбрать из Мирового банка данных землетрясение, отвечающее параметрам модального землетрясения и сформировать трехкомпонентную акселерограмму - аналог для количественной оценки параметров сейсмических воздействий и проектных решений. Разработать расчетные сейсмогеологические модели (СГМ), характеризующие площадку размещения объекта до коренных пород. Выполнить расчеты параметров сейсмических воздействий для площадки строительства и составить технический отчет, содержащий расчетные акселерограммы и спектры реакции, карту сейсмического микрорайонирования. Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод провести в три этапа: - Этап – подготовительный. Сбор, обобщение и анализ имеющихся материалов для определения перспективных участков для поисков подземных вод. Составление, утверждение Заказчиком, согласование с Управлением по недропользованию по Республике Бурятия геологического (технического) задания. Подготовка и согласование проекта на проведение поиска подземных вод, получение положительного заключения «ФГУП Геолэкспертиза». Получение лицензии на право проведения геологоразведочных работ с целью оценки запасов воды. - Этап – полевой. Бурение поисковых скважин (мин. 3-5), проведение опытно-фильтрационных работ. Лабораторные работы (химический анализ воды, определение радионуклидов, бактериологический анализ). Получение положительного заключения ТО Роспотребнадзора о соответствии качества воды и зон санитарной охраны нормативам для питьевых подземных вод и государственным санитарно-эпидемиологическим правилам. - Этап – камеральный. Оценка эксплуатационных запасов подземных вод. Составление отчёта и получение экспертного заключения от БФ ФБУ «ГКЗ». Получение протокола БФ ФБУ «ГКЗ» о постановке запасов подземных вод на государственный учёт. Получение лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод на требуемый объем и эксплуатации водозаборного узла в соответствии с рекомендациями ГКЗ. Итог работы – технический отчет с включением данных об инженерно-геологических условиях района проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, изменение условий, освоенных (застроенных) территорий. Уточнение сейсмичности и расчеты параметров сейсмических воздействий на площадке строительства объекта. Отчет по запасам подземных вод с соответствующими согласованиями и заключениями. Инженерно-гидрометеорологические изыскания: Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 11-103-97. Выполнить разовые измерения гидроморфологических параметров водотоков участка изысканий в характерных створах размещения проектируемых объектов. Выполнить расчеты максимальных расходов и уровней воды 1% обеспеченности в характерных створах водотоков, оказывающих воздействие на объекты проектирования Выявить опасные гидрометеорологические процессы, оказывающие воздействие на проектируемые сооружения. Выявить возможные факторы затопления территории по результатам наблюдений, связанных с поднятием уровня воды в озере Байкал и стихийными бедствиями. Итог работы – технический отчет, содержащий: - климатические данные (распределение скоростей, направлений ветра и расчетные скорости ветра на уровне земной поверхности и на высотах; расчетный суточный максимум осадков; максимальная толщина стенки гололеда; продолжительность теплого и холодного периодов; даты появления, установления, разрушения и схода снежного покрова; даты перехода средней суточной температуры воздуха через заданные значения; продолжительность периодов с температурой воздуха выше и ниже заданных значений, продолжительности навигационного периода); - расчетные суточные максимумы осадков; максимальные расходы и объемы селевого стока; ширина зоны прохождения селевого потока, скорость движения; максимальный объем выноса за один паводок. Инженерно-экологические изыскания: Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 11-102-97, в том числе: - оценка состояния компонентов природной среды до начала освоения территории; - оценка состояния экосистем, их устойчивости к воздействиям и способности к восстановлению; - оценка природных условий с указанием ландшафтных условий, освоенность (нарушенность) местности, особо охраняемые территории (статус, ценность, назначение, расположение); - разработка карты схемы современного экологического состояния; - разработка схемы отбора проб по видам сред с расчетом и обоснованием; - уточнение границ зоны воздействия по основным компонентам природных условий, чувствительным к предполагаемым воздействиям; - рекомендации по организации природоохранных мероприятий, а также мер по восстановлению и оздоровлению природной среды; В составе инженерно-экологических изысканий выполнить комплекс работ: - рекогносцировочное обследование территории; - дендрологическое обследования со специалистами СНП; - аналитическое обследование с отбором проб: - почвы на химический анализ; бактериологический анализ и агрохимический анализ; - воды на бактериологический и химический анализ; - радиологическое обследование территории (гамма - съемка, радоноопасность, спектрометрия). Итог работы – отчет, содержащий: - оценку экологического состояния окружающей среды, включая оценку химического загрязнения атмосферного воздуха, почв, грунтов, подземных и поверхностных вод с указанием карты-схемы локализации фоновых показателей загрязнений по видам сред с учетом факторов сезонности; расположение основных источников загрязнения и их характеристики, схема отбора проб, состав биоты; - составление прогноза возможных изменений экологических условий территории при реализации намечаемых решений; - разработку предложений и рекомендаций по организации природоохранных мероприятий и экологического мониторинга окружающей среды. Археологические изыскания: Археологические изыскания выполнить в соответствии с утвержденными в установленном порядке научными методиками. Провести обследование участка с целью выявления и первичного полевого изучения объектов археологического наследия, и разработки охранных мероприятий и мер по обеспечению сохранности памятников археологии, в соответствии с принятой методикой археологических работ и п.3 ст.36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Состав планируемых работ: - историко-архивные и библиографические исследования (включая материалы мониторинга и инвентаризации объектов культурного наследия); - определение методики проведения обследования; - определение территории с целью определения объектов историко-культурного наследия; - привязка объекта историко-культурного наследия на местности, фото и графическая его фиксация; - проведение первичного полевого изучения объекта (обмеры и пр.); - камеральная обработка археологических материалов; - составление отчета. Итог работы – технический отчет: Раздел «Охрана историко-культурного наследия» (в случае отсутствия объектов культурного наследия – отчёт о выполненных работах), состоящий из текстовой и иллюстрированной частей. Текстовая часть отчета должна включать: - пояснительную записку; - историческую справку по материалам архивных и научных изысканий; - описание примененной методики научно-изыскательских работ; - информацию о расположении объектов историко-культурного наследия на территории участка зоны туристско-рекреационного типа на территории участка «Горячинск»; - описание объектов культурного наследия с указанием размеров и временных зон охраны и необходимых охранно-спасательных мероприятий; - программу комплекса мероприятий по сохранению памятников археологии (их обходу, при невозможности обхода – раскопкам, археологическому надзору и т.д.) и стоимость их реализации. Иллюстрированная часть отчета должна включать: - фото, иллюстрированные и графические материалы по каждому из объектов, выявленных в ходе исследований. |
| 12 | Общие требования к работе по подготовке документации по планировке территории | Обеспечить защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законодательством. Основную часть документации по планировке территории, подлежащую утверждению, выполнить в составе материалов, предназначенных для открытого использования. Для единообразия отображения условных знаков графическую часть документации по планировке территории выполнить с применением Классификатора по подготовке проекта планировки территории. Выполнить сверку наименований улиц согласно Федеральной информационной адресной системе. Предусмотреть отображение на чертежах проекта планировки территории информации о пунктах полигонометрии при их наличии. На материалах утверждаемой части указать примечания с наименованием разработчика (исполнителя), заказчика, а также основания для подготовки документации (реквизитов решения о подготовке документации по планировке территории уполномоченного органа местного самоуправления). Выполнить нормоконтроль подготовленной документации на соответствие требованиям и правилам, установленным нормативными документами. |
| 13 | Этапы выполнения работ | I этап: 1.1 Сбор исходных данных и подготовка документации проекта планировки территории, в том числе проект межевания, варианты внешнего инженерного обеспечения и транспортной инфраструктуры. 1.2 Передача документации проекта планировки территории для предварительного рассмотрения в уполномоченный орган местного самоуправления в соответствии с частью 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ. II этап: 2.1 Доработка документации по разработке проекта планировки территории по замечаниям уполномоченного органа местного самоуправления (при наличии замечаний). - Демонстрационные материалы. 2.4 Рассмотрение документации проекта планировки территории на публичных слушаниях. 2.5 Доработка документации проекта планировки территории по результатам публичных слушаний (при необходимости). 2.6 Утверждение документации проекта планировки территории. |
| 14 | Проект планировки территории | Общие указания по разработке проекта планировки территории: Состав и содержание проекта планировки территории разработать в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса, Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП 11-04-2003, законом Республики Бурятия от 10.09.2007 №2425-111 «О градостроительном уставе Республики Бурятия», Федеральным законом от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов РФ. Утверждаемая часть проекта планировки: 1. В пояснительной записке основной части указать следующие положения: - о размещении объектов капитального строительства; - о характеристиках планируемого развития территории, в т.ч. плотности и параметрах застройки территории; - о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории; - основные технико-экономические показатели проекта планировки; - основные технико-экономические показатели инженерно-технического обеспечения; - предварительные затраты на создание возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств к электросетевым объектам на основании разработанной и согласованной схемы внешнего электроснабжения; - оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) в соответствии с приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 г. № 372 и природно-экологическое обоснование проектных решений; - мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001, ВСН 62-91* с указанием: - условий беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения по территории; - параметров системы средств информационной поддержки на путях движения маломобильных групп населения; - требований по максимальному приближению к рабочим местам и местам отдыха стоянок личного транспорта маломобильных групп населения. - мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями федерального закона ФЗ №261 от 23.11.2009(с изм.) с указанием мероприятий по сокращению потерь и повышению эффективности использования энергетических ресурсов при их передаче в системах инженерной инфраструктуры. 2. В составе графической части разработать чертежи планировки территории, на которых отобразить: - красные линии и линии регулирования застройки (М 1:2000 или М 1:1000); - линии, обозначающие автомобильные дороги, улицы проезды и другие объекты транспортной инфраструктуры с указанием параметров улиц, проездов, пешеходных зон, сооружений и коммуникаций транспорта (включая места хранения автотранспорта) (М 1:2000 или М 1:1000); - поперечные профили улиц и магистралей (М 1:2000 или М 1:1000); - границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства с указанием параметров социальной инфраструктур и благоустройства территорий (М 1:2000 или М 1:1000); - сети инженерно-технического обеспечения (линии электропередачи, линии связи, трубопроводы и другие линейные объекты), с привязкой топографической основе (М 1:2000 или М 1:1000); Обосновывающая часть проекта планировки: 1. В пояснительной записке по обоснованию проекта планировки указать следующие положения: - параметры планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории с предоставлением расчетов в табличной форме по каждому разделу; - защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями федерального закона ФЗ № 68 от 21.12.94 (с изм.), федерального закона ФЗ № 69 от 21.12.94, СНиП 2.01.51-90, и других национальных стандартов и нормативных правовых актов РФ; - оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, разработка перечня мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с требованиями национальных стандартов, в том числе закона Республики Бурятия от 09.03.2010 № 1254-IV «Об отходах производства и потребления в Республике Бурятия», и нормативных правовых актов РФ в области охраны окружающей среды; - иные вопросы планировки территории. 2. Графические материалы разработать в следующем составе: - схема расположения элемента планировочной структуры (М 1:10 000-М 1:5000); - схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) (М 1:2000 или М 1:1000); - схема организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта на проектируемой территории (М 1:2000 или М 1:1000); - схема границ территорий объектов культурного наследия (М 1:2000 или М 1:1000); - схема границ зон с особыми условиями использования территорий в том числе границы водоохранных и санитарно-защитных зон (М 1:2000 или М 1:1000); - схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (М 1:2000 или М 1:1000); - схема архитектурно-планировочной организации территории (М 1:2000 или М 1:1000); - существующие (сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые) и проектируемые трассы инженерных сетей и сооружений водопровода, канализации (в том числе ливневой), теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, наружного - освещения, телевидения, радиофикации и телефонизации с их основными параметрами, дренажная сеть, места подключения коммуникаций к городским магистральным сетям и сооружениям, а также размещение пунктов управления системами инженерного оборудования (М 1:2000 или М 1:1000); иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории (М 1:2000 или М 1:1000). Проект межевания: В составе графической части проекта межевания отобразить: - красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; - линии отступа от красных линий с целью определения места допустимого размещения зданий, строений и сооружений; - границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты; - границы зон с особыми условиями использования территорий; - границы зон действия публичных сервитутов; |
| 15 | Проведение публичных слушаний. | Исполнитель для получения согласований разрабатывает программу мероприятий по проведению публичных слушаний с определением сроков и обеспечивает техническое сопровождение ее выполнения. В программу мероприятий входит: - Подготовка демонстрационных материалов с указанием наименования, количества и формы представления градостроительных документов. - Подготовка кратких публикаций в средствах массовой информации. - Организация встреч с целевыми аудиториями. - Размещение экспозиций в общественных местах. Затраты на выполнение учтены в цене договора. Сроки входят в сроки выполнения работ по договору. |
| 16 | Проектные материалы, передаваемые уполномоченному органу местного самоуправления для утверждения | Для проведения публичных слушаний, документация по разработке проекта планировки территории передается в следующем порядке: - чертежи проекта планировки территории, иные материалы, подлежащие утверждению (не содержащие сведения, составляющие государственную тайну) – на бумажном носителе в 2 экземплярах; - чертежи проекта планировки территории, иные материалы, подлежащие утверждению (не содержащие сведения, составляющие государственную тайну), в электронном векторном виде в формате PDF – на цифровом носителе в 1 экземпляре; - материалы по обоснованию проекта планировки территории (графическая форма проекта планировки территории, в т.ч. содержащие сведения, составляющие государственную тайну) – на бумажном носителе в 2 экземплярах (один экземпляр с пометкой «для размещения в ИСОГД»), – в электронном векторном виде в формате PDF на цифровом носителе в 1 экземпляре; - материалы по обоснованию проекта планировки территории (пояснительная записка) – на бумажном носителе в 2 экземплярах (один экземпляр с пометкой «для размещения в ИСОГД») и на цифровом носителе в 1 экземпляре; - в электронном векторном виде в форматах: Mapinfo версия 9.5 (WOR, TAB), MicrosoftWord (текстовая часть) – в 1 экземпляре на цифровом носителе. Материалы в электронном виде дополняются необходимыми для программных продуктов файлами: шрифтов, символов, линий, иных необходимых системных файлов для соответствия электронной версии бумажному носителю. Электронный вариант передается на цифровом носителе с удостоверяющим листом соответствия электронной версии бумажному носителю (опись диска, где указывается наименование файлов с объемом записанной информации и ограничениями по распространению). Передача материалов по проекту планировки территории должна осуществляться с соблюдением требований по защите сведений ограниченного пользования, в том числе с соответствующим грифом секретности. Для опубликования в официальном печатном издании и для размещения на сайте материалы утверждаемой части проекта планировки территории передаются на цифровом носителе в 1 экземпляре в следующем виде: - текстовая часть в формате PDF, WORD; - графическое изображение в форматах PDF или JEPG, - разрешение изображения не менее 300 dpi, - размер файла не превышает 20 Mb, - если графическое изображение превышает размер разворота печатного издания (560*368 мм) для опубликования в печатном издании предоставляется графическое изображение, разделенное на элементы, равные формату макета печатного издания (для страницы 270*368 мм, для разворота 560*368 мм) и схема с разбивкой данного изображения на элементы с указанием номеров элементов (в форматах PDF либо JEPG). |
| 17 | Проектные материалы, передаваемые Заказчику | Утвержденный проект планировки территории передается Заказчику в следующем составе: - чертежи проекта планировки территории, иные материалы, подлежащие утверждению – на бумажном носителе в 1 экземпляре; - материалы обоснования – на бумажном носителе в 1 экземпляре; - чертежи проекта планировки территории, иные материалы утверждаемой части и обоснования в электронном векторном виде в форматах: DWG, PDF, Mapinfo версия 9.5 (WOR, TAB), MicrosoftWord (текстовая часть) – на цифровом носителе в 1 экз. Электронный вариант передается на цифровом носителе с удостоверяющим листом соответствия электронной версии бумажному носителю (опись диска, где указывается наименование файлов с объемом записанной информации и ограничениями по распространению). Передачу материалов документации по планировке территории осуществлять с соблюдением требований по защите сведений ограниченного пользования, в том числе с соответствующим грифом секретности. |
| 18 | Требования к качеству работы | Результаты выполненной работы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Исполнитель несет ответственность за соответствие документации по планировке территории требованиям технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов. В объем гарантийных обязательств входят работы по корректировке документации в случаях: - выявления ее несоответствия действующему законодательству; - необходимости исправления ошибок технического характера; - - внесения исправлений по решениям суда, вступившим в законную силу |
| 19 | Особые условия | Исполнитель выполняет доработку, корректировку документации по планировке территории с учетом результатов публичных слушаний (при необходимости). |