ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки

на выбор нескольких контрагентов для поставки и монтажа конструкций навесного вентилируемого фасада (НВФ) и светопрозрачных конструкций (СПК)

по объекту капитального строительства:

«Гостиничный комплекс 4* Cosmos Sheremetyevo»

| № пункта | Наименование основных характеристик предмета закупки и требований к участнику | Описание основных требований к участнику и характеристик предмета закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Информация о проекте | Объект капитального строительства: «Гостиничный комплекс 4* Cosmos Sheremetyevo» расположенный по адресу: Московская область, Химкинский район, Международный аэропорт Шереметьево» Участок строительства находится Московская область, Химкинский район, Международный аэропорт Шереметьево» |
|  | Участники Проекта | Заказчик – ООО «Экспател Консалтинг» Технический заказчик – ООО «Платформа» Гостиничный оператор – Cosmos Hotels Group Главный архитектор – ООО «Гинзбург и Архитекторы» |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Краткое описание предмета закупки | Для объекта запроектировано несколько типов навесного вентилируемого фасада: Наружные стены ниже отметки земли следующего состава: Тип 3: - гидроизоляция - профилированная мембрана 15 мм - гидроизоляция мембранного типа 3 мм - утеплитель (экструдированный пенополистирол - 2 слоя) 150 мм - пароизоляция мембранного типа 1 мм - грунтовка глубокого проникновения - стена из монолитного железобетона 300 мм Наружные стены выше отметки земли следующего состава: Тип 1: - отделочный слой - фибробетонные плиты по подсистеме (ФАТЕК или аналог) - 20 мм - воздушный зазор - 80 мм - гидроизоляция мембранного типа (Технониколь или аналог) - 1 мм - Утеплитель (Rockwool или аналог, полужесткий минераловатный утеплитель плотностью не менее 130кг/м3 - 2 слоя) - 220 мм - Ж/Б стена / крупноформатный керамический камень М150/кирпич - 250-300 мм Тип 1а: - Отделочный слой - - бетонные плиты по подсистеме (ФАТЕК или аналог) - 20 мм - воздушный зазор - 80 мм - гидроизоляция мембранного типа (Технониколь или аналог) - 1 мм - утеплитель (Rockwool или аналог, полужесткий минераловатный утеплитель плотностью не менее 130кг/м3 - 2 слоя) - 220 мм - пеноблоки D900-1200 (Ytong или аналог) - 250 мм Междуэтажные перекрытия следующего состава: Тип 8 - Отделочный слой мрамор/гранит 20 мм - Клей для камня 3 мм - Стяжка ЦПР М150 армированная сеткой 5Вр-1 100х100 100-120 мм - Праймер битумный - Ж/Б плита перекрытия 250 мм Тип 9 - Отделочный слой – керамогранит - 10 мм - Клей для керамогранита - 10 мм - Стяжка ЦПР М150, армированная сеткой 5Вр-1 100х100 - 80 мм - Праймер битумный - Ж/Б плита перекрытия - 250 мм Тип 10 - Отделочный слой – ковролин - 3 мм - ДВП/фанера - 10 мм - Стяжка ЦПР М150, армированная сеткой 5Вр-1 100х100 - 80 мм - Праймер битумный - Ж/Б плита перекрытия - 250 мм Светопрозрачные конструкции: Тип 2: - Стоечно-ригельная фасадная система (Reynaers, Raico или аналог) цвет RAL-1036, RAL-8025. двухкамерный стеклопакет с мягким селективным покрытием и заполнением аргоном в переплётах из профилей из алюминиевых сплавов с сопротивлением теплопередаче R Витраж 1,06. формула стеклопакета – СПД 8Stopray Vision-50Тзак -16Ar-8PlanibelClear-16Ar –66.2StratobelClear. – 150 мм Окна, балконные двери, витражи и т.п. могут быть заменены на аналогичные конструкции другого производителя, с другой формулой стеклопакета, но с аналогичными характеристиками по приведённому сопротивлению теплопередаче. |
|  | Цель проведения закупочной процедуры | Выбрать трех участников закупки, наиболее соответствующих предмету и критериям закупки, с целью последующего заключения соглашения о фиксации стоимости поставки и монтажа конструкций навесного-вентилируемого фасада и светопрозрачных конструкций, с возможностью со стороны заказчика переуступить свои права третьим лицам. |
|  | Сроки проведения закупочных процедур | Начало сбора предложений – 16.07.2022г. Окончание сбора предложений – 29.07.2022г. Завершение закупочных процедур и выбор трех победителя не позднее – 05.08.2022г. |
|  | Сроки реализации проекта | Начало строительных работ – август 2022 Завершение отделочных работ – декабрь 2024 Открытие гостиницы – декабрь 2024 |
|  | Начало оказания услуг | 2023 год |
|  | Требования к участнику | - Наличие СРО в строительстве на выполнение работ по устройству вентилируемых фасадов и облицовки поверхностей природными и искусственными камнями; - Наличие СРО на проектирование по подготовке архитектурных решений; - Наличие сертификатов соответствия, пожарных сертификатов и санэпидемзаключений на элементы конструкций НВФ и СПК, указанные в предложении участника закупки; - Наличие технического свидетельства и пожсертификата на конструкции НВФ, указанные в предложении участника закупки; - Наличие релевантного предмету закупки опыта изготовления, поставки и монтажа конструкции СПК и НВФ в Москве и Московской области за последние 3 года; - Подтверждение готовности подписать соглашение о фиксации минимальной возможной стоимости на изготовление, поставку и монтаж конструкций СПК и НВФ за Заказчиком в рамках проекта с правом переуступки третьим лицам (по форме, приложенной к ТЗ); - Подтверждение возможности изготовления, поставки и монтажа конструкций НВФ и СПК, а также исполнение гарантийных обязательств в течение 2 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию. |
|  | Участник закупки должен предоставить | - Референц-лист объектов (не менее 3) с возможностью посещения, на которые за последние 3 года были поставлены и смонтированы аналогичные предмету закупки конструкции НВФ и СПК с указанием стоимости исполненных договоров. - Рекомендательные письма (копии, заверенные печатью организации и подписью ответственного представителя) по завершенным договорам на поставку и монтаж СПК и НВФ, аналогичных предмету закупки. - Коммерческое предложение, содержащее информацию о стоимости материалов и работ по поставке, монтажу конструкций, желаемом размере и условиях оплаты авансовых платежей, техническую информацию о конструкциях, указанных в предложении (формула и изготовитель стеклопакета, изготовитель и марку профиля для светопрозрачных конструкций, изготовитель и марку утеплителя, подсистемы и облицовки навесного вентилируемого фасада). - График производства работ по изготовлению, поставке и монтажу светопрозрачных конструкций и навесного вентилируемого фасада (по форме, приложенной к ТЗ). - Договоры (копии, заверенные печатью организации и подписью ответственного представителя на поставку и монтаж НВФ и СПК, аналогичных предмету закупки), в рамках которых участник закупки исполнил свои обязательства за последние 3 года. |
|  | Состав работ | - Выполнить работы по разработке, согласованию с генеральным проектировщиком и Заказчиком рабочей документации и проектов производства работ на монтаж стветопрозрачных конструкций и навесного вентилируемого фасада. - Выполнить работы по изготовлению и поставке на объект несущих элементов, стоечно-ригельной фасадной системы, элементов заполнения светопрозрачных конструкций, конструкций навесного вентилируемого фасада с учетом необходимости временного размещения поставляемых материалов на складе Исполнителя на территории РФ и поставкой на объект отдельными партиями по согласованию с Заказчиком по мере готовности участков производства работ; - Выполнить весь объем работ по монтажу светопрозрачных конструкций и элементов навесного вентилируемого фасада; - Своими силами провести работы по подготовке и подписанию исполнительной документации, защите объемов выполненных работ у представителей авторского надзора и строительного контроля; - Передать Заказчику все сопутствующие итоговые документы на смонтированные и освидетельствованные в установленном порядке конструкции НВФ и СПК, в том числе исполнительную документацию. - Осуществлять гарантийное обслуживание смонтированных и переданных Заказчику конструкций в рамках взятых на себя гарантийных обязательств в течение срока таких обязательств. |
|  | Требования к документации и нормативная база | Выполняемые работы должны производиться в соответствии с: 1) Документацией, разработанной ООО «Гинзбург и Архитекторы» шифр 218-21-П и нормативными документами, действующими на территории РФ. 2) Требованиями Заказчика. 3) Требованиями законодательства РФ. 4) Проектами производства работ и рабочей документацией на НВФ и СПК, разработанной Исполнителем. |
|  | Приложения | - Форма соглашения о фиксации стоимости на поставку и монтаж оборудования - Методика оценки предложений, поданных участниками закупки - Форма график производства работ - Проектная документация: https://b24-c7iixc.bitrix24.ru/~lw3lb |

| Инициатор закупки: |  | Согласовано: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Менеджер проекта ООО «Космос ОГ» |  | Член Правления, вице-президент по управлению проектами строительства управляющей компании ООО «Космос ОГ» |  |
|  | Дударев И.В. |  | К.А. Голубев |