Утверждаю:

Член Правления,

генеральный менеджер

Согласовано:                                                                                                 ПАО «ГК «Космос»

Советник   Технического директора

___________ C. Н. Чалых                                                              ___________А.Ю. Швейн

«___» __________ 2018г.                                                                   «___» __________ 2018г.

# Техническое задание

на закупку коврового покрытия в 17 (семнадцать) номеров,

коридор и для двух лифтовых холлов 15 этажа

ПАО « ГК «Космос»

по адресу:  г. Москва, проспект Мира, д.150

1. Исходные данные:

Напольное ковровое покрытие, уложенное в  17 (семнадцать) номерах, коридоре и двух лифтовых холлах 15 этажа,  находится в эксплуатации более 15 лет и требует замены.

1.1. Коридор и лифтовые холлы  15 этажа:

Требуется закупить 145 пог.м. в рулонах шириной 4 метра.

Технические требования к напольному покрытию:

100% полиамид - нить окрашенная в массе

Основа   джут

вес ворса 680 гр/м2

общ. толщина   6 мм

высота ворса   4 мм

кол-во пучков на м2   197,000 тыс./м2

общий вес покрытия  1790 гр/м2

Шумопоглощение 25 dB

33 класс нагрузки

сертификат КМ2

Ковровое покрытие – рулонное шириной 4 м..

1.2.   17 (семнадцать) номеров15 этажа:

Требуется закупить 437 м2 (без учета раскроя).

Технические требования к напольному покрытию:

Ковровое покрытие – рулонное шириной 4 м.

100% полиамид - нить окрашенная в массе

Основа   джут

вес ворса 680 гр/м2

общ. толщина   6 мм

высота ворса   4 мм

кол-во пучков на м2   197,000 тыс./м2

общий вес покрытия  1790 гр/м2

Шумопоглощение 25 dB

33 класс нагрузки

Показатели пожарной безопасности – КМ 2.

2.  Перед поставкой коврового покрытия необходимо:

2.1. Согласовать вид, рисунок, цвет, качество нового коврового покрытия с учетом действующих норм и требований пожарной безопасности для данных помещений. При предоставлении аналогичных образцов, отличных от заявленных в Техническом задании, необходимо обязательное согласование материала с Покупателем.

- Условия закупки.

  - Сроки поставки материала указываются в условиях договора и составляют не более 10 рабочих дней.

  - На все материалы необходимо предоставить паспорта, сертификаты качества и соответствия и иные документы, подтверждающие их безопасную эксплуатацию.

  - Гарантийный срок материалов определяется  техническими документами предприятия-изготовителя.

  - Доставка, погрузка, разгрузка, производится Поставщиком.

  - Для подписания договора необходим стандартный пакет уставных документов Поставщика, согласно требования  регламента «Договорная работа» ПАО «ГК «Космос».

  - Поставщик не имеет права переуступать свои права по договору третьим лицам.

4. Особые условия

4.1.  Поставщик коврового покрытия направляет Покупателю сертификаты на материал, в том числе пожарный (КМ 2).

Член правления, Генеральный менеджер                        Генеральный  директор

ПАО «Гостиничный комплекс «КОСМОС»

ООО «________»

___________А.Ю. Швейн

Исп. Чалых С. Н.
Советник Технического директора

Вн. тлф. 01-90