# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку  мини-погрузчика и навесного оборудования к нему для коммунальных и хозяйственных работ ООО «Комплекс «Серебряный бор»

1.Общая информация о Заказчике

# ИНН: 7734549559

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс «Серебряный бор».

Сокращенное наименование: ООО «Комплекс «Серебряный бор».

Юридический адрес объекта: 123103, г. Москва, ул. Таманская д. 41, оф. 203.

Фактический адрес объекта: 141624, Московская область, Клинский район, вблизи п. Нарынка, владение "Изумрудный лес"

2.  Цель закупки

Приобретение мини–погрузчика и навесного оборудования к нему для коммунальных и хозяйственных работ ООО «Комплекс «Серебряный бор»

3. Описание объекта закупки

| Мини-погрузчик |  |
| --- | --- |
| Двигатель | Охлаждение -жидкостное Число цилиндров-4 Топливо- дизельное |
| Эксплуатационная масса, (кг) | 2573 |
| Вместимость ковша,( м3) | 0,4 |
| Грузоподъемность (кг) | 744 |
| Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO 14397-1) (кг) | 1487 |
| Усилие подъема ковша (кг) | 1565 |
| Усилие наклона ковша (кг) | 1924 |
| Скорость движения км/час | 0-10,5 |
| Система привода |  |
| Главный привод | Полностью гидростатический привод на 4 колеса |
| Трансмиссия | Гидростатические поршневые сдвоенные насосы с бесступенчатым регулированием, приводящие в действие два полностью реверсируемых гидростатических двигателя |
| Гидравлическая система |  |
| Тип насоса | Привод от двигателя, шестеренчатого типа |
| Производительность насоса | 57,2 л/мин |
| Органы управления |  |
| Управление погрузчиком | Управление направлением и скоростью движения при помощи двух рычагов |
| Габаритные размеры |  |
| Длина (со стандартным ковшом) (мм) | 3327 |
| Ширина (по стандартному ковшу) (мм) | 1727 |
| Ширина по шинам (мм) | 1633 |
| Высота с кабиной оператора (мм) | 1999 |
| Высота разгрузки (мм) | 2238 |
| Высота подъема ковша (мм) | 2918 |
| Наличие на складе | есть |

| Открытая щетка | Щетка угловая с механическим поворотом для мини-погрузчика: ширина 1800мм, диаметр щетин 550, угол поворота 25%, на складе есть |
| --- | --- |
| Шнекороторный снегомет | Снегоочиститель шнеко-роторный, для мини-погрузчика: ширина 1800мм, поворот сопла механический. на складе есть |
| Отвал снегоуборочный угловой | Отвал снегоуборочный для мини-погрузчика с гидравлическим поворотом, 1800мм ширина, на складе есть |

4.  Дополнительные условия

4.1.    Срок гарантии  12 месяцев или 2 000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше.

4.2. Товар должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, изложенным в сопроводительных документах на русском языке.

4.3.   К Товару должны быть приложены: сопроводительные документы, декларация о соответствии Товара, а также иные документы, удостоверяющие качество и безопасность товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ. Все документы должны быть предоставлены на русском языке.

5. Условия оплаты.

Оплата поставки производится в следующем порядке:

5.1 Предоплата  100% (сто)  стоимости поставляемого Товара

6.Условия поставки

6.1 Поставка товара одной партией.

6.2 Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком по адресу: 141624, Московская область, Клинский район, вблизи п. Нарынка, владение «Изумрудный лес».

6.3 При поставке Товара должны быть предоставлены: товарная накладная, счета –фактуры, паспорта и/или сертификаты

6.6 Товар должен быть упакован (где это необходимо) надлежащим образом, обеспечивающим его   сохранность до передачи Заказчику, который вправе отказаться от приемки Товара при обнаружении нарушения целостности упаковки.

6.7 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, а упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам упаковки.

6.8 Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, адрес местонахождения, дату выпуска, гарантийный срок, срок службы.

  - Маркировка упаковки должна быть соответствовать маркировке Товара.

7. Требования к поставщику

Опыт работы на рынке поставок аналогичной продукции не менее 2 лет (подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ).

Ответственный сотрудник (инициатор) :                                                       Лельков Д.В.

Приложение № 2

к Договору № _______

от «__» ________ 2020г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

| № | Наименование | Количество | Цена за единицу, руб., в том числе НДС (__) | Общая цена, руб., в том числе НДС (__) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мини-погрузчик | 1 |  |  |
| 2. | Открытая щетка | 1 |  |  |
| 3. | Шнекороторный снегомет | 1 |  |  |
| 4. | Отвал снегоуборочный угловой | 1 |  |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬ:; ЗАКАЗЧИК:.