Техническое задание на люкс.

1. Предусмотреть изменение номерного фонда на 7-ом этаже путём объединения номеров, а именно: 707-708, 709-710, 712-713, 714-715, 716-717, 718-719, 721-722, 727-728, 729-730, 731-732, 733-734, 735-736, 737-738, 739-740;

2. Номера 711, 720, 723, 725, 726 оставить без изменений;

3. Между номером 711 и объединённым номером 712-713 организовать дверной проем «сonnected room»;

4. Между номером 720 и объединённым номером 721-722 организовать дверной проем «сonnected room»;

5. Номер 724 (МГН) оставить без изменений; между номером 724 и номером 725 организовать дверной проем «сonnected room».

Номер люкс состоит из двух стандартных номеров, один из которых выполняет функции спальни, а другой гостиной/офиса.

• Номера люкс должны быть просторными: приблизительно 50 м², то есть эквивалентно двум номерам

• Номер люкс спроектирован так, чтобы удовлетворить требованиям лиц, совершающих деловые поездки; при этом, они подходят для путешествующих ради отдыха и семьей, а также парам, отмечающим свадьбу.

• Дизайн номера люкс подготовить в общей концепции в соответствии с дизайн-проектом отеля.

- два санузла, один при входе унитаз и раковина, второй санузел в спальне с большой ванной и душем, предусмотреть отдельный подвод воды возле унитаза, для функции бидэ;

- в гостиной организовать мягкую зону, например: диван, прямоугольный стол с тремя стульями (за которым можно как поработать, так и отдыхать за приемом пищи или закусками);

- стационарный рабочий стол с группой розеток под компьютер, телефон, светильник, и чайную группу;

- телефоны как в спальне, так и в гостиной;

- кровать двуспальная, большая 2000х2100;

-  ТВ в обеих комнатах;

- использовать розетки с встроенным USB и USB type-C разъёмом для зарядки (рядом с кроватью и в гостиной рядом со столом);

- соблюсти все стандарты CHG.

Пример люкса в отеле Novotel, не в качестве образца, а в качестве варианта организации пространства.

Необходимо предложить дизайнерские решения для номера Люкса – удовлетворяющие ТЗ.