Техническое задание на монтаж фасада

Для объекта: гостинично-ресторанный комплекс «Парк Инн Казань», расположенный по адресу г. Казань ул. Лесгафта д. 7

г. Казань                                                                                               07 октября 2019 года.

Задание: Произвести демонтаж существующего  керамогранита 600 х 300 мм. и утеплителя с фасада гостинично-ресторанного комплекса «Парк Инн Казань» и произвести монтаж утеплителя и керамогранита 600 х 600 мм. по подсистеме вентилируемого навесного фасада со скрытыми крепежами.

- Демонтаж и монтаж производить на отм. 0.000 – 7.300

- Площадь фасада  для производства работ – 404,89 кв. м. (чертежи фасада № 3, №4 см. приложение к ТЗ).

- В перечень работ включить устройство и разборку строительных лесов.

- В перечень работ включить демонтаж существующего керамогранита и утеплителя.

- В перечень работ включить демонтаж и монтаж откосов.

- В перечень работ включить монтаж нового керамогранита (в наличии у заказчика) и утеплителя.

- В перечень работ включить монтаж подсистемы вентилируемого навесного фасада со скрытыми крепежами по системе «Ронсон 400» (или эквивалент).

- В перечень работ включить демонтаж и монтаж: камер видео наблюдений и прожекторов наружного освещения.

- В перечень работ включить  вывоз строительного мусора.

- В перечень работ включить приобретение подсистемы вентилируемого навесного фасада со скрытыми крепежами по системе «Ронсон 400» (или эквивалент).

- В перечень работ включить приобретение  сопутствующих расходных материалов и услуг.

- В перечень работ включить демонтаж и монтаж двух навесов над спусками в подвал (оси Л-Ж/1; Д-Б/1).

- В перечень работ включить разработку ППР (план производства работ).

- Наличие СРО до 10 000 000 руб.

- Произвести сдачу работ (если это необходимо) в соответствующих надзорных органах г. Казани.

- Гарантийный срок на выполненные работы 3 года.

Приложение: Чертежи фасада №3, №4.

Генеральный менеджер отеля «Парк Инн Казань»                         Мазитова Л. Г.

Руководитель технической службы

отеля «Парк Инн Казань»                                                                 Туксанов Т.Ф.