Утверждаю

Первый заместитель

Генерального менеджера

ООО «Алтай Резорт»

____________________ Кокшаров В.В.

Техническое задание

Для организации и проведения открытого запроса предложений

на оказание услуг в 2021 г.

для нужд ООО «Алтай Резорт»

1.Общие сведения о предмете открытого запроса предложений.

1.1. Предмет закупки: право заключения договора на оказание услуг в 2021 г. для нужд ООО «Алтай Резорт».

1.2. Место выполнения работ (оказания услуг): территория Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт»

1.3.  Источник финансирования – собственные средства ООО «Алтай Резорт».

1.4.  Срок выполнения работ (оказания услуг) – 45 дней с момента заключения договора

1.5. Ценовые показатели: предельная стоимость в целом по предмету договора в текущих ценах 2021 года.

1.6 Инициатор руководитель отдела хозяйственного обеспечения Климов М.В.

тел. 8 9136995658

2.   Задание:

| Производство работ по капитальному ремонту коттеджей №3, №4, №5 (типовой проект). Ведомость видов и объемов работ Коттедж №3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 91,2 |
|  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок в 1 слой | м2 | 67,8 |
|  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок в 2 слоя | м2 | 64,44 |
|  | Разборка каркаса перегородок. Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев | м2 | 6,7 |
|  | Разборка облицовки стен | м2 | 3,65 |
|  | Разборка облицовки стен | м2 | 63,38 |
|  | Снятие обоев | м2 | 47 |
|  | Разборка обшивки рейкой | м2 | 88,07 |
|  | Разборка потолка из обшивочной рейки | м2 | 67,73 |
|  | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок | м2 | 85,5 |
|  | Снятие наличников | м | 11200 |
|  | Откосной доски. Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах | шт. | 17 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленных | шт. | 14 |
|  | Снятие дверных полотен | м2 | 300 |
|  | Снятие наличников | м | 150 |
|  | СТЕHЫ |  |  |
|  | Ремонт конопатки шва с добавлением пакли | м | 1476 |
|  | Утеплитель межвенцовый войлок 6 мм*30мм | м | 1509.5 |
| 18. | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | м2 | 46,4 |
| 19. | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон монтажной пеной | м | 260 |
| 20. | Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 8,85 |
| 21. | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с дверным проемом | м2 | 66,66 |
| 22. | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 92,84 |
| 23. | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 34,1 |
| 24. | Покраска стен пропиточными составами. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 17,4 |
| 27. | Установка элементов каркаса: из брусьев | м3 | 0.1 |
| 28. | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | м2 | 17,4 |
| 29. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 174 |
| 31. | Оклейка стен сеткой малярной. Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности | м2 | 174 |
| 34. | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями структурированные фактурными валиками или шпателями | м2 | 134,1 |
| 35. | Стукко Сета (серебро) Диатом, 3 кг | кг | 15 |
| 36. | Кремпласт микс декоративное, банка | шт. | 10 |
| 37. | Гель Лючидо 1л глянцевый, банка | шт. | 10 |
| 38. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 62 |
| 39. | Vallelunga/Villa Ada/G32032 Grigio Мозаика 30*30см | шт. | 17 |
| 40. | Мозаика Vallelunga/Villa Ada/G32031 Avorio Mosaico 30*30см | шт. | 5 |
| 41. | Фон Vallelunga/Villa Ada/G3229A Grigio 15*15см Керамическая плитка | м2 | 10.44 |
| 42. | Фон Vallelunga/Villa Ada/G3226A Grigio 7,5*15см Керамическая плитка | м2 | 14.5 |
| 43. | Vallelunga/Villa Ada/G32036A Matita Nocciola 2*15см Керамическая плитка бордюр | шт. | 242 |
| 44. | Vallelunga/Villa Ada/G32038 Grigio Listello Pliscilla 7*15см Керамическая плитка бордюр | шт. | 138 |
| 45. | Vallelunga/Villa Ada/G3228А Avorio/Фон 15*15см Керамическая плитка | м2 | 14.5 |
| 46. | Vallelunga/Villa Ada/G3225А Avorio/Фон 7,5*15см Керамическая плитка | м2 | 16.24 |
| 47. | Vallelunga/Villa Ada/G32034 Avorio Matita 2*15см Керамическая плитка бордюр | шт. | 263 |
| 48. | Vallelunga/Villa Ada/G32037 Avorio Listello Pliscilla 7*15см Керамическая плитка бордюр | шт. | 182 |
| 49. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 24 |
| 50. | Установка сантехнических шкафов | шт. | 3 |
| 51. | Сантехнические шкафы 1520*670*180 | шт. | 1 |
| 52. | Сантехнические шкафы 1050*630*170 | шт. | 1 |
| 53. | Сантехнические шкафы 750*650*100 | шт. | 1 |
| 54. | Установка и сборка зеркал | шт. | 4 |
| 55. | Багетная рама 64*64 на зеркала | шт. | 1 |
| 56. | Багетная рама 74*64 на зеркала | шт. | 3 |
| 57. | Зеркало 634*734 | шт. | 3 |
| 58. | Зеркало 634*634 | шт. | 1 |
| 59. | Расшивка трещин в деревянных стенах с заделкой мастикой | м | 632 |
| 60. | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 9,48 |
|  | ПОТОЛКИ |  |  |
| 61. | Обшивка потолка рейками. Устройство: потолков реечных алюминиевых | м2 | 262,84 |
| 62. | Шлифовка на 1-ый раз. Острожка: брусьев | м2 | 178,63 |
| 63. | Окраска потолков пропиточными составами. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: потолков | м2 | 538,4 |
| 64. | Устройство деревянных плинтусов | м | 479,4 |
| 65. | Карниз потолочный деревянный | м | 458.944 |
| 66. | Угловые элементы деревянные | м | 25.25 |
| 67. | Окраска пропиточными составами. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: потолков | м2 | 11,35 |
| 68. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков | м2 | 11,35 |
|  | ПРОЕМЫ |  |  |
| 69. | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: одинарные, площадь проема до 2 м2 | м2 | 35 |
| 70 | Оконные блоки из лиственицы | м2 | 0.35 |
| 71 | Столярные изделия (откосы, наличники, подоконники) (Для двери с размером 1000*2150 (для ДВ-3)) | м2 | 3.4 |
| 72. | Установка откосной доски. Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в оконных проемах площадью до 2 м2 | м2 | 17,017 |
| 73 | Столярные изделия (откосы, наличники, подоконники) (Для двери с размером 1000*2150 (для ДВ-3)) | м2 | 3.57 |
| 74. | Столярные изделия (откосы, наличники) (Для окон Эркера)) | м2 | 8.897 |
| 75. | Столярные изделия (откосная доска) (Сан. узлы)) | м2 | 4.55 |
| 76. | Установка и крепление наличников, коробок блоков | м | 8,4 |
| 77. | Обналичка 2300*135*20 окрашенная | шт. | 14 |
| 78. | Обналичка 1250*150*30 окрашенная | шт. | 14 |
| 79. | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 3 м2 | м2 | 25,85 |
| 80. | Дверные блоки лиственница | м2 | 2.15 |
| 81. | Дверное полотно Александрия 90 | шт. | 8 |
| 82. | Дверное полотно Александрия 80 | шт. | 5 |
| 83. | Коробочный брус Александрия | шт. | 35 |
| 84. | Наличник Александрия | шт. | 65 |
| 85. | Капитель Александрия 90 | шт. | 16 |
| 86. | Капитель Александрия 80 | шт. | 10 |
| 87. | Доборная доска Александрия 200 | шт. | 7.5 |
| 88. | Доборная доска Александрия 90 | шт. | 32.5 |
| 89. | Ручка дверная Premier H-0579-Z-AB бронза Apecs | шт. | 9 |
| 90. | Петля универ. 4*3*3,0 В4 (бронза) АВ Алекс | шт. | 26 |
| 91. | Защелка дверная 6-45 (бронза) АВ Алекс | шт. | 2 |
| 92. | Защелка дверная с/у 2070 (бронза) АВ Алекс | шт. | 7 |
| 93. | Завертка (фиксатор) Premier 0503 AB бронза Aлекс | шт. | 7 |
| 94. | Герметизация блоков пеной монтажной. Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажной пеной | м | 78 |
| 95. | Смена дверных приборов. Смена оконных приборов: остановы | шт. | 13 |
| 96. | Ограничитель магнитный 809 ст. бронза | шт. | 13 |
|  | ЛЕСТHИЦА |  |  |
| 97. | Очистка фанеры от клея. Циклевка паркетных полов | м2 | 5,1 |
| 98. | Шлифовка ступеней, поручней и балясин по месту. Острожка дощатых покрытий площадью: до 5 м2 | м2 | 17 |
| 99. | Окраска ступеней, поручней и балясин. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: полов | м2 | 17 |
| 100. | Устройство покрытий из паркетных досок | м2 | 5,1 |
| 101. | Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с дверным проемом, за вычетом проемов | м2 | 3,65 |
| 102. | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 3,2 |
| 103. | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 213) | м2 | 7,42 |
| 114. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 88,4 |
| 115. | Оклейка стен сеткой малярной | м2 | 88,4 |
| 116. | Шпатлевка. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 88,4 |
| 117. | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями структурированные фактурными валиками или шпателями | м2 | 88,4 |
| 118. | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | м2 | 10,3 |
|  | Природный камень облицовочный | м2 | 5.6 |
| 119. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 84,62 |
| 120. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 21,2 |
|  | ФАСАД |  |  |
| 121. | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | м2 | 826 |
| 122. | Ремонт конопатки шва с добавлением пакли | м | 80 |
|  | Утеплитель межвенцовый войлок 6 мм*30мм | м | 80 |
| 123. | Улучшенная окраска пропитывающими масляными составами по дереву стен. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 826 |
| 124. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 400 |
| 125. | Установка жалюзийных решеток. Установка дверных блоков: шкафных | шт. | 1 |
|  | КРЫЛЬЦО |  |  |
| 126. | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | м3 | 0,16 |
| 127. | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец | м3 | 0.96 |
| 128. | Рубка крыльцаРубка стен: из бревен диаметром 26 см | м2 | 18 |
|  | Лес кедровый круглый диаметром 450мм | м3 | 5.67 |
| 129. | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | м2 | 29,9 |
| 130. | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: с забежными ступенями | м2 | 3,9 |
| 131. | Ограждение крыльца | п.м | 14.8 |
| 132. | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 20 |
| 133. | Укладка лаг: по плитам перекрытий | м2 | 31 |
| 134. | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм | м2 | 31 |
| 135. | Покрытие полов лаком | м2 | 31 |
|  | ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ |  |  |
| 136. | Демонтаж плитки 45*45. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 2,2 |
| 137. | Разборка облицовки стен | м2 | 2,2 |
| 138. | Демонтаж металлического дверного блока. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 2 |
| 139. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2 |
| 140. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 2,2 |
| 141. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 12,1 |
| 142. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (до 5 мм) | м2 | 12,1 |
| 143. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 12,1 |
| 144. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | м2 | 20 |
| 145. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (до 5мм) | м2 | 20 |
| 146. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 20 |

Сантехнические работы

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОТОПЛЕHИЕ |  |  |
| 1. | Слив воды из системы | м3 | 1050 |
| 2. | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт. | 18 |
| 3. | Установка чугунных радиаторов | кВт | 28,08 |
|  | Манжеты резиновые |  | 36 |
| 4. | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | шт. | 18 |
| 5. | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | шт. | 18 |
| 6. | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 7. | Установка термостатической головки | шт. | 1 |
| 8. | Смена: воздушных кранов радиаторов | шт. | 5 |
| 9. | Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 150 мм | шт. | 1 |
| 10. | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 32 мм | узел | 1 |
|  | Коллектор распределительный NKV-D RAUTHERV S на два контура | шт. | 1 |
| 11. | Соединение резьбозажимное Term 17*2 MS | шт. | 2 |
| 12. | Демонтаж трубопроводов отопления при стояковой системе | м | 128,3 |
| 13. | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 15 мм | м | 128,3 |
|  | Труба отопительная 17*2 PAUTHERV S | м | 120.09 |
|  | Муфта соединительная переходная ф20-16 РХ RAUTITAN | шт. | 3 |
|  | Гильза монтажная ф=20 РХ RAUTITAN | шт. | 6 |
|  | Шина фиксирующая RAUFIX 16/17/20 H833 без зубцов RAUTHERV S | м | 15 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | м | 18,2 |
|  | Гофротруба для 16/17 | м | 18.2 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): пластинами (плитами) | м | 47,4 |
|  | Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 10 мм | м2 | 30 |
| 14. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 700 |
| 15. | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром 20 мм глубиной до 20 см | шт. | 4 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 16. | Демонтаж трубопроводов водоснабжения | м | 22 |
| 17. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм | м | 102,6 |
|  | Труба универсальная 16*2,2 RAUTITAN Flex | м | 96 |
| 18. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | м | 20,5 |
|  | Труба универсальная 25*3.5 RAUTITAN Flex | м | 20 |
| 19. | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 32 мм | узел | 4 |
|  | Коллектор распределительный для воды 3/4*1/2 на 5 выходов | шт. | 2 |
|  | Коллектор распределительный для воды 3/4*1/2 на 4 выхода | шт. | 2 |
|  | Евроконус 16*1/2 | шт. | 18 |
|  | Кран шаровый 1/2 полный "Идеал" | шт. | 6 |
|  | Кран американка 3/4 полный "Бугатти" | шт. | 2 |
|  | Угольник настенный с внутр. резьбой 16-Rp 1/2 RAUTITAN Flex | шт. | 26 |
|  | Заглушка 3/4 вр. | шт. | 5 |
|  | Цанга ф26* 3/4 вр. | шт. | 5 |
|  | Гильза монтажная ф16 РХ RAUTITAN | шт. | 74 |
|  | Гильза монтажная ф25 РХ RAUTITAN | шт. | 28 |
|  | Муфта соединительная равнопроходная ф-16 РХ RAUTITAN | шт. | 3 |
|  | Переходник с наружной резьбой 16-R 1/2 RAUTITAN | шт. | 12 |
|  | Переходник с наружной резьбой 25-R 3/4 RAUTITAN | шт. | 8 |
|  | Угольник 90град. 16 PХ 1/2 RAUTITAN | шт. | 14 |
|  | Угольник 90град. 25 PХ 1/2 RAUTITAN | шт. | 10 |
|  | Тройник равнопроходный 16-16-16 РХ RAUTITAN | шт. | 2 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | м | 100 |
|  | Гофротруба для 16/17 | м | 80 |
|  | Гофротруба для 25 | м | 20 |
| 20. | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | шт. | 18 |
|  | Подрозетники деревянные |  | 18 |
| 21. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 123,1 |
| 22. | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм | шт. | 9 |
|  | КАHАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 23. | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | м | 14 |
| 24. | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | м | 7 |
| 25. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | м | 18 |
| 26. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | м | 8 |
| 27. | Установка трапов диаметром: 50 мм | компл. | 2 |
|  | Трап с глухим затвором с обратным клапаном ф50 Viega | шт. | 2 |
| 28. | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 70 мм | шт. | 8 |
| 29. | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм | шт. | 4 |
|  | УСТАНОВКА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ |  |  |
| 30. | Демонтаж: унитазов и писсуаров | шт. | 4 |
| 31. | Демонтаж: биде | шт. | 3 |
| 32. | Демонтаж: ванн | шт. | 4 |
| 33. | Снятие смесителя: с душевой сеткой | шт. | 4 |
| 34. | Демонтаж: умывальников и раковин | шт. | 5 |
| 35. | Демонтаж полотенцесушителей | шт. | 4 |
| 36. | Демонтаж кабин душевых | компл. | 4 |
| 37. | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | компл. | 4 |
|  | Унитаз Аха Contea в комплекте: чаша, бачок, сиденье, механизм смыва, выпускной клапан | шт. | 3 |
|  | Унитаз Vitra Serenada в комплекте | шт. | 1 |
|  | Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200мм до 410 | шт. | 1 |
| 38. | Смена: гибких подводок | шт. | 4 |
| 39. | Установка умывальников одиночных: без подводки воды | компл. | 5 |
|  | Раковина с пьедесталом Bella MIGLIORE ML.BILL-25.073 В | шт. | 5 |
|  | Крепление для раковины | шт. | 5 |
|  | Гофрасифон удлиненный 1 1/2" 40/50 Ани пласт | шт. | 5 |
| 40. | Установка смесителей | шт. | 5 |
|  | Смеситель для раковины с донным клапаном MIGLIORE ML.LAD-934.CR LADY | шт. | 5 |
| 41. | Смена: гибких подводок | шт. | 6 |
| 42. | Установка биде | компл. | 3 |
|  | Напольное биде Аха Contea в комплекте | шт. | 3 |
| 43. | Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб | шт. | 4 |
|  | Полотенцесушитель нержавеющий | шт. | 4 |
| 44. | Установка кабин душевых: со стальными поддонами | компл. | 4 |
|  | Душевой уголок Radaway Premium Plus A 1900 1/4 круга900*900 хром глянц. прозрачный | шт. | 2 |
|  | Душевой уголок Radaway Premium Plus A 1900 1/4 круга1000*1000 хром глянц. прозрачный | шт. | 2 |
|  | Комплект оборудования для душевой кабины: смеситель, стойка, верхний душ, душевая лейка, шланг | шт. | 4 |
| 45. | Установка поддонов душевых: чугунных глубоких | компл. | 2 |
|  | Душевой поддон Radaway Patmos A 1/4 круга с сифоном | шт. | 1 |
|  | Душевой поддон Radaway Rodos A 1/4 круга с сифоном | шт. | 1 |
|  | Сифон-гофра удлин. 1" 1/2*40*50 40х50 | шт. | 2 |
| 46. | Установка ванн гидромассажных: угловых | компл. | 4 |
| 47. | Установка смесителей | шт. | 4 |
| 48. | Установка моек: на одно отделение | компл. | 1 |
|  | Смеситель для кухни MIGLIORE ML.CUC-451.CR REVIVAL | шт. | 1 |
|  | Угловой кран 1/2п-1/2п Arco A-80 | шт. | 2 |
|  | Удлинитель 1/2НРх1/2НР 10см | шт. | 7 |
|  | Удлинитель 1/2НРх1/2НР 5см | шт. | 15 |
|  | Удлинитель 1/2НРх1/2ВР 7см | шт. | 2 |
|  | Удлинитель 1/2НРх1/2ВР 5см | шт. | 4 |
|  | Удлинитель 1/2НРх1/2ВР 1см | шт. | 7 |
|  | Удлинитель 1/2НРх1/2ВР 1,5см | шт. | 4 |
| 49. | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм | шт. | 5 |
| 50. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 5 |
|  | Термостатическая головка | шт. | 1 |
| 51. | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | шт. | 28 |
|  | Мыльница и стакан с настенным держателем, хром 066 CR | шт. | 4 |
|  | Ведро 5л, с нажимной педалью, хром 50, 107, CR | шт. | 4 |
|  | Бумагодержатель закрытый, хром 059 CR | шт. | 4 |
|  | Бумагодержатель закрытый, хром 058 CR | шт. | 4 |
|  | Крючок двойной, хром 062 CR | шт. | 8 |
|  | Ёршик настенный хром/керамика 065 CR | шт. | 4 |
| 52. | Установка туалетных полочек | шт. | 8 |
|  | Полка-держатель для полотенец L50*24 см, хром 084 CR | шт. | 4 |
|  | Решетка угловая L22*P22*H5см, хром 50.119 CR | шт. | 4 |

Коттедж №4

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 1. | Разборка плинтусов | м | 114,6 |
| 2. | Разборка покрытий полов паркетных | м2 | 143,6 |
| 3. | Разборка покрытий полов дощатых | м2 | 78,2 |
| 4. | Разборка изоляции покрытий и перекрытий | м3 | 7.98 |
| 5. | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 53,2 |
| 6. | Разборка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 53,2 |
| 7. | Разборка полов из фанеры | м2 | 04 |
| 8. | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 33,9 |
| 9. | Разборка покрытий полов цементных | м2 | 33,9 |
| 10. | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 91,2 |
| 11. | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок в 1 слой | м2 | 67,8 |
| 12. | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок в 2 слоя | м2 | 64,44 |
| 13. | Разборка каркаса перегородок. Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев | м2 | 6,7 |
| 14. | Разборка облицовки стен | м2 | 3,65 |
| 15. | Разборка облицовки стен | м2 | 63,38 |
| 16. | Снятие обоев | м2 | 47 |
| 17. | Разборка обшивки рейкой | м2 | 88,07 |
| 18. | Разборка потолка из обшивочной рейки | м2 | 67,73 |
| 19. | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок | м2 | 85,5 |
| 20. | Снятие наличников | м | 11200 |
| 21. | Откосной доски. Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах | шт. | 17 |
| 22. | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленных | шт. | 14 |
| 23. | Снятие дверных полотен | м2 | 300 |
| 24. | Снятие наличников | м | 150 |
| 25. | Разборка природного камня. | м2 | 8,3 |
| 26. | Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями | м2 | 31 |
| 27. | Разборка ограждений крыльца | м | 14,24 |
|  | ПОЛЫ |  |  |
|  | 1 ЭТАЖ |  |  |
| 28. | Устройство цементных стяжек | м2 | 53 |
| 29. | Устройство стяжек | м2 | 53 |
| 30. | Утепление пола. Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе | м3 | 5.3 |
| 31. | Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 53 |
|  | Фольга алюминиевая: дублированная фольгоизолом | м2 | 60,95 |
| 32 | Устройство цементных стяжек: толщиной 100 мм | м2 | 53 |
| 33. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.183 |
| 34. | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 5 мм | т | 0.183 |
| 35. | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0.183 |
|  | Изоляция отстенная с гофрой 10*180*25. | м2 | 6,3 |
|  | Изоляция отстенная с гофрой 10*180*25 | п. м. | 35 |
| 36. | Устройство стяжек | м2 | 88,1 |
| 37. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 88,1 |
|  | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ | кг | 17.62 |
| 38. | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток | м2 | 88,4 |
|  | Клей плиточный Ceresit CM16 | кг | 397.8 |
|  | Vallelunga/Villa Ada/G32032 Grigio Мозаика 30*30см | шт. | 12 |
|  | Vallelunga/Villa Ada/G3203A Grigio Фон 30*30см | м2 | 16.82 |
|  | Gardenia Плитка Justlife 100напольная 50103 bieg chiaro 16*100 | м2 | 83.52 |
| 39. | Укладка лаг: по плитам перекрытий | м2 | 22 |
|  | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта | м3 | 1 |
| 40. | Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 22 |
|  | Фольга алюминиевая: дублированная фольгоизолом | м2 | 25,3 |
| 41. | Перестилка дощатых полов не крашеных | м2 | 22 |
| 42. | Устройство покрытий из древесностружечных плит | м2 | 22 |
| 43. | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ,: сорт 2/4, толщина 12 мм | м3 | 0.5434 |
| 44. | Циклевка паркетных полов | м2 | 53,5 |
| 45. | Проклейка паркета | м2 | 78,2 |
|  | Клей Peleren /6(2х-комп)(9,4+0,6) | кг | 117 |
| 46. | Устройство покрытий из паркетных досок | м2 | 78,2 |
|  | Доска паркетная из массива древесины толщ. 18мм | м2 | 34.45 |
|  | Доска паркетная из массива древесины толщ. 18мм | м2 | 46.88 |
| 47. | Устройство деревянных плинтусов | м | 21,8 |
|  | Плинтус шпон Дуб тонировка Грей Мун браш 80*20*2500 | м | 22.02 |
| 48. | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 2,7 |
|  | Порожек 0,9м | шт. | 3 |
|  | 2-ой этаж |  |  |
| 49. | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 99,3 |
| 50. | Разборка покрытий паркетных полов | м2 | 115 |
| 51. | Разборка покрытий полов из 2 слоев фанеры | м2 | 115 |
| 52. | Разборка покрытий дощатых полов | м2 | 115 |
| 53. | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 16,9 |
| 54. | Устройство цементных стяжек: толщиной 40 мм | м2 | 6,6 |
| 55. | Устройство покрытий из древесностружечных плит | м2 | 6,6 |
|  | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 2/4, толщина 10 мм | м3 | 68 |
| 56. | Укладка лаг: по плитам перекрытий | м2 | 115 |
| 57. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 5.8 |
| 58. | Установка пароизоляционного слоя | м2 | 115 |
|  | Фольга алюминиевая: дублированная фольгоизолом |  | 13.225 |
| 59. | Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм | м2 | 115 |
| 60. | Устройство покрытий древесностружечных из плит | м2 | 115 |
|  | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ,: сорт 2/4, толщина 12 мм | м3 | 1.42 |
| 61. | Очистка фанеры от клея | м2 | 11500 |
| 62. | Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 11500 |
|  | Пробковая подложка 2мм | м2 | 119.6 |
| 63. | Устройство покрытий | м2 | 21,6 |
|  | Доска паркетная из массива древесины толщ. 18мм | м2 | 126.46 |
| 64. | Устройство плинтусов | м | 24,6 |
|  | Плинтус шпон Дуб тонировка Грей Мун браш 80*20*2500 | м | 24.85 |
| 65. | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 4,5 |
|  | Порожек 0,9м | шт. | 5 |
| 66. | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 10 мм | м2 | 16,9 |
| 67. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 16,9 |
|  | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ | кг | 3.38 |
| 68. | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | м2 | 16,9 |
|  | Клей плиточный Cerezit CM16 | кг | 76.05 |
|  | Vallelunga/Villa Ada/G3202A Avorio/Фон 30*30 см (керамическая плитка) | м2 | 21.42 |
|  | СТЕHЫ |  |  |
| 69. | Ремонт конопатки шва с добавлением пакли | м | 1476 |
|  | Утеплитель межвенцовый войлок 6 мм*30мм | м | 1509.5 |
| 70. | Шпатлевка швов | м | 1476 |
| 71. | Шлифовка на 1-ый раз. Острожка: бревен | м2 | 603,5 |
|  | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 56 |
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  | 53.108 |
| 72. | Покраска стен пропиточными составами. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 603,5 |
|  | Эмульсия - лазурь на основе пчелиного воска | л | 150.87 |
|  | Грунтовка SW 900 | л | 120.7 |
| 73. | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | м2 | 46,4 |
| 74. | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон монтажной пеной | м | 260 |
|  | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 9 |
| 75. | Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 8,85 |
|  | Фольга алюминиевая: дублированная фольгоизолом | м2 | 10.18 |
| 76. | Устройство штраб в деревянных стенах. Рубка стен: из бревен диаметром 26 см | м2 | 18,9 |
| 77. | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец | м3 | 0.3 |
|  | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | м3 | 0.315 |
| 78. | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с дверным проемом | м2 | 66,66 |
| 79. | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 92,84 |
| 80. | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 34,1 |
| 81. | Покраска стен пропиточными составами. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 17,4 |
|  | Эмульсия - лазурь на основе пчелиного воска | л | 4.35 |
|  | Грунтовка SW 900 | л | 3.48 |
| 82. | Установка элементов каркаса: из брусьев | м3 | 0.1 |
| 83. | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | м2 | 17,4 |
| 84. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 174 |
|  | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ | кг | 34.8 |
| 85. | Оклейка стен сеткой малярной. Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности | м2 | 174 |
|  | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | м2 | 196.62 |
| 86. | Шпатлевка | м2 | 174 |
| 87. | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями структурированные фактурными валиками или шпателями | м2 | 134,1 |
|  | Стукко Сета (серебро) Диатом, 3 кг | кг | 15 |
|  | Кремпласт микс декоративное, банка | шт. | 10 |
|  | Гель Лючидо 1л глянцевый, банка | шт. | 10 |
| 88. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 62 |
|  | Клей плиточный Cerezit CM16 | кг | 232.5 |
|  | Vallelunga/Villa Ada/G32032 Grigio Мозаика 30*30см | шт. | 17 |
|  | Мозаика Vallelunga/Villa Ada/G32031 Avorio Mosaico 30*30см | шт. | 5 |
|  | Фон Vallelunga/Villa Ada/G3229A Grigio 15*15см Керамическая плитка | м2 | 10.44 |
|  | Фон Vallelunga/Villa Ada/G3226A Grigio 7,5*15см Керамическая плитка | м2 | 14.5 |
|  | Vallelunga/Villa Ada/G32036A Matita Nocciola 2*15см Керамическая плитка бордюр | шт. | 242 |
|  | Vallelunga/Villa Ada/G32038 Grigio Listello Pliscilla 7*15см Керамическая плитка бордюр | шт. | 138 |
|  | Vallelunga/Villa Ada/G3228А Avorio/Фон 15*15см Керамическая плитка | м2 | 14.5 |
|  | Vallelunga/Villa Ada/G3225А Avorio/Фон 7,5*15см Керамическая плитка | м2 | 16.24 |
|  | Vallelunga/Villa Ada/G32034 Avorio Matita 2*15см Керамическая плитка бордюр | шт. | 263 |
|  | Vallelunga/Villa Ada/G32037 Avorio Listello Pliscilla 7*15см Керамическая плитка бордюр | шт. | 182 |
| 89. | Облицовка природным камнем толщ. 60-80 мм | м2 | 4 |
| 90. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 24 |
|  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 15.1 |
| 91. | Установка сантехнических шкафов | шт. | 3 |
|  | Сантехнические шкафы 1520*670*180 | шт. | 1 |
|  | Сантехнические шкафы 1050*630*170 | шт. | 1 |
|  | Сантехнические шкафы 750*650*100 | шт. | 1 |
| 92. | Установка и сборка зеркал | шт. | 4 |
|  | Багетная рама 64*64 на зеркала | шт. | 1 |
|  | Багетная рама 74*64 на зеркала | шт. | 3 |
|  | Зеркало 634*734 | шт. | 3 |
|  | Зеркало 634*634 | шт. | 1 |
| 93. | Расшивка трещин в деревянных стенах с заделкой мастикой | м | 632 |
|  | Эластичная масса для герметизации швов на базе акриловой смолы (упак. 0,6) Remmers Acryl 100GE-1129(buche) без зерна | упак. | 60 |
| 94. | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 9,48 |
|  | Эмульсия - лазурь на основе пчелиного воска | л | 2.37 |
|  | ПОТОЛКИ |  |  |
| 95. | Обшивка потолка рейками. Устройство: потолков реечных алюминиевых | м2 | 262,84 |
|  | Рейка обшивочная деревянная (Вагонка, сосна 18*140) | м2 | 85.5 |
|  | Брусок деревянный 50*50мм | м | 290.7 |
| 96. | Шлифовка на 1-ый раз. Острожка: брусьев | м2 | 178,63 |
|  | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 5.36 |
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  | 15.71944 |
| 97. | Окраска потолков пропиточными составами. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: потолков | м2 | 538,4 |
|  | Эмульсия - лазурь на основе пчелиного воска | л | 150.752 |
|  | Грунтовка SW 900 | л | 107.68 |
| 98. | Устройство деревянных плинтусов | м | 479,4 |
|  | Карниз потолочный деревянный | м | 458.944 |
|  | Угловые элементы деревянные | м | 25.25 |
| 99. | Окраска пропиточными составами. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: потолков | м2 | 11,35 |
| 100. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков | м2 | 11,35 |
|  | Эмульсия - лазурь на основе пчелиного воска | л | 3.38 |
|  | Грунтовка SW 900 | л | 4.54 |
|  | ПРОЕМЫ |  |  |
| 101. | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: одинарные, площадь проема до 2 м2 | м2 | 35 |
|  | Оконные блоки из лиственицы | м2 | 0.35 |
|  | Столярные изделия (откосы, наличники, подоконники) (Для двери с размером 1000*2150 (для ДВ-3)) | м2 | 3.4 |
| 102. | Установка откосной доски. Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в оконных проемах площадью до 2 м2 | м2 | 17,017 |
|  | Столярные изделия (откосы, наличники, подоконники) (Для двери с размером 1000*2150 (для ДВ-3)) | м2 | 3.57 |
|  | Столярные изделия (откосы, наличники) (Для окон Эркера)) | м2 | 8.897 |
|  | Столярные изделия (откосная доска) (Сан. узлы)) | м2 | 4.55 |
| 103. | Установка и крепление наличников, коробок блоков | м | 8,4 |
|  | Обналичка 2300*135*20 окрашенная | шт. | 14 |
|  | Обналичка 1250*150*30 окрашенная | шт. | 14 |
| 104. | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 3 м2 | м2 | 25,85 |
|  | Дверные блоки лиственница | м2 | 2.15 |
|  | Дверное полотно Александрия 90 | шт. | 8 |
|  | Дверное полотно Александрия 80 | шт. | 5 |
|  | Коробочный брус Александрия | шт. | 35 |
|  | Наличник Александрия | шт. | 65 |
|  | Капитель Александрия 90 | шт. | 16 |
|  | Капитель Александрия 80 | шт. | 10 |
|  | Доборная доска Александрия 200 | шт. | 7.5 |
|  | Доборная доска Александрия 90 | шт. | 32.5 |
|  | Ручка дверная Premier H-0579-Z-AB бронза Apecs | шт. | 9 |
|  | Петля универ. 4*3*3,0 В4 (бронза) АВ Алекс | шт. | 26 |
|  | Защелка дверная 6-45 (бронза) АВ Алекс | шт. | 2 |
|  | Защелка дверная с/у 2070 (бронза) АВ Алекс | шт. | 7 |
|  | Завертка (фиксатор) Premier 0503 AB бронза Aлекс | шт. | 7 |
| 105. | Герметизация блоков пеной монтажной. Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажной пеной | м | 78 |
|  | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л |  | 15 |
| 106. | Смена дверных приборов. Смена оконных приборов: остановы | шт. | 13 |
|  | Ограничитель магнитный 809 ст. бронза | шт. | 13 |
|  | ЛЕСТHИЦА |  |  |
| 107. | Очистка фанеры от клея. Циклевка паркетных полов | м2 | 5,1 |
| 108. | Шлифовка ступеней, поручней и балясин по месту. Острожка дощатых покрытий площадью: до 5 м2 | м2 | 17 |
| 109. | Окраска ступеней, поручней и балясин. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: полов | м2 | 17 |
|  | Краска OSMO | л | 4.34 |
| 110. | Устройство покрытий из паркетных досок | м2 | 5,1 |
|  | Доска паркетная из массива древесины толщ. 18мм | м2 | 5.304 |
| 111. | Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с дверным проемом, за вычетом проемов | м2 | 3,65 |
| 112. | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 3,2 |
| 113. | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 213) | м2 | 7,42 |
| 114. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 88,4 |
|  | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ | кг | 17.68 |
| 115. | Оклейка стен сеткой малярной | м2 | 88,4 |
|  | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM |  | 99.892 |
| 116. | Шпатлевка. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 88,4 |
| 117. | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями структурированные фактурными валиками или шпателями | м2 | 88,4 |
|  | Декоративное покрытие Мармур (15кг) | кг | 180 |
|  | Пастелло воск (3кг) | кг | 9 |
| 118. | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | м2 | 10,3 |
|  | Природный камень облицовочный | м2 | 5.6 |
| 119. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 84,62 |
|  | Лак по камню Stone | банка | 5 |
| 120. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 21,2 |
|  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА |  | 14.63 |
|  | ФАСАД |  |  |
| 121. | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | м2 | 826 |
| 122. | Ремонт конопатки шва с добавлением пакли | м | 80 |
|  | Утеплитель межвенцовый войлок 6 мм*30мм | м | 80 |
| 123. | Улучшенная окраска пропитывающими масляными составами по дереву стен. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 826 |
|  | Aidol HK-Lasur RC-720 деревозащитная лазурь для наружных работ | л | 206.5 |
| 124. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 400 |
| 125. | Установка жалюзийных решеток. Установка дверных блоков: шкафных | шт. | 1 |
|  | Жалюзийная решетка 600*600 | шт. | 1 |
|  | КРЫЛЬЦО |  |  |
| 126. | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | м3 | 0,16 |
| 127. | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец | м3 | 0.96 |
|  | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта |  | 1.008 |
| 128. | Рубка крыльцаРубка стен: из бревен диаметром 26 см | м2 | 18 |
|  | Лес кедровый круглый диаметром 450мм | м3 | 5.67 |
| 129. | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | м2 | 29,9 |
| 130. | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: с забежными ступенями | м2 | 3,9 |
|  | Лестница деревянная из кедра 1500*1300 | шт. | 2 |
| 131. | Ограждение крыльца | п.м | 14.8 |
| 132. | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 20 |
|  | Aidol HK-Lasur RC-720 деревозащитная лазурь для наружных работ | л | 5 |
| 133. | Укладка лаг: по плитам перекрытий | м2 | 31 |
| 134. | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм | м2 | 31 |
|  | Террасная доска Magestik Кумару 140*19*260 | м2 | 32.24 |
| 135. | Покрытие полов лаком | м2 | 31 |
|  | Лак водный Моно (матовый) 5 | л | 3.41 |
|  | Пропитка PAVIDEK | л | 6.2 |
|  | ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ |  |  |
| 136. | Демонтаж плитки 45*45. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 2,2 |
| 137. | Разборка облицовки стен | м2 | 2,2 |
| 138. | Демонтаж металлического дверного блока. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 2 |
| 139. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2 |
| 140. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 2,2 |
|  | Клей плиточный Cerezit CM16 | кг | 8.25 |
|  | Керамогранит 45*45 | шт. | 11 |
| 141. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 12,1 |
|  | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ |  | 2.42 |
| 142. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (до 5 мм) | м2 | 12,1 |
| 143. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 12,1 |
|  | Краска Гармония А Тиккурила 9,0 л | кг | 7.62 |
| 144. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | м2 | 20 |
|  | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ | кг | 4 |
| 145. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (до 5мм) | м2 | 20 |
| 146. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 20 |
|  | Краска Гармония А Тиккурила 9,0 л | кг | 1.38 |

Сантехнические работы

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОТОПЛЕHИЕ |  |  |
| 1. | Слив воды из системы | м3 | 1050 |
| 2. | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт. | 18 |
| 3. | Установка чугунных радиаторов | кВт | 28,08 |
|  | Манжеты резиновые |  | 36 |
| 4. | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | шт. | 18 |
| 5. | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | шт. | 18 |
| 6. | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 7. | Установка термостатической головки | шт. | 1 |
| 8. | Смена: воздушных кранов радиаторов | шт. | 5 |
| 9. | Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 150 мм | шт. | 1 |
| 10. | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 32 мм | узел | 1 |
|  | Коллектор распределительный NKV-D RAUTHERV S на два контура | шт. | 1 |
| 11. | Соединение резьбозажимное Term 17*2 MS | шт. | 2 |
| 12. | Демонтаж трубопроводов отопления при стояковой системе | м | 128,3 |
| 13. | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 15 мм | м | 128,3 |
|  | Труба отопительная 17*2 PAUTHERV S | м | 120.09 |
|  | Муфта соединительная переходная ф20-16 РХ RAUTITAN | шт. | 3 |
|  | Гильза монтажная ф=20 РХ RAUTITAN | шт. | 6 |
|  | Шина фиксирующая RAUFIX 16/17/20 H833 без зубцов RAUTHERV S | м | 15 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | м | 18,2 |
|  | Гофротруба для 16/17 | м | 18.2 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): пластинами (плитами) | м | 47,4 |
|  | Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 10 мм | м2 | 30 |
| 14. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 700 |
| 15. | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром 20 мм глубиной до 20 см | шт. | 4 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 16. | Демонтаж трубопроводов водоснабжения | м | 22 |
| 17. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм | м | 102,6 |
|  | Труба универсальная 16*2,2 RAUTITAN Flex | м | 96 |
| 18. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | м | 20,5 |
|  | Труба универсальная 25*3.5 RAUTITAN Flex | м | 20 |
| 19. | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 32 мм | узел | 4 |
|  | Коллектор распределительный для воды 3/4*1/2 на 5 выходов | шт. | 2 |
|  | Коллектор распределительный для воды 3/4*1/2 на 4 выхода | шт. | 2 |
|  | Евроконус 16*1/2 | шт. | 18 |
|  | Кран шаровый 1/2 полный "Идеал" | шт. | 6 |
|  | Кран американка 3/4 полный "Бугатти" | шт. | 2 |
|  | Угольник настенный с внутр. резьбой 16-Rp 1/2 RAUTITAN Flex | шт. | 26 |
|  | Заглушка 3/4 вр. | шт. | 5 |
|  | Цанга ф26* 3/4 вр. | шт. | 5 |
|  | Гильза монтажная ф16 РХ RAUTITAN | шт. | 74 |
|  | Гильза монтажная ф25 РХ RAUTITAN | шт. | 28 |
|  | Муфта соединительная равнопроходная ф-16 РХ RAUTITAN | шт. | 3 |
|  | Переходник с наружной резьбой 16-R 1/2 RAUTITAN | шт. | 12 |
|  | Переходник с наружной резьбой 25-R 3/4 RAUTITAN | шт. | 8 |
|  | Угольник 90град. 16 PХ 1/2 RAUTITAN | шт. | 14 |
|  | Угольник 90град. 25 PХ 1/2 RAUTITAN | шт. | 10 |
|  | Тройник равнопроходный 16-16-16 РХ RAUTITAN | шт. | 2 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | м | 100 |
|  | Гофротруба для 16/17 | м | 80 |
|  | Гофротруба для 25 | м | 20 |
| 20. | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | шт. | 18 |
|  | Подрозетники деревянные |  | 18 |
| 21. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 123,1 |
| 22. | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм | шт. | 9 |
|  | КАHАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 23. | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | м | 14 |
| 24. | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | м | 7 |
| 25. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | м | 18 |
| 26. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | м | 8 |
| 27. | Установка трапов диаметром: 50 мм | компл. | 2 |
|  | Трап с глухим затвором с обратным клапаном ф50 Viega | шт. | 2 |
| 28. | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 70 мм | шт. | 8 |
| 29. | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм | шт. | 4 |
|  | УСТАНОВКА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ |  |  |
| 30. | Демонтаж: унитазов и писсуаров | шт. | 4 |
| 31. | Демонтаж: биде | шт. | 3 |
| 32. | Демонтаж: ванн | шт. | 4 |
| 33. | Снятие смесителя: с душевой сеткой | шт. | 4 |
| 34. | Демонтаж: умывальников и раковин | шт. | 5 |
| 35. | Демонтаж полотенцесушителей | шт. | 4 |
| 36. | Демонтаж кабин душевых | компл. | 4 |
| 37. | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | компл. | 4 |
|  | Унитаз Аха Contea в комплекте: чаша, бачок, сиденье, механизм смыва, выпускной клапан | шт. | 3 |
|  | Унитаз Vitra Serenada в комплекте | шт. | 1 |
|  | Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200мм до 410 | шт. | 1 |
| 38. | Смена: гибких подводок | шт. | 4 |
| 39. | Установка умывальников одиночных: без подводки воды | компл. | 5 |
|  | Раковина с пьедесталом Bella MIGLIORE ML.BILL-25.073 В | шт. | 5 |
|  | Крепление для раковины | шт. | 5 |
|  | Гофрасифон удлиненный 1 1/2" 40/50 Ани пласт | шт. | 5 |
| 40. | Установка смесителей | шт. | 5 |
|  | Смеситель для раковины с донным клапаном MIGLIORE ML.LAD-934.CR LADY | шт. | 5 |
| 41. | Смена: гибких подводок | шт. | 6 |
| 42. | Установка биде | компл. | 3 |
|  | Напольное биде Аха Contea в комплекте | шт. | 3 |
| 43. | Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб | шт. | 4 |
|  | Полотенцесушитель нержавеющий | шт. | 4 |
| 44. | Установка кабин душевых: со стальными поддонами | компл. | 4 |
|  | Душевой уголок Radaway Premium Plus A 1900 1/4 круга900*900 хром глянц. прозрачный | шт. | 2 |
|  | Душевой уголок Radaway Premium Plus A 1900 1/4 круга1000*1000 хром глянц. прозрачный | шт. | 2 |
|  | Комплект оборудования для душевой кабины: смеситель, стойка, верхний душ, душевая лейка, шланг | шт. | 4 |
| 45. | Установка поддонов душевых: чугунных глубоких | компл. | 2 |
|  | Душевой поддон Radaway Patmos A 1/4 круга с сифоном | шт. | 1 |
|  | Душевой поддон Radaway Rodos A 1/4 круга с сифоном | шт. | 1 |
|  | Сифон-гофра удлин. 1" 1/2*40*50 40х50 | шт. | 2 |
| 46. | Установка ванн гидромассажных: угловых | компл. | 4 |
| 47. | Установка смесителей | шт. | 4 |
| 48. | Установка моек: на одно отделение | компл. | 1 |
|  | Смеситель для кухни MIGLIORE ML.CUC-451.CR REVIVAL | шт. | 1 |
|  | Угловой кран 1/2п-1/2п Arco A-80 | шт. | 2 |
|  | Удлинитель 1/2НРх1/2НР 10см | шт. | 7 |
|  | Удлинитель 1/2НРх1/2НР 5см | шт. | 15 |
|  | Удлинитель 1/2НРх1/2ВР 7см | шт. | 2 |
|  | Удлинитель 1/2НРх1/2ВР 5см | шт. | 4 |
|  | Удлинитель 1/2НРх1/2ВР 1см | шт. | 7 |
|  | Удлинитель 1/2НРх1/2ВР 1,5см | шт. | 4 |
| 49. | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм | шт. | 5 |
| 50. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 5 |
|  | Термостатическая головка | шт. | 1 |
| 51. | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | шт. | 28 |
|  | Мыльница и стакан с настенным держателем, хром 066 CR | шт. | 4 |
|  | Ведро 5л, с нажимной педалью, хром 50, 107, CR | шт. | 4 |
|  | Бумагодержатель закрытый, хром 059 CR | шт. | 4 |
|  | Бумагодержатель закрытый, хром 058 CR | шт. | 4 |
|  | Крючок двойной, хром 062 CR | шт. | 8 |
|  | Ёршик настенный хром/керамика 065 CR | шт. | 4 |
| 52. | Установка туалетных полочек | шт. | 8 |
|  | Полка-держатель для полотенец L50*24 см, хром 084 CR | шт. | 4 |
|  | Решетка угловая L22*P22*H5см, хром 50.119 CR | шт. | 4 |

Коттедж №5

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 1. | Разборка плинтусов | м | 114,6 |
| 2. | Разборка покрытий полов паркетных | м2 | 143,6 |
| 3. | Разборка покрытий полов дощатых | м2 | 78,2 |
| 4. | Разборка изоляции покрытий и перекрытий | м3 | 7.98 |
| 5. | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 53,2 |
| 6. | Разборка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 53,2 |
| 7. | Разборка полов из фанеры | м2 | 04 |
| 8. | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 33,9 |
| 9. | Разборка покрытий полов цементных | м2 | 33,9 |
| 10. | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 91,2 |
| 11. | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок в 1 слой | м2 | 67,8 |
| 12. | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок в 2 слоя | м2 | 64,44 |
| 13. | Разборка каркаса перегородок. Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев | м2 | 6,7 |
| 14. | Разборка облицовки стен | м2 | 3,65 |
| 15. | Разборка облицовки стен | м2 | 63,38 |
| 16. | Снятие обоев | м2 | 47 |
| 17. | Разборка обшивки рейкой | м2 | 88,07 |
| 18. | Разборка потолка из обшивочной рейки | м2 | 67,73 |
| 19. | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок | м2 | 85,5 |
| 20. | Снятие наличников | м | 11200 |
| 21. | Откосной доски. Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах | шт. | 17 |
| 22. | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленных | шт. | 14 |
| 23. | Снятие дверных полотен | м2 | 300 |
| 24. | Снятие наличников | м | 150 |
| 25. | Разборка природного камня. | м2 | 8,3 |
| 26. | Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями | м2 | 31 |
| 27. | Разборка ограждений крыльца | м | 14,24 |
|  | ПОЛЫ |  |  |
|  | 1 ЭТАЖ |  |  |
| 28. | Устройство цементных стяжек | м2 | 53 |
| 29. | Устройство стяжек | м2 | 53 |
| 30. | Утепление пола. Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе | м3 | 5.3 |
| 31. | Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 53 |
|  | Фольга алюминиевая: дублированная фольгоизолом | м2 | 60,95 |
| 32 | Устройство цементных стяжек: толщиной 100 мм | м2 | 53 |
| 33. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.183 |
| 34. | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 5 мм | т | 0.183 |
| 35. | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0.183 |
|  | Изоляция отстенная с гофрой 10*180*25. | м2 | 6,3 |
|  | Изоляция отстенная с гофрой 10*180*25 | п. м. | 35 |
| 36. | Устройство стяжек | м2 | 88,1 |
| 37. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 88,1 |
|  | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ | кг | 17.62 |
| 38. | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток | м2 | 88,4 |
|  | Клей плиточный Ceresit CM16 | кг | 397.8 |
|  | Vallelunga/Villa Ada/G32032 Grigio Мозаика 30*30см | шт. | 12 |
|  | Vallelunga/Villa Ada/G3203A Grigio Фон 30*30см | м2 | 16.82 |
|  | Gardenia Плитка Justlife 100напольная 50103 bieg chiaro 16*100 | м2 | 83.52 |
| 39. | Укладка лаг: по плитам перекрытий | м2 | 22 |
|  | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта | м3 | 1 |
| 40. | Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 22 |
|  | Фольга алюминиевая: дублированная фольгоизолом | м2 | 25,3 |
| 41. | Перестилка дощатых полов не крашеных | м2 | 22 |
| 42. | Устройство покрытий из древесностружечных плит | м2 | 22 |
| 43. | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ,: сорт 2/4, толщина 12 мм | м3 | 0.5434 |
| 44. | Циклевка паркетных полов | м2 | 53,5 |
| 45. | Проклейка паркета | м2 | 78,2 |
|  | Клей Peleren /6(2х-комп)(9,4+0,6) | кг | 117 |
| 46. | Устройство покрытий из паркетных досок | м2 | 78,2 |
|  | Доска паркетная из массива древесины толщ. 18мм | м2 | 34.45 |
|  | Доска паркетная из массива древесины толщ. 18мм | м2 | 46.88 |
| 47. | Устройство деревянных плинтусов | м | 21,8 |
|  | Плинтус шпон Дуб тонировка Грей Мун браш 80*20*2500 | м | 22.02 |
| 48. | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 2,7 |
|  | Порожек 0,9м | шт. | 3 |
|  | 2-ой этаж |  |  |
| 49. | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 99,3 |
| 50. | Разборка покрытий паркетных полов | м2 | 115 |
| 51. | Разборка покрытий полов из 2 слоев фанеры | м2 | 115 |
| 52. | Разборка покрытий дощатых полов | м2 | 115 |
| 53. | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 16,9 |
| 54. | Устройство цементных стяжек: толщиной 40 мм | м2 | 6,6 |
| 55. | Устройство покрытий из древесностружечных плит | м2 | 6,6 |
|  | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 2/4, толщина 10 мм | м3 | 68 |
| 56. | Укладка лаг: по плитам перекрытий | м2 | 115 |
| 57. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 5.8 |
| 58. | Установка пароизоляционного слоя | м2 | 115 |
|  | Фольга алюминиевая: дублированная фольгоизолом |  | 13.225 |
| 59. | Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм | м2 | 115 |
| 60. | Устройство покрытий древесностружечных из плит | м2 | 115 |
|  | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ,: сорт 2/4, толщина 12 мм | м3 | 1.42 |
| 61. | Очистка фанеры от клея | м2 | 11500 |
| 62. | Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 11500 |
|  | Пробковая подложка 2мм | м2 | 119.6 |
| 63. | Устройство покрытий | м2 | 21,6 |
|  | Доска паркетная из массива древесины толщ. 18мм | м2 | 126.46 |
| 64. | Устройство плинтусов | м | 24,6 |
|  | Плинтус шпон Дуб тонировка Грей Мун браш 80*20*2500 | м | 24.85 |
| 65. | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 4,5 |
|  | Порожек 0,9м | шт. | 5 |
| 66. | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 10 мм | м2 | 16,9 |
| 67. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 16,9 |
|  | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ | кг | 3.38 |
| 68. | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | м2 | 16,9 |
|  | Клей плиточный Cerezit CM16 | кг | 76.05 |
|  | Vallelunga/Villa Ada/G3202A Avorio/Фон 30*30 см (керамическая плитка) | м2 | 21.42 |
|  | СТЕHЫ |  |  |
| 69. | Ремонт конопатки шва с добавлением пакли | м | 1476 |
|  | Утеплитель межвенцовый войлок 6 мм*30мм | м | 1509.5 |
| 70. | Шпатлевка швов | м | 1476 |
| 71. | Шлифовка на 1-ый раз. Острожка: бревен | м2 | 603,5 |
|  | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 56 |
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  | 53.108 |
| 72. | Покраска стен пропиточными составами. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 603,5 |
|  | Эмульсия - лазурь на основе пчелиного воска | л | 150.87 |
|  | Грунтовка SW 900 | л | 120.7 |
| 73. | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | м2 | 46,4 |
| 74. | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон монтажной пеной | м | 260 |
|  | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 9 |
| 75. | Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 8,85 |
|  | Фольга алюминиевая: дублированная фольгоизолом | м2 | 10.18 |
| 76. | Устройство штраб в деревянных стенах. Рубка стен: из бревен диаметром 26 см | м2 | 18,9 |
| 77. | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец | м3 | 0.3 |
|  | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | м3 | 0.315 |
| 78. | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с дверным проемом | м2 | 66,66 |
| 79. | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 92,84 |
| 80. | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 34,1 |
| 81. | Покраска стен пропиточными составами. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 17,4 |
|  | Эмульсия - лазурь на основе пчелиного воска | л | 4.35 |
|  | Грунтовка SW 900 | л | 3.48 |
| 82. | Установка элементов каркаса: из брусьев | м3 | 0.1 |
| 83. | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | м2 | 17,4 |
| 84. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 174 |
|  | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ | кг | 34.8 |
| 85. | Оклейка стен сеткой малярной. Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности | м2 | 174 |
|  | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | м2 | 196.62 |
| 86. | Шпатлевка | м2 | 174 |
| 87. | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями структурированные фактурными валиками или шпателями | м2 | 134,1 |
|  | Стукко Сета (серебро) Диатом, 3 кг | кг | 15 |
|  | Кремпласт микс декоративное, банка | шт. | 10 |
|  | Гель Лючидо 1л глянцевый, банка | шт. | 10 |
| 88. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 62 |
|  | Клей плиточный Cerezit CM16 | кг | 232.5 |
|  | Vallelunga/Villa Ada/G32032 Grigio Мозаика 30*30см | шт. | 17 |
|  | Мозаика Vallelunga/Villa Ada/G32031 Avorio Mosaico 30*30см | шт. | 5 |
|  | Фон Vallelunga/Villa Ada/G3229A Grigio 15*15см Керамическая плитка | м2 | 10.44 |
|  | Фон Vallelunga/Villa Ada/G3226A Grigio 7,5*15см Керамическая плитка | м2 | 14.5 |
|  | Vallelunga/Villa Ada/G32036A Matita Nocciola 2*15см Керамическая плитка бордюр | шт. | 242 |
|  | Vallelunga/Villa Ada/G32038 Grigio Listello Pliscilla 7*15см Керамическая плитка бордюр | шт. | 138 |
|  | Vallelunga/Villa Ada/G3228А Avorio/Фон 15*15см Керамическая плитка | м2 | 14.5 |
|  | Vallelunga/Villa Ada/G3225А Avorio/Фон 7,5*15см Керамическая плитка | м2 | 16.24 |
|  | Vallelunga/Villa Ada/G32034 Avorio Matita 2*15см Керамическая плитка бордюр | шт. | 263 |
|  | Vallelunga/Villa Ada/G32037 Avorio Listello Pliscilla 7*15см Керамическая плитка бордюр | шт. | 182 |
| 89. | Облицовка природным камнем толщ. 60-80 мм | м2 | 4 |
| 90. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 24 |
|  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 15.1 |
| 91. | Установка сантехнических шкафов | шт. | 3 |
|  | Сантехнические шкафы 1520*670*180 | шт. | 1 |
|  | Сантехнические шкафы 1050*630*170 | шт. | 1 |
|  | Сантехнические шкафы 750*650*100 | шт. | 1 |
| 92. | Установка и сборка зеркал | шт. | 4 |
|  | Багетная рама 64*64 на зеркала | шт. | 1 |
|  | Багетная рама 74*64 на зеркала | шт. | 3 |
|  | Зеркало 634*734 | шт. | 3 |
|  | Зеркало 634*634 | шт. | 1 |
| 93. | Расшивка трещин в деревянных стенах с заделкой мастикой | м | 632 |
|  | Эластичная масса для герметизации швов на базе акриловой смолы (упак. 0,6) Remmers Acryl 100GE-1129(buche) без зерна | упак. | 60 |
| 94. | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 9,48 |
|  | Эмульсия - лазурь на основе пчелиного воска | л | 2.37 |
|  | ПОТОЛКИ |  |  |
| 95. | Обшивка потолка рейками. Устройство: потолков реечных алюминиевых | м2 | 262,84 |
|  | Рейка обшивочная деревянная (Вагонка, сосна 18*140) | м2 | 85.5 |
|  | Брусок деревянный 50*50мм | м | 290.7 |
| 96. | Шлифовка на 1-ый раз. Острожка: брусьев | м2 | 178,63 |
|  | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 5.36 |
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  | 15.71944 |
| 97. | Окраска потолков пропиточными составами. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: потолков | м2 | 538,4 |
|  | Эмульсия - лазурь на основе пчелиного воска | л | 150.752 |
|  | Грунтовка SW 900 | л | 107.68 |
| 98. | Устройство деревянных плинтусов | м | 479,4 |
|  | Карниз потолочный деревянный | м | 458.944 |
|  | Угловые элементы деревянные | м | 25.25 |
| 99. | Окраска пропиточными составами. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: потолков | м2 | 11,35 |
| 100. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков | м2 | 11,35 |
|  | Эмульсия - лазурь на основе пчелиного воска | л | 3.38 |
|  | Грунтовка SW 900 | л | 4.54 |
|  | ПРОЕМЫ |  |  |
| 101. | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: одинарные, площадь проема до 2 м2 | м2 | 35 |
|  | Оконные блоки из лиственицы | м2 | 0.35 |
|  | Столярные изделия (откосы, наличники, подоконники) (Для двери с размером 1000*2150 (для ДВ-3)) | м2 | 3.4 |
| 102. | Установка откосной доски. Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в оконных проемах площадью до 2 м2 | м2 | 17,017 |
|  | Столярные изделия (откосы, наличники, подоконники) (Для двери с размером 1000*2150 (для ДВ-3)) | м2 | 3.57 |
|  | Столярные изделия (откосы, наличники) (Для окон Эркера)) | м2 | 8.897 |
|  | Столярные изделия (откосная доска) (Сан. узлы)) | м2 | 4.55 |
| 103. | Установка и крепление наличников, коробок блоков | м | 8,4 |
|  | Обналичка 2300*135*20 окрашенная | шт. | 14 |
|  | Обналичка 1250*150*30 окрашенная | шт. | 14 |
| 104. | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 3 м2 | м2 | 25,85 |
|  | Дверные блоки лиственница | м2 | 2.15 |
|  | Дверное полотно Александрия 90 | шт. | 8 |
|  | Дверное полотно Александрия 80 | шт. | 5 |
|  | Коробочный брус Александрия | шт. | 35 |
|  | Наличник Александрия | шт. | 65 |
|  | Капитель Александрия 90 | шт. | 16 |
|  | Капитель Александрия 80 | шт. | 10 |
|  | Доборная доска Александрия 200 | шт. | 7.5 |
|  | Доборная доска Александрия 90 | шт. | 32.5 |
|  | Ручка дверная Premier H-0579-Z-AB бронза Apecs | шт. | 9 |
|  | Петля универ. 4*3*3,0 В4 (бронза) АВ Алекс | шт. | 26 |
|  | Защелка дверная 6-45 (бронза) АВ Алекс | шт. | 2 |
|  | Защелка дверная с/у 2070 (бронза) АВ Алекс | шт. | 7 |
|  | Завертка (фиксатор) Premier 0503 AB бронза Aлекс | шт. | 7 |
| 105. | Герметизация блоков пеной монтажной. Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажной пеной | м | 78 |
|  | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л |  | 15 |
| 106. | Смена дверных приборов. Смена оконных приборов: остановы | шт. | 13 |
|  | Ограничитель магнитный 809 ст. бронза | шт. | 13 |
|  | ЛЕСТHИЦА |  |  |
| 107. | Очистка фанеры от клея. Циклевка паркетных полов | м2 | 5,1 |
| 108. | Шлифовка ступеней, поручней и балясин по месту. Острожка дощатых покрытий площадью: до 5 м2 | м2 | 17 |
| 109. | Окраска ступеней, поручней и балясин. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: полов | м2 | 17 |
|  | Краска OSMO | л | 4.34 |
| 110. | Устройство покрытий из паркетных досок | м2 | 5,1 |
|  | Доска паркетная из массива древесины толщ. 18мм | м2 | 5.304 |
| 111. | Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с дверным проемом, за вычетом проемов | м2 | 3,65 |
| 112. | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 3,2 |
| 113. | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 213) | м2 | 7,42 |
| 114. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 88,4 |
|  | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ | кг | 17.68 |
| 115. | Оклейка стен сеткой малярной | м2 | 88,4 |
|  | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM |  | 99.892 |
| 116. | Шпатлевка. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 88,4 |
| 117. | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями структурированные фактурными валиками или шпателями | м2 | 88,4 |
|  | Декоративное покрытие Мармур (15кг) | кг | 180 |
|  | Пастелло воск (3кг) | кг | 9 |
| 118. | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | м2 | 10,3 |
|  | Природный камень облицовочный | м2 | 5.6 |
| 119. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 84,62 |
|  | Лак по камню Stone | банка | 5 |
| 120. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 21,2 |
|  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА |  | 14.63 |
|  | ФАСАД |  |  |
| 121. | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | м2 | 826 |
| 122. | Ремонт конопатки шва с добавлением пакли | м | 80 |
|  | Утеплитель межвенцовый войлок 6 мм*30мм | м | 80 |
| 123. | Улучшенная окраска пропитывающими масляными составами по дереву стен. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 826 |
|  | Aidol HK-Lasur RC-720 деревозащитная лазурь для наружных работ | л | 206.5 |
| 124. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 400 |
| 125. | Установка жалюзийных решеток. Установка дверных блоков: шкафных | шт. | 1 |
|  | Жалюзийная решетка 600*600 | шт. | 1 |
|  | КРЫЛЬЦО |  |  |
| 126. | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | м3 | 0,16 |
| 127. | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец | м3 | 0.96 |
|  | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта |  | 1.008 |
| 128. | Рубка крыльцаРубка стен: из бревен диаметром 26 см | м2 | 18 |
|  | Лес кедровый круглый диаметром 450мм | м3 | 5.67 |
| 129. | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | м2 | 29,9 |
| 130. | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: с забежными ступенями | м2 | 3,9 |
|  | Лестница деревянная из кедра 1500*1300 | шт. | 2 |
| 131. | Ограждение крыльца | п.м | 14.8 |
| 132. | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 20 |
|  | Aidol HK-Lasur RC-720 деревозащитная лазурь для наружных работ | л | 5 |
| 133. | Укладка лаг: по плитам перекрытий | м2 | 31 |
| 134. | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм | м2 | 31 |
|  | Террасная доска Magestik Кумару 140*19*260 | м2 | 32.24 |
| 135. | Покрытие полов лаком | м2 | 31 |
|  | Лак водный Моно (матовый) 5 | л | 3.41 |
|  | Пропитка PAVIDEK | л | 6.2 |
|  | ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ |  |  |
| 136. | Демонтаж плитки 45*45. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 2,2 |
| 137. | Разборка облицовки стен | м2 | 2,2 |
| 138. | Демонтаж металлического дверного блока. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 2 |
| 139. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2 |
| 140. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 2,2 |
|  | Клей плиточный Cerezit CM16 | кг | 8.25 |
|  | Керамогранит 45*45 | шт. | 11 |
| 141. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 12,1 |
|  | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ |  | 2.42 |
| 142. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (до 5 мм) | м2 | 12,1 |
| 143. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 12,1 |
|  | Краска Гармония А Тиккурила 9,0 л | кг | 7.62 |
| 144. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | м2 | 20 |
|  | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ | кг | 4 |
| 145. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (до 5мм) | м2 | 20 |
| 146. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 20 |
|  | Краска Гармония А Тиккурила 9,0 л | кг | 1.38 |

Сантехнические работы

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОТОПЛЕHИЕ |  |  |
| 1. | Слив воды из системы | м3 | 1050 |
| 2. | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт. | 18 |
| 3. | Установка чугунных радиаторов | кВт | 28,08 |
|  | Манжеты резиновые |  | 36 |
| 4. | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | шт. | 18 |
| 5. | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | шт. | 18 |
| 6. | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 7. | Установка термостатической головки | шт. | 1 |
| 8. | Смена: воздушных кранов радиаторов | шт. | 5 |
| 9. | Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 150 мм | шт. | 1 |
| 10. | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 32 мм | узел | 1 |
|  | Коллектор распределительный NKV-D RAUTHERV S на два контура | шт. | 1 |
| 11. | Соединение резьбозажимное Term 17*2 MS | шт. | 2 |
| 12. | Демонтаж трубопроводов отопления при стояковой системе | м | 128,3 |
| 13. | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 15 мм | м | 128,3 |
|  | Труба отопительная 17*2 PAUTHERV S | м | 120.09 |
|  | Муфта соединительная переходная ф20-16 РХ RAUTITAN | шт. | 3 |
|  | Гильза монтажная ф=20 РХ RAUTITAN | шт. | 6 |
|  | Шина фиксирующая RAUFIX 16/17/20 H833 без зубцов RAUTHERV S | м | 15 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | м | 18,2 |
|  | Гофротруба для 16/17 | м | 18.2 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): пластинами (плитами) | м | 47,4 |
|  | Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 10 мм | м2 | 30 |
| 14. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 700 |
| 15. | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром 20 мм глубиной до 20 см | шт. | 4 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 16. | Демонтаж трубопроводов водоснабжения | м | 22 |
| 17. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм | м | 102,6 |
|  | Труба универсальная 16*2,2 RAUTITAN Flex | м | 96 |
| 18. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | м | 20,5 |
|  | Труба универсальная 25*3.5 RAUTITAN Flex | м | 20 |
| 19. | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 32 мм | узел | 4 |
|  | Коллектор распределительный для воды 3/4*1/2 на 5 выходов | шт. | 2 |
|  | Коллектор распределительный для воды 3/4*1/2 на 4 выхода | шт. | 2 |
|  | Евроконус 16*1/2 | шт. | 18 |
|  | Кран шаровый 1/2 полный "Идеал" | шт. | 6 |
|  | Кран американка 3/4 полный "Бугатти" | шт. | 2 |
|  | Угольник настенный с внутр. резьбой 16-Rp 1/2 RAUTITAN Flex | шт. | 26 |
|  | Заглушка 3/4 вр. | шт. | 5 |
|  | Цанга ф26* 3/4 вр. | шт. | 5 |
|  | Гильза монтажная ф16 РХ RAUTITAN | шт. | 74 |
|  | Гильза монтажная ф25 РХ RAUTITAN | шт. | 28 |
|  | Муфта соединительная равнопроходная ф-16 РХ RAUTITAN | шт. | 3 |
|  | Переходник с наружной резьбой 16-R 1/2 RAUTITAN | шт. | 12 |
|  | Переходник с наружной резьбой 25-R 3/4 RAUTITAN | шт. | 8 |
|  | Угольник 90град. 16 PХ 1/2 RAUTITAN | шт. | 14 |
|  | Угольник 90град. 25 PХ 1/2 RAUTITAN | шт. | 10 |
|  | Тройник равнопроходный 16-16-16 РХ RAUTITAN | шт. | 2 |
|  | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | м | 100 |
|  | Гофротруба для 16/17 | м | 80 |
|  | Гофротруба для 25 | м | 20 |
| 20. | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | шт. | 18 |
|  | Подрозетники деревянные |  | 18 |
| 21. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 123,1 |
| 22. | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм | шт. | 9 |
|  | КАHАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 23. | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | м | 14 |
| 24. | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | м | 7 |
| 25. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | м | 18 |
| 26. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | м | 8 |
| 27. | Установка трапов диаметром: 50 мм | компл. | 2 |
|  | Трап с глухим затвором с обратным клапаном ф50 Viega | шт. | 2 |
| 28. | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 70 мм | шт. | 8 |
| 29. | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм | шт. | 4 |
|  | УСТАНОВКА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ |  |  |
| 30. | Демонтаж: унитазов и писсуаров | шт. | 4 |
| 31. | Демонтаж: биде | шт. | 3 |
| 32. | Демонтаж: ванн | шт. | 4 |
| 33. | Снятие смесителя: с душевой сеткой | шт. | 4 |
| 34. | Демонтаж: умывальников и раковин | шт. | 5 |
| 35. | Демонтаж полотенцесушителей | шт. | 4 |
| 36. | Демонтаж кабин душевых | компл. | 4 |
| 37. | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | компл. | 4 |
|  | Унитаз Аха Contea в комплекте: чаша, бачок, сиденье, механизм смыва, выпускной клапан | шт. | 3 |
|  | Унитаз Vitra Serenada в комплекте | шт. | 1 |
|  | Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200мм до 410 | шт. | 1 |
| 38. | Смена: гибких подводок | шт. | 4 |
| 39. | Установка умывальников одиночных: без подводки воды | компл. | 5 |
|  | Раковина с пьедесталом Bella MIGLIORE ML.BILL-25.073 В | шт. | 5 |
|  | Крепление для раковины | шт. | 5 |
|  | Гофрасифон удлиненный 1 1/2" 40/50 Ани пласт | шт. | 5 |
| 40. | Установка смесителей | шт. | 5 |
|  | Смеситель для раковины с донным клапаном MIGLIORE ML.LAD-934.CR LADY | шт. | 5 |
| 41. | Смена: гибких подводок | шт. | 6 |
| 42. | Установка биде | компл. | 3 |
|  | Напольное биде Аха Contea в комплекте | шт. | 3 |
| 43. | Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб | шт. | 4 |
|  | Полотенцесушитель нержавеющий | шт. | 4 |
| 44. | Установка кабин душевых: со стальными поддонами | компл. | 4 |
|  | Душевой уголок Radaway Premium Plus A 1900 1/4 круга900*900 хром глянц. прозрачный | шт. | 2 |
|  | Душевой уголок Radaway Premium Plus A 1900 1/4 круга1000*1000 хром глянц. прозрачный | шт. | 2 |
|  | Комплект оборудования для душевой кабины: смеситель, стойка, верхний душ, душевая лейка, шланг | шт. | 4 |
| 45. | Установка поддонов душевых: чугунных глубоких | компл. | 2 |
|  | Душевой поддон Radaway Patmos A 1/4 круга с сифоном | шт. | 1 |
|  | Душевой поддон Radaway Rodos A 1/4 круга с сифоном | шт. | 1 |
|  | Сифон-гофра удлин. 1" 1/2*40*50 40х50 | шт. | 2 |
| 46. | Установка ванн гидромассажных: угловых | компл. | 4 |
| 47. | Установка смесителей | шт. | 4 |
| 48. | Установка моек: на одно отделение | компл. | 1 |
|  | Смеситель для кухни MIGLIORE ML.CUC-451.CR REVIVAL | шт. | 1 |
|  | Угловой кран 1/2п-1/2п Arco A-80 | шт. | 2 |
|  | Удлинитель 1/2НРх1/2НР 10см | шт. | 7 |
|  | Удлинитель 1/2НРх1/2НР 5см | шт. | 15 |
|  | Удлинитель 1/2НРх1/2ВР 7см | шт. | 2 |
|  | Удлинитель 1/2НРх1/2ВР 5см | шт. | 4 |
|  | Удлинитель 1/2НРх1/2ВР 1см | шт. | 7 |
|  | Удлинитель 1/2НРх1/2ВР 1,5см | шт. | 4 |
| 49. | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм | шт. | 5 |
| 50. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 5 |
|  | Термостатическая головка | шт. | 1 |
| 51. | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | шт. | 28 |
|  | Мыльница и стакан с настенным держателем, хром 066 CR | шт. | 4 |
|  | Ведро 5л, с нажимной педалью, хром 50, 107, CR | шт. | 4 |
|  | Бумагодержатель закрытый, хром 059 CR | шт. | 4 |
|  | Бумагодержатель закрытый, хром 058 CR | шт. | 4 |
|  | Крючок двойной, хром 062 CR | шт. | 8 |
|  | Ёршик настенный хром/керамика 065 CR | шт. | 4 |
| 52. | Установка туалетных полочек | шт. | 8 |
|  | Полка-держатель для полотенец L50*24 см, хром 084 CR | шт. | 4 |
|  | Решетка угловая L22*P22*H5см, хром 50.119 CR | шт. | 4 |

| 3. Наименование конструктивных элементов ремонтируемых коттеджей | 4. Описание конструктивных элементов ремонтируемых коттеджей |
| --- | --- |
| Фундамент | Бутовый ленточный |
| Стены перегородки | Бревенчатые, каркасные ГВЛ |
| Перекрытия | Деревянные |
| Кровля | Мягкая черепица |
| Полы | Дощатые, паркет, инженерная доска |
| Проёмы | Деревянные |
| Отделочные работы | Покраска |
| Внутридомовые сети , | сантехника .электрика телевидение кондиционирование |
| Перекрытие междуэтажное | Деревянные |

5.  Характеристики помещений ремонтируемых коттеджей

|  | Площадь м2 | Высота потолков |
| --- | --- | --- |
| 1этаж | 216,4 | 3,49 |
| 2этаж | 176,7 | 349 |
| Цоколь | 252,8 | 2,72 |

6.  Место выполнения работ: Природно-оздоровительный комплекс «Алтай Резорт»

7.  Сроки выполнения работ: с момента подписания Договора Сторонами, но не позднее 45 дней с момента заключения договора.

8.  Гарантийный срок: не менее 3 (трёх) лет, на материалы – не менее 1 (одного) года согласно Договора.

9. Требования к квалификации подрядчика

9.1.  Подрядчик должен своими силами, средствами и материалами выполнить работы, а именно:

9.1.1. Обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией – не менее трёх специалистов с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 лет;

9.1.2. Иметь ресурсные возможности - финансовые, материально – технические, производственные.

9.1.3. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора и деятельность не должна быть приостановлена по решению органов власти (всех уровней);

9.1.4. Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством, качество должно соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к оборудованию.

9.1.5. Не иметь задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными органами;

9.1.6. Не должен находиться в процессе конкурсного производства, банкротства, финансового оздоровления или ликвидации и имущество не должно быть заложено или находиться в аресте;

9.1.7. Иметь производственную базу, позволяющие выполнить весь объем работ по Договору;

9.1.8. Предоставить отзывы о выполненных организацией работах, аналогичных указанным за период 2018-2020 г.

10. Требования к применяемым материалам

10.1. Качество применяемого оборудования и материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества (паспортами). Цветовое решение применяемых материалов, а также их номенклатура подлежит предварительному согласованию с Заказчиком.

11. Порядок и условия платежей:

11.1. Аванс 30% от стоимости договора, Заказчик обязуется произвести оплату аванса в течение 5 (пяти) дней с момента заключения договора на основании счета, выставленного Подрядчиком;

11.2. Заказчик обязуется произвести оставшуюся после выплаты аванса оплату за выполненные работы Подрядчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком следующих документов:

- акта сдачи-приемки выполненных работ при условии отсутствия обоснованного отказа от подписания Акта;

- счет - фактуры, оформленной в соответствии со ст. 169 НК РФ;

- справки о стоимости выполненных работ.

11.3. Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления в российских рублях на расчетный счет Подрядчика указанный в Договоре. Оплата считается произведенной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

11.4.  Если Подрядчик после завершения всех работ оставит на объекте Заказчика принадлежащие ему механизмы, материалы Заказчик имеет право задержать оплату выполненных Подрядчиком работ до даты освобождения им объекта. В данном случае Заказчик имеет право на возмещение своих расходов, связанных с хранением имущества Подрядчика.

Руководитель отдела хозяйственного обеспечения                                            Климов М.В.

Приложение №1

Поэтажные планы проекта и визуализация его конструктива

- Цокольный этаж

- 1 этаж

- 2 этаж

- Визуализация