Приложение № 1

к Договору подряда  №______

от «__» _________ 2021 года

Технический директор

ПАО «ГК «Космос»

___________ Мочалов Д.А.

«___»   ___________ 2021г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт кровли высотной части здания  и крыши  стилобата ГК «Космос»

по адресу:  г. Москва, проспект Мира, д.150

1.   Исходные данные:

Кровля высотной части здания ГК «Космос» (над 26-м этажом) находится в эксплуатации с 1979 года.

Капитальный ремонт кровли с заменой «пирога» и покрытия в виде мембраны  EPDM был проведен в 1993 году.

Строительные конструкции 26-го этажа, его покрытия и кровли устроены следующим образом:

технический 26-й этаж выполнен из металлических конструкций с поперечной рамой, все соединения выполнены как жесткие узлы. Наружные стены выполнены из профилированного листа с утеплителем. Покрытие 26-го этажа выполнено из оцинкованного стального ребристого профиля, сверху - утеплитель из пропитанного стекловолокна и мягкая рулонная кровля, выполненная из мембраны EPDM

2. Объемы выполняемых работ (Приложение №1 к Техническому заданию)

Для ремонта кровли высотной части (сторона 8/8) необходимо выполнить следующие работы:

1	Очистка поверхности 	                                                                   10 ,00 м2

2          Ремонт кровли очаговое повреждение  –                                                 27  шт.

3	Монтаж мембраны                            	                                            29,00 м2

Для ремонта кровли высотной части (сторона 9/9) необходимо выполнить следующие работы:

1         Очистка поверхности                                                                               12 ,00 м2

2         Ремонт кровли очаговое повреждение                                                         27шт.

3         Ремонт кровли очаговое повреждение возле воронки водостока                2 шт.

4         Ремонт кровли очаговое повреждение возле канализационной трубы      7 шт.

5          Ремонт кровли, устройство примыканий рулонных и мастичных           35 пог.м

7         Монтаж мембраны                                                                                        47,00м2

Для  ремонта мест прохода технологических коммуникаций ( дымоудаление подпора воздуха) на крыше стилобата ( 5 штук) необходимо выполнить следующие работы :

- Снять слой  от теплоизоляции(щебня), очистить от пыли                             15м2

2.   Монтаж мембраны на  дымоудалении подпора воздуха                                50м2

3.   Устройство примыканий рулонных и мастичных                                           18 м

- Засыпать слой теплоизоляции                                                                          15 м2

По завершении ремонта кровлю необходимо освободить от оборудования, произвести очистку и уборку, сортировку мусора  в мешки и выполнить спуск с последующей  погрузкой в контейнеры для мусора. Контейнеры для мусора предоставляет Заказчик.

Все необходимые для выполнения работ  материалы и оборудование – поставка Подрядчика

Все работы выполнить в соответствии с требованиями СНиПов, ППБ и других, действующих в РФ нормативных документов с предоставлением сертификатов соответствия и качества, пожарных сертификатов.

Подрядчик предоставляет Заказчику план (технологию) производства работ.

3. Гарантия

Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы по ремонту мембранной  кровли высотной части здания и мембранных подпор воздуха на крыше стилобата Гостиничного комплекса в течение 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.

4. Сроки выполнения работ

Работы необходимо выполнить в течение 30 рабочих дней с даты подписания договора подряда.

5.  Особые условия и требования к подрядчикам при организации и выполнении работ.

1. Обследование объекта совместно с представителем Заказчика.

2. Предоставить не менее 3 (трёх) рекомендательных писем о ранее выполненных работах по ремонту  мембранной  кровли.

3. Предоставить справку о наличии материально-технической базы для производства работ по ремонту мембранной  кровли:

-  автоматическая или ручная сварочная машина;

- силиконовый или тефлоновый ролик для прокатки;

- шуруповерт;

4. Опыт работы в  ремонте мембранных кровель не менее 3-х лет.

5. Подтверждение (удостоверения, профильное образование, наличие сертификатов о повышении квалификации – не менее 3-х), что сотрудники Подрядчика обладают достаточной квалификацией и умениями, а также профессиональной подготовкой, позволяющей им надлежащим образом исполнять свои обязанности.

Ведущий инженер по ремонтно-строительным работам                                     Козаков А.Н.

ТД ПАО «ГК «Космос»