|  | «УТВЕРЖДАЮ» Президент Управляющей организации ООО «Комплекс «Серебряный Бор» _____________________А.Ю.Швейн |
| --- | --- |

16.11.2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по выполнению работ по реконструкции водоема

(для проведения процедуры выбора подрядной организации)

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Местоположение объекта | Московская область, Московская область, Клинский муниципальный район, с.п. Нудольское, вблизи пос. Нарынка, вл. Изумрудный лес. |
| 1.2. | Наименование объекта | Водоем возле ВИП Бани |
| 1.3. | Вид строительства | Реконструкция водоема |
| 1.4. | Исходные данные | - Схема № 1 к ТЗ |
| 1.5 | Состав работ | Откачка воды и уборка иловых отложений Демонтаж существующей гидроизоляции Разработка существующего земляного полотна в контурах Схемы приложение № 1 к ТЗ Планировка рельефа с вибротрамбованием чаши водоема согласно Схемы №1 к ТЗ Устройство вывода газообразований (газовый дренаж) Устройство гидроизоляции из EPDM бутилкаучуковой мембраны производство Carlisle (USA) толщиной не менее 1,02 мм Устройство донной ямы 10 % от площади дна Декорация береговой линии по периметру камнем на 0,7 м Декорация стенок чаши водоёма по периметру камнем на 1,5 метра Изготовление дренажа по дну русла водоема и периметру водоема Изготовление водопада Изготовление ручья Обустройство биоплато (посадка водных растений) Поставка на объект и монтаж аэратора AquaAir 250 1 шт Поставка на объект и монтаж уличных розеток Inscenio FM -master 3. 4- шт Поставка и монтаж плавающих скимеров LM250 – 4 – шт. Поставка и монтаж плавающего фонтана Midi II 2,2 KW¦400 – 1 – шт. Поставка и монтаж Фонтанная насадка Trumlet Jet 30 1- шт Поставка и монтаж насосов для создание циркуляции термоклина AquaMax Eco Expert 44000 – 2-шт Поставка и монтаж аэратора Turbo-Jet (230¦400v) 1.10 кВт Поставка и монтаж насоса для водопада aquamax ECO Premium 20000 c регулировкой Поставка и монтаж Led подсветка 3 прожектора Поставка бактерий optipond 25 кг, biokick Premium 25 шт Устройство вокруг водоема дорожно-тропиночной сети из гранитного отсева с послойным уплотнением Устройство отбортовки из металлической ленты. Установка декоративной подсветки дорожек. |
| 1.6 | Требования к товару / работе / услуге | 1. Подрядчик приобретает все материалы, конструкции, оборудование, изделия и прочее необходимое для реализации проекта. 2. Подрядчик производит комплекс работ в соответствии с согласованной документацией, требованиям СНиП, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ; 3.Подрядчик выполняет оформление необходимой документации, в том числе исполнительной, с последующей передачей её Заказчику; 4. Подрядчик обязуется содержать объект строительства и прилегающие к нему участки в процессе проведения работ свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы. 5. Подрядчик устраняет недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ. |
| 1.7 | Требования к поставщику услуг/ товаров. | Участник должен соответствовать следующим обязательным требованиям: - Быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); - Быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (для иностранных участников); - Иметь опыт работы не менее 3 (трех) лет, а именно: - наличие законченных строительством объектов (от 3 и более) не менее 1 га по площади воды с подтверждением от Заказчиков таких объектов. - Не находиться в процессе ликвидации и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); - Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность которой приостановлена; - Подтвердить отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; - Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с Федеральными законами №223-Ф3 и №44-Ф3, в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) дочерних и зависимых компаний ПАО АФК «Система» (в отношении Участника запроса предложений отсутствуют документально подтвержденные нарушения договорных обязательств по предыдущим договорам, в том числе выставленные Заказчиком претензии, отказы Заказчика от приемки продукции, товаров, работ, услуг). |
| 1.8 | Сроки начала и окончания выполнения работ/оказания услуг | Планируемое начало работ: 6 дней с даты подписания договора и получения аванса. Срок производства работ не более 60 календарных дней. |
| 1.9. | Дополнительные условия | Соблюдение внутренних распорядков и правил проведения работ на территории Эко-отеля "Изумрудный лес". |

Приложение №1: Схема водоема.