Техническое задание на поставку оборудования и работы для мультимедиа систем переговорных, конференц-залов, общественных зон

| 1. Способ закупки |  |
| --- | --- |
| Запрос коммерческих предложений. |  |
| 2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика |  |
| 2.1. Наименование заказчика | ООО "Космос Отель Омск" |
| 2.2. Место нахождения заказчика | 644050, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОМСК, МИРА ПРОСПЕКТ, ДОМ 5, КОРПУС 1 |
| 2.3. Почтовый адрес заказчика | 644050, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОМСК, МИРА ПРОСПЕКТ, ДОМ 5, КОРПУС 1 |
| 2.4. Контактное лицо, номер контактного телефона заказчика,email | Шибаев В.И. +7 (985) 761 31 69 Vshibaev@cosmoshotels.ru |
| 3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и классификация |  |

Задание на мультимедиа системы переговорных, конференц-залов, общественных зон строящегося гостиничного комплекса 4* «Cosmos Omsk» в г. Омске

- Переговорные помещения

В переговорных помещениях предусмотреть возможность проведения презентаций и ВКС. В одной из переговорных в качестве системы отображения использовать ЖК панель, установленной на мобильной подставке, позволяющей переместить весь комплект мультимедиа системы переговорной в другое помещение. Предусмотреть удобство коммутации. Во второй переговорной запроектировать одну ЖК панель, устанавливаемую на кронштейне, на стене помещения. Оборудование ВКС должно обеспечивать проведение сеансов с использованием программного обеспечения (Zoom, Skype, Google Meet и т.п.). Для этого в переговорных установить комплекты ВКС с камерой, акустическими системами, микрофонами, ПК.

Комплект ВКС также должен предусматривать возможность подключения в качестве источников ВКС или презентаций гостевых устройств (ПК, мобильных устройств).

Спецификация оснащения переговорных

| Наименование помещения | Требуемый состав ММС |
| --- | --- |
| Переговорная (пом. 211) Переговорная (пом. 210) Конференц-зал (пом. 215) | - Дисплей 65” (на настенном креплении); - Система беспроводного показа презентаций с поддержкой Airplay и Miracast. В составе не менее одной выносной кнопки для дистанционного подключения устройств; В случае использования WIFI, интегрировать с общую сеть отеля. Поддержка операционных систем Windows 7,8,10,11; Mac OS 10+, Android 9 и выше, IOS 12+; - Система ВКС (с камерой, акустическими системами, микрофонами, ПК, для обеспечения сеансов Zoom, Skype, Google Meet); - Комплект ВКС также должен предусматривать возможность подключения в качестве источников ВКС или презентаций гостевых устройств (ПК, мобильных устройств); - Дисплей 24” - панель навигации на стене в коридоре, интегрированный в систему digital signage; - для управления трансляцией аудио и видеоконтента предусмотреть контроллер управления и настольную/настенную сенсорную консоль; Система звукового усиления и воспроизведения; Не менее 1-ого лючка для коммутации в помещении Возможность коммутации HDMI, UTP. Обеспечить конвертеры для (AUX, VGA). - Дисплей 65” (на мобильной стойке) - Система беспроводного показа презентаций с поддержкой Airplay и Miracast; В составе не менее одной выносной кнопки для дистанционного подключения устройств; В случае использования WIFI, интегрировать с общую сеть отеля. Поддержка операционных систем Windows 7,8,10,11; Mac OS 10+, Android 9 и выше, IOS 12+; - Система ВКС (с камерой, акустическими системами, микрофонами, ПК, для обеспечения сеансов Zoom, Skype, Google Meet); - Комплект ВКС также должен предусматривать возможность подключения в качестве источников ВКС или презентаций гостевых устройств (ПК, мобильных устройств); - Дисплей 24” - панель навигации на стене в коридоре, интегрированный в систему digital signage; - для управления трансляцией аудио и видеоконтента предусмотреть контроллер управления и настольную/настенную сенсорную консоль; Система звукового усиления и воспроизведения; Не менее 1- ого лючка для коммутации в помещении Возможность коммутации HDMI, UTP. Обеспечить конвертеры для (AUX, VGA). - светодиодный экран от 110” FHD (1080p) на мобильной подставке (место размещения пом. 215.2 с возможностью перемещения); - дисплей от 82” 2 шт. на мобильной стойке (места размещения пом. 215.1 и 215.3); - дисплей 55” для использования в качестве суфлера на мобильной стойке для напольного суфлёра. - Система беспроводного показа презентаций с поддержкой Airplay и Miracast 3 шт. (для независимого показа презентаций в помещениях); В составе не менее одной выносной кнопки для дистанционного подключения устройств на каждый зал (3шт.); Поддержка операционных систем Windows 7,8,10,11; Mac OS 10+, Android 9 и выше, IOS 12+; - Дисплей 24” - панель навигации на стене в коридоре, интегрированный в систему digital signage; (при входе в 215.3, 215.2, 215.1, 212); - 6 беспроводных микрофонов (по два в каждый зал 215.1, 215.2, 215.3); - Система звукового усиления и воспроизведения (с возможностью объединения и разделение на 3 зала); - Система видео и аудио коммутации (аудио и/или видео матрица по схеме любой источник на любой получатель в рамках зала 215); Не менее 8-х лючков для коммутации в помещении Возможность коммутации HDMI, UTP. Обеспечить конвертеры для (AUX, VGA). - для управления трансляцией аудио и видеоконтента предусмотреть контроллер управления и 3 настенных сенсорных консоли. |
| Ресторан и лобби бар | - Два профессиональных дисплея (ТВ) 55”. Предусмотреть возможность трансляции ТВ каналов (DVB-C; DVB-T/T2; IPTV, HDMI) предусмотреть возможность отображения с одного источника на оба ТВ); - Два беспроводных микрофона; - Система видео и аудио коммутации; - для управления трансляцией аудио и видеоконтента предусмотреть контроллер управления и настенную сенсорную консоль; - точки подключения мобильных сцен указаны на схеме; - Система звукового усиления и воспроизведения (можно использовать систему фоновой музыки) |

- Конференц-залы

Конференц-залы предназначены для проведения мероприятий с численностью участников до 300 человек. Помещение зала может быть разделено на три отдельных зала с помощью мобильных перегородок. Должна быть предусмотрена возможность проведения мероприятий как в трех независимых залах, так и в едином пространстве.

Система отображения видео контента должна предусматривать светодиодный экран размером от 110” и разрешением FHD  на мобильной стойке. Подключение экранов предусмотреть к настенным панелям с выходом HDMI. Для каждого бокового зала установить по одной ЖК панели. Для центрального зала предусмотреть установку одного экрана. Для подключения экранов, в зоне их расположения, предусмотреть настенный интерфейс HDMI и электрические розетки.

Для системы озвучивания зала использовать подвесную акустику, равномерно распределенную по площади залов, с целью обеспечения равномерного распределения звука, обеспечивая высокую разборчивость аудио контента для всех слушателей. Тип акустических систем должен выбирается исходя из акустического расчета помещений, а их внешний вид должен быть согласован с дизайн-проектом помещения. Акустические системы залов должны предусматривать возможность трансляции аудио контента. В качестве источника аудио контента предусмотреть наличие двух беспроводных микрофонов для каждого зала.

При проведении презентаций предусмотреть в каждом зале подключение к системе трансляции аудио и видео контента (до двух точек подключения одновременно). Система должна обеспечивать возможность подключения оборудования по интерфейсам HDMI, и VGA(D-sub), AUX или XLR.  В качестве точек подключения использовать систему коммутации по витой паре через напольные люки.

В каждом зале обеспечить не менее 2-л лючков. Напольные люки соединить с коммутационными панелями стойки мультимедиа витой парой категории FTP6A. Стойку с оборудование мультимедиа систем разместить в помещении кроссовой (аппаратной).

Конструкция люков должна предусматривать возможность установки в них не менее 2-х силовых розеток CEE 7/7 (Shuko) и 2-х сетевых розеток RJ-45 (8P8C) Cat.6A. Места установки люков должны быть равномерно распределены по площади залов. Для подключения оборудования президиума предусмотреть люки в зоне установки столов президиума. Все места установки люков должны согласовываться с дизайн проектом залов.

Предусмотреть возможность трансляции аудио и видео контента на ЖК панели установленные в лаунж зоне и зоне кофе брейка и акустические системы этих помещений.

Центральное коммутационное оборудование конференц-залов должно обеспечивать коммутацию аудио и видео сигналов от любых источников к системам озвучивания и отображения залов в независимом сочетании (любой вход может подключаться на любой выход или несколько выходов).

Перед входами в конференц-залы разместить настенные ЖК панели системы электронных вывесок (Digital signage). Размеры панелей и места размещений согласовать с дизайн проектом. Требования к панелям указаны в разделах ниже.

- Ресторан и лобби бар

В ресторане предусмотреть возможность установки до 2-х ЖК панелей для трансляции ТВ программ, отельного контента, а также вывода видео контента с локального источника. Обеспечить возможность отображения единого контента на обоих панелях. В за потолочном пространстве предусмотреть установку 2-х силовых CEE 7/7 (Shuko) и 2-х информационных розеток RJ-45 (8P8C) Cat.6A, для дальнейшей возможности подключения к ним ЖК панелей.

В местах установки ЖК панелей в ресторане (в районе осей Б- 4/1) и бара (оси Б-8) -  предусмотреть усиление конструкций стены (если это требуется), установку 2-х силовых розеток CEE 7/7 (Shuko), 2-х сетевых розеток RJ-45 (8P8C) Cat.6A.

Для подключения локального источника аудио и видео контента предусмотреть в ресторане, в районе шведской линии (оси В-6) и зоне лобби бара установку настенной панели с разъемами HDMI, UTP. Обеспечить конвертеры для XLR, TRRS, VGA.

Дополнительно запроектировать в помещении ресторана и бара систему беспроводных микрофонов. Количество беспроводных микрофонов – два.

Для управления трансляцией аудио и видеоконтента в ресторане и баре предусмотреть контроллер управления и настенную/настольную сенсорную консоль.

- Терраса на крыше

На террасе крыши отеля предусмотреть размещение зоны фоновой музыки с использованием всепогодных акустических систем. Панель управления фоновой музыкой разместить во внутреннем помещении террасы.

Для трансляции видео контента предусмотреть ЖК панель 55 дюймов на мобильной стойке, которую можно перемещать во внутренние помещения на случай неблагоприятных метеоусловий. Для подключения ЖК панели использовать настенные силовые и информационные розетки в защищенном уличном исполнении (IP54 и выше).

При трансляции локального видеоконтента предусмотреть возможность трансляции сопровождающего его аудио контента через акустические системы BGM.

- Система фоновой музыки (BGM)

Система фоновой музыки представляет отдельную систему трансляции аудио контента в общественных зонах (рестораны, бары, холлы, туалеты, лифты, фитнесс-зал, терраса). Система не является частью системы оповещения и не выполняет ее функций, при этом, по командам от контроллеров пожарной системы должно осуществляться отключение звука в BGM.  Обеспечить зональность рестораны, бары, холлы, туалеты, лифты, фитнесс-зал, терраса.

Для построения системы фоновой музыки в качестве протокола обмена аудио контента должен использоваться сетевой протокол Dante. Передачи аудио осуществляется по локальной вычислительной сети. Использование сетевого протокола передачи аудио снимет ограничения по распределению контента от источников до усилителей и акустических систем и сократит количество проводов между элементами системы.

В качестве источника музыкального контента запроектировать сервер/ПК с установленным Специализированным ПО за выбор Заказчика, управляющим плейлистами, получаемыми по подписке. ПО сервера автоматически осуществляет обновление контента. Каждый канал трансляции должен соответствовать определенному плейлисту. Сервер должен поддерживать до 8 раздельных аудиоканалов.  Сервер трансляции устанавливать в центральной серверной, в телекоммуникационной стойке. Управление конфигурацией сервера  через веб интерфейс или через удаленное подключение по протоколу RDP.

Передача контента может осуществляется от сервера в сигнальный процессор аналоговыми входами. Процессор установить в той-же телекоммуникационной стойке, что и сервер, для уменьшения длинны аналоговых кабелей.

В этажных телекоммуникационных комнатах или иных помещениях, где это возможно, расположенных в непосредственной близости от зон трансляции музыки, разместить усилители мощности.  Для уменьшения потери мощности в кабелях использовать трансляционные многоканальные усилители напряжением выходных линий 70/100 Вольт. Количество каналов и мощность запроектировать в зависимости от количества зон трансляции и акустических систем.

В качестве основания при выборе моделей акустических систем должны учитываться требования к равномерности звукового поля, диапазон воспроизводимых частот и соответствие дизайну помещений. Для озвучивания террас и в помещениях с присутствием влаги должна устанавливаться всепогодная акустика. Выбор акустических систем и место размещения усилителя для лифтов согласовать с производителем лифтов и эксплуатирующей их компанией.

В зонах ресторанов, баров, фитнесс-зале для трансляции аудио контента с гостевых устройств предусмотреть Bluetooth® интерфейсы, с дополнительным 3,5 мм аудио гнездом под проводное соединение. Три точку установки согласуются с заказчиком.

Для управления трансляцией аудио контента запроектировать настенные панели, позволяющие осуществлять выбор транслируемого канала для одной или нескольких зон, и управление уровнем громкости.

- Места размещения оборудования и точки подключения.

Места размещения оборудования и точки подключения приведены в приложении №1 к данному заданию.

- Дополнительные Требования

Весь поставляемый товар должен быть серийного производства, оригинальным. В случае поставки импортной продукции, она должна обладать возможностью технической поддержки в авторизованных производителем сервисных центрах и возможностью доступа к расширенным сервисам по технической поддержке, ремонта и послегарантийного обслуживания производителем.

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать требованиям технических регламентов, положениям действующих нормативных документов.

ММС должны обеспечивать воспроизведение медиаконтента на средствах коллективного отображения и звукоусиления от следующих источников: USB-носителей, интерфейсов USB, HDMI, VGA, средств видеоконференцсвязи, сети Интернет.

- Требования к системе беспроводного показа презентаций

В качестве источника медиаконтента необходимо предусмотреть использование беспроводной презентационной системы, обеспечивающей вывод контента от пользовательских устройств на средства отображения. Характеристики презентационной системы должны быть не хуже:

- Поддержка ОС: Windows 7/8/8.1/10 32/64bit, Mac OS X 10.10 и выше, Android 6.0 и выше, iOS 8 и выше;

- Наличие видеовыходов: не менее 1-го HDMI;

- Частота кадров: от 30 к/с;

- Разрешение на выходе: от 1080p;

- Наличие аудиовыходов: 1 x HDMI, 1 x 3.5mm jack;

- Поддержка протоколов аутентификации: WPA 2 PSK;

- Беспроводная передача: 2,4 ГГц и 5 ГГц, 802.11g/n;

- Требования к системе микрофонного обеспечения

Микрофонное оборудование должно обеспечивать усиление речи выступающих. Форм-фактор микрофонов должен предусматривать настольное исполнение, а также мобильные устройства.

Для конференц-зала: Зал-трансформер 1 (Meeting room 1-3) должны быть предусмотрены

переносные микрофоны (2 шт.);

- Требования к организации обмена мультимедийными данными

Для организации обмена данными предусмотреть использование мультимедийной ЛВС, характеристики которой удовлетворяют следующим требованиям:

- применяемые модели коммутаторов и пропускная способность каналов должны обеспечивать неблокируемую передачу мультимедийных данных;

- поддержка коммутации уровня Layer 2+;

- поддержка протокола групповой маршрутизации IGMPv2+;

- подключение мультимедийных устройств посредством портов 10/100/1000 Мбит/с, Ethernet;

- поддержка стандарта 802.1q и протокола 802.1d, технологии агрегирования каналов Etherchannel, PoE+ (IEEE 802.3at);

- поддержка передачи аудиосигналов по протоколу Dante.

- В целях обеспечения надежности активное сетевое оборудование должно иметь в своем оставе резервирующие блоки питания.

- Требования к системе управления

Система управления должна обеспечивать взаимоувязанную работу компонентов мультимедийной системы и формирование управляющих воздействий в соответствии с заранее запрограммированными сценариями.

В состав системы должны входить процессор управления и интерактивные дисплеи (панели управления), для которых должен быть разработан интерфейс управления, отвечающий следующим требованиям:

- Расположение, внешний вид и именование экранных элементов должны быть интуитивно понятными и обеспечивать эффективное использование интерфейса управления персоналом без необходимости проведения предварительного инструктажа;

- Состав экранных элементов должен позволять изменять конфигурацию трансформируемых помещений в объеме, не менее заявленных в таблице 1. Финальный дизайн согласуется с заказчиком на этапе реализации проекта.

Таблица 1 – Схема переключения режимов работы трансформируемых помещений

| Экранный элемент, используемый для перехода из режима раздельной работы в режим объединенного помещения | Результат | Экранный элемент, используемый для перехода из режима объединенного помещения в режим раздельной работы | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Кнопка 1 | - 215.1, 215.2, 215.3 работают в режиме объединенного помещения | Кнопка 5 | - 215.1, 215.2, 215.3 работают в режиме раздельных помещений |
| Кнопка 2 | - 215.1, 215.2 работают в режиме объединенного помещения; - 215.3 функционирует как отдельное помещение |  |  |
| Кнопка 3 | - 215.2, 215.3 работают в режиме объединенного помещения; - 215.1 функционирует как отдельное помещение |  |  |
| Кнопка 4 | - 215.1, 215.3 работают в режиме объединенного помещения; - 215.2 функционирует как отдельное помещение |  |  |

- Требования к системе информационных дисплеев

Для обеспечения демонстрации информационного контента, входы в помещения конференц-залов, оснащаться информационными дисплеями с размером диагонали 24”, Подача контента на дисплеи конференц-залов должна осуществляться посредством ЛВС. Предусмотреть систему управления контентом.

Информационные дисплеи 24” должны обладать характеристиками не хуже:

- Максимальная контрастность: 1000:1;

- Диагональ, в дюймах: 24;

- Разрешение: Full HD;

- Угол обзора, градусы: 178;

Минимальное время работы 16 часов в день, 7 дней в неделю

- Требования к электропитанию и размещению оборудования

Центральные компоненты ММС, такие как процессоры, коммутаторы, серверное оборудование должны размещаться в помещении серверной (аппаратной), имеющем ограниченный доступ и оснащенном средствами поддержания и контроля заданных климатических параметров.

Для обеспечения работы мультимедийного оборудования необходимо предусмотреть источник бесперебойного питания с блоком АКБ, (Время автономной работы 15 минут), размещаемый в помещении серверной в телекоммуникационном шкафу обеспечивающий бесперебойное электропитание оборудования и возможность корректного завершения работы центральных компонентов ММС в случае пропадания внешнего электроснабжения;

- Состав и содержание работ по оснащению мультимедийным оборудованием помещений объекта

Сведения о составе и содержании работ по оснащению мультимедийным оборудованием помещений объекта приведены в таблице 1.

Таблица 2 - Состав и содержание работ

| № п.п. | Состав и содержание работ | Результат работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обследование объекта и разработка плана производства работ, проектной документации | Согласование плана работ с Заказчиком, проектная документация |
| 2. | Разработка технических решений, включая спецификацию оборудования, перечень ЗИП (при необходимости), технические задания на подготовку помещений Объекта к монтажу мультимедийного оборудования | Согласование технических решений с Заказчиком |
| 3. | Поставка оборудования | Определяется договором |
| 4. | Монтаж, пуско-наладка | Акты завершения СМР и ПНР |
| 5. | Разработка исполнительной документации | Комплект исполнительной документации по результатам монтажа |
| 6. | Проведение приемочных испытаний | Акт приемки мультимедийного оборудования в эксплуатацию |

Состав проектной документации стадии:

- Общие указания;

- Структурные схемы;

- Схемы соединений;

- План размещения оборудования;

- План размещения оборудования элевационный (разрезы);

- Узлы креплений кронштейнов и прочих стандартных изделий к несущим конструкциям;

- План расположения оборудования в телекоммуникационных шкафах и стойках;

- Схема прокладки кабельных трасс;

- Таблица соединений/ кабельный журнал;

- Спецификация оборудования и материалов;

- Техническое задание на электроснабжение;

- Техническое задание на удаление теплоизбытков;

- Техническое задание на СКС/ЛВС;

- Пояснительная записка.

Состав строительномонтажных работ:

- Размещение на территории проведения работ;

- Транспортировка оборудования на место временного хранения со склада;

- Перемещение оборудования к месту проведения работ;

- Монтаж оборудования;

- Составление исполнительной документации;

- Порядок контроля и приемки системы

Порядок контроля и приемки должен осуществляться с требованиями ГОСТ 34.603.92.

Приемка работ производится в соответствии с реализацией очередности проведения работ, указанной в разделе 5 настоящего ТЗ.

Результаты работ по созданию ММС оформляются и передаются Заказчику поэтапно в соответствии с календарным планом производства работ.

Результаты работ оформляются актами сдачи-приемки работ.

- Требования к численности и квалификации персонала

Проведение работ по ПИР, СМР и ПНР должно осуществляться квалифицированными специалистами, имеющими соответствующие сертификаты от производителя. Численность персонала должна позволять выполнить работы в срок, определяемый календарным планом.

- Перечень нормативных документов

При разработке системы ММС и создании проектно-эксплуатационной документации Исполнитель должен руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:

- ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Общие правила выполнения чертежей по ЕСКД ГОСТ 2.3хх;

- Комплекс стандартов на автоматизированные системы ГОСТ 34.ххх;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

- ГОСТ 21.406-88* СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные и графические на схемах и планах;

- ВСН 116-2002 Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи;

- ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования;

- СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений;

- ГОСТ Р ИСО 9241-5-2009. Эргономические требования к проведению офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (VDT).

- ГОСТ 21.110-2013 СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов;

- СНиП 10.01-94 Система нормативных документов в строительстве. Основные положения.

| 18. Порядок формирования цены договора |
| --- |
| Цена поставляемого Оборудования устанавливается в российских рублях, формируется с учетом всех расходов, в т.ч. включает в себя стоимость Оборудования, стоимость транспортных расходов на доставку Оборудования до места поставки, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, страхования, пошлин, гарантийного обслуживания, а также иные расходы, связанные с поставкой Оборудования по адресу: |
| 644050, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОМСК, МИРА ПРОСПЕКТ, ДОМ 5, КОРПУС 1 |
| 19. Сроки (периоды) и условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги |
| 19.1. Оборудование доставляется усилиями Поставщика и за его счет. 19.2. Оборудование должно поступить на склад Заказчика не позднее 30.09.2022 года. |
| 20. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги |
| 20.1. Заказчик осуществляет предоплату в размере 75 % (Семьдесят пять процентов) от стоимости Оборудования.; 20.2. Работы оплачиваются на основании подписанного акта выполненных работ. |
| 21. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. |
| 21.1. Поставщик гарантирует, что все поставляемое Оборудование, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым. На Оборудовании не должно быть механических повреждений. Качество, комплектность, маркировка и упаковка поставляемого Оборудования должны соответствовать действующим в Российской Федерации нормативным документам. Оборудование должно отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом. 22.2. Гарантия на Оборудование должна составлять не менее 12 месяцев со дня принятия Оборудования Заказчиком после подписания накладной по форме ТОРГ-12 или УПД. 23.3. Оборудование является новым, в споре или под арестом не состоит, не является предметом и не обременено другими правами третьих лиц. 23.4. Поставщик обязан предоставить Заказчику оригиналы следующих документов при поставке Оборудования: - Формуляр (паспорт, этикетку) на Оборудование на русском языке и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Оборудованием на русском языке соответствующих ГОСТ Р 2.610-2019; - документ, подтверждающий предоставление гарантии производителя Оборудования. |
| # 24. Требования к участникам закупки |
| # 24.1. Подать заявку может любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющимся членом СРО. # 24.2. На период подачи КП участник должен иметь статус авторизованного представителя (дилера, дистрибьютора, партнера) компании-производителя в России. # 24.3. Иметь соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые). # 24.4. Участник не должен находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест. |
| Зам. директора департамента информационных технологий ООО «Космос ОГ» |  |  |  |