ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ АРХИТЕКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА: «ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС КАТЕГОРИИ 4* ПОД МАРКОЙ «COSMOS» В ГОРНОЛЫЖНОМ КУРОРТЕ ШЕРЕГЕШ, СЕКТОР Е»

|  | Перечень основных требований | Перечень основных требований |
| --- | --- | --- |
| - Общая часть |  |  |
| 1.1 | Основание и основные исходные данные для проектирования | Разработать архитектурно-функциональную концепцию для строительства нового объекта: «ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС КАТЕГОРИИ 4* ПОД МАРКОЙ «COSMOS» В ГОРНОЛЫЖНОМ КУРОРТЕ ШЕРЕГЕШ, СЕКТОР Е» в соответствии с исходными данными: - Задание на разработку архитектурно-функциональной концепции - Брендбук сетевого оператора гостиницы - Ситуационный план - Кадастровая выписка на земельный участок |
| 1.2 | Заказчик |  |
| 1.3 | Технический заказчик |  |
| 1.4 | Исполнитель |  |
| 1.5 | Адрес строительства | Кемеровская обл., Таштагольский р-н, п. Чугунаш, горнолыжный курорт Шерегеш, сектор Е |
| 1.6 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.7 | Сроки начала и окончания строительства | В соответствии с технической частью закупочной документации и проектом контракта |
| 1.8 | Источники финансирования | Финансирование строительства за счет средств Инвестора |
| 1.9 | Нормативные документы и требования | Работы выполнять в соответствии с действующим законодательством РФ, СНиП, СП, ВСН, техническими регламентами, национальными и региональными стандартами, иными нормативными документами, действующими на территории РФ |
| 1.10 | Общие положения, сведения об участке строительства и планировочных ограничениях | Участок строительства расположен по адресу: Кемеровская обл., Таштагольский р-н, п. Чугунаш Кадастровый номер участка: 42:12:0103004:281 |
| 1.11 | Сведения о существующих строениях на участке | Участок свободен от застройки |
| 1.12 | Назначение и основные показатели объекта | Гостиничный комплекс представляет собой одно или несколько зданий общей площадью не более 11 000 кв. м (ВНС), с подвалом. Этажность, площадь и количество подземных этажей определить проектом. Предусмотреть реализацию строительства в 2 (две) очереди: 120 и 80 номеров (ориентировочно). Строительный объём – определить проектом. Предварительная высотность по этажам: - 1 этаж лобби с рецепцией, лобби-бар с террасой, ресторан, помещения под retail, конференц-зона, фитнес центр - 5,0 м - 2 этаж и выше: гостевые номера – 3,4 м Принять целевой коэффициент полезной площади номерного фонда к общей площади гостевого этажа – не ниже 0,77 |
| 1.13 | Функциональное назначение площадей гостиницы | 1 очередь – ориентировочно 120 номеров: -1 этаж : - Технические, складские и служебные помещения; - Инженерный блок для размещения оборудования и коммуникаций; - Отдельные служебные помещения для персонала гостиницы и ресторанной службы; - Технологические помещения гостиницы; - Часть кухни ресторана для мойки посуды - Раздевалки и обеденная зона для персонала. - Прачечная для стирки гостевого белья и униформы персонала. Для данных групп помещений предусмотреть отдельный служебный вход с пожарным постом и с постом охраны на уровне -1–го подземного этажа, связанный с уровнем земли открытой лестницей. - Помещение для хранения спортивного инвентаря и переобувания, с возможностью сушки спортивного инвентаря, с отдельным входом/выходом (предусмотреть пост охраны) и с обеспечением вертикальных коммуникаций с вестибюлем гостиницы. 1 этаж: - Вестибюль гостиницы не менее 250 кв. м. с помещениями группы приема клиентов (стойка регистрации с 3 рабочими станциями, бэк офис для административного персонала гостиницы (20-30 кв. м), багажная комната (15-20 кв. м), санузел, в том числе и для МГН); - Лобби-бар с количеством п.м. 85 шт. (с учетом террасы), из них 15-20 п.м. должны находится в зоне бара. Площадь зоны лобби бара – 125 кв. м. Посадочные места должны выходить на сторону склонов для катания. - Предусмотреть крытый, отапливаемый и освещаемый переход в отдельно стоящий SPA и Wellness с южной стороны здания. - Основной ресторан гостиницы, сервирующий завтраки по системе шведского стола, бизнес-ланчи и вечернее обслуживание «по меню» на не менее чем 225 посадочных мест с производственной кухней полного цикла. Площадь ресторана – 375 кв. м; Предусмотреть: - Гардеробную для посетителей – не гостей отеля; - Кухню расположить в непосредственной близости к ресторану; Предусмотреть прямой доступ для обслуживания шведской линии поварами; - Площадь кухни должна быть 50-70% от площади ресторана при этом склады следует разместить на (-1) этаже с обеспечением вертикальных коммуникаций с кухней посредством специального лифта; - В основном ресторане предусмотреть четырехместные и шестиместные столы; - Предусмотреть обслуживания рум сервиса с помощью служебного лифта. - Предусмотреть детскую зону. - Потоки посетителей гостиницы и ресторана предусмотреть непересекающимися. Конференц-зона. Предусмотреть: - Доступ гостей из Вестибюля гостиницы - Предусмотреть большой многофункциональный зал на 150 п/м с возможностью его деления на 3 зала за счет звуконепроницаемых перегородок и с возможностью организации раздельных гостевых потоков к каждому залу, с чистой высотой потолков не менее [x] м - Обеспечить трансформируемое пространство для организации детской зоны; - Фойе со стойкой регистрации для сбора гостей и организации кофе-брейков – 25-30% от общей площади конференц залов; - Вспомогательные помещения конференц-зоны: общественные мужские и женские туалеты, помещения для складирования мебели и оборудования – 40-50 кв. м. - 2 комнаты переговоров по 30м2 каждая с возможностью объединения; - Фитнес центр: (40-50 м2) 2 этаж и выше: - гостиничные номера в количестве ориентировочно 120 шт., из них: - 86 стандартных номеров. Общая площадь 1 номера должна быть в диапазоне 24-26 м2, включая с/у и внутренние перегородки; площадь с/у должна быть в диапазоне: 3,8 – 4,2 м2. В санузле предусмотреть: унитаз инсталляция, раковина на столешнице, зеркало минимум 1х1 м, душевую кабину с полом из керамической плитки со встроенным сливным трапом, ориентировочные размеры душа 130*100 см, ограждение душа предусмотреть стеклянным с закрыванием двери; - 4 номера для маломобильной группы населения с увеличенной площадью в соответствии с нормами проектирования для данных типов номеров; с/у предусмотреть душевую кабину в строительном исполнении и сантехнические устройства по аналогии с с/у стандартного номера, адоптированные для МГН; предусмотреть смежный стандартный номер с двойной дверью высокого уровня шумоизоляции; - 18 номеров категории «Джуниор сюит», площадью по 38-42 м2, включая с/у и внутренние перегородки; в площади номера без устройства перегородок предусмотреть зонирование на спальную зону с двуспальной кроватью и гостиную с размещением дополнительного раскладывающегося дивана и журнального стола со стульями; площадь с/у должна быть в диапазоне: 7-8 м2. В санузле предусмотреть: унитаз инсталляция, отдельно - биде, раковина на столешнице, зеркало минимум 1х1 м, ванну, ограждение ванны предусмотреть стеклянным с закрыванием двери. - 12 номеров категории «Апартамент», площадью 48-52 м2, включая с/у и внутренние перегородки; в площади номера предусмотреть две или более комнат спальная зона с двуспальной кроватью 180х200, гостиная/столовая; площадь с/у должна быть не меньше 8 м2. В санузле предусмотреть: унитаз инсталляция, отдельно - биде, раковина на столешнице, зеркало минимум 1,2х1,2 м, ванну, душевую кабину. Предусмотреть: - В номерах всех категорий предусмотреть балкон; - Номера типа «апартамент» расположить на верхних этажах; - Номера «джуниор сюит» расположить на этаже ниже.; - Все типы номеров запроектировать двухместными; - На каждом гостевом этаже предусмотреть комнату горничной с душевым поддоном, местом для размещения металлических стеллажей для складирования чистого постельного белья, хранения 1 тележки для уборки; - На одном из гостевых этажей – предусмотреть 1 помещение для складирования детских кроватей, доп. кроватей и запасных постельных принадлежностей. При невозможности размещения подобного помещения без ущерба для количества номерного фонда гостиницы – предусмотреть такое помещение в подвальной части. - Предусмотреть сервисные помещения дежурного персонала и помещения для хранения уборочного инвентаря, таким образом, чтобы они не были совмещены с техническими помещениями, например, этажными венткамерами. - Предусмотреть на каждом этаже по одному смежному номеру, состоящему из двух стандартных. - Двери между смежными номерами должны обеспечивать высокий уровень звукоизоляции, должны быть двойными, причем каждая должна открываться в сторону соответствующей комнаты. Предусмотреть шумопоглощающую конструкцию, рама которой уплотнена специальной эластичной лентой. 2 очередь – ориентировочно 80 номеров: - Предоставить организацию объема, позволяющую функционально разместить комплекс апартаментов; - Предусмотреть крытый, отапливаемый и освещаемый переход в здание первой очереди; - В номерах предусмотреть балкон; - Инженерные сетевые мощности на реализацию 2 очереди предусмотреть в 1 очереди строительства. Строительный объём – определить проектом; Вместимость прилегающей автостоянки не менее 50 м.м уточнить проектом в соответствии с действующим СП для гостиниц классом «четыре звезды». |
| 1.14 | Режим работы гостиницы | - Количество рабочих дней в году - 365 - Количество смен в сутки - 3,0 - Продолжительность смены - 8 часов - Численность сотрудников гостиницы составляет 125 человек, из них 100 человек работает в максимальную смену |
| - Технологические решения |  |  |
| 2.1 | Технология гостиницы | Проектную документацию разработать на основании технического задания в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. |
| 2.2 | Технология предприятия питания | Вид предприятия общественного питания Предусмотреть проектом предприятие питания на 1-ом этаже здания. Мощность пищеблока запроектировать для приготовления завтраков и кофе-брейков в обеденное время. Нормативная документация Проектные решения разработать в соответствии с техническим заданием и требованиями следующих нормативных документов: - СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; - СП 257.1325800.2020 «Здания гостиниц. Правила проектирования». Характеристики предприятия общественного питания. Площадь обеденных залов уточнить проектом согласно действующим нормативам. Прием товаров осуществлять через загрузочную, расположенную на 1 этаже. Скоропортящиеся продукты питания хранить в среднетемпературной и низкотемпературной камерах. Для сыпучих продуктов предусмотреть кладовую сухих продуктов. Запас товаров должен быть предусмотрен на 1-2 суток. Метод обслуживания посетителей – официантами по системе шведского стола. Применить современное технологическое оборудование отечественного и/или импортного производства, работающее на электроэнергии, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и функциональным назначением. Предусмотреть стеллажное хранение товаров на высоту 1850 мм. Предусмотреть следующие цеха и технологические помещения: - Овощной цех; - Мясорыбный цех; - Помещение обработки яиц; - Горячий и холодный цех для приготовления завтраков на 300 человек; - Хлеборезка; Подсобные помещения: - Помещение кладовой и моечной тары; - Помещение мойки кухонной посуды; - Помещение мытья столовой посуды; - Кладовая уборочного инвентаря; - Бельевая; - Помещение кладовщика; - Холодильные камеры; - Комната временного хранения пищевых отходов; - Сервировочная зона официантов; - Сервизная (хранение посуды, инвентаря, оборудования); - Кладовая вина и напитков; Бытовые и служебные помещения: - Кабинет зав. производства; - Единый блок гардероб, душевые и санузлы для поваров пищеблока (мужской и женский); - Столовая для сотрудников на 80 человек в смену. Форма производства пищеблока: На полуфабрикатах промышленного и собственного производства. Овощи- неочищенные и очищенные. Мясо – мелкими кусками. Птица – потрошеная, мякоть. Рыба – филе, тушка. Мясорыбное сырье поступает в охлажденном и замороженном виде. Режим работы: Пищеблок предусмотрен для приготовления: - Завтрак 7:00 – 10:00; - Кафе-брейки 13:00 – 15:00; Режим работы лобби на 1-ом этаже – круглосуточный. Учесть штатное расписание сотрудников гостиницы, в том числе и предприятий питания: всего сотрудников 125 человека, из них работает 100 человек в максимальную смену. Мероприятия по обеспечению техники безопасности, производственной санитарии принимать в соответствии с действующими нормативными требованиями. Все работы на техническом оборудовании должны производиться согласно инструкциям на данное оборудование. Расположение технологического оборудования запроектировать согласно требованиям норм технологического проектирования. Архитектурно-планировочные и инженерные решения должны учитывать функциональные и технологические требования по размещению помещений и технологического оборудования. Для отделки помещений предприятий питания использовать легкомоющиеся материалы, согласно санитарным нормам. |
| - Основные требования |  |  |
| 3.1 | Количество вариантов проектных решений | Разработать и предоставить на утверждение Заказчику архитектурно-функциональную концепцию – включая не менее трех стилистически различных вариантов фасадных решений и не менее двух вариантов объемной композиции |
| 3.2 | Требования к исполнителям | Соответствие участников запроса предложений требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, а именно: наличие выданного саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ. |
| 3.3 | Требования к Генеральному плану земельного участка, благоустройству территории | Проектные решения увязать с проектом общегородских инженерных систем, благоустройством и озеленением прилегающих территорий) На генеральном плане отразить пожарные проезды. Территорию комплекса оборудовать устройствами для беспрепятственного доступа МГН. Предусмотреть детскую площадку. Предусмотреть декоративное, ландшафтное освещение Предусмотреть размещение вывесок на фасаде и размещение информационных стел на участке. Предусмотреть отдельный тех. подъезд для обслуживания гостиницы с разделением потоков. Предусмотреть возможность подъезда автобусов. Предусмотреть размещению открытого круглогодичного бассейна, с учетом существующего рельефа. Обосновать габариты и площадь зеркала воды. |
| 3.4 | Требования к архитектурным и объемно-планировочным решениям и функциональной организации объекта | На минус первом этаже предусмотреть помещения для уборочного инвентаря, помещения для хранения ламп гостиницы, помещения для хранения и ремонта светильников, машинного помещения лифтов, венткамер, инвентарной электрощитовой; Пространство конференц зоны предусмотреть без колонн. Связь по этажам - лестницами и лифтами, грузоподъемностью 1000 кг и 800 кг. Количество и параметры предусмотреть проектом; Для хозяйственного обслуживания предусмотреть отдельный сервисный лифт в блоке с помещением дежурного персонала. Представить решения по противопожарной концепции (включая, но не ограничиваясь, определить количество пожарных отсеков, указать основные пути эвакуации, предварительный перечень отступлений для разработки СТУ, если требуется) В помещении горничной на каждом этаже запроектировать бельепровод производителя «Прана» или аналога со следующими характеристиками: Предусмотреть 1 ствол из труб типа СМН из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм; Шахта бельепровода 700х700 огнестойкостью REI 90; Двери самозакрывающиеся, огнестойкие EI90. На отметке (-1) этажа предусмотреть бельеприемник и сортировочный лоток. Согласовать с Заказчиком. |
| 3.5 | Требования к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций | - Решения по конструкциям принять на основании архитектурно-планировочных решений и данных инженерно-геологических изысканий. - Применить оптимальные принципиальные конструктивные решения. Представить и обосновать предварительную конструктивную схему здания - Предварительная расстановка вертикальных несущих конструкций и определение их габаритов - . Количество лифтов и их грузоподъемность определить расчетом. - Представить в 3-х вариантах решения фасадов с указанием применяемых материалов, дать типовые узлы - Внутренние стены и перегородки помещений: все материалы стен и перегородок уточнить проектом с учетом требований пожарной безопасности, акустических характеристик - Представить предварительное задание на инженерно-геологические изыскания (включая, но не ограничиваясь: предварительный анализ инженерных рисков (сейсмика, опасные геологические процессы), сетка и глубина бурения) |
|  | Требования к инженерному обеспечению | - Разработать инженерную концепцию - Указать основные технические помещения, обосновать габариты - Определить категории помещений - На планах отразить основные вертикальные шахты для размещения инженерных коммуникаций - Сформировать предварительные данные для заказа ТУ (предварительный сбор электрических нагрузок, предварительный баланс водопотребления/водоотведения, предварительный расчет тепловой нагрузки |
| 3.6 | Требования к входным группам | Доступ для пешеходов должен быть безбарьерным и беспроблемным для всех гостей. Тамбур входа в вестибюль гостиничной части проектируемого объекта оборудовать распашными и раздвигающимися автоматическими дверями. Остекление входного тамбура выполнить из однокамерных стеклопакетов. Предусмотреть навес перед входом. Предусмотреть отдельный вход в гостиницу, не сопряженный с зоной ритейла. Предусмотреть отдельный служебный вход для персонала. |
| 3.7 | Расчет требуемого количества машиномест | Предоставить таблицу расчета требуемого для гостиниц классом «четыре звезды» количества машиномест согласно РНГП, утвержденным Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14 октября 2009 года № 406 |
| 3.8 | Требования к охране окружающей среды, объектов растительного мира | В соответствии с действующими нормами и правилами согласно проекту. |
| 3.9 | Требования по утилизации строи-тельных отходов (при сносе и ре-конструкции гостиничного комплекса) | В соответствии с действующими нормами и правилами согласно разработанным регламентам процесса обращения с отходами сноса зданий и выноса инженерных сетей и процесса обращения с отходами строительства. |
| 3.10 | Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и мало-мобильных групп населения | В соответствии с действующими нормами и правилами. Сведения о покрытии пешеходных дорожек, тротуаров, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020; Сведения об оборудовании всех лестниц и пандусов поручнями с двух сторон, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020. Параметры главного входа в здание в соответствие требованиям СП 59.13330.2020. Выполнить пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом в санузлах гостиничных номеров для инвалидов (СП 59.13330.2020). |
| - Состав и требования к предоставляемым материалам |  |  |
| 4.1 | Заглавный лист | В свободной форме. |
| 4.2 | Титульный лист | В свободной форме |
| 4.3 | Пояснительная записка | Описание площадки, градостроительный потенциал, обоснование принятых архитектурных решений. |
| 4.4 | Схема расположения | Размещение на карте в произвольном масштабе. |
| 4.5 | Таблица ТЭП | - Предельные параметры по ТЗ. - Проектные ТЭП: - Площадь участка - Площадь застройки - Площадь благоустройства - Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - Общая площадь здания, в т. ч. надземная и подземная части - Площадь полезная (продаваемая), в т. ч. площадь номерного фонда, апартаментов, площадь продаваемых помещений, площадь МОП - Количество этажей (надземная, подземная части) - Плотность застройки земельного участка - Верхняя высотная отметка - Количество номеров (с разбивкой по категориям) - Количество апартаментов - Количество машиномест - Расчет машиномест по проекту |
| 4.6 | Схема ситуационного плана М 1:2000 | Требуется указать на схеме: - границы участка; - названия улиц, магистралей, прилегающих к участку и размещенных непосредственно на нем; - экспликация зданий, вкл. здания, расположенных рядом с проектируемым объектом с обозначением их типа и высотности. |
| 4.7 | Схема генерального плана М 1:500 | Требуется указать: - схема генерального плана участка строительства с экспликацией размещаемых на нем объектов - основные габаритные размеры объекта, ширины проездов - границы подземной части здания - надземную часть рампы - входы/выходы в здания (условно) - входы/выходы, въезды/выезды на участок - временная автостоянка - схема благоустройства с зонированием |
| 4.8 | Схема планов типовых и не типовых этажей (нежилые этажи, жилые этажи) | Требуется указать: - предполагаемый шаг осей - размеры здания в осях - гостиничные номера, выделить своим цветом штриховки в соответствии с типом - апартаменты, выделить своим цветом штриховки в соответствии с типом - зоны тех. помещений, МОП, коммерческих помещений, выделенные своим цветом штриховки в соответствии с типом - площади помещений, групп помещений, зон |
| 4.9 | Схема разреза | Выполнить не менее 3-х разрезов (по подземной и надземной частям здания), обязательно включить разрез по всем ЛЛУ На разрезах требуется указать: - высота здания - посадка здания с учетом особенностей рельефа, грунта и окружающей застройки - высота всех этажей - отметки всех этажей, парапетов, имеющихся перепадов, козырьков, балконов и пр. - количество этажей - обозначение перепадов в случае наличия |
| 4.10 | 3D-визуализации | - 3D-визуализация должна показывать архитектурные решения в части: - восприятие фасада с человеческого роста (2 ракурса); - общие визуализации, в которых представлены ракурсы всех фасадов объекта; - развертки фасадов по основным улицам; - визуализация с высоты птичьего полета; - визуализации с ракурсами, показывающие особенности пластики фасада (перепады, балконы, террасы); - визуализация объекта (фасады, генеральный план) встроенные в фотофиксацию окружающей застройки (2-3 ракурса), исходные материалы для которых предоставляет Заказчик; - визуализация комплекса в светлое и темное время суток; - визуализация комплекса в летний и в зимний периоды времени года; - визуализация входных групп; - визуализация благоустройства. |
| 4.11 | Транспортная схема | Выполнить транспортную схему на периоды эксплуатации. |
| 4.12 | Расчет КЕОиИ | Выполнить расчет КЕОиИ проектируемого здания и окружающей застройки |
| 4.13 | Дополнительные требования | Предоставляемые материалы: - все размеры, обозначения, надписи, узлы должны быть читаемы при просмотре слайдов; - бумажная версия должна быть распечатана на плотной фотобумаге – формата А3 (3 экземпляра); - электронная версия должна быть представлена в форматах: *.dwg (AutoCAD) и/или *.pln (ArchiCAD), *.nws и др., а также в формате *.pdf на электронном носителе - разработка BIM модели в программной среде Revit 2020, уровень детализации LOD100 (Элемент ЦИМ представлен в виде трехмерного объекта или сборки с предварительными изменяемыми размерами, формой, пространственным положением и ориентацией). - после получения оригинала Акта о приемке выполненных работ Подрядчик передает Заказчику *.rtv файлы по Объекту - рендеры должны быть направлены в составе буклета и отдельными файлами. |
| 4.15 | Оформление проектной документации | В соответствии с действующей в РФ системой проектной документации для строительства. |
| Замечания и вопросы обсуждаются в процессе разработки архитектурно-функциональной концепции и обсуждаются с Заказчиком для окончательного принятия решения. Стоимость работ остается твердой согласно заключенного Договора. |  |  |
| Все работы выполнить в соответствие с действующим законодательством, проектом, условиями договора и технической частью документации запроса предложений. |  |  |